Znak sa strelicom u trouglu upozorava korisnika na prisustvo “opasne voltaže” unutar proizvoda koja može biti dovljne jačine da izazove električni rizik.

Znak sa uzvičnikom u trouglu upozorava korisnika na prisustvo važnih operativnih i instrukcija za održavanje (servisiranje) u literaturi koja prati opremu.

OPREZ:

- Da biste umanjili rizik od električnog udara, nemojte otvarati poklopac . Unutar uređaja nema delova koje može servisirati korisnik. Servis prepustite kvalifikovanom servisnom osoblju. Isključite proizvod sa zidne utičnice pre servisiranja ili kada se ne koristi duži vremenski period.

- Proizvođač ne snosi odgovornost za oštećenja nastala usled zamene ili modifikovanja proizvoda bez ovlašćenja proizvođača ili ovlašćene organizacije.

- NEMOJTE koristiti druge uređaje za punjenje osim onih priloženih u pakovanju uređaja. Ukoliko se ne pridržavate ovog pravila može doći do oštećenja uređaja.

- NEMOJTE ostavljati uređaj povezan na punjač duže od predviđenog vremena punjenja jer ovo može dovesti do smanjenja perioda autonomije baterije.

Sadržaj

1.	start	2

1.1	Mere predostrožnosti	3

1.2	Sadržaj pakovanja	3

1.3	Prikaz proizvoda	4

2.	PUNJENJE UREĐAJA	4

3.	UPARIVANJE UREĐAJA	5

4.	OPŠTE OPERACIJE	5

5.	RESET UREĐAJA	6

6.	PROBLEMI PRI UPOTREBI	6

7.	DODATAK	7

7.1	Specifikacija proizvoda	8

7.2	Tehnička podrška i garantne informacije	8

7.3	Odricanje od odgovornosti	8

- Start

Zahvaljujemo Vam se na kupovini Prestigio Bluetooth seta za automobil. Napravili ste odličan izbor i nadamo se da ćete uživati u svim njegovim mogućnostima. Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre pokretanja uređaja prvi put i pratite sve procedure iz uputstva kako biste u potpunosti iskoristili sve mogućnosti uređaja.

  - Mere predostrožnosti

Obratite pažnju na mere predostrožnosti pre upotrebe Prestigio Bluetooth seta za automobil. Pratite sve procedure naznačene u uputstvu za upotrebu kako biste pravilno koristili uređaj. Ukoliko se ne pridržavate ovih mera može doći do oštećenja imovine ili povreda.

- NEMOJTE pokušavati da rasklapate ili menjate delove uređaja koji nisu opisani u ovom upustvu.

- NEMOJTE blokirati ventilacione otvore.

- NEMOJTE postavljati uređaj u blizini vode ili drugih tečnosti. Uređaj NIJE vodootporan.

- Ukoliko tečnost prodre u unutrašnjost uređaja, isključite uređaj. Ukoliko nastavite sa upotrebom uređaja može doći do požara ili električnog udara. Konsultujte distributera proizvoda ili najbliži centar za podrškun.

- Da biste izbegli rizik od električnog uređaja, nemojte vršiti konekciju ili diskonekciju uređaja kada su Vam mokre ruke.

- NEMOJTE postavljati uređaj u blizini izvora toplote ili ga direktno izlagati plamenu i toploti.

- NEMOJTE postavljati uređaj u blizini opreme koja generiše jako elektromagnetno polje. Izlaganje jakom magnetnom polju može dovesti do problema u radu, oštećenja ili gubitka podataka.

  - Sadržaj pakovanja

| Stavka | Opis | Količina |
| --- | --- | --- |
|  | Prestigio Bluetooth set za automobil | 1 |
|  | Držač | 1 |
|  | Punjač za automobil | 1 |
|  | Uputstvo za upotrebu | 1 |
|  | CD sa dokumentima | 1 |

  - Prikaz proizvoda

Slike u ovom dokumentu služe za informaciju korisniku. Proizvodi u stvarnosti mogu izgledati neznatno drugačije u odnosu na prikazane slike.

1

5

2

3

4

6

6

8

7

9

- LED indikator napajanja

Svetla emituju crvenu boju kada je napajanje uključeno.

- Bluetooth LED

Standby Mod: Treperi 2 puta svake 2 sekunde.

Mod uparivanje: Treperi u kontinuitetu.

Aktivan mod: Ostaje da svetli.

- Status LED

Svetli kada je aktivan.

- LED o stanju baterije

Svetli kada je baterija prazna.

- Mikrofon

Prima glas od korisnika

- Tasteri za kontrolu jačine zvuka

Podešavanje jačine zvuka:

Levi taster – pojačavanje.

Desni taster – utišavanje.

- Multi-funkcionalni taster

Paljenje jedinice

Iniciranje uparivanja

Ulazak/izlazak iz standby moda

- Priključak adaptere

Povezivanje na adaptere za automobil radi punjenja

- Zvučnik

Slanje analognog/digitalnog glasa

- Punjenje uređaja

UPOZORENJE:

Preporučuje se da u potpunosti napunite Prestigio Bluetooth set za automobil pre prve upotrebe. Ukoliko ovo ne učinite može doći do skraćenja vremena autonomije baterije.

|  | - Postavite jedan kraj punjača za automobil u otvor za punjenje u automobilu (upaljač) - Drugi kraj povežite na Prestigio Bluetooth set za automobil. - Indikator punjenja će svetleti crvenom bojom tokom punjenja i zelenom bojom kada je punjenje završeno. - Potrebno je oko 2 časa da se uređaj u potpunosti napuni. |
| --- | --- |

UPOZORENJE:

Istog trenutka isključite jedinicu i adapter napajanja ukoliko uređaj ne radi pravilno. Nemojte pokušavati da popravljate jedinicu bez ovlašćenog stručnog lica jer to može dovesti do oštećenja jedinice.

- Uparivanje uređaja

|  | - Pritisnite i zadržite teste za utišavanje na 5 sekundi kako biste ušli u mod uparivanja. - Pustite taster kada Bluetooth LED indikator počne da treperi uz beep zvuk. NAPOMENA: Uređaj će automatski ući u standby mod kada proces uparivanja premaši 2 minuta. Ponovite proces ukoliko je neophodno. - Konektujte Prestigio Bluetooth set za automobil sa željenim mobilnim telefonom. Pogledajte uputstvo za upotrebu mobilnog telefona za više informacija. - Kada se pojavi poruka o unosu ključa, unesite 0000 na mobilnom telefonu kako biste osigurali šifrovanu konekciju. |
| --- | --- |

- Opšte operacije

- UKLJ/ISKLJ napajanja

- Pritisnite i zadržite Multi-Funkcionalni taster na 2 sekunde da uključite uređaj.

- Pritisnite i zadržite taster ponovo na 5 sekundi da isključite uređaj.

- Ponovna konekcija uređaja sa mobilnim telefonom

Kratak pritisak na Multi-Funkcionalni taster da uspostavite konekciju kada je prekinuta.

- Diskonekcija uređaja sa mobilnog telefona

Pritisnite i zadržite oba tastera za kontrolu jačine simultano u trajanju od 1 sekunde da diskonektujete uređaj sa mobilnog telefona. Ova funkcija rasploživa je samo kada nema aktivnosti između uređaja.

- Prijem poziva/prekidanje poziva/glasovno biranje

- Kratak pritisak na Multi-Funkcionalni taster da odgovorite na poziv.

- Pritisnite i zadržite Multi-Funkcionalni taster na 2 sekunde da prekinete poziv.

- Kratak pritisak na Multi-Funkcionalni taster kako biste pokrenuli glasovno biranje kada je uređaj u neaktivnom modu.

- Preusmeravanje poziva

- Kratak pritisak na Multi-Funkcionalni taster 2 puta da izvršite preusmeravanje postojećeg poziva sa mobilnog telefona na Prestigio Bluetooth set za automobil.

- Kratak pritisak na taster 2 puta da izvršite preusmeravanje postojećeg poziva ponovo na mobilni telefon.

- Odbijanje poziva

Pritisnite i zadržite Multi-Funkcionalni taster da odbijete dolazeći poziv bez odgovaranja na njega.

- Ponovno pozivanje poslednjeg broja

Pritisnite Multi-Funkcionalni taster 2 puta da ponovo pozovete poslednji pozivan/primljen telefonski broj.

- Pojačavanje/utišavanje

Pritisnite tastere za kontrolu jačine da podesite jačinu zvona/zvučnika tokom moda neaktivnosti/moda priče.

- Mute/obustava

Pritisnite oba tastera za kontrolu jačine zvuka simultano da potpuno ukinete zvuk - mute. Pritisnite tastere ponovo da reaktivirate zvuk.

- Automatsko gašenje

Uređaj će se automatski isključiti nakon neaktivnosti dužeg od 1 sata.

- Automatska rekonekcija

Prestigio set za automobil automatski uspostavlja konekciju sa izgubljenim sinhronizovanih mobilnim telefonom u dometu dok je uređaj uključen.

- Reset uređaja

|  | Da vratite Prestigio set za automobil na fabrička podešavanja, jednostavno pritisnite RESET taster koji se nalazi kao što je prikazano na dijagramu. NAPOMENA: Svi prethodni podaci o sinhronizaciji biće trajno obrisani nakon resetovanja. |
| --- | --- |

- Problemi pri upotrebi

Pogledajte niže prikazane procedure ukoliko Prestigio set za automobil ne funkcioniše kako bi trebalo. Imajte u vidu da su niže prikazane instrukcije namenjene za rešavanje jednostavnih problema pri upotrebi uređaja. Kontaktirajte lokalnu autorizovanu radnju za dalje informacije o rešavanju problema pri upotrebi ili tehničku podršku.

| Problem | Rešenje/sugestija |
| --- | --- |
| Prestigio set za automobil nije moguće uključiti. | Postoji mogućnost da je baterija uređaja prazna. Molimo Vas da napunite uređaj pre nego što ga uključite. |
| Nemogućnost uparivanja/nije u mogućnosti da izvrši proces uparivanja. | - Smanjite udaljenost između uređaja približavanjem uređaja. - Uverite se da je host mobilni telefon postavljen u bluetooth mod uparivanja. - Uklonite oba uređaja dalje od električnih uređaja koji generišu snažno mikrotalasno/elektromagnetno polje poput mikrotalasne pećnice, walkie-talkie uređaja, itd. |
| Telefonski pozivi se ne mogu primiti putem Prestigio seta za automobil. | Uverite se da je host mobilni telefon uključen i da je bluetooth funkcija omogućena. |
| Tasteri na Prestigio setu za automobil ne funkcionišu pravilno. | - Uverite se da je uređaj napunjen pre upotrebe. - Resetujte uređaj na fabrička podešavanja. |

- Dodatak

  - Specifikacija proizvoda

| Bluetooth usglašenost | Bluetooth 2.0 |
| --- | --- |
| Snaga prenosa | Klasa 2 (+4dBm Maximum) |
| Osetljivost prijema | -82dBm |
| Radni domet | Do 10 metara (33 feet) |
| Bezbednost | 128bit šifrovanje |
| Podrška profila | Headset profil, Hands-free profil |
| Tip baterije | Lithium Polymer baterija |
| Kapacitet baterije | 1100mAh |
| Vreme punjenja | 2.5 časa |
| Standby vreme | 15 dana |
| Radno vreme | 12 časova |
| Dimenzije | 60mm X 124mm X 13mm (L*W*D) |
| Težina | Približno 100g |

  - Tehnička podrška i garantne informacije

Pogledajte  www.prestigio.com za tehničku podršku i garantne informacije.

  - Odricanje od odgovornosti

Učinili smo sve napore da osiguramo da informacije i procedure navedene u ovom uputstvu budu tačne i kompletne. Odgovornosti nema i neće biti prihvaćena u slučaju grešaka i nedostataka. Prestigio zadržava pravo izmene bez prethodnog upozorenje.