ОБЕРЕЖНО

РИЗИК ЕЛЕКТРОШОКУ

НЕ ВІДКРИВАТИ!

ОБЕРЕЖНО

РИЗИК ЕЛЕКТРОШОКУ

НЕ ВІДКРИВАТИ

Символ „блискавка із стрілкою в рівнобічному трикутнику” призначений для попередження користувача про присутність неізольованого джерела “небезпечної напруги” всередині корпусу, що може мати значну величину для того, щоб створити ризик електрошоку для людини.

Знак оклику в рівнобічному трикутнику призначений для попередження користувача про наявність в супроводжувальних документах важливих інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування пристрою.

Застереження:

- Для зменшення ризику електрошоку не знімайте корпус (або задню кришку). Всередині нема деталей, що можуть обслуговуватись користувачем. За послугами з ремонту звертайтесь до кваліфікованого персоналу. Відключайте пристрій від мережевої розетки перед обслуговуванням, або якщо він не використовується протягом тривалого часу.

- Виробник не несе відповідальність за пошкодження, що викликане заміною деталей або модифікацією пристрою, не узгодженою з виробником або уповноваженою організацією.

- НЕ використовуйте ніяких зарядних пристроїв, крім зарядного пристрою, що входить до комплекту постачання. Невиконання цієї вимоги може призвести до пошкодження виробу.

- НЕ залишайте пристрій в зарядному пристрої протягом довшого часу, ніж вимагається для зарядки; надлишковий час зарядження може призвести до скорочення строку служби акумулятора.

Зміст

1.	початок роботи	3

1.1	Заходи з техніки безпеки	3

1.2	Вміст комплекту постачання	3

1.3	Зовнішній вигляд пристрою	4

2.	ЗАРЯДКА ПРИСТРОЮ	5

3.	ЗВ’ЯЗОК ПРИСТРОЇВ	5

4.	ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ	6

5.	ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ ПРИСТРОЮ	7

6.	УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ В РОБОТІ	7

7.	ДОДАТОК

7.1	Технічні характеристики пристрою	8

7.2	Технічна підтримка і гарантійні зобов’язання	8

7.3	Заява про обмежену відповідальність	8

- Початок роботи

Дякуємо за придбання автомобільного комплекту Prestigio Bluetooth Car Kit. Ви зробили правильний вибір, і ми сподіваємось, що ви будете задоволені його характеристиками. Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед використанням пристрою і виконуйте всі правила, що наведені в цій інструкції для того, щоб повністю використовувати його можливості.

  - Заходи з техніки безпеки

Вивчіть всі правила техніки безпеки перед тим, як використовувати Prestigio Bluetooth Car Kit. Виконуйте всі правила, які зазначені в цій інструкції для того, щоб використовувати пристрій правильно. Невиконання правил техніки безпеки складає потенційну небезпеку і може призвести до травмування або пошкодження майна.

- НЕ намагайтесь розібрати або замінити будь-які деталі в пристрої, що не описані в даному посібнику.

- НЕ закривайте вентиляційні отвори.

- Не допускайте контакту пристрою з водою або іншою рідиною. Цей пристрій НЕ є водонепроникним.

- У випадку, якщо рідина потрапила всередину пристрою, негайно відключіть його від комп’ютера. Продовження використання пристрою може призвести до пожежі або електрошоку. Зверніться до вашого ділера або найближчого центру технічної підтримки.

- Для того, що запобігти ризику електрошоку, не вмикайте і не вимикайте пристрій вологими руками.

НЕ розміщуйте пристрій біля джерел тепла і не піддавайте його дії відкритого вогню.

- НЕ розміщуйте пристрій поблизу обладнання, що генерує сильні електромагнітні поля. Вплив сильних магнітних полів може призвести до некоректної роботи пристрою, або до пошкодження або втрати даних.

1.2	Вміст комплекту постачання

| Найменування | Опис | Кількість |
| --- | --- | --- |
|  | Prestigio Bluetooth Car Kit | 1 |
|  | Кліпса Visor | 1 |
|  | Автомобільний зарядний пристрій | 1 |
|  | Довідник користувача | 1 |
|  | Документаційний CD | 1 |

  - Вигляд виробу

Зображення в цьому документі призначені лише для використання в якості прикладу. В дійсності пристрій може дещо відрізнятися від зображеного.

1

5

2

3

4

6

6

8

7

9

- Світлодіод Power Живлення

Горить червоним світлом, коли джерело живлення включене.

- Світлодіод Bluetooth

Режим очікування: Спалахує двічі кожні 2 секунди.

Режим зв’язку пристроїв: Періодично спалахує.

Активний режим: Постійно світиться.

- Світлодіод Status Стан

Горить в активному стані.

- Світлодіод Low Battery Акумулятор розряджений

Світиться коли акумулятор розряджений.

- Мікрофон

Голосовий прийом

- Кнопки регулювання сили звуку

Регулювання сили звуку:

Ліва кнопка – посилення звуку.

Права кнопка – зменшення сили звуку.

- Багатофункціональна кнопка Multi-Function

Вмикає пристрій

Активує зв’язок

Входить/виходить з режиму очікування.

- Гніздо для зарядки

Підключається до автомобільного адаптера для зарядки

- Колонки

Передає аналоговий/цифровий звук

- Зарядка пристрою

УВАГА:

Перед першим використанням рекомендується зарядити акумулятор Prestigio повністю. В протилежному випадку строк служби акумулятора може скоротитися.

|  | - Вставте штекер в зарядний роз’єм, що встановлений в транспортному засобі. - Вставте другий кінець в Prestigio Bluetooth Car Kit. - Індикатор зарядного пристрою буде світитися червоним світлом під час зарядки; коли зарядка завершиться, червоне світло зміниться на зелене. - Час повної зарядки пристрою складатиме приблизно 2 години. |
| --- | --- |

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Негайно вимкніть пристрій і від’єднайте адаптер живлення, якщо з’явились проблеми в роботі пристрою. Не намагайтесь відремонтувати пристрій без кваліфікованих спеціалістів, оскільки це може призвести до його пошкодження.

- Зв’язок пристроїв

|  | - Для входу в режим зв’язку пристроїв натисніть і утримуйте кнопку Зменшення сили звуку Volume Down протягом 5 секунд. - Отпустіть кнопку, коли світлодіод Bluetooth почне періодично спалахувати і світло буде супроводжуватись звуковим сигналом. ПРИМІТКА: Пристрій автоматично переходить в режим очікування, коли тривалість процесу зв’язку перевищує 2 хвилини. В разі необхідності відновіть запуск процесу. - Підключіть Prestigio Bluetooth Car Kit до потрібного мобільного телефона. Вказівки щодо зарядки дивіться в інструкції з експлуатації мобільного телефона. - Якщо запитується ключ доступа для виконання кодованого зв’язку, введіть 0000 на мобільному телефоні |
| --- | --- |

- Основні функції

- Вмиканння/вимикання джерела живлення (ON/OFF)

- Для вмикання пристрою натисніть і утримуйте кнопку Multi-Function протягом 2 секунд.

- Для вимкнення пристрою натисніть і утримуйте цю кнопку протягом 5 секунд.

- Повторне підключення пристрою до мобільного телефону

В разі переривання зв’язку для його поновлення швидко натисніть кнопку Multi-Function.

- Відключення пристрою від мобільного телефону

Одночасно натисніть і утримуйте обидві кнопки регулювання сили звуку Volume Control протягом 1 секунди для відключення пристрою від мобільного телефону. Ця функція є доступною, коли між пристроями не йде обмін.

- Прийом викликів/Завершення викликів/Голосовий набір

- Для того, щоб відповісти на виклик, швидко натисніть кнопку Multi-Function.

- Для того, щоб завершити виклик, натисніть і утримуйте кнопку Multi-Function протягом 2 секунд.

- Коли пристрій знаходиться в режимі очікування, для того, щоб почати голосовий набір швидко натисніть кнопку Multi-Function.

- Переадресація викликів

- Для переадресації поточного виклику з мобільного телефону на Prestigio Car Kit швидко двічі натисніть кнопку Multi-Function.

- Для переадресації поточного виклику на мобільний телефон швидко двічі натисніть цю саму кнопку.

- Відхилення викликів

Натисніть і утримуйте кнопку Multi-Function Button для відмови прийому вхідного виклику без відповіді.

- Повторний набір останнього набраного номера

Двічі натисніть кнопку Multi-Function для повторного набору останнього набраного/прийнятого номера.

- Підвищення/зменшення сили звуку

Натискайте кнопки регулювання сили звуку Volume Control для регулювання сили звуку дзвінка/колонок в режимі очікування/режимі розмови, відповідно.

- Відключення звуку/Відновлення

Для відключення звуку натисніть одночасно обидві кнопки регулювання сили звуку Volume Control. Для відновлення знову натисніть ці кнопки.

- Автоматичне відключення джерела живлення

Пристрій автоматично відключається після роботи в режимі очікування протягом більше 1 години.

- Автоматичне включення

Prestigio Car Kit автоматично відновлює підключення з останнім синхронізованим мобільним телефоном, що знаходиться в діапазоні зв’язку, якщо пристрій включений.

- Перезавантаження пристрою

|  | Для відновлення заводських налаштувань Prestigio Car Kit просто натисніть кнопку Перезапуск RESET, розташування якої показано на схемі. ПРИМІТКА: Після перезапуску всі попередні записи щодо синхронізації будуть видалені. |
| --- | --- |

- Усунення проблем в роботі

Якщо Prestigio Car Kit не працює належним чином, виконайте наступне. Майте на увазі, що ці інструкції стосуються лише найпростіших випадків. За усуненням проблем і за технічною підтримкою звертайтесь до місцевого авторизованого сервісного центру.

| Проблема | Розв’язання/Можлива причина |
| --- | --- |
| Prestigio Car Kit не включається | Можливо, у пристрої розряджений акумулятор. Перед тим, як вмикати пристрій, зарядіть акумулятор. |
| Зв’язок не встановлюється/Неможливо виконати процес зв’язку. | - Скоротіть відстань між пристроями, наблизивши пристрої один до одного. - Упевніться, що головний мобільний телефон знаходиться в режимі з’єднання за протоколом Bluetooth. - Винесіть обидва пристрої із зони дії електричних пристроїв, що генерують сильні НВЧ/електромагнітні поля, таких як мікрохвильові печі, портативні радіостанції і т. ін. |
| Prestigio Car Kit не приймає телефонних викликів. | Упевніться, що головний мобільний телефон включений і функція передачі за протоколом Bluetooth активна. |
| Кнопки Prestigio Car Kit не працюють належним чином. | - Упевніться, що перед використанням пристрій був заряджений. - Відновіть заводські налаштування пристрою. |

- Додаток

  - Технічні характеристики виробу

| Стандарт Bluetooth | Bluetooth 2.0 |
| --- | --- |
| Потужність передачі | Клас 2 (максимум +4 децибели на міліватт) |
| Чутливість приймача | -82 децибели на міліватт |
| Діапазон зв’язку | до 10 метрів (33 фути) |
| Безпека | 128-бітне кодування |
| Гарнітура | Головна гарнітура, гарнітура хендз-фрі |
| Тип акумулятора | Літій-полімерна батарея |
| Ємність акумулятора | 1100мАчас |
| Тривалість зарядки | 2.5 години |
| Час роботи в режимі очікування | 15 днів |
| Тривалість роботи | 12 годин |
| Розміри | 60мм X 124мм X 13мм (довжина*ширина*глибина) |
| Вага | Приблизно 100г |

  - Технічна підтримка і гарантійні зобов’язання

Інформація щодо технічної підтримки і гарантійних зобов’язань знаходиться на сайті www.prestigio.com.

  - Заява про обмежену відповідальність

Ми доклали всіх зусиль для того, щоб інформація і інструкції, що містяться в цій інструкції з експлуатації, були точними і повними. Відповідальність за будь-які помилки або випущення не може і не буде прийнята. Компанія Prestigio залишає за собою право вносити будь-які змінення в будь-якому виробі без попередження.