O símbolo da seta com forma de relâmpago, dentro de um triângulo equilátero, destina-se a avisar o utilizador da presença de “tensões perigosas” não isoladas no interior do produto, que poderão ser de suficiente magnitude para constituir um risco de choque eléctrico para as pessoas.

O símbolo do ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero, destina-se a avisar o utilizador da presença de importantes instruções de operação e manutenção (serviço) no manual que acompanha o aparelho.

ATENÇÃO:

- Para reduzir o risco de choque eléctrico, não retire a tampa (ou a parte de trás). Não existem no seu interior peças que possam ser reparadas pelo utilizador. A assistência técnica deve ficar a cargo de pessoal devidamente qualificado. Desligue o aparelho da tomada da parede antes de qualquer manutenção ou quando não o utilizar durante períodos prolongados.

- O fabricante não se responsabiliza por danos causados por quaisquer substituições e modificações do aparelho sem a sua autorização ou de uma organização autorizada.

| CAUTION risk of electric shock do not open! | ATENÇÃO! Não abrir. Perigo de choque eléctrico! |
| --- | --- |

Índice

1.	Instruções preliminares	3

1.1	 Precauções de segurança	3

1.2	 Conteúdo da embalagem	4

1.3	Vistas do produto	4

2.	Carregar o Power Bank	5

3.	Operações básicas	6

3.1	Carregar os PCs portáteis com as respectivas baterias	6

3.2	Carregar apenas o PC portátil	8

3.3	Carregar outros dispositivos	9

3.4	Carregar dispositivos através da porta USB	9

3.5	Verificar a potência instalada	10

4.	Pontas do conector	12

5.	Detecção e resolução de problemas	13

6.	Manutenção dos dispositivos	13

7.	Anexo	14

7.,1	Especificações do produto	14

7.2	Apoio técnico e informação sobre a garantia	14

7.3	Declaração de isenção de responsabilidade	14

7.4	Lista de conectividade das pontas	15

- Instruções preliminares

Obrigado por ter adquirido o Prestigio Power Bank 501. Fez uma excelente escolha e esperamos que aprecie todas as suas capacidades. Antes de utilizar o produto, leia cuidadosamente o manual do utilizador e siga todos os procedimentos incluídos no mesmo para poder apreciar devidamente todas as suas funcionalidades.

  - Precauções de segurança

Cumpra todas as precauções de segurança antes de utilizar o Prestigio Power Bank 501. Siga todos os procedimentos descritos neste manual para operar correctamente o dispositivo. O não cumprimento das seguintes situações de potencial perigo pode resultar em lesões ou danos materiais.

- NÃO tente desmontar ou alterar qualquer parte do dispositivo, que não esteja descrita neste manual.

- NÃO bloqueie quaisquer aberturas de ventilação.

- NÃO coloque o dispositivo em contacto com a água nem quaisquer outros líquidos. O dispositivo NÃO foi concebido para ser à prova de líquidos de qualquer espécie.

- Caso entre algum líquido no interior do dispositivo, desligue-o imediatamente do computador. A utlização contínua do dispositivo, pode provocar um incêndio ou choque eléctrico. Consulte o seu distribuidor do aparelho ou o centro de assistência mais próximo.

- Para evitar o risco de choque eléctrico, não ligue nem desligue o dispositivo com as mãos molhadas.

NÃO coloque o dispositivo junto de uma fonte de calor nem o exponha directamente a uma chama.

- NÃO coloque o dispositivo junto de equipamentos que gerem fortes campos electromagnéticos. A exposição a fortes campos magnéticos pode provocar anomalias ou a corrupção e perda de dados.

  - Conteúdo da embalagem

| Item | Descrição | Quantidade |
| --- | --- | --- |
|  | Prestigio Power Bank 501 | 1 |
|  | Manual do utilizador | 1 |
|  | CD de documentação | 1 |
|  | Adaptador CA | 1 |
|  | Cabo de fonte de alimentação | 1 |
|  | Cabo USB de 25 cm | 1 |
|  | Indicações sobre o conector | 8 |
|  | Estojo de transporte em couro | 1 |

  - Vistas do produto

As imagens apresentadas neste documento são apenas para referência do utilizador. O aparelho pode ter um aspecto ligeiramente diferente do apresentado nestas imagens.

Interruptor de Ligar/Desligar (On/Off) ou

3

Tensão / Interruptor

2

- Luz indicadora do LED de Tensão/Capacidade

- Botão de funções

- Carregar o indicador do LED

- Tomada de entrada CC

Porta de saída USB

4

- Tomada de saída CC

Porta da extensão da bateria

6

7

1

8

5

- Carregar o Power Bank

ADVERTÊNCIA:

É aconselhável carregar completamente o Prestigio Power Bank 501 antes da primeira operação. Caso não seja feito, pode diminuir a vida útil da bateria.

|  | - Introduza a ponta do adaptador CC na tomada de entrada CC do carregador Power Bank. - Introduza o pino do adaptador CC na tomada de parede para iniciar o carregamento. - A luz indicadora de carregamento do LED tem a cor laranja quando o carregador Power Bank está a ser carregado. A luz indicadora fica verde quando está totalmente carregada. |
| --- | --- |
|  | - Mudar tensão / mude para a posição e prima o botão de função para verificar a carga da corrente ou o estado da potência. - Desligue o adaptador depois do Power Bank estar completamente carregado. Observação: O dispositivo parará o carregamento quando estiver totalmente carregado. Apesar de não ser aconselhado, é seguro deixar o adaptador ligado quando o dispositivo estiver completamente carregado. |

| press/ lock | premir / bloquear |
| --- | --- |

- Operações básicas

  - Carregar os PCs portáteis com as respectivas baterias

O Prestigio Power Bank　501 não só é capaz de fornecer energia ao PC portátil como também de carregar a bateria interna do PC portátil, ao mesmo tempo. Consulte o diagrama e procedimentos a seguir, sobre instruções de funcionamento detalhadas.

ADVERTÊNCIA:

É aconselhável carregar completamente o Prestigio Power Bank 501 antes da primeira operação. Caso não seja feito, pode diminuir a vida útil da bateria.

ADVERTÊNCIA:

Verifique se a corrente de entrada do PC portátil em utilização é igual ou inferior a 3,5 A (3.500 mA). Retire as baterias desse PC portátil antes de ligar ao Prestigio Power Bank 501. Caso o não faça, poderá danificar o PC portátil e a bateria.

| Laptops/ Notebook PC | Computadores portáteis |
| --- | --- |
| Power Input | Entrada de potência |
| Power Output Cord | Cabo de alimentação |
| AC Power Adapter | Adaptador de potência CA |
| Plug | Ficha |
| Portable Uninterrupted Power System | Sistema portátil de potência contínua |

|  | - Seleccione a ponta do conector que se adapta devidamente na tomada de entrada CC no PC portátil. Observação: NÃO utilize a força para ligar/desligar as pontas do conector na tomada de entrada CC do PC portátil. As pontas só suportam uma tomada de entrada CC positiva central. Se o não fizer, poderá danificar o PC portátil e o Power Bank. - Ligue a ponta adequada do conector apenas ao cabo de alimentação. NÃO ligue ao PC portátil até que lhe seja dito para o fazer. |
| --- | --- |
|  | - Introduza a outra extremidade do cabo de alimentação na unidade principal. Defina / mude para a posição e seleccione a tensão aplicável. Observação: A tensão de saída predefinida é de 5 V. Leia a informação relacionada com a tensão de entrada nas etiquetas do PC portátil. Se o não fizer, poderá danificar o PC portátil e o Power Bank. - Volte a verificar a tensão previamente seleccionada, e rode o interruptor para a posição para bloquear a tensão. |
|  | - Ligue a ponta do conector à tomada de alimentação do PC portátil. O Power Bank deve agora fornecer energia ao PC portátil e à sua bateria. Ligue o adaptador de potência CA ao Power Bank e à tomada de parede para carregar o Power Bank, o PC portátil e a respectiva bateria, ao mesmo tempo. |

ADVERTÊNCIA:

Retire a ligação entre o dispositivo portátil e o Power Bank antes de alterar a tensão no Power Bank. Se o não fizer, poderá danificar o dispositivo portátil e o Power Bank.

  - Carregar apenas o PC portátil

O principal objectivo do Prestigio Power Bank 501 é manter os dispositivos portáteis totalmente funcionais durante um longo período de tempo sem outras fontes de energia. Retire a bateria do dispositivo portátil antes de ligar ao Power Bank para que o Prestigio Power Bank 501 carregue automaticamente o dispositivo e a sua bateria quando esta estiver presente. Consulte o diagrama e procedimentos a seguir, sobre instruções de funcionamento detalhadas.

Neste caso, o esquema de ligações é semelhante ao do carregamento do PC portátil com bateria, excepto que não há um adaptador de potência CA ligado. Consulte a secção anterior sobre os procedimentos detalhados das ligações.

Observação:

Para optimizar ainda mais o tempo de trabalho do Prestigio Power Bank 501 enquanto carrega PCs portáteis sem um adaptador de potência CA, é aconselhável seleccionar um nível de tensão inferior ao nível de tensão pretendido indicado nos PCs portáteis. O método de redução de tensão evita carregar a bateria do PC portátil, aumentando o tempo de trabalho do Prestigio Power Bank 501.

  - Carregar outros dispositivos

Consulte o plano abaixo sobre as tensões dos dispositivos electrónicos digitais comuns e as configurações de tensões sugeridas no Prestigio Power Bank 501.

ADVERTÊNCIA:

O plano abaixo é apenas um guia rápido sobre referências de tensões para dispositivos electrónicos digitais comuns. Consulte as etiquetas existentes nos dispositivos para obter configurações de tensão mais rigorosas.

| Dispositivos portáteis | Tensão de saída do adaptador de potência CA | Configuração de tensão sugerida no Prestigio Power Bank 501 |
| --- | --- | --- |
| Computadores portáteis | 14 V | 12 V |
|  | 16 V | 12 V |
|  | 19 V | 14 V |
|  | 24 V | 16 V |
| Leitor de DVD portátil | 9 V | 7,5 V |
|  | 12 V | 9 V |
| Câmara digital | 5 V | 5 V |
| Leitor de CD | 4,5 V | 5 V |
| PDA | 5 V | 5 V |
| Telemóvel | 3,7 V~5 V | 5 V |
| Câmara de vídeo digital | 9 V | 7,5 V~9 V |
|  | 12 V | 9 V~12 |
| MP4 | 5 V | 5 V |

  - Carregar dispositivos através da porta USB

|  | - Ligue a tensão / mude para a posição e introduza o dispositivo de carregamento compatível USB na porta USB. |
| --- | --- |

  - Verificar a potência instalada

|  | - Como mencionado na secção 2, ligue a tensão / rode para a posição e prima o botão de função para verificar a capacidade de potência existente. - É aconselhável recarregar o Prestigio Power Bank 501 quando a luz indicadora atinge a última luz. A unidade ficará totalmente sem potência quando a luz vermelha se extingue. |
| --- | --- |

| press/ lock | premir / bloquear |
| --- | --- |

ADVERTÊNCIA:

Desligue imediatamente a unidade e o adaptador de potência, se a unidade não trabalhar adequadamente. Nunca tente reparar a unidade sem um profissional autorizado, pois pode danificá-la.

- Indicações sobre o conector

Conforme abaixo indicado, o Prestigio Power Bank 501 inclui um pacote de 8 pontas de conector que se adaptam a uma variedade de PCs portáteis de marcas comuns e a dispositivos digitais portáteis. Consulte a lista de conectividade das pontas na secção de Anexos para fazer corresponder as pontas do conector aos dispositivos.

| Tips | Pontas |
| --- | --- |

- Detecção e resolução de problemas

Consulte os procedimentos seguintes se o Prestigio Power Bank 501 não funcionar como deve. Lembre-se de que as instruções seguintes destinam-se apenas para simples resoluções de problemas. Contacte as lojas autorizadas locais para resolver outro tipo de problemas e para apoio técnico.

- O Prestigio Power Bank 501 tem qualquer anomalia quando todas as luzes do LED estão desligadas durante o carregamento.

- Verifique se a necessidade de potência do dispositivo portátil não excede 65 watts (19 V/3,5 A). O Prestigio Power Bank 501 não foi concebido para carregar/fornecer energia a esses dispositivos.

- Verifique a capacidade existente na bateria. Recarregue o Prestigio Power Bank 501 quando a capacidade for inferior a 25%.

- Certifique-se de que a ligação entre o cabo de saída da alimentação e o Prestigio Power Bank 501 está devidamente colocada.

- Verifique se a ponta do conector é a adequada para a tomada CC do dispositivo portátil

- Certifique-se de que a configuração da tensão no Prestigio Power Bank 501 corresponde, ou é um nível inferior, aos requisitos de tensão do dispositivo portátil.

- Verifique se a bateria está instalada no dispositivo portátil, pois alguns dispositivos não funcionam sem bateria.

- Manutenção dos dispositivos

Todas as baterias têm um ciclo de vida limitado. A sua capacidade de potência e eficiência de carregamento degradam-se constantemente devido a reacções químicas que, gradualmente, provocam que a impedância interna das células aumente e, com o tempo, reduza a capacidade da bateria fornecer a sua carga. As reacções químicas internas da bateria são catalizadas por temperaturas extremas e a humidade excessiva. Por estas razões, é importante mantê-las sempre tão frias, secas e limpas quanto possível.

Analise a lista rápida abaixo para maximizar o desempenho do Prestigio Power Bank 501 .

O que se deve fazer à bateria:

- Carregue/descarregue completamente a bateria até 4 ciclos antes de utilizar o Prestigio Power Bank 501 pela primeira vez, para manter a capacidade total.

- Se o Prestigio Power Bank 501 não estiver a ser utilizado, retire-o do dispositivo portátil e guarde-o num local fresco, seco e limpo.

- Recarregue completamente o Prestigio Power Bank 501 depois deste ter estado guardado durante mais de um mês ou por um período superior.

- Quando o período de vida das baterias termina, estas devem ser recicladas ou devidamente eliminadas.

O que não se deve fazer à bateria:

- Nunca tente desmontar, voltar a montar o Prestigio Power Bank 501.

- Não sobrecarregue pois poderá danificar seriamente as baterias do Prestigio Power Bank 501.

- Não deixe cair, não bata nem utilize abusivamente as baterias, pois isso poderá provocar a exposição do conteúdo das células que é potencialmente perigoso.

- Mantenha o Prestigio Power Bank 501 afastado de chamas ou outras fontes de grande calor. Não incinere. Caso contrário, pode provocar uma explosão.

Anexo

- Anexo

  - Especificações do produto

| Tipo de bateria | 6 Células de bateria de iões de lítio |
| --- | --- |
| Capacidade da bateria | 10.000 mAh Máximo |
| Potência de saída | 45~50 W |
| Corrente de saída | 3,5 A Máximo |
| Tensão de saída | - Através da ponta de carregamento: 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V, 14 V, 16 V, 19 V - Através da porta USB : 5 V/1 A saída fixa |
| Pontas de carregamento | 8 Pontas |
| Tempo de carregamento | Aproximadamente 4 horas |
| Entrada do adaptador de carga | 100~240 V, 50/60 Hz, 1,7 A |
| Saída do adaptador de carga | 19,0 V, 3,16 A |
| Dimensões | 174 mm X 84 mm X 23 mm (C*L*P) |
| Peso | Aproximadamente 420 g |

  - Apoio técnico e informação sobre a garantia

Consulte www.prestigio.com sobre apoio técnico e informação da garantia.

  - Declaração de isenção de responsabilidade

Desenvolvemos todos os esforços para assegurar que a informação e procedimentos neste manual do utilizador são rigorosos e completos. Não aceitaremos qualquer responsabilidade por erros ou omissões. A Prestigio reserva-se o direito de efectuar quaisquer alterações aos produtos aqui mencionados sem aviso prévio.

  - Lista de conectividade das pontas

| Modelos de pontas de conector |  |
| --- | --- |
| CC nº 03: | Telemóveis, câmaras digitais, câmaras de vídeo. |
| CC nº V : | Câmaras digitais, câmaras de vídeo. |
| CC nº Z : | Câmaras digitais, câmaras de vídeo, leitores de DVD portáteis, leitores de CD/MPs. |
| CC nº A : | Câmaras digitais, câmaras de vídeo, computadores portáteis. |
| CC nº B : | Computadores portáteis. |
| CC nº C : | Computadores portáteis. |
| CC nº D : | Computadores portáteis. |
| CC nº E : | Computadores portáteis. |