[image: image1.emf]
[image: image35.jpg]



ОБЕРЕЖНО

ІСНУЄ РИЗИК ЕЛЕКТРИЧНОГО ШОКУ. НЕ ВІДКРИВАТИ

[image: image38.wmf]Обережно:

· Щоб зменшити ризик електричного шоку, не відкривайте кришку (або задню частину). Усередині знаходяться частини, що не обслуговуються користувачем. Для їх обслуговування необхідно звернутися до кваліфікованого персоналу. Перед обслуговуванням або протягом періоду, коли приладом тривалий час не користуються, необхідно вимикати його з розетки.

· Виробник не несе жодної відповідальності за пошкодження, викликане будь-якими замінами або модифікаціями товару без дозволу виробника або уповноваженої організації. 

Зміст


31.
Початок


31.1
Засоби застереження


41.2
Зміст упаковки


41.3
Зовнішній вигляд товару


52.
зарядка Power Bank


63.
головні операції


63.1
Зарядка ноутбуків з батареєю


83.2
Зарядка лише ноутбуків


93.3
Зарядка інших приладів


103.4
Зарядка пристроїв через порт USB


103.5
Перевірка припустимої потужності


4.
типи конекторів
12
5.
виявлення та усунення проблем
13
136.
технічне обслуговування приладу


7.
додаток

147.1
Технічні характеристики товару


147.2
Технічна підтримка та інформація про гарантію


7.3
Відмова

157.4
Перелік сумісності конекторів




1. Початок

Дякуємо вам за придбання зарядного пристрою Prestigio Power Bank 501. Ви зробили блискучий вибір, сподіваємося, що Ви отримаєте задоволення від експлуатації цього приладу. Щоб повністю скористатися можливостями пристрою, уважно ознайомтеся з інструкцією для користувача перед тим, як використовувати товар, виконуйте всі процедури, що указані в ньому.

1.1 Засоби застереження

Дотримуйтесь засобів застереження перед застосуванням Prestigio Power Bank 501. Дотримуйтесь усіх операцій, що описані в цій інструкції, для належної роботи пристрою. Недотримання може призвести до таких потенційно небезпечних ситуацій як травмування або пошкодження майна
· НЕ намагайтеся розібрати або змінити будь-яку деталь пристрою, якщо це вказано в інструкції.

· НЕ закривайте отвори для вентиляції.
· Уникайте контакту пристрою з водою або іншої рідиною. Пристрій НЕ є водонепроникним.
· Якщо усередину пристрою потрапила рідина, негайно відключіть його від комп’ютера. Продовження використання пристрою може викликати пожежу або електричний шок. Зверніться до свого дистриб’ютора або найближчого центру підтримки.

· Щоб уникнути ризику електричного шоку, НЕ підключайте та НЕ вимикайте пристрій мокрими руками.
НЕ залишайте пристрій поблизу джерела тепла або поблизу відкритого вогню.

· НЕ залишайте пристрій поблизу приладів, що утворюють сильне електромагнітне поле. Його вплив може викликати проблеми або пошкодження та втрату даних.

1.2 Зміст упаковки

	Деталь
	Опис
	Кількість

	[image: image2.jpg]



	Prestigio Power Bank 501
	1

	[image: image3.jpg]ART
“Hi‘lech

Prestigio

UNIVERSAL EXTERNAL BATTERY

POWER BANK 501

boost up your mobility

User Manual

Version 1.0




	Інструкція для користувача
	1

	[image: image4.jpg]é‘ilﬁfech
Prestiqio

Software Drivers

Version 10





	Документація на CD
	1

	[image: image5.jpg]



	Адаптер пер. струму
	1

	[image: image6.jpg]



	Кабель живлення
	1

	[image: image7.png]



	25см USB кабель
	1

	[image: image8.jpg]dhaa
hAaaa




	З’єднувачі
	8

	[image: image9.jpg]



	Шкіряний футляр
	1


1.3 Зовнішній вигляд приладу

Малюнки у цьому документі приводяться лише для інформування користувачів. Фактичний вигляд товару може дещо відрізнятися від цих малюнків.

1. [image: image36.emf][image: image37.wmf] 

ВВІМК/ВИМК живлення або

Перемикач 
[image: image10.wmf]/
[image: image11.wmf] напруги
2. Індикатор напруги / потужності

3. Функціональна кнопка

4. Індикатор зарядки

5. Вхід пост. струму

6. USB вихід

7. Вихід пост. струму

8. Додатковий порт батареї

2. Зарядка Power Bank

Увага:
Перед першим використанням рекомендовано повністю зарядити Prestigio Power Bank 501. Якщо цього не зробити, строк експлуатації приладу може бути скорочено.

	[image: image12.jpg]



	1. Вставте кінець адаптера пост. струму у вхід пост. струму зарядного пристрою.
2. Вставте штир адаптера пост. струму в розетку, щоб почати зарядку.
3. Індикатор зарядки загориться помаранчевим кольором, коли зарядний пристрій буде зарядженио. Колір індикатора зміниться на зелений, коли зарядку буде завершено.

	[image: image13.png]



Press - Натиснути

Lock - Замкнути 
	4. Перемкніть перемикач напруги 
[image: image14.wmf]/
[image: image15.wmf] у положення 
[image: image16.wmf] та натиснути функціональну кнопку, щоб перевірити статус зарядки або живлення.

5. Відключіть адаптер після повної зарядки зарядного пристрою.

Примітка:

Зарядка пристрою припиняється після повної зарядки. Дозволяється, проте не рекомендується, залишати адаптер підключеним після повної зарядки.


3. Головні операції

3.1 Зарядка ноутбуків з батареєю

Зарядний пристрій Prestigio Power Bank　501 призначений не лише для живлення ноутбуків, але й для одночасної зарядки внутрішньої батареї  ноутбука. Детальні інструкції з експлуатації дивіться у наступній схемі та процедурах.

Увага:
Перед першим використанням рекомендовано повністю зарядити Prestigio Power Bank 501. Якщо цього не зробити, строк експлуатації приладу може бути скорочено.

Увага:
Необхідно перевірити, щоб сила вхідного току ноутбука дорівнювала або була менше 3.5А (3500 мА). Перед тим як підключатися до Prestigio Power Bank 501, зніміть батарею з такого ноутбука. Інакше це може призвести до ушкодження ноутбука та батареї.

[image: image17.jpg]Laptops/
Notebook PC

Power Input

Portable Uninterrupteo




Laptops/ Notebooks PC –ноутбуки; Power input – вхід живлення; Portable Uninterrupted Power system –портативна система постійного живлення; Plug – штекер; AC Power Adapter – адаптер живлення пер. струму; Power output cord –вихідний шнур живлення.

	[image: image18.jpg]Laptops/
Notebook PC





Laptops/Notebooks PC - ноутбуки
	1. Необхідно обрати конектор, що щільно входить у гніздо «вхід» пост. струму на ноутбуці.

Примітка:

НЕ застосовуйте силу вмикаючи/вимикаючи конектори у вхід пост. струму на ноутбуці. Конектори лише підтримують центральний позитивний вхід пост. струму. Невиконання може призвести до пошкодження ноутбука та зарядного пристрою.

2. Підключайте відповідний конектор лише до кабелю живлення. НЕ підключайте ноутбук, не прочитавши інструкцію

	[image: image19.jpg]



	3. Вставте інший кінець кабелю живлення в головний вузол. Встановіть перемикач 
[image: image20.wmf]/
[image: image21.wmf] у положення 
[image: image22.wmf] та обрати необхідну напругу.

Примітка:

Вихідна напруга автоматично виставлена на 5В. Інформацію щодо вхідної напруги дивіться на лейблі ноутбука. Невиконання може призвести до пошкодження ноутбука та зарядного пристрою.

4. Перевірте обрану напругу та виставте перемикач у положення 
[image: image23.wmf] , щоб заблокувати напругу.

	[image: image24.jpg]Laptops/
Notebook PC

Power Input

Portable Uninterrupteo




Laptops/ Notebooks PC –ноутбуки; Power input – вхід живлення; Portable Uninterrupted Power system –портативна система постійного живлення; Plug – штекер; AC Power Adapter – адаптер живлення пер. струму; Power output cord –вихідний шнур живлення.


	5. Підключіть конектор до гнізда живлення ноутбука. Зараз ноутбук та його батарея живляться від зарядного пристрою. Підключіть адаптер живлення пер. струму до зарядного пристрою та розетки, для одночасної зарядки зарядного пристрою, ноутбука та батареї.


Увага:
Перед тим, як змінювати напругу на зарядному пристрої, роз’єднайте портативний пристрій та зарядний пристрій. Невиконання може призвести до пошкодження портативного пристрою та зарядного пристрою.

3.2 Зарядка тільки ноутбука

Головна функція зарядного пристрою Prestigio Power Bank 501 – підтримувати повну функціональність портативних пристроїв упродовж тривалого часу без інших джерел живлення. Перед підключенням до зарядного пристрою Prestigio Power Bank 501 необхідно зняти батарею портативного пристрою, оскільки зарядний пристрій автоматично заряджає і пристрій, і батарею, якщо вона є. Детальну інструкцію з експлуатації дивіться у наступній схемі та процедурах.

[image: image25.jpg]Laptops/
Notebook PC

Power Input

Power Output Cord—\

[ ]
-
.
>
(g
>
>
14
L4





Power output cord – вихідний шнур живлення; Laptops/notebooks PC – ноутбуки; Power input – вхід живлення
У цьому випадку схема з’єднання схожа на зарядку ноутбука з батареєю, за винятком того, що адаптер живлення пер. струму не підключено. Детальна процедура підключення описана у попередньому розділі.
Примітка:

З метою оптимізації робочого часу Prestigio Power Bank 501 під час зарядки ноутбуків без адаптера живлення пер. струму рекомендовано обрати напругу на один рівень нижче необхідного рівня напруги, вказаного на ноутбуці. За допомогою такого зменшення напруги можна уникнути зарядки батареї, тобто подовжити час роботи зарядного пристрою Prestigio Power Bank 501.

3.3 Зарядка інших приладів

У поданій нижче схемі приведено напругу розповсюджених цифрових електронних пристроїв та передбачувані настройки напруги на Prestigio Power Bank 501.

Увага:
У схемі нижче приведено лише загальні дані про типові цифрові електронні прилади. Більш детальну інформацію щодо настройки напруги дивіться на лейблах на відповідних приладах.

	Портативні прилади
	Адаптер живлення пер. струму Вихідна напруга
	Передбачувана настройка напруги на Prestigio Power Bank 501

	Ноутбуки
	14В
	12В

	
	16В
	12В

	
	19В
	14В

	
	24В
	16В

	Портативний DVD програвач
	9В
	7.5В

	
	12В
	9В

	Цифрова камера
	5В
	5В

	CD плеєр
	4.5В
	5В

	PDA
	5В
	5В

	Мобільний телефон
	3.7В~5В
	5В

	Цифрова відеокамера
	9В 
	7.5В~9В

	
	12В
	9В~12В

	MP4
	5В
	5В


3.4 Зарядка приладів через порт USB

	[image: image26.jpg]



	· Просто перемкніть перемикач напруги 
[image: image27.wmf]/
[image: image28.wmf] у положення 
[image: image29.wmf] та підключіть прилад з USB портом до USB порту зарядного пристрою.


3.5 Перевірка заряду живлення

	
[image: image30.png]



Press - Натиснути; Lock - замкнути
	· Як було сказано у розділі 2, перемикніть перемикач напруги 
[image: image31.wmf]/
[image: image32.wmf] у положення 
[image: image33.wmf] та натисніть функціональну кнопку, щоб повірити заряд живлення.

· Рекомендовано перезаряджати Prestigio Power Bank 501, якщо горить останній вогник індикатора. Заряд потужності буде вичерпано, коли згасне червона лампа.


Увага:
Негайно вимкнути пристрій та відключити адаптер живлення у разі виникнення проблем у роботі пристрою. Ніколи не намагайтесь відремонтувати пристрій самостійно без допомоги кваліфікованого персоналу, оскільки це може призвести до його пошкодження.

4. Конектори

Як це видно нижче, до складу зарядного пристрою Prestigio Power Bank 501 входить комплект з 8 конекторів, що підходять до ноутбуків різних брендів та портативних цифрових пристроїв. Щоб підібрати правильний конектор до певного приладу, дивіться перелік сумісності конекторів у розділі Додаток.


[image: image34.png]TsA Tos8 Tos Tos D

47517 105mm 5521 105mm 5525 105mm 8330105
TosE Tosv Tsz Tips 03
4017 105mm 3451410 5mm 2407105mm

6574371 359 10.5mm

F Frrr




Tips - конектори

5. Виявлення та усунення проблем

Якщо зарядний пристрій Prestigio Power Bank 501 не працює так, як треба, дотримуйтесь цих процедур. Ці інструкції призначені лише для виявлення та усунення проблем. З питань подальшого виявлення та усунення проблем або технічної підтримки зверніться до свого місцевого сервісного центру.

1. Якщо Prestigio Power Bank 501 не працює так, як треба, всі індикатори вимкнені.

2. Переконайтеся, що потужність портативного пристрою не перевищує 65 Ватт (19В/3.5A). Prestigio Power Bank 501 не призначений для зарядки/живлення таких пристроїв.

3. Перевірте залишок заряду батареї. Перезарядіть Prestigio Power Bank 501, якщо заряд батареї менше 25%.

4. Переконайтеся, що з’єднання між шнуром живлення та Prestigio Power Bank 501 надійно зафіксоване.

5. Перевірте, що конектор точно підходить до входу пост. струму портативного пристрою.
6. Переконайтеся, що настройка напруги на Prestigio Power Bank 501 відповідає або на один рівень нижче, ніж необхідна напруга для портативного пристрою.

7. Переконайтеся, що батарея встановлена у портативному пристрої, оскільки деякі з них не працюють без батареї.

6. Технічне обслуговування пристрою

У будь-якої батареї строк експлуатації обмежений. Їх потужність та ефективність зарядки постійно зменшується через хімічні реакції, що поступово призводять до збільшення власного імпедансу елементів батареї та з часом зменшує властивість батареї віддавати свій заряд. Каталізатором внутрішніх хімічних реакцій батареї виступає підвищена температура та надмірна волога. Тому дуже важливо зберігати її весь час у прохолодному, сухому та чистому місці.
Ознайомтесь з невеличким переліком того, як можна покращити роботу Prestigio Power Bank 501.

Необхідні дії:

· Повністю зарядити/розрядити батарею 4 рази перед тим, як використовувати Prestigio Power Bank 501 перший раз (для збереження потужності).
· Зняти Prestigio Power Bank 501 з портативного пристрою и зберігати в прохолодному, сухому та чистому місці у разі невикористання.

· Після зберігання Prestigio Power Bank 501 протягом одного місяця або довше слід перезарядити його.

· Після завершення строку дії батареї її можна віддати на переробку або утилізувати належним чином.

Чого не слід робити:

· Ніколи не намагайтеся розібрати та повторно зібрати Prestigio Power Bank 501.

· Не викликайте коротке замикання, оскільки воно може призвести до серйозного пошкодження батареї в Prestigio Power Bank 501.

· Не кидати, не бити або іншим чином не впливати на батарею, бо це може призвести до реакції шкідливих елементів батареї.

· Тримайте Prestigio Power Bank 501 подалі від вогню або інших джерел надмірного тепла. Не спалюйте батарею. Інакше це може викликати вибух.

7. Додаток

7.1 Технічні характеристики товару

	Тип батареї
	Літій - іонові батареї X 6

	Об’єм батареї
	10000мАг, максимум

	Вихідна потужність
	45~50Вт

	Вихідна сила струму
	3.5A максимум

	Вихідна напруга
	· Через зарядний пристрій: 5В, 6В, 7.5В, 9В, 12В, 14В, 16В, 19В

· Через USB порт: 5В/1A стаціонарний вихід

	Зарядні конектори
	8 конекторів

	Час зарядки
	Приблизно 4 години

	Вхід зарядного адаптеру
	100~240В, 50/60Гц, 1.7A

	Вихід зарядного адаптеру
	19.0В, 3.16A

	Розміри
	174мм X 84мм X 23мм (Довжина*широта*висота)

	Вага
	Приблизно 420г


7.2 Технічна підтримка та інформація про гарантію

Інформацію про технічну підтримку та гарантію дивіться на сайті www.prestigio.com.

7.3 Відмова

Ми зробили все можливе, щоб інформація та процедури в цій інструкції для користувача були точними та вичерпними. Компанія не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення. Prestigio зберігає за собою право вносити зміни у будь-яку продукцію без подальшого повідомлення про це.

7.4 Перелік сумісності конекторів

	Моделі конекторів

	

	DC# 03:
	Мобільний телефон, цифрові камери, відеокамери

	DC# V:
	Цифрові камери, відеокамери.

	DC# Z:
	Цифрові камери, відеокамери, портативні DVD-програвачі, CD/MP-плеєри.

	DC# A:
	Цифрові камери, відеокамери, ноутбуки.

	DC# B:
	Ноутбуки.

	DC# C:
	Ноутбуки.

	DC# D:
	Ноутбуки.

	DC# E:
	Ноутбуки.





Символ блискавки зі стрілкою усередині рівностороннього трикутника сигналізуватиме користувачу про наявність всередині пристрою неізольованої напруги, небезпечної для життя, яка має достатню силу, щоб уразити людину.
































 4





5





8





 1





 7





 6





 3

































































2
















































































Appendix

















PAGE  
5

_1230546838.unknown

_1230546859.unknown

_1221492904

