NÁVOD K OBSLUZE

TFT LCD TV

Česky

Před použitím výrobku si nejprve přečtěte bezpečnostní instrukce a těmito instrukcemi se řiďte.

Bezpečnostní instrukce

- Varování

- NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ VLHKOSTI NEBO DEŠTI HROZÍ

- NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

- Důležité bezpečnostní zásady

- Tento přístroj byl navržen a vyroben tak, aby splňoval platné mezinárodní bezpečnostní předpisy, ale jako u každého elektrického zařízení je i zde pro zaručení správné a bezpečné funkce nutná opatrnost. V zájmu vlastní bezpečnosti si přečtěte následující všeobecné zásady. Tyto zásady platí obecně pro všechny druhy spotřební elektroniky, může se tedy stát, že některou z nich nebude nutné na právě zakoupený výrobek aplikovat.

• Přečtěte si tyto bezpečnostní instrukce.

• Instrukce si uschovejte.

• Věnujte pozornost varováním a výstrahám.

• Dodržujte všechny bezpečnostní zásady.

• Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody.

• Čištění výrobku provádějte pouze suchou utěrkou

• Výrobek postavte na takové místo, aby nebyly zahrazeny  žádné ventilační otvory. Instalujte jej podle instrukcí výrobce.

• Nestavte přístroj do blízkosti zdrojů tepla jako jsou radiátory, regulátory teploty, sporáky a jiná zařízení (včetně  zesilovačů), která jsou zdrojem tepla.

• V elektronických obvodech přístroje zůstává elektrické  napětí ještě asi jednu minutu po odpojení od sítě, než se spotřebuje zbytková  energie na kapacitních prvcích.

• V blízkosti nebo na přístroj nepokládejte horké předměty nebo nechráněné zdroje tepla jako např. zapálené svíčky a osvětlovací tělesa. Vysoké teploty mohou deformovat umělou hmotu nebo způsobit požár.

• Na přístroj nestavte žádné předměty nebo nádoby z nichž by se mohla do přístroje dostat kapalina nebo drobné předměty.

• Napájecí šňůru chraňte před mechanickým poškozením, uložte ji tak, aby se nemohla prodřít o ostré hrany, aby se  na ni nešlapalo a aby se jinak nepoškodila.

• Používejte pouze spojovací prvky a jiné příslušenství specifikované výrobcem.

• Přístroj používejte pouze s upevňovacími, podpěrnými a převozními doplňky doporučené výrobcem nebo s ním dodané. Pokud je použit vozík, používejte ho tak, aby nedošlo k převržení a pádu výrobku.

• Při bouřkách a pokud se předpokládá dlouhodobé nepoužívání  přístroje, jej odpojte od elektrické sítě.

• Veškeré opravy přenechejte kvalifikované osobě. V případě, že dojde k jakémukoli poškození přístroje např. poškození síťové šňůry, síťové zástrčky, dovnitř přístroje se dostane kapalina, drobné předměty, přístroj byl vystaven vlhkosti či dešti, nefunguje správně nebo došlo k jeho pádu, nechte jej zkontrolovat v odborném servisu.

• Přístroj není odolný proti kapající vodě ani postříkání. Nestavte na  něj žádné předměty naplněné kapalinami (jako např. vázy).

VÝSTRAHA: Neodborná výměna baterie může způsobit explozi. Baterii nahrazujte pouze baterií stejného nebo ekvivalentního typu.

Instalace stojanu

• Položte TV přední stranou na deku nebo polštář na stole

Zadní strana

Přední strana

- Stojan zajistěte pomocí přiložených šroubů

Montáž na stěnu

POZNÁMKA:

•Před instalací na stěnu demontujte stojan.

Instalace krytu stojanu

•TV přijímač položte obrazovkou na stůl přikrytý měkkou tkaninou.

•Kryt otvoru pro stojan nainstalujte podle následujícího obrázku.

•  Povolte šroub a odejměte stojan

• Nasaďte kryt otvoru pro stojan

Pro montáž na stěnu lze použít konzole od různých výrobců kancelářského nábytku. Měly by vyhovovat těmto podmínkám.

• Shoda s předpisem VESA pro montážní prvky 75 mm (VESA Mount Interface 75 mm standard).

• Dostatečná nosnost pro daný LCD TV.

• Musí být upevnitelné do polohy, kterou lze ručně nastavovat.

• Musí být nastavitelné.

• Vzdálenost mezi otvory pro upevňovací šrouby musí být 75 mm. Další informace pro montáž by měly být obsaženy v návodu dodaného s konzolí.

• Postup montáže. Montáž proveďte dle následujících instrukcí.

1. Odpojte od přístroje (LCD TV) všechny kabely.

2. TV přijímač položte čelní stranou na měkkou tkaninu (např. silnou deku) položenou na stole, aby byla obrazovka chráněna proti poškození.

3. Pomocí šroubováku odstraňte upevňovací šroub stojanu.

4. Upevněte kovovou dosedací plochu konzole přiloženými šrouby k LCD TV.

• Nejprve připevněte rameno konzole k upevněné podložce

• Pro upevnění nepoužívejte šrouby, které lze povolit bez nástroje.

• Používejte pouze šrouby dodané s konzolí

(šrouby M4 x 10). Při použití nevhodných šroubů pro upevnění konzole by mohlo dojít k pádu a poškození LCD TV.

• Upevnění konzole proveďte řádně dle návodu.

Pokud by bylo upevnění LCD TV nespolehlivé, mohlo by dojít k úrazu nebo poškození výrobku.

Pokud by došlo k uvolnění spojení LCD TV s konzolí a jeho poškození, odpojte napájecí šňůru od zásuvky a kontaktujte odborný servis. Poškozený přístroj může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Instalace stojanu

•TV přijímač položte obrazovkou na stůl přikrytý měkkou tkaninou.

• Natočte stojan pod úhlem 45° doprava a sesaďte jej s displejem dle následujícího obrázku.

• Jakmile je stojan sesazen s displejem, natočte jej proti směru hodinových ručiček pro zajištění.

• Zajištění proveďte pomocí šroubů ve spodní části stojanu – viz obr. 3.

Zadní strana

Přední strana

Montáž na stěnu

POZNÁMKA:

•Před instalací na stěnu demontujte stojan.

•Po demontáži stojanu instalujte kryt otvoru pro stojan.

Instalace krytu stojanu

•TV přijímač položte obrazovkou na stůl přikrytý měkkou tkaninou.

•Kryt otvoru pro stojan nainstalujte podle následujícího obrázku.

•Zajištění krytu proveďte pomocí šroubu v jeho dolní části.

Pro montáž na stěnu lze použít konzole od různých výrobců kancelářského nábytku. Měly by vyhovovat těmto podmínkám.

• Shoda s předpisem VESA pro montážní prvky 75mm (VESA Mount Interface 75mm standard).

• Dostatečná nosnost pro daný LCD TV.

• Musí být upevnitelné do polohy, kterou lze ručně nastavovat.

• Musí být nastavitelné.

• Vzdálenost mezi otvory pro upevňovací šrouby musí být 75mm. Další informace pro montáž by měly být obsaženy v návodu dodaného s konzolí

• Postup montáže. Montáž proveďte dle následujících instrukcí.

1. Odpojte od přístroje (LCD TV) všechny kabely.

2. TV přijímač položte čelní stranou na měkkou tkaninu (např. silnou deku)

položenou na stole, aby byla obrazovka

chráněna proti poškození.

3. Pomocí šroubováku odstraňte upevňovací šroub stojanu.

4. Upevněte kovovou dosedací plochu

konzole přiloženými šrouby k LCD TV.

• Nejprve připevněte rameno konzole k upevněné podložce

• Pro upevnění nepoužívejte šrouby, které lze povolit bez nástroje.

• Používejte pouze šrouby dodané s konzolí (šrouby M4 x 10). Při použití nevhodných šroubů pro upevnění konzole by mohlo dojít k pádu a poškození LCD TV.

• Upevnění konzole proveďte řádně dle návodu.

Pokud by bylo upevnění LCD TV nespolehlivé, mohlo by dojít k úrazu nebo poškození výrobku.

Pokud by došlo k uvolnění spojení LCD TV s konzolí a jeho poškození, odpojte napájecí šňůru od zásuvky a kontaktujte odborný servis. Poškozený přístroj může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Před čištěním vždy odpojte napájecí šňůru LCD TV

•Na čištění plochých obrazovek používejte jemnou tkaninu mírně navlhčenou ve vodě nebo

slabém čisticím prostředku.  Pokud je to možné, používejte specielní čisticí utěrky nebo jiné

např. antistatické prostředky.

•Kryt otvoru pro stojan nainstalujte podle následujícího obrázku.

•Na čištění skříní LCD TV používejte jemnou tkaninu mírně navlhčenou slabém čisticím

prostředku.

•Na čištění LCD TV a jiných elektrických přístrojů nikdy nepoužívejte hořlavé čisticí

prostředky.

Obsah

• Bezpečnostní instrukce		2

• Instalace stojanu			2

• Montáž na stěnu			4

• Přehled				8

• Dálkový ovladač 			10

• Zapojení TV přijímače		11

• Kontrola před zapnutím		13

• Funkce TV				14

Sledování TV				14

Automatické ukládání

naladěných stanic			14

Manuální ukládání

naladěných stanic			15

Jméno stanice				15

Editace stanice			16

Změna stanice				16

Nízká kvalita obrazu nebo

nestabilní obraz			17

Volitelná přednastavení obrazu	17

Změna nastavení obrazu		18

Výběr zvukového režimu		18

Nastavení basů a výšek		19

Nastavení stereováhy			19

Výběr zvukové stopy			19

Výběr funkce AVC			20

Změna velikosti obrazu		20

Nastavení času			20

Aktivování / deaktivování časovače	21

Výběr stanice pro časovač

aut. zapnutí TV			21

Nastavení časovače pro funkci „USÍNÁNÍ”				21

• Funkce TTX			22

Teletext				22

Zobrazení teletextových informací	22

Výběr stránky podle jejího čísla	22

Použití navigační metody FLOF	23

• Funkce PC				23

Připojení k PC				23

Nastavení PC				24

• Funkce PVR			25

Připojení paměťového zařízení USB	25

Výměna HDD				26

Hlavní obrazovka			26

Režim Titul				27

Režim Video				29

Režim Hudba				31

Režim Foto				33

Nahrávání				35

• Funkce DVB-T			36

Použití barevných tlačítek		36

Volba PVR				36

Průvodce				36

Stanice					37

Časové nahrávání			40

Manažer souborů			43

Nastavení				44

Common Interface (volitelné)	49

• Řešení problémů			50

• Specifikace 				52

• Příloha				54

Přehled

Pohled zepředu

Čidlo přijímače dálkového ovládání

LINE (AV): Výběr externího

vstupu

MENU: Zobrazení/ skrytí menu

PROG: Změna stanice nebo výběr

položek v menu OSD

VOL: Zvýšení nebo snížení úrovně.

Používá se též pro položky v menu

OSD.

POWER: Zapnutí/ vypnutí TV.

Otevírání/zavírání krytu HDD (stlačit

dolů ve  směru šipky a uvolnit).

Konektory na zadním panelu

Vstup TV antény

Konektor SCART

PC vstupy (video D-SUB /audio)

Konektor pro připojení napájecí

šňůry

Vstup HDMI, vstup DVI

(VIDEO/AUDIO:L/R)

Komponentní vstupy (VIDEO: Y,

Pb, Pr/audio : L/R)

Vstup CI (volitelné)

Vstup USB

Vstupy VIDEO (VIDEO/AUDIO) )

Vstup S-VIDEO

Konektor pro sluchátka (může být

použit pro dodatečně zakoupená

sluchátka).

Poznámka: Pro více informací o připojení viz str.11-13 tohoto návodu.

Dálkový ovladač

POWER: Zapnutí a vypnutí TV

přijímače

DTV/RADIO: Přepnutí do režimu

DVB-T

TV: Přepnutí do režimu TV

AV: Výběr externího vstupu

Číslicová tlačítka: Přímá volba kanálů

TEXT: Zapnutí režimu Teletext

PRE.CH: Přesun na předchozí kanál

Barevná tlačítka

TV – Zobrazení aktuálního

kanálu a nastavení obrazu a

zvuku  DTV – Zobrazení ,

informací o aktuálním kanálu

(MUTE): Dočasné vypnutí zvuku

(VOLUME): Zvýšení nebo snížení

hlasitosti

P (CHANNEL): Přepínání kanálů

EPG: Elektronický programový

průvodce

OPTION: Zobrazení konfiguračního

menu PVR

,   ,   ,   , ENTER: Výběr položky v menu a potvrzení

MENU: Zobrazení menu OSD

EXIT: Opuštění režimu konfigurace OSD. Zavření  teletextu.

INDEX/FILE LIST: Výběr programu podle názvu. Přepnutí do režimu PVR.

MIX (pouze analog) /BOOKMARK:

Současné zobrazení obrazu a teletextu.

Uložení určitého rámce.

SUB PAGE (pouze analog)

/REPEAT: Výběr podstránky

teletextu. Výběr a opakované

přehrávání určitého úseku.

REVEAL (pouze analog) /AB: Zobrazení skrytých prvků teletextu. Opakované přehrávání  titulů, kapitol nebo stop.

PIC.SIZE: Změna velikosti obrazu

PIC.MODE: Změna obrazového

režimu

SND.MODE: Změna zvukového

režimu

M/S: Výběr zvukového režimu

< PVR >

: Přesun vpřed/vzad. Rychlé a pomalé přehrávání  (tlačítko přidržte stlačené po dobu 2 sekund).

: Spuštění přehrávání. Dočasné pozastavení přehrávání.

: Spuštění nahrávání (pouze PVR).

: Ukončení přehrávání PVR.

Zapojení TV přijímače

Připojení antény nebo kabelové TV bez dekodéru

Koaxiální kabel 75Ω

NEBO

Kabel VHF nebo UHF

Kabel 300Ω symetrický

Symetrizační člen není součástí dodávky

NEBO

Slučovač UHF/VHF  není součástí dodávky

Připojení antény nebo kabelové TV bez dekodéru

Kabel video

Kabel audio

Kabel S-video

DVD/VCR přehrávač/STB

Způsob připojení

Anténní kabel připojte ke vstupnímu  anténnímu konektoru.

Propojte VIDEO/AUDIO vstupy TV s odpovídajícími VIDEO/AUDIO výstupy video (VCR)/ DVD –  přehrávače (propojovací šňůry a konektory jsou barevně odlišeny – připojte šňůru na konektory stejných barev).

- Pro lepší kvalitu obrazu můžete použít kabel S-video

- Pokud váš přehrávač nepodporuje stereofonní zvuk, připojte monofonní výstup přehrávače k levému vstupu AUDIO na TV

Sledování programu z videopřehrávače (VCR)

Zapněte TV a pomocí tlačítka AV na dálkovém ovladači nastavte “VIDEO”.

- Pokud máte připojen kabel S-Video, zvolte „S-VIDEO“.

Připojení konektoru SCART

Připojení konektoru HDMI

• Pozor: Nepřipojujte kabel DVI.

Připojení konektoru HDMI/DVI

NEBO

Kabel HDMI

Přijímač DTV

Kabel audio

Přijímač DTV

Kabel DVI

Adaptér HDMI/DVI

Způsob připojení

SCART1 se používá pro připojení zařízení s výstupem RGB, jako  např. hrací konzoly nebo přehrávače disků video. Druhý konec kabelu může být vybaven:

– Konektorem A SCART

– Třemi konektory RCA (VIDEO +  AUDIO_L + AUDIO_R)

Sledování programu z videopřehrávače (VCR):

Zapněte TV a pomocí tlačítka AV na dálkovém ovladači nastavte “SCART.”

Způsob připojení

HDMI vstup na TV přijímači propojte s výstupem HDMI na přijímači DTV (480p/60 Hz, 576p/50 Hz, 720p/50 Hz, 720p/60 Hz, 1080i/50 Hz, 1080i/60 Hz, 1080p/50 Hz, 1080p/60 Hz).

Způsob připojení

Vstup HDMI na TV přijímači propojte pomocí vhodného adaptéru s výstupem DVI na přijímači DTV

Vstup DVI audio na TV přijímači propojte kabelem audio s výstupem DVI audio na přijímači DTV (480p/60 Hz,  576p/50 Hz, 720p/50 Hz, 720p/60 Hz, 1080i/50 Hz, 1080i/60 Hz, 1080p/50 Hz, 1080p/60 Hz).

Standardní režimy VESA (rozlišení / vertikální frekvence) jsou uvedeny na straně 54.

Kabel audio

Kabel audio

Kompozitní video

Připojení přijímače DTV

Přijímač DTV

Kontrola před zapnutím

Před zapnutím TV proveďte kontrolu podle následujícího seznamu:

Správnost připojení antény.

Správnost instalace baterií v dálkovém ovladači.

– Instalujte dva ks baterií AAA ve správné

polaritě.

– Dálkový ovladač pracuje správně na

vzdálenost do 7 až 10m od TV, 3m vlevo

nebo vpravo od TV a pod úhlem max. 30°

od čidla přijímače na TV.

Jsou přijímané stanice nakonfigurovány?

Jsou externí zařízení správně připojena?

Je AC adaptér správně připojen?

- Adaptér připojujte k TV pokud ke TV

vypnuta.

- Pokud nebudete adaptér používat po delší

dobu, odpojte jej od sítě.

Způsob připojení

Konektory COMPONENT VIDEO IN

a COMPONENT AUDIO IN se používají

na připojení DVD nebo DTV zařízení (výstup 480i/60 Hz, 480p/60 Hz, 576i/50 Hz, 576p/50 Hz,720p/50 Hz, 720p/60 Hz, 1080i/50 Hz,

1080i/60 Hz).

Sledování DTV (digitální televize)

Zapněte  TV přijímač a pomocí tlačítka  AV na dálkovém ovladači vyberte „COMPONENT“.

Zapněte  DTV přijímač .

Funkce TV

Sledování TV

Zapnutí a vypnutí TV

Připojte napájecí šňůru do zásuvky.

Stiskněte tlač. POWER  na dálkovém ovladači (nebo na předním panelu jednotky). TV přijímač  je možné zapnout i tlačítky P

– Při prvním zapnutí  jednotky se zobrazí obrazovka na výběr jazyka a země. Tlačítky ,  a ENTER vyberte požadované nastavení.

Výběr jazyka menu

Stiskněte  tlačítko MENU. Zobrazí se

menu OSD.

Tlačítky   vyberte položku FUNCTION a potom stiskněte  tlačítko  .

Tlačítky  vyberte položku LANGUAGE a potom stiskněte  tlačítko  .

Tlačítky  vyberte požadovaný jazyk menu.

Pro odchod z menu stiskněte tlačítko EXIT.

Zobrazení informací o stavu

Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Na TV se zobrazí údaje o stavu: zdroje signálu, obrazu, zvukové stopy (režimu  stereo), času do vypnutí TV, aktuálním čase a režimu „obraz v obraze“.

Nastavení hlasitosti

Provádí se pomocí tlačítka   +/–.

Ztlumení zvuku

Stiskněte tlačítko  . Použití tohoto tlačítka je vhodné pro rychlé ztišení, např. když potřebujete přijmout telefonní hovor. Opětovným stiskem tlačítka  se zvuk obnoví.

Výběr vstupu Video nebo  PVR

Stiskem tlačítka AV. Způsob připojení  a nastavení je uveden na stranách 9 až 13.

Automatické ukládání naladěných stanic

Stiskněte  tlačítko MENU. Zobrazí se menu OSD.

Tlačítky   vyberte položku SETUP. a  potom stiskněte tlačítko .

Tlačítky  vyberte položku AUTO PROGRAM a potom stiskněte tlačítko .

Tlačítky  vyberte položku COUNTRY

a potom stiskněte tlačítko .

Tlačítky  vyberte vaši zemi

a potom stiskněte tlačítko .

- Tlačítky  vyberte položku

SEARCH a potom stiskněte tlačítko .

Manuální ukládání naladěných stanic

Při manuálním ukládání jsou tyto možnosti:

- Uložit všechny stanice, které byly nalezeny.

- Označit uložené stanice čísly pro jejich

identifikaci.

Stiskněte  tlačítko MENU. Zobrazí se menu OSD.

Tlačítky  vyberte položku SETUP a potom stiskněte tlačítko .

Tlačítky  vyberte položku MANUAL PROGRAM a potom stiskněte tlačítko .

Tlačítky  vyberte položku SYSTÉM a potom stiskněte tlačítko . Pro výběr systému použijte tlačítka . Systém se bude měnit postupně v tomto pořadí  AUTO ➞BG ➞DK ➞M ➞L ➞LP ➞AUTO.

- Tlačítky  vyberte položku PROGRAM NO a potom stiskněte tlačítko . Pro výběr požadovaného čísla stanice stiskněte tlačítko .

Jméno stanice

Stiskněte  tlačítko MENU. Zobrazí se   menu OSD.

Tlačítky  vyberte položku SETUP a potom stiskněte tlačítko .

Tlačítky  vyberte položku MANUAL PROGRAM a potom stiskněte tlačítko .

Tlačítky  vyberte položku NAME a potom stiskněte tlačítko .

Pro editaci jména stanice použijte tlačítka  a  .

: Výběr znaků (A až Z, 0 až 9, +,-).

: Přesun na předcházející nebo následující znak.

- Tlačítky  vyberte položku SEARCH

a potom stiskněte tlačítko .Spustí se prohledávání  celého frekvenčního rozsahu, které se zastaví při nalezení  první stanice.

- Tlačítky  vyberte položku STORE

a potom stiskněte tlačítko . Tlačítkem  vyberte OK.

- Opakováním kroků 5 až 7 můžete uložit i ostatní stanice.

Pomocí tlačítek  vyberte STORE pro uložení a potom stiskněte tlačítko . Tlačítkem  vyberte OK.

Pro odchod z menu stiskněte tlačítko EXIT.

Editace stanic

Tato funkce umožňuje mazat, kopírovat nebo přeskakovat uložené stanice.

Numerickými tlačítky nebo tlačítky pro výběr stanic vyberte stanici.

Stiskněte  tlačítko MENU. Zobrazí se menu OSD.

Tlačítky  vyberte položku SETUP a potom stiskněte tlačítko .

Tlačítky  vyberte položku PROGRAM EDIT a potom stiskněte tlačítko .

Mazání stanic

Tlačítky  vyberte stanici, kterou chcete vymazat.

Stiskněte červené tlačítko. Vybraná stanice bude smazána. Všechny následující stanice se posunou o jednu pozici.

Přeskakování čísla stanice

Kopírování stanic

Tlačítky  a  vyberte stanici, kterou chcete kopírovat.

Stiskněte modré tlačítko. Všechny následující programy se posunou o jednu pozici.

Změna stanice

Provádí se tlačítky  P :

Na přepínání stanic použijte tlačítka P . Zobrazí se všechny stanice uloženy v paměti  TV přijímače (V paměti TV přijímače musí být uloženy nejméně 3 stanice).

Přesouvání stanic

Tlačítky  a  vyberte stanici, kterou chcete přesunout.

Stiskněte  zelené tlačítko.

Tlačítky  a  přesuňte stanici na požadovanou pozici.

Pro ukončení přesunu stiskněte opětovně zelené tlačítko.

Tlačítky  a  vyberte stanici, kterou chcete přeskočit.

Stiskněte žluté tlačítko. Přeskočená stanice se  zbarví došeda.

Pro ukončení této funkce  stiskněte opětovně žluté tlačítko.

Přeskakování čísla stanice znamená, že tuto stanici nelze při běžném sledování TV navolit pomocí tlačítek   . Pokud chcete navolit takovouto stanici, musíte zadat přímo její číslo pomocí numerických tlačítek nebo ji vybrat v režimu editace.

Pomocí funkce pro výběr předcházející stanice:

Stiskněte tlačítko PRE.CH na dálkovém ovladači. TV se přepne na předcházející sledovanou stanici.

Nízká kvalita obrazu nebo nestabilní obraz

U každé stanice lze provést jemné doladění pro zlepšení kvality obrazu (např. když je vysoká hladina šumu v obraze, nekvalitní barvy nebo je obraz nestabilní).

Číselnýmí tlačítky nebo tlačítky pro výběr stanic (P ) vyberte stanici, kterou chcete doladit.

Stiskněte  tlačítko MENU. Zobrazí se menu OSD.

Tlačítky  vyberte položku SETUP a potom stiskněte tlačítko .

Tlačítky  vyberte položku MANUAL PROGRAM a potom stiskněte tlačítko  .

Tlačítky  vyberte položku FINE TUNE a potom stiskněte tlačítko  .

Stiskněte tlačítko   a potom tlačítko  .

Pokud nelze stanici doladit , zkontrolujte správnost nastavení systému.

Tlačítky  vyberte položku STORE a potom stiskněte tlačítko  .

Pro výběr OK stiskněte tlačítko .

Pro odchod z menu stiskněte tlačítko EXIT.

Volitelná přednastavení obrazu

U přístroje lze navolit tato přednastavení obrazu: UŽIVATELSKÉ (USER), STANDARDNÍ (STANDARD), DYNAMICKÉ (DYNAMIC) nebo JEMNÉ (MILD) podle toho, čemu dává uživatel přednost.

Stiskněte  tlačítko MENU. Zobrazí se menu OSD.

Tlačítky  vyberte položku PICTURE a potom stiskněte tlačítko .

Tlačítky  vyberte položku STATUS a potom stiskněte tlačítko .

Tlačítky  vyberte požadované nastavení. Po každém stisknutí tlačítka  se vybere jedno z následujících nastavení obrazu: STANDARD ➞ DYNAMIC ➞ MILD ➞ USER.

Pro odchod z menu stiskněte tlačítko EXIT.

Popis nastavení:

STANDARD: Toto nastavení vyberte při jasném okolním osvětlení.

DYNAMIC: Toto nastavení vyberte, pokud chcete zvýšit jas a ostrost obrazu.

MILD: Toto nastavení vyberte při

sledovaní  TV při tlumeném okolním

osvětlení.

USER: Toto nastavení vyberte, pokud chcete změnit nastavení obrazu podle osobních preferencí.

Změna nastavení obrazu

Stiskněte  tlačítko MENU. Zobrazí se menu OSD.

Tlačítky  vyberte položku PICTURE a potom stiskněte tlačítko .

Tlačítky  vyberte položku, kterou chcete nastavit a potom stiskněte tlačítko .

Tlačítky  proveďte požadované nastavení.

Položka „Status“ se automaticky přepne do režimu „User“.

Pro odchod z menu stiskněte tlačítko EXIT.

Popis nastavení:

CONTRAST: Nastavení kontrastu mezi jasnými objekty a pozadím.

BRIGHTNESS: Nastavení jasu obrazu.

SHARPNESS: Nastavení ostrosti obrazu.

Výběr zvukového režimu

U přístroje lze navolit tato přednastavení zvuku:  STANDARD, HUDBA (MUSIC), ŘEČ (SPEECH) nebo UŽIVATELSKÉ (USER) podle toho, čemu dává uživatel přednost.

Stiskněte  tlačítko MENU. Zobrazí se menu OSD.

Tlačítky  vyberte položku SOUND a potom stiskněte tlačítko .

Tlačítky  vyberte položku SOUND MODE a potom stiskněte tlačítko .

Tlačítky  vyberte požadované nastavení. Po každém stisknutí tlačítka  se vybere jedno z následujících nastavení zvuku: STANDARD ➞ MUSIC ➞ SPEECH ➞ USER.

Pro odchod z menu stiskněte tlačítko EXIT.

Popis nastavení:

STANDARD: Pro normální poslech.

MUSIC: Pro přirozený zvuk hudby.

SPEECH: Pro dobrou srozumitelnost mluveného slova.

USER: Nastavení podle individuálních potřeb uživatele.

COLOR TEMPERATURE: Určuje teplotu barevného tónu. Umožňuje výběr nastavení Normal ➞ Warm ➞ Cool.

COLOR: Nastavení barevné sytosti.

 TINT: Nastavení barevného odstínu (pouze pro NTSC)

Nastavení basů a výšek

Stiskněte  tlačítko MENU. Zobrazí se menu OSD.

Tlačítky  vyberte položku SOUND a potom stiskněte tlačítko .

Tlačítky  vyberte položku SOUND MODE a potom stiskněte tlačítko .

Tlačítky  vyberte požadované nastavení.

Pro odchod z menu stiskněte tlačítko EXIT.

Nastavení stereováhy

Poměr úrovně zvuku mezi pravým a levým reproduktorem.

Stiskněte  tlačítko MENU. Zobrazí se menu OSD.

Tlačítky  vyberte položku SOUND a potom stiskněte tlačítko .

Tlačítky  vyberte položku BALANCE a potom stiskněte tlačítko .

Tlačítky  vyberte požadované nastavení.

Pro odchod z menu stiskněte tlačítko EXIT.

Výběr zvukové stopy

Tlačítko M/S slouží k přepínání zvukových stop.

| Rychlé nastavení: Stisknutím tlačítka M/S. Kdykoli stisknete toto tlačítko, dojde k přepnutí STEREO/MONO. | Typ vysílání | Zobrazení |
| --- | --- | --- |
| NICAM STEREO | Standardní | MONO |
|  | Normální + NICAM MONO | MONO |
|  | NICAM STEREO | NICAM STEREO ↔ MONO |
|  | NICAM DUAL | NICAM MAIN → NICAM SUB |
| A2 STEREO | Standardní vysílání | MONO |
|  | Dvojjazyčné nebo DUAL | MAIN ↔ SUB |
|  | STEREO | STEREO ↔ MONO |

- Při horších příjmových podmínkách lze poslech vylepšit přepnutím do režimu MONO.

- Pokud je stereofonní signál slabý (nebo dochází k  výpadkům), přepněte zvuk do režimu MONO.

- Pro přehrávání monofonního zvuku v režimu AV připojte vstupní konektor L (pro levý kanál).

- Pokud je zvuk slyšitelný pouze z levého reproduktoru, stiskněte tlačítko M/S.

Výběr funkce AVC  zvukové stopy astavení stereováhy

Při zapnuté funkci AVC udržuje TV přijímač automaticky konstantní  úroveň hlasitosti.

Stiskněte  tlačítko MENU. Zobrazí se menu OSD.

Tlačítky  vyberte položku SOUND a potom stiskněte tlačítko .

Tlačítky  vyberte položku AVC a potom stiskněte tlačítko .

Tlačítky  vyberte požadované nastavení.

Pro odchod z menu stiskněte tlačítko EXIT.

Změna velikosti obrazu

Velikost obrazu je měnitelná pro každý videosignál.

Stiskněte tlačítko P.SIZE (velikost obrazu).

Kdykoli stisknete toto tlačítko, velikost obrazu se bude měnit v tomto pořadí ŠIROKOÚHLÝ (WIDE) ➞  4:3 ➞ ZOOM1 ➞ ZOOM2.

Menu velikosti obrazu

 ŠIROKOÚHLÝ (WIDE) : Obraz s poměrem stran 16:9.(výchozí)

    4:3 : Obraz s poměrem stran 4:3 (klasická TV obrazovka)

    ZOOM1: Zvětšení velikosti obrazu.

 ZOOM2: Zvětšení velikosti obrazu – pokud jsou zobrazovány titulky, zůstávají viditelné.

- Poznámka:

- V režimu PC / HDMI  lze použít pouze obraz ŠIROKOÚHLÝ (WIDE) nebo 4:3.

Nastavení času

Stiskněte  tlačítko MENU. Zobrazí se menu OSD.

Tlačítky  vyberte položku FUNCTION a potom stiskněte tlačítko .

Tlačítky  vyberte položku TIME a potom stiskněte tlačítko  .

Tlačítky  vyberte položku CLOCK a potom stiskněte tlačítko .

Tlačítkem  se přesuňte na hodiny a tlačítky  je nastavte.

Tlačítkem   se přesuňte na minuty a tlačítky  je nastavte.

Pro odchod z menu stiskněte tlačítko EXIT.

Aktivování / deaktivování časovače (TIMERU)

Přístroj je vybaven časovačem, který může ve zvoleném čase zapnout nebo vypnout TV. Před nastavováním časovače je nutné nastavit aktuální čas – viz předchozí odstavec

~   Kroky 1 až 3 jsou stejné jako v části „Nastavení času“.

Tlačítky  vyberte položku TIMER a potom stiskněte tlačítko .

Tlačítky  vyberte možnost ON.

– Časovač zapnutí/vypnutí funguje pouze, když je vybrána možnost ON.

Příklad: Zapnutí v 06:10

Tlačítky  se přesuňte na položku ON TIME.

Tlačítkem  se přesuňte na hodiny a tlačítky  nastavte hodnotu 06.

Výběr stanice pro časovač aut. zapnutí TV

~   Kroky 1 až 3 jsou stejné jako v části „Nastavení času“.

Tlačítky  vyberte položku PROGRAM NO a potom stiskněte tlačítko .

Tlačítky  vyberte zdroj signálu, který se má nastavit po zapnutí TV přijímače časovačem a potom stiskněte tlačítko .

Tlačítky  vyberte stanici, která se má nastavit po zapnutí TV přijímače časovačem.

Pro odchod z menu stiskněte tlačítko EXIT.

Nastavení časovače pro funkci „USÍNÁNÍ”

Přístroj je vybaven časovačem, který může po uplynutí navoleného času vypnout TV.

Stiskněte  tlačítko MENU. Zobrazí se menu OSD.

Tlačítky  vyberte položku FUNCTION a potom stiskněte tlačítko .

Tlačítky  vyberte položku SLEEP a potom stiskněte tlačítko .

Tlačítky  nastavte dobu, po které se má TV přijímač  vypnout. Kdykoli stisknete tlačítko  nastaveni času v minutách, za který se přístroj vypne se postupně mění v tomto pořadí: OFF (USÍNÁNÍ DEAKTIVOVÁNO) ➞ 10 ➞  30 ➞  60 ➞  90 ➞  120 ➞ 150 ➞ 180 ➞ OFF (USÍNÁNÍ DEAKTIVOVÁNO).

Pro odchod z menu stiskněte tlačítko EXIT.

Tlačítkem  se přesuňte na minuty a tlačítky  nastavte hodnotu 10.

Pro ukončení režimu nastavovaní  časovače stiskněte tlačítko .

Pro odchod z menu stiskněte tlačítko EXIT.

Pokud chcete nastavit časovač vypnutí, zvolte místo ON TIME položku OFF TIME.

Funkce TTX

Teletext

Většina TV stanic poskytuje textové informace prostřednictvím teletextu. Teletext obsahuje tyto informace:

- Vysílací časy pořadů

- Zprávy a předpovědi počasí

- Výsledky sportovních utkání

- Turistické informace

Tyto informace jsou zobrazovány na očíslovaných stránkách (viz obrázek).

Zobrazení teletextových informací

Teletextové informace je možno na přístroji kdykoli zobrazit.

Pro správné zobrazení Teletextu je nutná dobrá kvalita signálu jinak:

- Mohou některé informace chybět

- Nemusí být některé stránky zobrazeny

Tlačítky P  nebo P  vyberte stanici, která poskytuje teletextovou službu.

K aktivaci režimu teletextu stiskněte tlačítko TEXT().

Výsledek: Zobrazí se teletextová stránka s

Výběr stránky podle jejího čísla

Stisknutím numerických tlačítek na dálkovém ovladači se lze dostat přímo na požadovanou stránku.

Na dálkovém ovladači zadejte trojmístné číslo stránky podle obsahu na úvodní stránce Teletextu.

Výsledek: Stránka se načte a zobrazí

Oddíl         Obsah

A	     Číslo zvolené stránky

B	     Název stanice

C	    Číslo aktuální stránky nebo indikace          vyhledávání

D	    Datum a čas

E	    Text

F	    Informace o stavu

obsahem teletextu. Tuto stránku možné kdykoli opětovně zobrazit stisknutím tlačítka INDEX ().

Pokud chcete zobrazit aktuální vysílání současně s teletextem, stiskněte tlačítko MIX ().

Pro odchod z režimu teletextu stiskněte

tlačítko TEXT ().

Různé možnosti zobrazení:

Použití navigační metody FLOF

Různá témata na stránkách Teletextu jsou barevně zakódována a mohou být vybrána barevnými tlačítky  dálkového ovladače.

Stisknutím tlačítka  MIX () zobrazte stránku

s obsahem teletextu.

Stiskněte barevné tlačítko, které odpovídá požadovanému tématu; dostupná témata se

zobrazí na stavovém řádku. Výsledek: Stránka je zobrazena včetně dalších barevně vyznačených informací pro možnou volbu.

Funkce PC

Připojení k PC

Způsob připojení

Propojte vstup (INPUT) PC D-SUB televizoru s výstupem pro monitor na počítači. Použijte kabel D-Sub.

Propojte vstup PC AUDIO televizoru s audio výstupem počítače. Použijte kabel audio (To je možné jen tehdy, pokud vaše PC má výstup audio).

Pro zobrazení předchozí nebo následující stránky stiskněte odpovídající barevné tlačítko.

Pro zobrazení podstránky proveďte:

  Stiskněte tlačítko SUBPAGE()- PODSTRÁNKA.

Výsledek: Zobrazí se dostupné podstránky.

  Vyberte požadovanou podstránku. Podstránkami je možné rolovat pomocí tlačítek P  nebo P .

Postup pro zobrazení obrazu z PC na TV

Zapněte PC a zkontrolujte správnost jeho nastavení.

 Pokud je nastavení PC nesprávné, obraz může být zdvojený nebo deformovaný.

 Nastavení PC proveďte podle pokynů v návodu pro toto PC a podle informací na str.54 tohoto návodu.

Tlačítkem AV vyberte PC INPUT.

Nastavte obraz. Informace o nastavení obrazu jsou uvedeny na str. 24 tohoto návodu.

Standardizované režimy

| Rozlišení / vertikální frekvence | IBM | 640x350/ 70,0Hz 640x480/ 59,9Hz 720x400/ 70,0Hz | VESA | 1024x768/ 60,0Hz 1024x768/ 70,0Hz 1024x768/ 75,0Hz 1280x768/ 60,0Hz 1360x768/ 60,0Hz 1152x864/ 75,0Hz (JEN 19 a 22‘‘) 1280x960/ 60,0Hz (JEN 19 a 22‘‘) 1280x1024/ 60,0Hz (JEN 19 a 22‘‘) 1280x1024/ 75,0Hz (JEN 19 a 22‘‘) 1440x900/ 59,8Hz (JEN 19‘‘) 1440x900/ 74,9Hz (JEN 19‘‘) 1680x1050/ 59,9Hz (JEN 22‘‘) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MAC | 640x480/ 66,6Hz 832x624/ 74,5Hz 1152x870/75,0Hz |  |  |
|  | VESA | 640x480/ 75,0Hz 640x480/ 72,8Hz 800x600/ 56,2Hz 800x600/ 60,3Hz 800x600/ 75,0Hz 800x600/ 72,1Hz |  |  |

Nastavení PC

Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se menu OSD.

Tlačítky  vyberte PC a potom stiskněte tlačítko .

Nastavení frekvence

Tlačítky  vyberte položku FREQUENCY a tlačítky  nastavte frekvenci.

Nastavení fáze

Tlačítky  vyberte položku PHASE

a tlačítky  nastavte fázi.

Nastavení horizontální pozice

Tlačítky  vyberte položku H POSITION a tlačítky  nastavte horizontální pozici.

Nastavení vertikální pozice

Tlačítky   vyberte položku V POSITION a tlačítky  nastavte vertikální pozici.

Inicializace nastavení (RESET)

Tlačítky  vyberte položku RESET

a potom stiskněte tlačítko . Nastavení se vrátí na výchozí (továrně nastavené) hodnoty.

Pro odchod z menu stiskněte tlačítko EXIT.

Automatické nastavení

Frekvenci a fázi obrazu z PC lze nastavit automaticky.

Tlačítky  vyberte položku AUTO ADJUST a potom stiskněte tlačítko  Obraz z počítače se nastaví automaticky.

Funkce PVR

Připojení paměťového zařízení USB

Kabel USB

Přístroj rozpoznává pouze paměťové zařízení USB

Velkokapacitní paměťové zařízení USB

Pokyny pro používání paměťového zařízení USB

Přístroj rozpoznává pouze paměťová zařízení USB.

Paměťové zařízení USB, které používá vlastní automatický program nebo na rozpoznávání nebo vlastní ovladač nemusí být rozpoznáno.

U paměťového zařízení USB, připojeného k multifunkční čtečce karet nemusí být možné zjistit velikost volné paměti.

Rychlost rozpoznání paměťového zařízení USB se může u různých zařízení lišit.

Některá paměťová zařízení USB nemusí být podporována nebo nemusí pracovat bezproblémově.

Některé digitální kamery, fotoaparáty a audio zařízení USB nemusí být s přístrojem kompatibilní.

Pokud běžné paměťové zařízení USB nepracuje, odpojte je a znovu připojte.

Pokud paměťové zařízení USB pracuje (probíhá zápis nebo čtení dat), zařízení neodpojujte ani nevypínejte TV, mohlo by dojít k jeho poškození.

Nepřipojujte paměťová zařízení, která byla upravena na PC. Takováto zařízení mohou způsobit poruchy funkce TV nebo nemožnost přehrávání. Vždy používejte paměťová zařízení s běžnými hudebními soubory nebo soubory s obrázky.

Pokud je jméno složky příliš dlouhé, nemusí být zobrazeno nebo rozpoznáno.

Pokud je jako paměťové zařízení použit hard disk (HDD) naformátovaný v systému NTFS, čtení ani zápis není možný.

Paměťové zařízení USB, které potřebuje ke své funkci externí napájení, musí být připojeno k externímu napájecímu zdroji.

Výměna HDD (hard disku)

K zařízení lze použít pouze disky SATA.

Zařízení není kompatibilní s miniaturními disky, které se používají pro notebooky.

Před vyjmutím disku vypněte TV, jinak by mohlo dojít k vážnému poškození TV nebo HDD.

HDD musí být do přístroje (TV) ve správné poloze.  Jinak by mohlo dojít k vážnému poškození TV.

Pro použití v TV jsou výrobcem doporučeny disky Western Digital.

Některé disky přístroj nerozpoznává.

Po uzavření krytu tento kryt zajistěte mírným tlakem v přímém směru na část označenou “push” dokud neuslyšíte zvuk západky.

Hlavní obrazovka

Volba režimu PVR

- Nejprve se objeví tato obrazovka

- Je možné zvolit titul (Title), video soubor (Video File), hudbu (Music) a režim foto (Photo).

Pro zobrazení přehrávače PVR media stiskněte tlačítko FILE LIST.

Volba mediálního zdroje

Pro zobrazení dialogu volby mediálního zdroje stiskněte ČERVENÉ tlačítko. Můžete zvolit buď HDD nebo USB.

Volbu proveďte tlačítky  a potom stiskněte tlačítko ENTER.

Volba režimu

Titul (Title): Procházení seznamů nahraných souborů a jejich zobrazování a přehrávání.

Video soubor (Video File): Prohlížení a přehrávání video souborů.

udba (Music): Prohlížení a přehrávání hudebních souborů.

Foto (Photo): Prohlížení souborů JPEG.

Volbu proveďte tlačítky  a potom stiskněte tlačítko ENTER.

Doporučený výrobce HDD

Typové číslo a rozměry (ŠxVxH)

Další výrobci

Režim Titul

- V tomto režimu je možné prohlížet a přehrávat soubory na HDD/USB.

V hlavní obrazovce vyberte položku titul (Title).

Nahrané soubory je možné sledovat v miniaturním okně – viz obrázek.

Editace titulu

Tlačítky  vyberte Titul (Title) a potom stiskněte tlačítko ENTER.

V seznamu titulů vyberte tlačítky  titul a potom stiskněte ČERVENÉ tlačítko.

Tlačítky  vyberte požadovanou možnost a potom stiskněte tlačítko ENTER.

| Název | Funkce |
| --- | --- |
| Delete (mazání) | Smazání titulu z HDD nebo USB |
| Copy (kopírování) | Kopírování titulu z HDD na USB a naopak. |
| Reneme (přejmenování) | Přejmenování titulu |
| Protection (ochrana) | Ochrana proti smazání titulu |
| Partial delete (částečné mazání) | Částeční smazání titulu na HDD nebo USB |
| Split (rozdělení) | Rozdělení titulu na dvě části |
| Select all (vybrat vše) | Výběr všech titulů v seznamu |

Použití funkce třídění

Tlačítky  vyberte Titul (Title) a potom stiskněte tlačítko ENTER.

V seznamu titulů vyberte tlačítky  titul a potom stiskněte ZELENÉ tlačítko.

Tlačítky  vyberte požadovanou možnost a potom stiskněte tlačítko ENTER.

| Název | Funkce |
| --- | --- |
| Date (datum) | Nejnovější titul se objevuje v horní části seznamu |
| Name (jméno) | Jména jsou řazena v abecedním pořádku |
| Length (délka) | Soubory jsou tříděny podle času záznamu |

Funkce Go To

Tlačítky  vyberte Titul (Title) a potom stiskněte tlačítko ENTER.

V seznamu titulů vyberte tlačítky  titul a potom stiskněte ŽLUTÉ tlačítko.

Stiskněte tlačítko ENTER.

| Název | Funkce |
| --- | --- |
| Time navigation (navigace v čase) | Spuštění přehrávání podle zadaného času |

Volba obsahu

Stiskněte MODRÉ tlačítko.

Tlačítky  vyberte požadovaný režim a potom stiskněte tlačítko ENTER.

| Název | Funkce |
| --- | --- |
| Title (titul) | Volba jedné z dostupných možností |
| Video |  |
| Music (hudba) |  |
| Photo (foto) |  |

Režim Video

- V tomto režimu je možné prohlížet seznam video souborů a přehrávat je na HDD/USB.

V hlavní obrazovce vyberte položku Video.

Nahrané soubory je možné sledovat v miniaturním okně – viz obrázek.

Editace videa

Tlačítky  vyberte Video a potom stiskněte tlačítko ENTER.

V seznamu videosouborů vyberte tlačítky  požadovaný soubor a potom stiskněte ČERVENÉ tlačítko.

Tlačítky  vyberte požadovanou možnost a potom stiskněte tlačítko ENTER.

| Název | Funkce |
| --- | --- |
| Delete (mazání) | Smazání video souboru z HDD nebo USB |
| Copy (kopírování) | Kopírování video souboru z HDD na USB a naopak. |
| Reneme (přejmenování) | Přejmenování video souboru |
| Select all (vybrat vše) | Výběr všech video souborů v seznamu |

Použití funkce třídění

Tlačítky  vyberte Video a potom stiskněte tlačítko ENTER.

V seznamu souborů video vyberte tlačítky  požadovaný soubor  a potom stiskněte ZELENÉ tlačítko.

Tlačítky  vyberte požadovanou možnost a potom stiskněte tlačítko ENTER.

| Název | Funkce |
| --- | --- |
| Name (jméno) | Jména jsou řazena v abecedním pořádku |
| Size (velikost) | Soubory jsou tříděny podle velikosti |

Titulky

Tlačítky  vyberte Video a potom stiskněte tlačítko ENTER.

V seznamu souborů video vyberte tlačítky  požadovaný soubor  a potom stiskněte ŽLUTÉ tlačítko.

Tlačítky  vyberte požadovanou možnost a potom stiskněte tlačítko ENTER.

Poznámka: Funkci lze použít jedině pokud soubor video titulky obsahuje.

| Název | Funkce |
| --- | --- |
| Western | Afrikánština, baskičtina, katalánština, dánština, holandština, angličtina, faerština, finština, francouzština, němčina, islandština, indonéština, italština, malajština, norština, portugalština, španělština, svahilština, švédština |
| Central | Angličtina, albánština, chorvatština, čeština, maďarština, polština, rumunština, srbština (latinka), slovenština, slovinština |
| Greek | Angličtina, řečtina |
| Cyrilic | Angličtina, ázerbajdžánština, běloruština, bulharština, kazachtánština, makedonština, ruština, srbština, tatarština, ukrajinština, uzbečtina |

Volba obsahu

Stiskněte MODRÉ tlačítko.

Tlačítky  vyberte požadovaný režim a potom stiskněte tlačítko ENTER.

| Název | Funkce |
| --- | --- |
| Title (titul) | Volba jedné z dostupných možností |
| Video |  |
| Music (hudba) |  |
| Photo (foto) |  |

Režim Hudba

- V tomto režimu je možné prohlížet seznam hudebních souborů a přehrávat je na HDD/USB.

V hlavní obrazovce vyberte položku Music (hudba).

Nahrané soubory je možné sledovat v miniaturním okně – viz obrázek.

Editace hudebních souborů

Tlačítky  vyberte Music (hudba) a potom stiskněte tlačítko ENTER.

V seznamu hudebních souborů vyberte tlačítky  požadovaný soubor a potom stiskněte ČERVENÉ tlačítko.

Tlačítky  vyberte požadovanou možnost a potom stiskněte tlačítko ENTER.

| Název | Funkce |
| --- | --- |
| Copy (kopírování) | Kopírování hudebního souboru z HDD na USB a naopak. |
| Delete (mazání) | Smazání hudebního souboru z HDD nebo USB |
| Reneme (přejmenování) | Přejmenování hudebního souboru |
| New Playlist (nový seznam pro přehrávání) | Playlist může obsahovat až 30 položek |
| Go To Playlist (jdi na seznam pro přehrávání) | Jdi na playlist |
| Select all (vybrat vše) | Výběr všech hudebních souborů v seznamu |

Použití funkce třídění

Tlačítky  vyberte Music (hudba) a potom stiskněte tlačítko ENTER.

V seznamu hudebních souborů vyberte tlačítky  požadovaný soubor  a potom stiskněte ZELENÉ tlačítko.

Tlačítky  vyberte požadovanou možnost a potom stiskněte tlačítko ENTER.

| Název | Funkce |
| --- | --- |
| Name (jméno) | Jména jsou řazena v abecedním pořádku |
| Length (délka) | Soubory jsou tříděny podle času záznamu |

Režim přehrávání

Tlačítky  vyberte Music (hudba) a potom stiskněte tlačítko ENTER.

V seznamu hudebních souborů vyberte tlačítky  požadovaný soubor  a potom stiskněte ŽLUTÉ tlačítko.

Tlačítky  vyberte požadovanou možnost a potom stiskněte tlačítko ENTER.

| Název | Funkce |
| --- | --- |
| Normal | Hudební soubory jsou přehrávány normálně |
| Repeat Track (opakování stopy) | Aktuální stopa je přehrávána opakovaně |
| Repeat Folder (opakování složky) | Aktuální složka je přehrávána opakovaně |
| Repeat All (opakovat vše) | Všechny hudební soubory jsou přehrávány opakovaně |
| Random (nahodile) | Nahodilé přehrávání |

Volba obsahu

Stiskněte MODRÉ tlačítko.

Tlačítky  vyberte požadovaný režim a potom stiskněte tlačítko ENTER.

| Název | Funkce |
| --- | --- |
| Title (titul) | Volba jedné z dostupných možností |
| Video |  |
| Music (hudba) |  |
| Photo (foto) |  |

Režim Foto

- V tomto režimu je možné prohlížet seznam souborů hudebních souborů a přehrávat je na HDD/USB.

V hlavní obrazovce vyberte položku Photo (foto).

Nahrané soubory je možné prohlížet v miniaturním okně – viz obrázek.

Poznámka: Rozlišení souborů JPG je nastavováno automaticky na 720 x 576. Rozlišení může být kompromisní

Editace foto souborů

Tlačítky  vyberte Photo (foto) a potom stiskněte tlačítko ENTER.

V seznamu fotosouborů vyberte tlačítky  požadovaný soubor a potom stiskněte ČERVENÉ tlačítko.

Tlačítky  vyberte požadovanou možnost a potom stiskněte tlačítko ENTER.

| Název | Funkce |
| --- | --- |
| BGM | Při prohlížení je možné použít volbu BGM zap./vyp. |
| Copy (kopírování) | Kopírování foto souboru z HDD na USB a naopak. |
| Delete (mazání) | Smazání foto souboru z HDD nebo USB |
| Reneme (přejmenování) | Přejmenování foto souboru |
| Select all (vybrat vše) | Výběr všech foto souborů v seznamu |

Použití funkce třídění

Tlačítky  vyberte Photo (foto) a potom stiskněte tlačítko ENTER.

V seznamu hudebních souborů vyberte tlačítky  požadovaný soubor  a potom stiskněte ZELENÉ tlačítko.

Tlačítky  vyberte požadovanou možnost a potom stiskněte tlačítko ENTER.

| Název | Funkce |
| --- | --- |
| Name (jméno) | Jména jsou řazena v abecedním pořádku |
| Size (velikost) | Soubory jsou tříděny podle velikosti |

Prezentace

Tlačítky  vyberte Photo (foto) a potom stiskněte tlačítko ENTER.

V seznamu fotosouborů vyberte tlačítky  požadovaný soubor a potom stiskněte ŽLUTÉ tlačítko.

Tlačítky  vyberte požadovanou možnost a potom stiskněte tlačítko ENTER.

| Název | Funkce |
| --- | --- |
| Fast | Rychlé střídání |
| Normal | Normální střídání |
| Slow | Pomalé střídání |

Volba obsahu

Stiskněte MODRÉ tlačítko.

Tlačítky  vyberte požadovaný režim a potom stiskněte tlačítko ENTER.

| Název | Funkce |
| --- | --- |
| Title (titul) | Volba jedné z dostupných možností |
| Video |  |
| Music (hudba) |  |
| Photo (foto) |  |

Nahrávání

- Na paměťové zařízení je možné nahrát aktuálně vysílané video.

- Toto video je potom možné v režimu Title (titul) přehrávat.

- Zařízení podporuje ukládání souborů na záznamové zařízení pouze ve formátu FAT 32.

Režimy záznamu:

- Režim TV, režim SCART CVBS, režim VIDEO, režim S-VIDEO, režim DTV

- Záznam není možné uskutečnit pokud chybí vstupní (zdrojový signál).

Poznámka:

Placené kanály nelze nahrávat.

Při použití externího HDD je třeba provést jeho naformátování a rozdělení pomocí přístroje.

Při použití disku rozděleného na více oddílů je nutné vybrat oddíl na který se má nahrávat.

Spuštění nahrávání

- Během sledování TV stiskněte v režimu podporujícím záznam tlačítko .

Pokud provádíte záznam v režimu PVR (rekordér DVD), zobrazí se úvodní obrazovka PVR a spustí se nahrávání.

V ostatních případech nahrávání začne po nastavení aktuálního režimu.

- Nahrané video nelze přehrávat na jiných přístrojích nebo počítačích.

Poznámka:

- Funkce nahrávání není podporována u HDD s menší kapacitou než 4GB.

- Kvalita záznamu je závislá na nastaveném rozlišení.

Zastavení záznamu

- Pro zastavení záznamu stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

- Zejména u delších souborů může nějakou dobu trvat, než se záznam ukončí.

Přehrávání záznamu

V hlavní obrazovce nejdříve vyberte seznam titulů.

Zde je možno vyhledávat nahrané soubory - viz obrázek.

Pro přehrání vybraného souboru stiskněte tlačítko ENTER na dálkovém ovladači.

Nyní tento soubor můžete sledovat.

Funkce DVB-T

Rychlá volba: Stiskněte tlačítko OPTION – zobrazí se OSD menu pro nastavení / ovládání PVR.

Použití barevných tlačítek

Pro doplňkové služby, které jsou součástí DVB-T (pozemního digitálního vysílání) použijte 3 barevná tlačítka na dálkovém ovladači.

ZELENÉ – volba videa (obraz)

ŽLUTÉ – volba audia (zvuk)

MODRÉ – volba titulků

Volba PVR

Tato volba slouží pro uživateli pro konfiguraci DVB-T.

Přístup k této volbě je přes tlačítko OPTION.

Volba PVR je z důvodu rozložení na obrazovce rozčleněna do kategorií.

Prvky, které lze nastavovat jsou popisovány v tomto dokumentu. Jedná se o tyto kategorie:

Guide (průvodce), Channel (stanice), Time Record (časové nahrávání), File Manager (manažer souborů), Setup (nastavení).

Průvodce

Průvodce ukazuje seznam všech dostupných pořadů, které jsou vysílány včetně aktuálního data, času, kanálů a popisů. Průvodce (Guide) se obsluhuje následujícím způsobem:

Stiskněte tlačítko OPTION. Zobrazí se menu PVR.

Tlačítky  vyberte Průvodce (Guide) a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo  .

Během sledování programu (DTV) stiskněte tlačítko EPG.

Tlačítko  : přesun na následující den

Tlačítko  : přesun na předchozí den

Časové nahrávání

Stiskněte tlačítko OPTION. Zobrazí se menu PVR.

Tlačítky  vyberte Průvodce (Guide) a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo  .

Pomocí tlačítek  a  vyberte požadovaný program a potom stiskněte tlačítko .

POZNÁMKA:

Jakmile je nastaven časovač nahrávání, zobrazí se příslušná ikona.

Na přístroji je možné přednastavit až 6 záznamů.

Stanice

Seznam digitálních stanic

Stiskněte tlačítko OPTION. Zobrazí se menu PVR.

Tlačítky  vyberte CHANNEL (STANICE) a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo  .

Tlačítky  vyberte Digital Channel List (seznam digitálních stanic) a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo  .

Tlačítky  vyberte požadovanou stanici a pro její sledování stiskněte tlačítko ENTER.

Smazání stanice

~   Kroky 1 až 3 jsou stejné jako v části „Seznam digitálních stanic“.

Tlačítky  vyberte stanici, kterou chcete smazat.

Pro smazání stanice stiskněte ZELENÉ tlačítko.

Smazanou stanici není možné obnovit.

Přesun stanice

~   Kroky 1 až 3 jsou stejné jako v části „Seznam digitálních stanic“.

Tlačítky  vyberte stanici, kterou chcete přesunout.

Pokud stisknete ŽLUTÉ tlačítko, vybraná stanice bude označena .

Pomocí tlačítek  přesuňte stanici na požadovanou pozici.

Pokud stisknete ŽLUTÉ tlačítko nebo ENTER, označení  zmizí a funkce přesunu bude deaktivována.

Editace seznamu oblíbených stanic

~   Kroky 1 až 3 jsou stejné jako v části „Seznam digitálních stanic“.

Stiskněte ČERVENÉ tlačítko.

Zobrazí se seznam oblíbených stanic DTV.

Pro výběr seznamu použijte tlačítka  a potom stiskněte tlačítko ENTER.

Pomocí tlačítek  vyberte požadovanou stanici a stiskněte ČERVENÉ tlačítko.

Vybraná stanice bude označena .

Takto označené stanice lze potom zobrazit v Seznamu oblíbených stanic.

Pro odchod z tohoto režimu stiskněte tlačítko ENTER.

Oblíbená digitální stanice

Tato funkce slouží pro editaci seznamu oblíbených stanic.

~   Kroky 1 až 2 jsou stejné jako v části „Seznam digitálních stanic“.

Tlačítky  vyberte Digital Favorite Channel (oblíbená digitální stanice) a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo  .

Pomocí tlačítek  vyberte seznam oblíbených.

Pomocí tlačítek  vyberte požadovanou stanici a potom stiskněte tlačítko ENTER pro její sledování.

Pomocí tlačítek  přesuňte stanici na požadovanou pozici.

Pokud chcete pávě sledovanou stanici přidat do seznamu oblíbených digitálních stanic, stiskněte ŽLUTÉ tlačítko. Pro smazání stanice ze seznamu oblíbených digitálních stanic, stiskněte ČERVENÉ tlačítko.

Automatické vyhledávání

Tato funkce slouží pro vyhledávání a následné uložení nalezených stanic do seznamu.

~   Kroky 1 až 2 jsou stejné jako v části „Seznam digitálních stanic“.

Tlačítky  vyberte Auto Scanning (automatické vyhledávání) a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo  .

Pomocí tlačítek  a  vyberte požadovanou možnost.

Country (země): Pro výběr použijte tlačítka .

Channel Type (typ stanice): Only Digital (pouze digitální)

Scan Mode (režim vyhledávání):

- All (všechny): budou vyhledány všechny stanice, včetně kódovaných.

- Only Free: budou vyhledány pouze volně šířené stanice.

Počáteční / konečná frekvence:

Mění se automaticky podle navolené země (Country).

Pomocí tlačítek  vyberte položku Start a potom stiskněte tlačítko ENTER.

Manuální vyhledávání

Tato funkce slouží pro vyhledávání a následné uložení nalezených stanic do seznamu.

~   Kroky 1 až 2 jsou stejné jako v části „Seznam digitálních stanic“.

Tlačítky  vyberte Manual Scanning (manuální vyhledávání) a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo  .

Pomocí tlačítek  a  vyberte požadovanou možnost.

Vyberte položku Frequency (frekvence) a číselnými tlačítky zadejte frekvenci požadované stanice.

Pomocí tlačítek  zadejte šířku pásma (Bandwidth), kterou chcete vyhledat. Pokud je zadána správná frekvence, šířka pásma (Bandwidth) bude zvolena automaticky. Je možné zvolit hodnoty 6,7 nebo 8MHz.

Po dokončení výběru stiskněte tlačítko ENTER – spustí se vyhledávání.

Pomocí tlačítek  vyberte položku Start a potom stiskněte tlačítko ENTER.

Časové nahrávání

Editace seznamu pro nahrávání

Stiskněte tlačítko OPTION. Zobrazí se menu PVR.

Tlačítky  vyberte Time Record (časové nahrávání) a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo  .

Tlačítky  vyberte Sheduled List (seznam pro nahrávání) a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo  .

Tlačítky  vyberte číslo seznamu pro nahrávání, který chcete editovat potom stiskněte tlačítko ENTER.

Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko ENTER.

Po dokončení operace stiskněte tlačítko EXIT. Seznam pro nahrávání se skryje.

Přidání seznamu pro nahrávání

~   Kroky 1 až 2 jsou stejné jako v části „Editace seznamu pro nahrávání“.

Tlačítky  vyberte číslo seznamu pro nahrávání a potom stiskněte ČERVENÉ tlačítko.

Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko ENTER.

Po dokončení operace stiskněte tlačítko EXIT. Seznam pro nahrávání se skryje.

Smazání seznamu pro nahrávání

~   Kroky 1 až 2 jsou stejné jako v části „Editace seznamu pro nahrávání“.

Tlačítky  vyberte číslo pro nahrávání který chcete smazat a potom stiskněte ZELENÉ tlačítko.

Pomocí tlačítek  zvolte Yes (ano) a potom stiskněte tlačítko ENTER.

Nastavení bude odstraněno ze seznamu.

Po dokončení operace stiskněte tlačítko EXIT. Seznam pro nahrávání se skryje.

Přesun na seznam záznamů

U nahraných souborů lze provést dodatečné úpravy (editace) v seznamech.

~   Kroky 1 až 2 jsou stejné jako v části „Editace seznamu pro nahrávání“.

Tlačítky  vyberte seznam nahrávek a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo  .

Tlačítky  vyberte číslo nahrávky, kterou chcete editovat a potom stiskněte tlačítko ENTER.

Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko ENTER.

Po dokončení operace stiskněte tlačítko EXIT. Seznam pro nahrávání se skryje.

Informace o seznamu záznamů

Software přístroje poskytuje informaci o průběhu a výsledku časového nahrávání.

~   Kroky 1 až 3 jsou stejné jako v části „Přesun na seznam nahrávek“.

Tlačítky  vyberte Recorded List (seznam nahrávek) a potom stiskněte tlačítko ENTER.

Smazání položky seznamu

Postupné mazání položek

~   Kroky 1 až 3 jsou stejné jako v části „Přesun na seznam nahrávek“.

Tlačítky  vyberte Recorded List (nahrávka), kterou chcete smazat a potom stiskněte ČERVENÉ tlačítko.

Pomocí tlačítek  zvolte Yes (ano) a potom stiskněte tlačítko ENTER.

Smazání všech položek seznamu

~   Kroky 1 až 3 jsou stejné jako v části „Přesun na seznam nahrávek“.

Stiskněte ZELENÉ tlačítko.

Pomocí tlačítek  zvolte Yes (ano) a potom stiskněte tlačítko ENTER.

Poznámka:

Pokud při sledování DBV-TV dojde ke spuštění záznamu, na obrazovce se objeví nahrávaný pořad.

Při záznamu v režimu TV/SCART/VIDEO/S-VIDEO nelze sledovat DBV-TV.

Čas nahrávání musí být minimálně 10s.

Manažer souborů

Smazání všech souborů

Stiskněte tlačítko OPTION. Zobrazí se menu PVR.

Tlačítky  vyberte File Manager (správce souborů) a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo  .

Tlačítky  vyberte Delete (smazat) a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo  .

Tlačítky  vyberte Video, Music (hudba), Photo a potom stiskněte tlačítko ENTER.

Pomocí tlačítek  zvolte Yes (ano) a potom stiskněte tlačítko ENTER.

Všechny soubory titulů, videa, hudby a foto budou smazány.

Formátování HDD/USB

~   Kroky 1 až 2 jsou stejné jako v části „Smazání všech souborů“.

Tlačítky  vyberte Format (formátování) a potom stiskněte tlačítko ENTER.

Tlačítky  vyberte Video, Music (hudba), Photo a potom stiskněte tlačítko ENTER.

Pomocí tlačítek  zvolte Yes (ano) a potom stiskněte tlačítko ENTER.

Spustí se proces formátování.

Rozdělení externího HDD

Pozor!

Rozdělení je možné provést pouze u disků větších než 4GB.

Pokud byly před rozdělováním na disku nějaké oddíly, budou sloučeny do jednoho zformátovány a potom bude provedeno rozdělení.

~   Kroky 1 až 2 jsou stejné jako v části „Smazání všech souborů“.

Tlačítky  vyberte Repertition (opětovné rozdělení) a potom stiskněte tlačítko ENTER.

Pomocí tlačítek  zvolte Yes (ano) a potom stiskněte tlačítko ENTER.

Spustí se proces rozdělování.

Nastavení

Automatické titulky

Stiskněte tlačítko OPTION. Zobrazí se menu PVR.

Tlačítky  vyberte Setup (nastavení) a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo  .

Tlačítky  vyberte System a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo  .

Pomocí tlačítek  zvolte Automatic Subtitle (automatické titulky) a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo  .

Off: Automatické titulky vypnuty

On: Automatické titulky zapnuty

Po dokončení operace stiskněte tlačítko EXIT.

Registrace DivX®

Proveďte, prosím, registraci vašeho PVR pro DivX® video. Více informací naleznete na stánkách www.divx.com/vod.

~   Kroky 1 až 3 jsou stejné jako v části „Automatické titulky“.

Pomocí tlačítek  vyberte DivX® Registration (registrace DivX) a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo  .

Verze

V tomto menu je možné zobrazit verze aktuálního software a hardware.

~   Kroky 1 až 3 jsou stejné jako v části „Automatické titulky“.

Pomocí tlačítek  vyberte Version (verze) a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo  .

Kvalita záznamu Timeshift (posun času)

Tato funkce přehrává záznamy jako živý signál.

Pokud musíte z nějakého důvodu přerušit sledování pořadu, stiskněte tlačítko  a PVR začne okamžitě tento program nahrávat.

Stiskněte tlačítko OPTION. Zobrazí se menu PVR.

Tlačítky  vyberte Setup (nastavení) a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo  .

Tlačítky  vyberte PVR Quality (kvalita PVR) a potom stiskněte tlačítko ENTER

nebo  .

Pomocí tlačítek  zvolte Timeshift Quality (kvalita záznamu timeshift) a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo  .

Pomocí tlačítek  zvolte požadovanou hodnotu a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo  .

Během sledování pořadu stiskněte tlačítko  Program na TV je v režimu pozastavení a je zobrazena lišta Timeshift.

Pro pokračování sledování programu stiskněte opět tlačítko .

Obrazovka Timeshift zobrazuje:

1. Aktuální médium

2. Aktuální stav

3. Aktuální čas přehrávání

4. Lištu časového posunu

Poznámka:

Funkce Timeshift je dostupná pouze v režimu HDD.

Funkce Timeshift je dostupná pouze pro záznamy v délce do 2h.

Pro zrušení funkce Timeshift stiskněte tlačítko  a potom zvolte Off (vypnout).

Pro opětovné zobrazení okna stiskněte při zapnuté funkci Timeshift tlačítko  nebo .

| Kvalita záznamu timeshift | Režim |
| --- | --- |
| XP | Vysoká kvalita |
| SP | Standardní kvalita |

Kvalita záznamu

Vyberte jeden z režimů záznamu podle kvality kterou požadujete. Tuto funkci lze nastavit pouze pro jeden z těchto režimů: XP, SP, LP a EP. Tyto režimy lze použít pro časové nahrávání.

~   Kroky 1 až 3 jsou stejné jako v části „Kvalita záznamu Timeshift“.

Pomocí tlačítek  zvolte Record Quality (kvalita záznamu) a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo  .

Pomocí tlačítek  zvolte požadovanou možnost a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo  .

| Kvalita záznamu | Režim |
| --- | --- |
| XP | Vysoká kvalita |
| SP | Standardní kvalita |
| LP | Nízká kvalita |
| EP | Rozšířený režim |

Časová pásma

Stiskněte tlačítko OPTION. Zobrazí se menu PVR.

Tlačítky  vyberte Setup (nastavení) a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo  .

Tlačítky  vyberte Clock Set (nastavení času) a potom stiskněte tlačítko ENTER

nebo .

Pomocí tlačítek  zvolte Time Zone (časové pásmo) a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo  . Zobrazí se menu OSD časových pásem.

Pomocí tlačítek  vyberte GMT.

Pomocí tlačítek  nastavte požadovaný čas a potom pomocí tlačítek  vyberte OK.

Potom stiskněte tlačítko ENTER.

Letní čas

~   Kroky 1 až 3 jsou stejné jako v části „Time Zone.

Pomocí tlačítek  zvolte Daylight saving time (letní čas) a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo  .

Pomocí tlačítek  vyberte požadovanou možnost a potom stiskněte tlačítko ENTER.

Volba jazyka zvukové stopy

Stiskněte tlačítko OPTION. Zobrazí se menu PVR.

Tlačítky  vyberte Setup (nastavení) a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo  .

Tlačítky  vyberte DTT Language (jazyk) a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo .

Pomocí tlačítek  zvolte Audio (zvuk) a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo .

Pomocí tlačítek  zvolte požadovanou možnost a potom stiskněte tlačítko ENTER.

Volba jazyka titulků

~   Kroky 1 až 2 jsou stejné jako v části „Audio Language option“.

Pomocí tlačítek  zvolte Subtitle (titulky) a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo .

Pomocí tlačítek  zvolte požadovanou možnost a potom stiskněte tlačítko ENTER.

Volba jazyka teletextu

~   Kroky 1 až 2  jsou stejné jako v části „Audio Language option“.

Pomocí tlačítek  zvolte Teletext a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo .

Pomocí tlačítek  zvolte požadovanou možnost a potom stiskněte tlačítko ENTER.

Volba jazyka EPG

~   Kroky 1 až 2  jsou stejné jako v části „Audio Language option“.

Pomocí tlačítek  zvolte EPG a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo .

Pomocí tlačítek  zvolte požadovanou možnost a potom stiskněte tlačítko ENTER.

Common Interface (volitelné)

Použití modulu Common Interface

Do slotu CI vložte modul CAM s kartou CI. Po instalaci CAM/CI karty následující informace:

Zkontrolujte, zda je obraz na kódovaném kanálu v pořádku.

Zobrazení menu Common Interface:

Stiskněte  tlačítko OPTION. Zobrazí se MENU.

Tlačítky  vyberte položku SETUP a potom stiskněte tlačítko ENTER.

Tlačítky  vyberte položku System a potom stiskněte tlačítko ENTER.

Tlačítky  vyberte položku Common Interface a potom stiskněte tlačítko ENTER. Zobrazí se následující okno (příklad):

 Ke zobrazení hlavního menu CI stiskněte tlačítko ENTER. Zobrazí se menu:

Tlačítky  vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte tlačítko ENTER.

Pro odchod z menu stiskněte tlačítko EXIT.

Připojení CI

CAM modul je možné nainstalovat, pokud je TV přijímač  zapnutý nebo vypnutý.

Do CA modulu vložte CI kartu ve směru

šipky.

CAM modul s nainstalovanou CI kartou zasuňte do CI slotu na TV přijímač i. (CAM modul zasuňte ve směru šípky, souběžně se slotem.)

Řešení problémů

Pokud se u TV objeví problémy s funkcí, zkuste je nejprve vyřešit pomocí následující nápovědy. Pokud se problém nepodaří vyřešit, obraťte se na nejbližší servisní centrum. V žádném případě neopravujte přístroj sami.

• Příznaky možných problémů

Následující příznaky se mohou také objevit i když je přístroj v pořádku. Pokud se nepodaří problém odstranit, vypněte TV a obraťte se na servisní centrum.

| Příznak | Možný problém | Možné řešení Možné riešenie |
| --- | --- | --- |
| Na obrazovce není obraz a kontrolka napájení (LED) neindikuje zapnutí. | - Problém s napájením. | Zkontrolujte připojení napájecí šňůry. Stiskněte znovu vypínač TV. |
| TV je zapnuta, ale na obrazovce není obraz. | Jas je nastaven na příliš nízkou hodnotu. Podsvětlovací lampa je vadná. | Nastavte jas a kontrast, aby byl obraz jasný. Podsvětlovací lampa LCD TV má životnost asi 50 000 hodin. Pro výměnu lampy kontaktujte servisní centrum. |
| Na displeji jsou trvale svítící nebo nesvítící pixely. | To je způsobeno vlastností LCD panelů. Na zobrazovací ploše mohou být trvale černé nebo bílé pixely (body). Těchto pixelů je však méně než 0.005% z celkového počtu. |  |
| Na obrazovce není obraz a není slyšet zvuk. | Neshoda v připojení externího vstupu a navolení tohoto vstupu na TV. | - Přepněte TV na odpovídající vstup. |
| Obraz je v pořádku, ale zvuk není slyšitelný. | Hlasitost je nastavena na příliš nízkou úroveň, téměř 0. Je aktivována funkce Mute (ztlumit). Je rozpojen kabel audio. | Stiskněte tlačítko Hlasitost. Stiskněte znovu tlačítko Mute (ztlumit).Zkontrolujte připojení audio kabelu. |
| Chybná funkce dálkového ovladače. | Špatná polarita instalovaných baterií. Baterie jsou vybité. | Vložte baterie správným způsobem. |
| V přijímači je slyšet rušení | To se stává, pokud používáte radiopřijímač v těsné blízkosti TV. | Zvětšete vzdálenost mezi radiopřijímačem a LCD TV. |
| Obraz není barevný. | Hustota barev je nastavena na příliš nízkou úroveň, téměř 0. | Nastavte hustotu barev na vyšší hodnotu. |
| - Zdvojený obraz. | Při přenosu signálu může dojít k jeho odrazům např. od hor nebo staveb v okolí. | Zkuste nastavit vaši přijímací anténu jiným směrem. Zkontrolujte, jestli je anténní kabel připojen k anténě a k LCD TV. |
| Obraz je “zasněžený”, zastřený. | Nasměrování antény je nesprávné. Je odpojen anténní kabel. | Zkuste nastavit vaši přijímací anténu jiným směrem. |

| Příznak | Možný problém | Možné řešení Možné riešenie |
| --- | --- | --- |

| TV se vypíná a zapíná pokud nejsou uloženy kanály DTV | Chybné zasunutí interního HDD do konektoru v přístroji. | Zkontrolujte není-li HDD poškozen. |
| --- | --- | --- |
| Funkce záznam nepracuje |  |  |
| Nelze nastavit manažer souborů |  |  |

Výstraha:

Pokud zjistíte nějakou závadu, odpojte napájecí šňůru ze síťové zásuvky. Používání výrobku, který vykazuje závadu může být nebezpečné z hlediska požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Zásuvku pro připojení LCD TV udržujte přístupnou, aby bylo možné v případě nutnosti odpojit TV od této zásuvky.

Specifikace

Vnější design a specifikace mohou být pozměněny bez předchozího upozornění, např. z důvodu zlepšení parametrů. Tento výrobek je určen pro domácí použití. Výrobek by se neměl používat v zemích, kde je jiný televizní systém nebo jiné síťové napětí.

Obrazovka TFT LCD obsahuje panel složený z bodů, jehož výroba vyžaduje pokrokovou technologii. Přesto se může stát, že je pár bodů trvale černých nebo bílých. Tyto body (pixely) nemají vliv na funkčnost přístroje.

| LCD panel | Velikost obrazovky |  | 19“ ŠIROKOÚHLÁ | 20“ ŠIROKOÚHLÁ | 22“ ŠIROKOÚHLÁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ |  | TFT LCD |  |  |
|  | Zobrazení barev |  | 16,7M | 16,2M | 16,7M |
| PVR | Záznam |  | HDD, USB 1.1, záznam přes USB (RF, Video, S-VHS, DTV, SCART, |  |  |
|  | Editace |  | Mazání, kopírování, přejmenování, ochrana, rozdělení |  |  |
|  | Timeshift |  | Pouze RF/DVB-T |  |  |
|  | Podporované formáty pro přehrávání |  | JPEG, MPEG1, přehrávání souborů, prezentace, DivX 3,4,5,6, Ultra, XviD |  |  |
|  | AUDIO |  | MPEG-1 Layer 2,3, WMA |  |  |
|  | Video výstup |  | YpbPr(576P) |  |  |
|  | Audio výstup |  | 2 kanály |  |  |
|  | Video vstup |  | Kompozitní (CVBS) |  |  |
|  | Audio vstup |  | Audio L,R |  |  |
|  | Upgrade |  | Port USB |  |  |
| DVB-T | BASIC |  | Číslování kanálů (LCN) MHEG5, automatické a manuální vyhledávání, elektronický programový průvodce EPG, systém dekódování Reed-solomon, rychlé vyhledávání kanálů. |  |  |
| TV/VIDEO | Přijímač / pásma |  | VHF: E2 až E12 |  |  |
|  |  |  | UHF: E21 až E69 |  |  |
|  |  |  | CATV: S1 až S41 |  |  |
|  |  |  | Televizní systémy: PAL, SECAM: B/G, D/K, I, L |  |  |
|  | Anténa |  | VHF, UHF: 75 Ω |  |  |
|  | Videosignál |  | PAL, SECAM, NTSC (3.58/4.43) |  |  |
|  | Video - typ |  | CVBS,S-VHS,RGB,YUV,HDMI |  |  |
| PC | Synchronizace | Horiz. f | 30-80KHz |  |  |
|  |  | Vert. f | 56-75Hz |  |  |
|  | Zobrazení barev |  | 16,7M | 16,2M | 16,7M |
|  | Maximální rozlišení |  | 1440 x 900 | 1360x 768 | 1680 x 1050 |
|  | Oddělení signálů |  | TTL, anoda nebo katoda |  |  |
|  | Barvy displeje |  | 8bit, 16,7M | 6bit, 16,2M | 8bit, 16,7M |
|  | Interface |  | D-sub |  |  |

| HDMI |  | HDMI/DVI-D |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výstup audio |  | 2 x 2W |  |  |
| Napájení |  | 50/60Hz DC12V/5A | 50/60Hz DC12V/6A | 50/60Hz DC12V/5A |
| Spotřeba |  | Max. 60W | Max. 72W | Max. 72W |
| Rozměry (mm) | S podstavcem (ŠxVxH) | 479 x 392,6 x 200 | 532,9 x 398,5 x 200 | 548,5 x 428 x 200 |
|  | Monitor (ŠxVxH) | 479 x 323 x 89,8 | 532,9 x 332,5 x 99,5 | 548,5 x 381 x 85,5 |
| Hmotnost |  | 5kg | 6kg | 6,3kg |
| Příslušenství |  | Dálkový ovladač, baterie (AAA), Návod k obsluze, napájecí šňůra, AC adaptér, sada šroubů, utěrka, kryt hrdla (pro montáž na stěnu), interni HDD 160G |  |  |
| Spotřeba v úsporném režimu |  | Méně než 3W |  |  |

  Tento přístroj je schválen podle EMI pro použití v bytových a kancelářských objektech.

Příloha

- Tabulka normalizovaných signálů

TFT LCD TV podporuje následujících 24 typů signálů. Uživatel si může zvolit až 24 typů dle následující tabulky. Postup konfigurace naleznete v příloze manuálu vašeho PC.

Polarita H/V

Rozlišení

Hor.  frekv. (kHz)

Ver. frekv. (Hz)

Hod.  frekv. (MHz)

POUZE 19“

Rozlišení

Hor.  frekv. (kHz)

Ver. frekv. (Hz)

Hod.  frekv. (MHz)

Polarita H/V

POUZE 22“

Rozlišení

Hor.  frekv. (kHz)

Ver. frekv. (Hz)

Hod.  frekv. (MHz)

Polarita H/V

Poznámky