19”W TFT LCD МОНИТОР

Ръководство на потребителя

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

- СПЕЦИФИКАЦИИ

- PLUG AND PLAY

- ИНСТАЛАЦИЯ

- ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС

- УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО

- ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

- ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

1. СПЕЦИФИКАЦИИ

1-1. LCD ПАНЕЛ

  - ПЛОЩ НА ДИСПЛЕЯ: 473.76 (хор.)×296.1(верт.) mm

  - БРОЙ ПИКСЕЛИ: 1680X1050

  - РАЗМЕР НА ПИКСЕЛА: 0.282(хор.)×0.282(верт.) mm

  - КОНТРАСТ: 1000:1 (типична стойност, перпендикулярно)

  - ЪГЪЛ НА ГЛЕДАНЕ (при контраст повече от 10:1)

ХОРИЗОНТАЛЕН : 170º(Typical)

ВЕРТИКАЛЕН: 160º(Typical)

  - ВРЕМЕ НА РЕАКЦИЯ: 5ms (типична)

  - ОСВЕТЕНОСТ: 300 cd/m2 (типична)

1-2. ВИДЕО И СИНХРОНИЗАЦИОННИ СИГНАЛИ

- СИГНАЛЕН КАБЕЛ: 15-пинов D-шел конектор

- ВИДЕО: аналогови нива

- ХОРИЗОНТАЛНА СИНХРОНИЗАЦИЯ: TTL положителен/отрицателен фронт

- ВЕРТИКАЛНА СИНХРОНИЗАЦИЯ: TTL положителен/отрицателен фронт

- ЧЕСТОТА НА ПИКСЕЛИТЕ: 135MHz (макс.)

- ЦВЕТОВЕ НА ДИСПЛЕЯ: Ограничени само от видеокартата

- ВХОДЕН ВИДЕОСИГНАЛ: 0.7VPP

1-3. КАНАЛ ЗА ЗАННИ ЗА ДИСПЛЕЯ

СЪВМЕСТИМОСТ: VESA DDC 1/2B

1-4. СКАНИРАЩА ЧЕСТОТА

- ХОРИЗОНТАЛНА: 30 - 82 KHz .

- ВЕРТИКАЛНА: 50 – 75 Hz .

1-5. ЗАХРАНВАНЕ

ПРОМЕНЛИВО НАПРЕЖЕНИЕ НА ВХОДА: 100~240 VAC, 60/50Hz, 1.5A

1-6. ОКОЛНА СРЕДА

- ОКОЛНА ТЕМПЕРАТУРА ПРИ РАБОТА: 0℃ ~ 40℃

- ВЛАЖНОСТ ПРИ РАБОТА: 10﹪~ 90﹪

- ОКОЛНА ТЕМПЕРАТУРА ПРИ СЪХРАНЕНИЕ: -20℃ ~ 60℃

2. PLUG AND PLAY

2.1 DDC ФУНКЦИЯ

Функцията Display Data Channel (DDC) (Канал за данни за дисплея) помага на дисплея да информира хост-системата за себе си и в зависимост от използваното ниво на DDC, да

комуникира допълнителни нива на съвместимост на екрана.

DDC 1: Един еднопосочен канал за данни.

DDC 2: Един двупосочен канал за данни.

Този LCD монитор може да поддържа дисплей тип DDC1/2B

3. ИНСТАЛАЦИЯ

За да инсталирате този монитор към вашата хост система, следвайте стъпките по-долу:

3-1.СВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛИТЕ

- Свържете VGA кабела към извода на задната страна на LCD монитора.

Свържете кабела за захранване към контакт в стената, а другия край – към извода на адаптера. Свържете кабела от адаптера към входа за захранване на гърба на монитора.

- Свържете аудио кабела към извода от задната стррана на LCD монитора.

3-2. МОНТАЖ НА СТЕНА

Ако искате да монтирате устройството на стена, моля подгответе комплекта за монтаж (Wall Mount Kit):

- Поставете внимателно монитора с екрана надолу върху равна стабилна повърхност

- Отворете капака на пантите и отвинтете пантите

- Монтирайте комплекта за стена на задната страна на монитора

- Окачете монитора на стената

3-3. СВЪРЗВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО

Включете ключа за захранване (On) на монитора и на компютъра.

4. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС

4-1. Контроли за управление/настройка на монитора

| Бутон за захранване | Включва/изключва захранването |
| --- | --- |
| Бутон Menu | За извеждане на главния екран на Екранното меню |
| Бутон DEC “-” | Намалява стойността на избрания параметър |
| Бутон INC “+” | Намалява стойността на избрания параметър |
| Бутон Auto | Автоматична настройка на Хор.Разположение, Верт.Разположение, Честотата на пикселите и Фазата за оптимална картина |

4-2. Функции на Екранното меню

- Вход за PC

Натиснете “+” или “-” за да изберете параметъра, който ще настройвате, след това натиснете “Menu” за да направите настройката, после натиснете отново “Menu” за да се върнете към главното меню.

Яркост : Натиснете “+” или “-” за да настроите яркостта.

Контраст : Натиснете “+” или “-” за да настроите съотношението между светлите и тъмни области.

Честота : За корекция на видео смущения. Докато настройвате Честотата (Clock), ще се появи хоризонтален шум на екрана.

Фаза : За корекция на видео-изкривяване. Докато настройвате Фаза, на екрана ще се появи вертикален шум.

Хоризонтална позиция:  Придвижва изображението наляво или надясно

Вертикална позиция:  Придвижва изображението нагоре или надолу

Рязкост : Настройва остротата на изображението (достъпна в режим на мащабиране нагоре)

Текстов режим : Съотношение на увеличението (зуум) между VGA и Текстов Режим. Натиснете “Menu” за изпълнение

Език на Екранното меню: Сменете езика на екранното меню и натиснете “Menu” за изпълнение

Хор.позиция на Екранното меню : Настройва позицията на Екранното  меню по хоризонтала. Натиснете “+” за надясно, “-” за наляво

Верт.позиция на Екранното меню:  Настройва позицията на Екранното меню по хоризонтала. Натиснете “+” за нагоре “-” за надолу.

Прозрачност на Екранното меню :  Настройва прозрачността на Екр. меню

Превключване на цветове : Настройва цветовата температура. Натиснете “+” или “-” за избор на цветови режим

Потребителски Цвят  :  Настройка на цветовете по предпочитания на потребителя

Ресет : Възстановява стойностите по подразбиране (фабричен режим). Натиснете “Menu” за изпълнение

Изход : Изход от Екранното меню и запомняне на стойностите. Натиснете  “Menu” за изпълнение

Сила на звука:  Натиснете “+” или “-” за настройка силата на звука

Източник на входен сигнал : Натиснете “+” или “-” за избор на източник, и натиснете “Menu” за изпълнение.

Вход за PC

Натиснете “+” или “-” за изберете параметъра, който желаете да промените, след това натиснете “Menu” да извършите промяната, и натиснете отново “Menu” за да се върнете към главното меню.

1. Яркост :  Натиснете “+” или “-” за настройка на яркостта.

2. Контраст  : Натиснете “+” или “-” за настройка на разл. между тъмни и светли области.

3. Острота : Натиснете “+” или “-” за настройка на остротата (рязкостта) на изображението.

4. Цветност : Натиснете “+” или “-” за настройка между повече или по-малко цветност.

5. Отенък: Натиснете “+” или “-” за настройка на цветовия отенък.

6. Сила на звука  : Натиснете “+” или “-” за настройка на силата на звука.

7. Входен източник : Натиснете “+” или “-” за да смените източника.

8. Възстановяване на настройките : Възстановяване до фабрични стойности (стойности по подразбиране). Натиснете “Menu” за изпълнение.

9. Изход     :Изход от Екранното меню. Натиснете “Menu” за изпълнение.

5.УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО

Този монитор съответства на стандартите за управление на захранването, установени от Video Electronics Standards Association (VESA) и от Агенцията за опазване на околната среда на САЩ - Environmental Protection Agency (EPA) . Функцията е предназначена за пестене на електроенергия с намаляване на консумацията.

Функцията се активира  от операционата система или Windows приложение, което гаси монитора и също изключва или променя цвета на светодиодния индикатор за захранването.

| Режим | Захранване |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H-SYNC | V-SYNC | Видео | Аудио | Индикатор | Консумация |
| #### Нормален | Да | Да | Активиран | Да | Зелен | <40W |
| Стендбай | Не | Да | Тъмен | Не | Оранжев | <3W |
| Неактивен | Да | Не | Тъмен | Не | Червен | <3W |
| Изключен | Не | Не | Тъмен | Не | Червен | <3W |
| Извън обхват | Да | Да | Тъмен | Не | Червен | <3W |

Забележка : Извън обхват означава: H-Sync.>60KHz, H-Sync.<29KHz, V-Sync.>70Hz или V-Sync.<50Hz

6. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

6-1. Проблем : На екрана не се появява картина

- Ако светодиодният индикатор (LED) не свети, проверете свързването на захр.кабел

- Ако LED е ЧЕРВЕН, проверете свързването на видеокабела.

- Също проверете дали е включен компютъра.

- Ако LED е ЗЕЛЕН, Проверете дали H SYNC честотата не е извън обхват.

- Настройте яркостта и контраста с по-високи стойности.

7. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

7-1. Предупреждения

- Само квалифициран сервизен техник може да отваря корпуса на монитора. В монитора има компоненти, които могат да причинят електрически удар. Не се опитвайте сами да отваряте монитора. В случай на необходимост от ремонт, обадете се на вашия дилър или оторизиран сервизен център.

- За да предотвратите пожар или електрически удар, не излагайте монитора на дъжд или влага.

7-2. Тегло

- Прибл. 4.0 кг (нето)

7-3. Сигнали на пиновете на конектора на видеокабела

| Пин # | Сигнал | Пин # | Сигнал | Пин # | Сигнал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Червен | 6 | Червен обратен | 11 | Свободен |
| 2 | Зелен | 7 | Зелен обратен | 12 | SDA |
| 3 | Син | 8 | Син обратен | 13 | H-Sync. |
| 4 | Свободен | 9 | Свободен | 14 | V-Sync. |
| 5 | Маса | 10 | Маса | 15 | SCL |

7-4. АУДИО СПЕЦИФИКАЦИИ

Изход   : 2W(×2) RMS

Контроли  : ниво на звука

Честотна лента  : 30Hz~20KHz

CLASS B РАДИО ЧЕСТОТИ

##### Декларация за съответствие

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт е тестван и е установено, че съответства на изискванията за дигитално устройство от Class B, съгласно Част 15 от Правилата на FCC. Тези ограничения са предвидени за да предложат разумна защита от вредни смущения в жилищни райони. Този продукт генерира и може да излъчва вредни смущения в населен район, ако не бъде инсталиран и използван в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радио комуникациите. Обаче, не съществува гаранция, че смущенията няма да настъпят при конкретна инсталация. Ако уредът причинява вредни смущения на приемането на радио или телевизия, което може да се установи с изключване и включване на уреда, потребителят може да опита да коригира смущенията, като предприеме една или повече от следните мерки:

- Reorient or relocate the receiving antenna

- Да увеличи разстоянието отделящо уреда от радио/ТВ приемника

- Да свърже уреда в контакт от верига на захранващата мрежа различна от тази, към която е свързан приемника.

- Да се консултира за помощ с дилъра или опитен електротехник.

※ Забележка

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната отговорна за съвместимостта, могат да унищожат правото на потребителя да работи с уреда.

Декларация за съответствие

Този дигитален уред не превишава ограниченията за Class B радио емисии на смущения от дигитални апарати, които ограничения са посочени в Наредбите за радиосмущения на Департамента по комуникации на Канада.