19W” TFT LCD MONITOR

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

HR

SADRŽAJ

- SPECIFIKACIJA

- PLUG  AND PLAY

- INSTALACIJA

- SUČELJE KONTROLE

- MENADŽMENT DISPLAY ENERGIJE

- PROBLEMI PRI UPOTREBI

- TEHNIČKE INFORMACIJE

1.SPECIFIKACIJA

1-1. LCD PANEL(BAZIRAN NA PANELU)

  - DISPLAY: 473.76(H)×296.1(V)mm

  - BROJ PIKSELA: 1680X1050

  - PIXEL PITCH: 0.282(H)×0.282(V)mm

  - KONTRAST: 1000:1(Tipičan)

  - VIDLJIVI KUT(Više od kontrasta od 10:1)

VODORAVNE: 170º(Tipična)

OKOMITO: 160º(Tipična)

  - VRIJEME ODGOVORA: 5mS(Tipične)

  - OSVIJETLJENEST: 300 cd/m2(Tipična)

1-2. VIDEO I SINKRONIZACIJSKI SIGNALI

- SIGNALNI KABEL: 15-Pin D-Shell konektor

- VIDEO: Analogni nivo

- VODORAVNA SIN: TTL Pozitivna/negativna

- OKOMITA SIN: TTL Pozitivna/negativna

- PIXEL FREKVENCIJA: 135MHz(Max.)

- DISPLAY BOJE: VGA karta osvijetljenost

- VIDEO SIGNAL INPUT: 0.7VPP

1-3. DISPLAY DATA KANAL

KOMPATABILNEST: VESA DDC 1/2B

1-4. FREKVENCIJA SKANIRANJA

- VODORAVNA: 30 - 82 KHz .

- OKOMITA : 50 - 75Hz .

1-5. NAPAJANJE

AC INPUT: 100~240 VAC, 60/50Hz, 1.5A

1-6. OKRUŽENJE

- RADNA TEMPERATURA: 0℃ ~ 40℃

- RADNA VLAŽNEST: 10﹪~ 90﹪

- TEMPERATURA SMJEŠTAJA: -20℃ ~ 60℃

2.PLUG AND PLAY

2.1 DDC FUNKCIJA

Display Data Channel DDC će omogućiti prikaz informacija na sistemu o identitetu u zavisnosti od nivoa DDC koji koristi i komunicira s dopunskim nivoima mogućnosti prikaza.

DDC 1: Jedan uni-directional data kanal.

DDC 2: Jedan bi-directional data kanal.

Ovaj LCD monitor može podržati prikaz tipa DDC1/2B

3.INSTALACIJA

Da instalirate monitor na vaš sistem, pratite korake niže prikazane.

3-1.KONEKCIJA  KABELOVA

- Povežite VGA kabel na pozadinu LCD Monitora

- Kabel napajanja povežite u zidnu utičnicu, a drugi kraj kabela u AC adapter

i zatim drugi kraj adaptera povežite na ulaz napajanja sa zadnje strane monitora.

- Audio kabel povežite sa zadnje strane LCD Monitora

3-2. FUNKCIJA ZIDNEG MONTIRANJA

Ukoliko želite koristiti ovu funkciju, pripremite set za zidne montiranje

- Pažljivo postavite monitor na stabilnu podlogu

- Otvorite poklopac i zavrtnje

- Pričvrstite metalni dio sa zadnje strane

- Postavite LCD Monitor na zid

3-3. NAPAJANJE UKLJUČENO

Uključite napajanje i LCD Monitora i kompjutera.

4.SUČELJE KORISNIČKIH KONTROLA

4-1. OSD Kontrolne tipke

| Tipka napajanja | Napajanje UKLJUČENO/ISLJUČENO |
| --- | --- |
| Menu tipka | Ulazak u glavni meni OCD |
| DEC “-” tipka | Smanjenje jačine izabrane stavke |
| INC “+” Tipka | Povećanje jačine izabrane stavke |
| Auto Tipka | Automatsko podešavanje H-Pozicije, V-Pozicije, Pixel sat i faza za optimalnu sliku |

4-2. OSD lista kontrolnih funkcija

- Input za PC

Pritisnite “+” ili “-” da locirate stavku koju želite mijenjati, zatim “Menu” da izvršite podešavanja, i pritisnite “Menu” ponovo za povratak u glavni meni.

Osvijetljenost : Pritisnite “+” ili “-” da podesite osvijetljenost.

Kontrast : Pritisnite “+” ili “-” da podesite razliku između svijetle i tamne površinee.

Sat Podešava video distorziju. Pojaviti će se vodoravne smetnje na ekranu tokom podešavanja sata.

Faza : Podešava video distorziju. Pojaviti će se okomite smetnje na ekranu tokom podešavanje Faze.

Vodoravna pozicija: Pomjera sliku lijevo ili desno

Okomita pozicija: Pomjera sliku gore ili dolje

Oštrina : Podešava Oštrinu(raspoloživa u skaling modu)

Text Mod : Zumiranje između VGA i Tekst moda. Pritisnite “Menu” za izvršenje

OSD jezik: Izmjena OSD jezika, pritisnite “Menu” da izvršite

OSD H-Pozicija : Podešava OSD poziciju. Pritisnite “+” u desno, pritisnite “-” u lijevo

OSD V-Pozicija : Podešava OSD poziciju. Pritisnite “+” za gore, pritisnite “-” za dolje

OSD Transparentnost : Podešava OSD Transparentnost

Izmjena boje : Podešava temperature boje. Pritisnite “+” ili “-” da selektirate  mod boje

Podesite boju korisnika : Podešava temperature boje za mod korisnika

Reset : Vraćanje na tvornički zadane vrijednosti. Pritisnite “Menu” za izvršenje

Izlaz : Izlaz iz OSD menija i snimanje vrijednosti. Pritisnite “Menu” za izvršenje

Jačina:  Pritisnite “+” ili “-” da podesite jačinu

Input izvor : Pritisnite “+” ili “-” da odaberete input izvor, i pritisnite “Menu” za izvršenje

Input za PC

Pritisnite “+” ili “-” da locirate stavku koju želite mijenjati, zatim pritisnite “Menu” da izvršite Podešavanja, zatim pritisnite “Menu” ponovo za povratak u glavni meni.

1. Osvijetljenost: Pritisnite “+” ili “-” da podesite Osvijetljenost.

2. Kontrast: Pritisnite “+” ili “-” da podesite razliku između svijetle i tamne površine.

3. Oštrina: Pritisnite “+” ili “-” da podesite Oštrinu.

4. Boja: Pritisnite “+” ili “-” da podesite razliku između jake i slabe boje.

5. Tinta: Pritisnite “+” ili “-” da podesite varijaciju boje

6. Jačina: Pritisnite “+” ili “-” da podesite jačinu.

7. Input izvor: Pritisnite “+” ili “-” da izmijenite imput izvor.

8. Opoziv memorije: Povratak na tvorničke vrijednosti. Pritisnite “Menu” za izvršenje

9. Izlaz    Izlaz iz OSD menija. Pritisnite “Menu” za izvršenje.

5.MENADŽMENT NAPAJANJA

Ovaj monitor posjeduje menadžment uštede energije usuglašen sa standardima postavljenim od strane

Video Electronics Standards Association (VESA) i/ili United States Environmental Protection Agency (EPA) . Ova opcija dizajnirana je radi očuvanja električne energije reduciranjem potrošnje energije.

Ova funkcija se aktivira putem operativnog sistema ili Windows programa koji gasi monitor

i mijenja boju LED indikatora monitora.

| Mod | Power |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H-SIN | V-SIN | Video | Audio | Indikator | Potrošnja |
| #### Normalan | Da | Da | Aktivirane | Da | Zelene | <40W |
| Stand-by | Ne | Da | Prazne | Ne | Narančasto | <3W |
| Suspend | Da | Ne | Prazne | Ne | Red | <3W |
| Isključen | Ne | Ne | Prazne | Ne | Red | <3W |
| Van opsega | Da | Da | Prazne | Ne | Red | <3W |

Napomena : Van opsega znači H-Sync.>60KHz,H-Sync.<29KHz, V-Sync.>70Hz ili V-Sync.<50Hz

6.PROBLEMI PRI UPOTREBI

6-1. Problem : Nema slike na ekranu

- Ukoliko je LED isključen. Provjerite kabel napajanja da li je sigurno povezan

- Ukoliko je LED NAPAJANJA crvene boje, provjerite konekciju video kabela.

- također provjerite da li je kompjuter uključen.

- Ukoliko je  LED napajanja zelene boje: provjerite H SYNC frekvenciju da li je u opsegu.

- Podešava osvijetljenost i kontrast.

7.TEHNIČKA INFORMACIJA

7-1. Mjere predostrožnosti

- Isključivo kvalificiran serviser može otvarati kućište monitora. Unutrašnjost monitora može dovesti do električnog udara. Nemojte pokušavati uklanjati zadnji poklopac monitora samostalno. Kontaktirajte autorizirani servisni centar ukoliko je potreban popravak.

- Da spriječite požar ili rizik od udara, nemojte monitor izlagati kiši ili vlazi.

7-2. Težina

- Približno. 4.0kg(neto)

7-3. VIDEO PIN

| Pin br. | Signal | Pin br. | Signal | Pin br. | Signal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crveno | 6 | Crveno | 11 | NC |
| 2 | Zeleno | 7 | Zeleno | 12 | SDA |
| 3 | Plavo | 8 | Plavo | 13 | H-Sync. |
| 4 | NC | 9 | NC | 14 | V-Sync. |
| 5 | GND | 10 | GND | 15 | SCL |

7-4.AUDIO SPECIFIKACIJA

Izlaz   : 2W(×2) RMS

Kontrola  : Volume

Odgovor  : 30Hz~20KHz

KLASA B RADIO FREKVENCIJA

##### Izjava o smetnjama

NAPOMENA: Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je usuglašena sa ograničenjima klase B digitalnih uređaja, u sladu sa člankom 15 FCC pravilnika. Ova ograničenja su dizajnirana da omoguće razumnu zaštitu protiv štetnih smetnji prilikom instalacije u kućnim uvjetima. Ova oprema generira, i može emitirati radio frekvenciju, i ukoliko nije instalirana i korištena u skladu sa instrukcijama, može dovesti do štetnih smetnji u radio komunikaciji. Ipak, ne postoji garancija da smetnje neće nastupiti u pojedinačnoj instalaciji. Ukoliko ova oprema proizvede štetne smetnje radio ili TV prijemu, što se može utvrditi gašenjem ili paljenjem opreme, korisnicima se savjetuje da pokušaju ispraviti smetnje primjenom niže navedenih mjera:

- Preusmjeravanjem ili premještanjem prijemne antene

- Povećanjem udaljenosti između opreme i prijemnika.

- Povezivanjem opreme na drugu utičnicu od one na koju je prijemnik povezan.

- Konzultirajte servis ili iskusnog električara za pomoć..

※ Napomena

Izmjene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za usuglašenost mogu poništiti korisnikov autoritet za rukovanje opremom.

DOC USUGLAŠENOST

Ovaj digitalni aparat ne prelazi ograničenja klase B za emisiju radio smetnji digitalne opreme postavljenih u okviru regulative kanadskog odjeljenja za komunikacije.