MONITOR LCD TFT 19W”

MANUAL DE UTILIZARE

RO

CUPRINS

- SPECIFICAŢII

- PLUG AND PLAY

- INSTALARE

- CONTROL INTERFAŢĂ UTILIZATOR

- MANAGEMENT PUTERE DE AFIŞARE

- DEPANARE

- INFORMAŢII TEHNICE

1. SPECIFICAŢII

1-1. PANOU LCD (BAZĂ PANOU)

  - ZONĂ DE AFIŞARE: 473.76(H)×296.1(V)mm

  - NUMĂR DE PIXELI: 1680X1050

  - DISTANŢA ÎNTRE PIXELI: 0.282(H)×0.282(V)mm

  - CONTRAST: 1000:1(normal, Perpendicular)

  - UNGHI DE VIZUALIZARE (Mai mult decât contrastul de 10:1)

ORIZONTAL: 170ş (normal)

VERTICAL: 160ş (normal)

  - TIMP DE RĂSPUNS: 5mS(normal) de la “ALB” LA “NEGRU”

  - INTENSITATE: 300 cd/m2 (normal)

1-2. SEMNALE DE SINCRONIZARE ŞI VIDEO

- CABLU DE SEMNAL: Conector cu înveliş D cu15 pini

- VIDEO : Niveluri analogice:

- SUNCRONIZARE ORIZONTALĂ: TTL Pozitiv/Negativ

- SINCRONIZARE VERTICALĂ TTL Pozitiv/Negativ

- FRECVENŢA PIXELILOR: 135MHz (Max.)

- CULORI DE AFIŞARE: Limitate de Cardul VGA

- INTRARE SEMNAL VIDEO: 0,7VPP

1-3. CANAL DE AFIŞARE DATE

COMPATIBILITATE: VESA DDC 1/2B

1-4. FRECVENŢĂ DE SCANARE

- ORIZONTAL: 30 - 82 KHz .

- VERTICAL: 50 - 75Hz .

1-5. SURSĂ DE ALIMENTARE

INTRARE CA: 100~240 VCa, 60/50Hz, 1.5A

1-6. MEDIU

- TEMPERATURA DE FUNCŢIONARE: 0 oC ~ 40oC

- UMIDITATE DE FUNCŢIONARE: 10﹪~ 90﹪

- TEMPERATURĂ DE DEPOZITARE: -20 oC ~ 60 oC

2. PLUG AND PLAY

2.1 FUNCŢIA DDC

Canalul de afişare date DDC va permite afişajului să informeze sistemul cu privire la identitatea acestuia în funcţie de nivelul DDC utilizat, să comunice niveluri suplimentare de capacitate de afişare.

DDC 1: un singur canal de date unidirecţional

DDC 2: un singur canal de date bidirecţional

Acest monitor LCD poate suporta un afişaj de tipul DDC1/2B

3. INSTALARE

Pentru a instala monitorul la sistemul gazdă, vă rugăm urmaţi paşii de mai jos:

Capac rabatabil

3-1.CONECTARE CABLU

Intrare energie

Conector cablu VGA

Conector cablu audio

- Conectaţi cablul VGA în spatele monitorului LCD.

- Introduceţi cablul de alimentare în priza de perete şi celălalt capăt al cablului de alimentare în

priza Adaptorului CA , apoi introduceţi celălalt capăt al fişei de intrare a adaptorului în spatele monitorului LCD.

- Conectaţi cablul Audio în spatele monitorului LCD.

3-2. FUNCŢIE DE MONTARE ÎN PERETE

Dacă doriţi să utilizaţi această funcţie, vă rugăm să pregătiţi Chitul de montare în perete.

- Fiţi atenţi să lăsaţi jos monitorul LCD

- Deschideţi capacul rabatabil şi deşurubaţi capacul

- Asamblaţi un chit metalic la Capacul real

- Atârnaţi monitorul LCD pe perete

3-3. PORNIRE

Apăsaţi pe butonul de pornire al monitorului LCD şi al calculatorului.

4. CONTROL INTERFAŢĂ UTILIZATOR

4-1. Tastă de control OSD

| Tasta de pornire | ON/OFF |
| --- | --- |
| Tasta Meniu | Intraţi în meniul principal al afişajului de pe ecran |
| Tasta DEC “-” | Descreşteţi valoarea articolului ales |
| Tasta INC “+” | Creşteţi valoarea articolului ales |
| Tasta Auto | Ajustaţi automat Poziţia H, Poziţia V, Ceas Pixeli şi Fază pentru o imagine opţională |

4-2. Lista funcţiei de control OSD

- Intrarea pentru PC

Apăsaţi pe “+” sau “-” pentru a localiza articolul pe care doriţi să îl schimbaţi, apoi apăsaţi pe “Meniu” pentru a efectua ajustarea, apoi apăsaţi din nou pe “Meniu” pentru a vă întoarce la meniul principal.

Luminozitate:  Apăsaţi pe “+” sau “-” pentru a regla luminozitatea.

Contrast:  Apăsaţi pe “+” sau “-” pentru a regla diferenţa dintre zonele luminate şi cele întunecate.

Ceas; Reglaţi distorsiunea video. Va apărea un zgomot orizontal pe ecran în timp ce reglaţi Ceasul.

Fază: Reglaţi distorsiunea video. Va apărea un zgomot vertical pe ecran în timp ce  reglaţi Faza.

Poziţia orizontală:  Mută imaginea de afişare în stânga sau în dreapta

Poziţia verticală:   Mută imaginea de afişare în sus sau în jos

Claritate:   Reglaţi claritatea (disponibil în modul multiplicare)

Mod text: Zoom-ul se poate schimba între modul Text şi VGA. Apăsaţi „Meniu” pentru a executa

Limba OSD:  Schimbaţi limba OSD apoi apăsaţi “Meniu” pentru a executa

Poziţia orizontală OSD; Ajustaţi poziţia OSD Apăsaţi “+” dreapta, apăsaţi “-” stânga

Poziţia verticală OSD:  Ajustaţi poziţia OSD Apăsaţi sus “+”, apăsaţi jos “-”

Transparenţă OSD:  Reglaţi transparenţa OSD

Schimbare culoare:  Reglaţi temperatura culorii. Apăsaţi pe “+” sau “-” pentru a selecta modul culoare.

Setaţi culoarea UTILIZATORULUI;  Reglaţi temperatura culorii pentru modul UTILIZATOR ;

Resetare; Întoarceţi-vă la valoarea implicită (modul producătorului). Apăsaţi       „Meniu” pentru a executa

Ieşire: Ieşiţi din meniul OSD şi salvaţi valorile. Apăsaţi „Meniu” pentru a executa

Volum:  Apăsaţi pe “+” sau “-” pentru a regla setarea volumului.

Sursa de intrare: Apăsaţi pe “+” sau “-” pentru a selecta sursa de intrare şi apăsaţi “Meniu” pentru a executa

Intrarea pentru PC

Apăsaţi pe “+” sau “-” pentru a localiza articolul pe care doriţi să îl schimbaţi, apoi apăsaţi pe “Meniu” pentru a efectua ajustarea, apoi apăsaţi din nou pe “Meniu” pentru a vă întoarce la meniul principal.

1. Luminozitate:  Apăsaţi pe “+” sau “-” pentru a regla luminozitatea.

2. Contrast: Apăsaţi pe “+” sau “-” pentru a regla diferenţa dintre zonele luminate şi cele întunecate.

3. Claritate: Apăsaţi pe “+” sau “-” pentru a regla claritatea.

4. Culoare: Apăsaţi pe “+” sau “-” pentru a regla între colorat şi fără culoare.

5. Nuanţă: Apăsaţi pe “+” sau “-” pentru a regla variaţia culorii.

6. Volum: Apăsaţi pe “+” sau “-” pentru a regla volumul.

7. Sursa de intrare: Apăsaţi pe “+” sau “-” pentru a schimba sursa de intrare.

8. Revocarea memoriei: Întoarceţi-vă la valoarea implicită (modul producătorului). Apăsaţi „Meniu” pentru a executa

9. Ieşire: Ieşiţi din meniul OSD. Apăsaţi „Meniu” pentru a executa.

5. ADMINISTRAREA ENERGIEI

Acest monitor respectă standardele de administrare a energiei stabilite de Asociaţia de Standardizare pentru produse video electronice (VESA) şi/sau de Agenţia pentru Protecţia Mediului din SUA(EPA).

Această caracteristică este destinată economisirii energiei electrice prin reducerea consumului de energie.

Această funcţie este activată de un sistem de funcţionare sau de un program de serviciu Windows care opreşte afişajul monitorului şi opreşte sau schimbă culoarea LED-ului de alimentare a monitorului.

| Mod | Alimentare |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sincronizare orizontală | Sincronizare verticală | Video | Audio | Indicator | Consum |
| #### Normal | Da | Da | Activat | Da | Verde | <40W |
| Stand-by | Nu | Da | Albit | Nu | Portocaliu | <3W |
| Suspendare | Da | Nu | Albit | Nu | Roşu | <3W |
| Stins | Nu | Nu | Albit | Nu | Roşu | <3W |
| Out of Range | Da | Da | Albit | Nu | Roşu | <3W |

Notă: Out of range înseamnă Sincronizare orizontală >60KHz, Sincronizare orizontală <29KHz, Sincronizare verticală >70Hz sau Sincronizare verticală <50Hz

6. DEPANARE

6-1. Problemă: Nu apare nicio imagine pe ecran.

- Dacă LED-ul de alimentare este stins: verificaţi dacă este conectat cablul de alimentare

- Dacă LED-ul de alimentare este ROŞU: verificaţi dacă este conectat cablul video. Verificaţi de asemenea dacă este pornit calculatorul.

- Dacă LED-ul de alimentare este VERDE: verificaţi dacă frecvenţa de sincronizare verticală este în afara limitei. Reglaţi luminozitatea şi contrastul.

7. INFORMAŢII TEHNICE

7-1. Precauţii

- Doar tehnicienii autorizaţi trebuie să deschidă carcasa monitorului. Componentele din interiorul monitorului pot cauza şocuri electrice grave. Nu încercaţi să îndepărtaţi carcasa din spate a monitorului. Contactaţi dealer-ul de la care aţi cumpărat monitorul sau personalul autorizat de service în cazul în care monitorul dumneavoastră trebuie reparat.

- Pentru a preveni riscurile de incendii sau şocuri, nu expuneţi monitorul la ploaie sau umezeală.

7-2. Greutate

- Aprox. 4.0kg. (net)

7-3. REPARTIZAREA PINILOR VIDEO

| Nr. pin | Semnal | Nr. pin | Semnal | Nr. pin | Semnal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roşu | 6 | Retur roşu | 11 | NC |
| 2 | Verde | 7 | Retur verde | 12 | SDA |
| 3 | Albastru | 8 | Retur albastru | 13 | Sincronizare orizontală |
| 4 | NC | 9 | NC | 14 | Sincronizare verticală |
| 5 | GND | 10 | GND | 15 | SCL |

7-4. SPECIFICAŢII AUDIO

Ieşire: 2W(×2) RMS

Comenzi: Volum

Răspuns: 30Hz~20KHz

FRECVENŢĂ RADIO CLASA B

Declaraţie de interferenţă

NOTĂ: Acest echipament a fost testat şi întruneşte limitele stabilite pentru un aparat digital de Clasa B, conform Părţii 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor dăunătoare în cadrul unei instalaţii la domiciliu. Aceste echipamente generează, utilizează, şi poate radia frecvenţe radio şi dacă nu este instalat corespunzător şi folosit în conformitate cu instrucţiunile, poate cauza interferenţe dăunătoare cu sistemele de comunicaţie radio. Cu toate acestea nu există garanţii că interferenţele nu vor apărea la o anumită instalaţie; dacă acest echipament cauzează interferenţe dăunătoare cu recepţia radio sau televizată, care pot fi determinate prin pornirea şi oprirea echipamentelor, utilizatorul este încurajat să corecteze interferenţele printr-un sau mai multe din măsurile de mai jos:

- Reorientaţi sau mutaţi antena receptoare

- Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor

- Conectaţi echipamentul la o priză aflată pe un alt circuit decât cea la care este conectat receptorul.

- Consultaţi dealerul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru a primi asistenţă.

Avertisment

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate expres de partea responsabilă pentru conformitate pot anula autorizarea utilizatorului de a folosi echipamentul.

CONFORMITATE DOC

Acest aparat digital nu depăşeşte limitele Clasei B pentru emisiile de zgomot radio care sunt degajate de aparatul digital după cum sunt stabilite în Normele de interferenţă radio ale Departamentului de Comunicaţii din Canada.