22W-дюймовый ЖК-монитор (TFT LCD)

Руководство пользователя

RU

Содержание:

- Технические характеристики

- Функция упрощенного подключения (PLUG&PLAY)

- Установка

- Настройка параметров

- Экономия электроэнергии

- Устранение неполадок в работе

- Техническая информация

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1-1. ЖК-панель (с подставкой)

  - Область экрана: 473.76(гориз.)×296.1(верт.) мм

  - Количество пикселей: 1680X1050

  - Размер пикселя: 0.282(гориз.)×0.282(верт.) мм

  - Контрастность: 1000:1 (типич., перпендикуляр.)

  - Угол обзора (при уровне контрастности боле 10:1)

По горизонтали: 170º (типич.)

По вертикали: 160º (типич.)

  - Время отклика: 5 мс (типич.)

  - Яркость: 300 кд/м2 (типич.)

1-2. Параметры видео синхронизации

- Сигнальный кабель: 15-контактный (D-Shell)

- Видео: аналоговое

- Строчная синхронизация: TTL Positive/Negative

- Кадровая синхронизация: TTL Positive/Negative

- Частота пикселя: 135MHz (макс.)

- Отображение цветов: в зависимости от VGA-карты

- Входящий видеосигнал: 0.7VPP

1-3. Канал передачи данных

Совместимость: VESA DDC 1/2B

1-4. Частота сканирования

- Строчная : 30 - 82 KHz .

- Кадровая: 50 - 75Hz .

1-5. Питание

Переменный ток (AC): 100~240 VAC, 60/50Hz, 1.5A

1-6. Температурный режим

- Температура при работе: 0oC ~ 40 oC

- Влажность при работе: 10﹪~ 90﹪

- Температура при хранении: -20 oC ~ 60 oC

2. Функция упрощенного подключения (PLUG&PLAY)

2.1 Функция DDC

Функция DDC (канал отображения данных) позволяет видеоадаптеру и монитору автоматически подстраиваться друг к другу для работы при наилучших комбинациях разрешения и частоты развёртки в зависимости от типа самой функции DDC.

DDC 1: Один однонаправленный канал передачи данных.

DDC 2: Один двунаправленный канал передачи данных.

Ваш монитор поддерживает оба типа функции DDC1/2B.

3. Установка

Для подключения монитора к компьютеру следуйте приведенным инструкциям:

3-1. Подключение кабелей

- Подключите кабель VGA к разъему на задней панели монитора.

- Подключите шнур питания к розетке, а другой его конец – к сетевому адаптеру. После этого подключите шнур сетевого адаптера к разъему питания на мониторе.

- Подключите аудио кабель к разъему на задней панели монитора.

3-2. Настенная установка

Для настенной установки Вам потребуется комплект специальных креплений (приобретается дополнительно):

- Поместите монитор на ровную устойчивую поверхность.

- Откройте крышку шарнира на задней панели и открутите шарнир (снимите подставку).

- Прикрепите монитор к кронштейну для настенной установки.

- Прикрепите кронштейн с монитором на стену.

3-3. Включение питания

Включите питание компьютера и монитора.

4. Управление функциями монитора и настройка параметров

4-1. Кнопки управления монитора

| Кнопка Питание (Power) | ВКЛ./ВЫКЛ. питания |
| --- | --- |
| Кнопка Меню (Menu) | Вход в главное меню экранного меню |
| Кнопка “-” | Уменьшение значения выбранного параметра |
| Кнопка “+” | Увеличение значения выбранного параметра |
| Кнопка Авто (Auto) | Автоматическая настройка параметров синхронизации изображения и его положения по вертикали и горизонтали |

4-2. Список функций экранного меню

- При подключении к компьютеру

При помощи кнопок “+” или “-” выберите требуемое подменю, затем нажмите кнопку Меню (“Menu”) для входа и изменения параметра, затем снова нажмите кнопку Меню (“Menu”) для возврата в главное меню.

Яркость (Brightness):  настройте параметр при помощи кнопок “+” или “-”.

Контраст (Contrast):  настройте параметр при помощи кнопок “+” или “-”.

Частота (Clock): при настройке данного параметра искажений видеосигнала на экране могут появляться горизонтальные помехи.

Фаза (Phase ): при настройке данного параметра искажений видеосигнала на экране могут появляться вертикальные помехи

Положение по горизонтали (Horizontal Position):  перемещение изображения влево или вправо

Положение по вертикали (Vertical Position):  перемещение изображения вверх или вниз

Резкость (Sharpness   ):   настройка параметра резкости изображения

Текстовый режим (Text Mode): изменение масштаба изображения в режиме VGA и Text. Для исполнения нажмите кнопку Меню (“Menu”)

Язык меню (OSD Language): Выбор языка экранного меню. Для исполнения нажмите кнопку Меню (“Menu”)

Положение меню по горизонтали (OSD H-Position): Изменение положения экранного меню по горизонтали. Для перемещения вправо нажмите “+”, влево “-”.

Положение меню по вертикали (OSD V-Position): Изменение положения экранного меню по вертикали. Для перемещения вверх нажмите “+”, вниз “-”.

Прозрачность меню (OSD Transparence): настройка прозрачности экранного меню

Температура цвета (Switch Color): Выбор температуры цвета. Выберите требуемый режим при помощи кнопок “+” или “-”

Пользовательский режим цвета (Set Color USER): Настройка пользовательского режима температуры цвета.

Сброс (Reset): Восстановление изначальных настроек (заводские настройки). Для исполнения нажмите кнопку Меню (“Menu”).

Выход (Exit): Выход из экранного меню с сохранением изменений. Для исполнения нажмите кнопку Меню (“Menu”).

Громкость (Volume): Выберите требуемый уровень громкости при помощи кнопок “+” или “-”.

Входящий сигнал (Input Source): Выберите тип входящего сигнала при помощи кнопок “+” или “-”. Для исполнения нажмите кнопку Меню (“Menu”).

При подключении к компьютеру

При помощи кнопок “+” или “-” выберите требуемое подменю, затем нажмите кнопку Меню (“Menu”) для входа и изменения параметра, затем снова нажмите кнопку Меню (“Menu”) для возврата в главное меню.

1. Яркость (Brightness): настройте параметр при помощи кнопок “+” или “-”.

2. Контраст (Contrast): настройте параметр при помощи кнопок “+” или “-”.

3. Резкость (Sharpness): настройте параметр при помощи кнопок “+” или “-”.

4. Цветность (Color): настройте параметр при помощи кнопок “+” или “-”.

5. Оттенок (Tint): настройте параметр при помощи кнопок “+” или “-”.

6. Громкость (Volume): настройте параметр при помощи кнопок “+” или “-”.

7. Входящий сигнал (Input Source): выберите тип сигнала при помощи кнопок “+” или “-”.

8. Возврат значений (Memory Recall): Восстановление изначальных настроек (заводские настройки). Для исполнения нажмите кнопку Меню (“Menu”)

9. Выход (Exit): Выход из экранного меню. Для исполнения нажмите кнопку Меню (“Menu”).

5. Экономия электроэнергии

Ваш монитор полностью соответствует стандартам экономии электроэнергии Video Electronics Standards Association (VESA) и/или United States Environmental Protection Agency (EPA). Функция энергосбережения заключается в отключении монитора для снижения потребления энергии по истечении определенного периода времени бездействия.

Данная функция предусмотрена операционной системой или специальной программой Windows. При активации данной функции монитор отключается, а цвет индикатора изменяется в соответствии с приведенной таблицей.

| Режим | Питание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строчн. синхр. | Кадр. синхр. | Видео | Аудио | Индикатор | Потребление |
| #### Обычный | Да | Да | Активир. | Да | Зеленый | <40 Вт |
| Ожидание | Нет | Да | Отсутств. | Нет | Оранжевый | <3 Вт |
| Спящий | Да | Нет | Отсутств. | Нет | Красный | <3 Вт |
| Выкл. | Нет | Нет | Отсутств. | Нет | Красный | <3 Вт |
| Вне диапазона | Да | Да | Отсутств. | Нет | Красный | <3 Вт |

Примечание: Режим вне диапазона означает следующие значения параметров строчн.синхр. >60KHz, строчн.синхр.<29KHz, кадр.синхр.>70Hz или кадр.синхр. <50Hz

6. Устранение неполадок в работе

6-1. Проблема: Изображение отсутствует

- Если индикатор питания не горит: проверьте надежность подключения шнура питания

- Если индикатор горит красным цветом: проверьте надежность подключения видео кабеля. Также проверьте, включен ли сам компьютер.

- Если индикатор горит зеленым цветом: убедитесь, что параметры срочной синхронизации находятся в рамках рабочего диапазона.

- Настройте параметры яркости и контраста.

7. Техническая информация

7-1. Предостережения

- Только квалифицированный специалист сервисного центра имеет право производить устранение неполадок внутри корпуса данного устройства. Внутри корпуса опасное напряжение. Не пытайтесь самостоятельно снять крышку устройства. В случае необходимости ремонта обратитесь в сервисный центр.

- Для предотвращения риска пожара или поражения электрическим током не подвергайте монитор воздействию дождя или другой влаги.

7-2. Вес

- около 4.0 кг (нетто)

7-3. Распределение контактов видео разъема

| Pin No. | Signal | Pin No. | Signal | Pin No. | Signal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Red | 6 | Red Return | 11 | NC |
| 2 | Green | 7 | Green Return | 12 | SDA |
| 3 | Blue | 8 | Blue Return | 13 | H-Sync. |
| 4 | NC | 9 | NC | 14 | V-Sync. |
| 5 | GND | 10 | GND | 15 | SCL |

7-4. Характеристики звука

Мощность: 2 Вт (×2) RMS

Настройка: громкость

Выходной сигнал: 30Hz~20KHz

Примечание о работе устройств класса B

##### Заявление о соответствии стандартам

Внимание: Настоящее устройство было проверено и по результатам проверки соответствует ограничениям для цифровых устройств класса B согласно части 15 Правил FCC, предназначенным для создания необходимой защиты от электронных помех в жилых помещениях. Это устройство генерирует, использует и может излучать радиоволны и при нарушении инструкций по установке и эксплуатации может создать помехи радиосвязи. Нет гарантии того, что подобные помехи не возникнут в условиях конкретного здания. Если это устройство создает помехи приему радио- или телепрограмм, которые выявляются при включении устройства и последующем его выключении, пользователю следует попытаться устранить помехи самостоятельно, выполнив одно или несколько следующих действий:

Переместить или переориентировать приемную антенну.

Увеличить расстояние между данным устройством и приемником.

Подключить устройство к розетке сети, отличной от сети, к которой подключен приемник.

Обратиться за помощью к авторизованному дилеру или в сервисное представительство.

※ Примечание

Любые изменения, внесенные в конструкцию данного устройства и не одобренные производителем, могут стать причиной лишения права пользователя на использование данного оборудования.

Соответствие стандартам DOC

Данное устройство соответствует требованиям к устройствам класса B в части излучения радиопомех и не превышает лимитов радиопомех, установленных Министерством связи Канады.