22W” TFT LCD MONITOR

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

SK

OBSAH

- ŠPECIFIKÁCIE

- PLUG AND PLAY

- INŠTALÁCIA

- OVLÁDANIE UŽÍVATEĽSKého rozhrania

- Správa napájania

- Odstraňovanie porúch

- Technické informácie

1. ŠPECIFIKÁCIE

1-1. LCD PANEL

  - Zobrazovacia oblasť: 473.76 (h) × 296.1(v) mm

  - Počet pixelov: 1680X1050

  - Rozostup pixelov: 0,282 (h) × 0,282 (v) mm

  - Kontrastný pomer: 1000:1 (typicky, pri kolmom pohľade)

  - Pozorovací uhol (s väčším kontrastným pomerom, ako 10:1)

Horizontálny: 170º (typicky)

Vertikálny: 160º (typicky)

  - Doba odozvy: 5 ms (typicky)

  - Svietivosť: 300 cd/m2 (typicky)

1-2. Video a synchronizačné signály

- Video kábel: 15-pinový, D-Shell konektor

- VIDEO: Analógové úrovne

- Horizontálna synchronizácia: TTL pozitívna/negatívna

- Vertikálna synchronizácia: TTL pozitívna/negatívna

- Obnovovacia frekvencia pixelov: 135 MHz (max.)

- Zobraziteľné farby: Obmedzené VGA kartou

- Vstup video signálU: 0,7 VPP

1-3. DDC KANÁL

Kompatibilita: VESA DDC 1/2B

1-4. Obnovovacia frekvencia

- Horizontálna: 30 - 82 kHz

- Vertikálna: 50 - 75 Hz

1-5. Napájanie

AC Vstup: 100~240 V AC, 60/50 Hz, 1,5 A

1-6. Prevádzkové podmienky

- Prevádzková teplota: 0oC ~ 40 oC

- Prevádzková vlhkosť: 10﹪~ 90﹪

- Skladovacia teplota: -20 oC ~ 60 oC

2. PLUG AND PLAY

2.1 Funkcia DDC

DDC umožňuje displeju informovať hostiteľský systém o svojej identite, a v závislosti od stupňa použitého DDC aj o zobrazovacích schopnostiach displeja.

DDC 1: Jeden jednosmerný dátový kanál.

DDC 2: Jeden obojsmerný dátový kanál.

Tento LCD monitor podporuje DDC1/2B

3. Inštalácia

Pri inštalácii monitora postupujte prosím podľa nasledujúcich krokov:

Kryt závesu

Napájací vstup

Konektor pre VGA kábel

Konektor pre audio kábel

3-1. Pripojenie káblov

- VGA kábel pripojte k zadnej strane LCD monitora.

- Napájací kábel pripojte do elektrickej zásuvky, a jeho opačný koniec ku konektoru na AC adaptéri. Opačný koniec AC adaptéra pripojte následne k napájaciemu vstupu na zadnej strane LCD monitora.

- Audio kábel pripojte k zadnej strane LCD monitora.

3-2. UCHYTENIE NA STENU

Ak chcete použiť túto funkciu, najprv si prosím pripravte sadu na uchytenie na stenu.

- Monitor opatrne položte.

- Otvorte kryt závesu a záves odskrutkujte.

- K zadnému krytu uchyťte kovovú sadu.

- LCD monitor zaveste na stenu.

3-3. ZAPNUTIE

Zapnite vypínač na LCD monitore a na počítači.

4. Ovládanie užívateľského rozhrania

4-1. Ovládanie OSD

| Tlačidlo Power | Zapnutie/vypnutie |
| --- | --- |
| Tlačidlo Menu | Vstup do hlavného OSD menu |
| Tlačidlo DEC „-” | Zníženie hodnoty vybranej položky |
| Tlačidlo INC „+” | Zvýšenie hodnoty vybranej položky |
| Tlačidlo Auto | Automatické nastavenie horizontálnej pozície, vertikálnej pozície, taktu a fázy na vytvorenie optimálneho obrazu. |

4-2. Zoznam funkcií v OSD menu

- PC vstup

Na výber položky, ktorú chcete zmeniť, použite tlačidlá „+“ alebo „-“. Na zmenu nastavenia stlačte následne tlačidlo „Menu“. Na návrat do hlavného menu stlačte tlačidlo „Menu“ ešte raz.

Brightness (Jas): Na nastavenie jasu stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“.

Contrast (Kontrast): Na nastavenie rozdielu medzi jasnými a tmavými časťami obrazu stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“.

Clock (Takt): Nastavenie skreslenia obrazu. Pri nastavovaní taktu sa bude na obrazovke zobrazovať horizontálny šum.

Phase (Fáza): Nastavenie skreslenia obrazu. Pri nastavovaní fázy sa bude na obrazovke zobrazovať vertikálny šum.

Horizontal Position (Horizontálna pozícia): Pohyb obrazom doľava alebo doprava.

Vertical Position (Vertikálna pozícia): Pohyb obrazom hore alebo dole.

Sharpness (Ostrosť): Nastavenie ostrosti (k dispozícii v režime zväčšenia mierky)

Text Mode (Textový režim): Prepnutie zväčšenia z VGA do textového režimu. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „Menu“.

OSD Language (Jazyk OSD): Zmena jazyka OSD menu. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „Menu“.

OSD H-Position (Horizontálna pozícia OSD): Nastavenie pozície OSD menu. Na posun doprava stlačte „+“, na posun doľava stlačte „-“.

OSD V-Position (Vertikálna pozícia OSD):  Nastavenie pozície OSD menu. Na posun hore stlačte „+“, na posun dole stlačte „-“.

OSD Transparency (Priehľadnosť OSD): Nastavenie priehľadnosti OSD menu.

Switch Color (Prepnutie farieb): Nastavenie farebnej teploty. Na výber režimu zobrazenia farieb stlačte „+“ alebo „-“.

Set Color USER (Nastaviť užívateľské farby): Nastavenie farebnej teploty v užívateľskom režime.

Reset (Zresetovať): Obnovenie štandardných (výrobných) nastavení. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „Menu“.

Exit (Koniec): Opustenie OSD menu a uloženie zmien. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „Menu“.

Volume (Hlasitosť): Na nastavenie hlasitosti stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“.

Input Source (Vstupný zdroj): Na výber vstupného zdroja stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „Menu“.

PC vstup

Na výber položky, ktorú chcete zmeniť, stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“. Na potvrdenie nastavení stlačte tlačidlo „Menu“ Na návrat do hlavného menu stlačte následne tlačidlo „Menu“ ešte raz.

1. Brightness (Jas): Na nastavenie jasu stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“.

2. Contrast (Kontrast): Na nastavenie rozdielu medzi jasnými a tmavými časťami obrazu stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“.

3. Sharpness (Ostrosť): Na nastavenie ostrosti stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“.

4. Color (Farba): Na nastavenie sýtosti farieb stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“.

5. Tint (Odtieň) : Na nastavenie farebného odtieňa stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“.

6. Volume (Hlasitosť): Na nastavenie hlasitosti stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“.

7. Input Source (Vstupný zdroj): Na zmenu vstupného zdroja stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“.

8. Memory Recall (Obnovenie pamäti): Obnovenie štandardných (výrobných) nastavení. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „Menu“.

9. Exit (Koniec): Opustenie OSD menu. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „Menu“.

5. Správa napájania

Tento monitor spĺňa štandardy Green Monitor stanovené asociáciou VESA (Video Electronics Standards Association) a/alebo EPA (United States Environmental Protection Agency), a NUTEK. Tieto štandardy sú stanovené tak, aby prišlo k zníženiu spotreby, ak nie je do monitora prenášaný video signál. Po určitej dobe bez video signálu sa monitor automaticky vypne, čím príde k zníženiu internej energetickej spotreby monitora. Po obnovení video signálu sa monitor opätovne zapne a automaticky sa zobrazí obraz. Činnosť je podobná šetriču obrazovky, s jediným rozdielom, že príde k úplnému vypnutiu monitora. Zobrazenie je možné obnoviť stlačením akejkoľvek klávesy na klávesnici alebo kliknutím na myš.

| Režim | Napájanie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H-SYNC | V-SYNC | Obraz | Audio | Indikátor | Príkon |
| #### Normálny | Áno | Áno | Aktívny | Áno | Zelený | < 40 W |
| Pohotovostný | Nie | Áno | Vypnutý | Nie | Oranžový | < 3 W |
| Spánok | Áno | Nie | Vypnutý | Nie | Červený | < 3 W |
| Vypnutý | Nie | Nie | Vypnutý | Nie | Červený | < 3 W |
| Mimo rozsah | Áno | Áno | Vypnutý | Nie | Červený | < 3 W |

Poznámka: Mimo rozsah znamená: H-Sync > 60 kHz, H-Sync < 29 kHz, V-Sync > 70 Hz alebo V-Sync < 50 Hz

6. Odstraňovanie porúch

6-1. Problém: Na obrazovke sa nezobrazuje žiadny obraz.

- Ak je LED indikátor vypnutý: Skontrolujte, či je pripojený napájací kábel.

- Ak LED indikátor svieti načerveno: Skontrolujte, či je pripojený video kábel. Takisto skontrolujte, či je zapnutý počítač.

- Ak LED indikátor svieti nazeleno: Skontrolujte, či horizontálna synchronizačná frekvencia nie je mimo podporovaného rozsahu. Zmeňte nastavenie jasu a kontrastu.

7. Technické informácie

7-1. Upozornenia

- Monitor môže otvoriť iba kvalifikovaná osoba. Komponenty vo vnútri monitora môžu spôsobiť vážny úraz elektrickým prúdom. Nepokúšajte sa odstrániť zadný kryt monitora svojpomocne. Ak monitor vyžaduje opravu, kontaktujte vášho predajcu alebo najbližší autorizovaný servis.

- Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu, nevystavujte monitora dažďu alebo vlhkosti.

7-2. Váha

- Približne 4.0 kg (netto)

7-3. Označenie vývodov video konektora

| Vývod | Signál | Vývod | Signál | Vývod | Signál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Červená | 6 | Červená návrat | 11 | NC |
| 2 | Zelená | 7 | Zelená návrat | 12 | SDA |
| 3 | Modrá | 8 | Modrá návrat | 13 | H-Sync. |
| 4 | NC | 9 | NC | 14 | V-Sync. |
| 5 | GND | 10 | GND | 15 | SCL |

7-4. Audio špecifikácia

Výstup: 2 x 2 W RMS

Ovládacie prvky: Hlasitosť

Odozva: 30 Hz ~ 20 kHz

PREHLÁSENIE FCC

##### Prehlásenie o rušení rádiových signálov

POZNÁMKA: Testovaním tohoto zariadenia bolo zistené, že spĺňa požiadavky kladené na digitálne prístroje triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto predpisy sú navrhnuté tak, aby bola zaručená primeraná ochrana proti nežiadúcemu rušeniu v bytových priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiový signál, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s predpismi, môže rušiť rádiové spojenia. Ale aj napriek tomu nie je možné garantovať, že sa rušenie nevyskytne aj po správnej inštalácii. Nežiadúce rušenie rozhlasového alebo televízneho signálu môže byť spôsobené vypnutím a zapnutím zariadenia a na jeho odstránenie je možné použiť jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Presmerujte alebo premiestnite anténu.

- Zariadenie premiestnite ďalej od prijímača.

- Pripojte zariadenie na iný elektrický okruh, ako ten, ku ktorému je pripojený prijímač.

- Konzultujte problém s dodávateľom alebo s odborníkom v danej oblasti.

※ Poznámka

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie, ktoré nie sú výslovne povolené stranou zodpovednou za zhodu zariadenia, môžu byť príčinou zákazu používania takto upraveného zariadenia.