22W” TFT LCD MONITILI

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

SRB

SADRŽAJ

- SPECIFIKACIJA

- PLUG  AND PLAY

- INSTALACIJA

- INTERFACE KONTROLE

- MENADŽMENT DISPLAY ENERGIJE

- PROBLEMI PRI UPOTREBI

- TEHNIČKE INFILIMACIJE

1.SPECIFIKACIJA

1-1. LCD PANEL(BAZIRAN NA PANELU)

  - DISPLAY OBLAST: 473.76(H)×296.1(V)mm

  - BROJ PIKSELA: 1680X1050

  - PIXEL PITCH: 0.282(H)×0.282(V)mm

  - KONTRAST: 1000:1(Tipičan, perpendikularni)

  - VIDLJIVI UGA(Više od kontrasta of 10:1)

HILIIZONTALA : 170º(Tipična)

VERTIKALA: 160º(Tipična)

  - VREME ODGOVILIA: 5mS(TipičNe)

  - OSVETLJENEST: 300 cd/m2(Tipična)

1-2. VIDEO I SINHRONIZACIONI SIGNALI

- SIGNALNI KABL: 15-Pin D-Shell konektili

- VIDEO: Analogni nivo

- HILIIZONTALNA SIN: TTL Pozitivan/negativan

- VERTIKALNA SIN: TTL Pozitivna/negativna

- PIXEL FREKVENCIJA: 135MHz(Max.)

- DISPLAY BOJE: VGA karta osvetljeNest

- VIDEO SIGNAL INPUT: 0.7VPP

1-3. DISPLAY DATA KANAL

KOMPATABILNEST: VESA DDC 1/2B

1-4. FREKVENCIJA SKENIRANJA

- HILIIZONTALNA: 30 - 82 KHz .

- VERTIKALNA : 50 - 75Hz .

1-5. NAPAJANJE

AC INPUT: 100~240 VAC, 60/50Hz, 1.5A

1-6. OKRUŽENJE

- RADNA TEMPERATURA: 0℃ ~ 40℃

- RADNA VLAŽNEST: 10﹪~ 90﹪

- TEMPERATURA SMEŠTAJA: -20℃ ~ 60℃

2.PLUG AND PLAY

2.1 DDC FUNKCIJA

Display Data Channel DDC će omogućiti prikaz infilimacija na host sistemu o identitetu u zavisNesti od nivoa DDC koji se , kiliisti i komuniciraće dopunse nivoe mogćNesti prikaza.

DDC 1: Jedan uni-directional data kanal.

DDC 2: Jedan bi-directional data kanal.

Ovaj LCD monitili može podrđati prkaz tipa DDC1/2B

3.INSTALACIJA

Da instalirate monitili na vaš host system, partite kiliake niže prikazane.

3-1.KONEKCIJA  KABLOVA

- Povežite VGA kabl na pozadinu LCD Monitilia

- Kabl napajanja povežite u zidnu utičnicu, a drugi kraj kabla u AC adapter i zatim drugi kraj adaptera povežite na input napajanja sa zadnje strane monitilia.

- Audo kabl povežite sa zadnje strane LCD Monitilia

3-2. FUNKCIJA ZIDNEG MONTIRANJA

Ukoliko želite da kiliistite ovu funkciju, pripremite set za zidNe montiranje

- Pažljivo postavite monitili na stabilnu podlogu

- Otviliite poklkopac i zavrtnje

- Pričvrstite metalni deo sa zadnje strane

- Postavite LCD Monitili na zid

3-3. NAPAJANJE UKLJUČENE

Uključite napajanje i LCD Monitilia i kompjutera.

4.INTERFACE KILIISNIČKIH KONTROLA

4-1. OSD Kontrolni tasteri

| Taster napajanja | Napajanje UKLJUČENE/ISLJUČENE |
| --- | --- |
| Menu Taster | Ulazak u glavni meni OCD |
| DEC “-” Taster | Smanjenje jačine odabrane stavke |
| INC “+” Taster | Povećanje vCrvenoNesti izabrane stavke |
| Auto Taster | Automatsko podešavanje H-Pozicije, V-Pozicije, Pixel sat i faza za optimalnu sliku |

4-2. OSD lista kontrolnih funkcija

- Input za PC

Pritisnite “+” ili “-” da locirate stavku koju želite  da menjate, zatim “Menu” da izvršite podešavanja, i pritisnite “Menu” poNevo za povratak u glavni meni.

OsvetljeNest : Pritisnite “+” ili “-” da podesite OsvetljeNest.

Kontrast : Pritisnite “+” ili “-” da podesite razliku između svelte i tamne oblasti.

SatČ Podešava  video distilaciju. Pojaviće se horizontalne smetnje na ekranu tokom podešavanja sata.

Faza : Podešava video distilaciju. Pojaviće se vertikalne smetnje na ekranu tokom podešavanje Faze.

Horizontalna pozicijja: Pomera sliku levo ili desNe

Vertikalna pozicija: Pomera sliku gore ili dole

Oštrina : Podeđava Oštrinu(raspoloživa u skaling modu)

Text Mod : Zoom racio između VGA i Text moda. Pritisnite “Menu” za izvršenje

OSD jezik:  Izmena OSD jezika, pritisnite “Menu” da izvršite

OSD H-Pozicija : Podešava OSD poziciju. Pritisnite “+” u desNe, pritisnite “-” u levo

OSD V-Pozicija : Podešava OSD poziciju. Pritisnite “+” za gore, pritisnite “-” za dole

OSD TransparntNest : Podešava OSD transparntNest

Izmena boje : Podešava temperature boje. Pritisnite “+” ili “-” da selektujete  mod boje

Podesite boju korisnika  :  Podešava temperature boje za mod korisnika

Reset : Vraćanje na fabrički zadate vCrvenoNesti(fabrički mod). Pritisnite “Menu” za izvršenje

Izlaz : Izlaz iz OSD menija i snimanje vCrvenoNesti. Pritisnite “Menu” za izvršenje

Jačina:  Pritisnite “+” ili “-” da podesite jačinu

Input izvor : Pritisnite “+” ili “-” da selektujete input izvor, i pritisnite “Menu” za izvršenje

Input za PC

Pritisnite “+” ili “-” da locirate stavku koju želitre da menjate, zatim pritisnite “Menu” da izvršite Podešavanja, zatim pritisnite “Menu” poNevo za povratak u glavni meni.

1. OsvetljeNest :  Pritisnite “+” ili “-” da podesite OsvetljeNest.

2. Kontrast  : Pritisnite “+” ili “-” da podesite razliku između svelte i tamen oblasti.

3. Oštrina : Pritisnite “+” ili “-” da podesite Oštrinu.

4. Boja    : Pritisnite “+” ili “-” da podesite razliku između jake i slabe boje.

5. Tint     : Pritisnite “+” ili “-” da podesite varijaciju boje

6. Jačina  : Pritisnite “+” ili “-” da podesite jačinu.

7. Input izvor : Pritisnite “+” ili “-” da izmenite imput izvor.

8. Opoziv memorije : Povratak na fabričke vCrvenoNesti( fabrički mod). Pritisnite “Menu” za izvršenje

9. Izlaz    Izlaz iz OSD menija. Pritisnite “Menu” za izvršenje.

5.MENADŽMENT NAPAJANJA

Ovaj monitor poseduje menadžment uštede energije usaglašen sa standardima postavljenim od strane Video Electronics Standards Association (VESA) i/ili the United States Environmental Protection Agency (EPA) . Ova opcija dizajnirana je radi očuvanja električne energije Crvenoukovanjem potrošnje energije.

Ova funkcija se aktivira putem operativNeg sisgtem ili Windows programakoji koji gasi monitor i ili menja boju LED indikatora monitora.

| Mod | Power |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H-SIN | V-SIN | Video | Audio | Indikator | Potrošnja |
| #### Nermalan | Da | Da | Aktivirano | Da | Zeleno | <40W |
| Stand-by | Ne | Da | Prazno | Ne | Narandžasto | <3W |
| Suspend | Da | Ne | Prazno | Ne | Crveno | <3W |
| Isljučen | Ne | Ne | Prazno | Ne | Crveno | <3W |
| Van opsega | Da | Da | Prazno | Ne | Crveno | <3W |

Nnapomena : Van opsega značis H-Sync.>60KHz,H-Sync.<29KHz, V-Sync.>70Hz ili V-Sync.<50Hz

6.PROBLEMI PRI UPOTREBI

6-1. Problem : Nema slike na ekranu

- Ukoliko je LED isključen. Proverite kabl napajanja da li je bezbedno povezan

- Ukoliko je LED NAPAJANJA crvene boje, proverite konekciju video kabla.

- TAkođe proverite da li je kompjuter uključen.

- Ukoliko je  LED napajanja zelene boje: proverite H SYNC frekvenciju da li je u opsegu.

- Podešava osvetljenost i kontrast.

7.TEHNIČKA INFORMACIJA

7-1. Mere predostrožnosti

- Isključivo kvalifikovan serifser bi trebalo da otvra kućište monitora. Unutarjšnjost monitora može da dovede do električnog udara. Nermojte pokušavati da uklanjate zadnji poklopac monitora samostalno. KOntaktirajte dilera ili autorizovani servis centar ukoliko je potrebna poparavka.

- Da sprečite požar ili rizik od udara, nemojte monitor izlagati kiši ili vlagi.

7-2. Težina

- Približno. 4.0kgs(net)

7-3. VIDEO PIN

| Pin br. | Signal | Pin br. | Signal | Pin br. | Signal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crveno | 6 | Crveno Return | 11 | NC |
| 2 | Zeleno | 7 | Zeleno Return | 12 | SDA |
| 3 | Plavo | 8 | Blue Return | 13 | H-Sync. |
| 4 | NC | 9 | NC | 14 | V-Sync. |
| 5 | GND | 10 | GND | 15 | SCL |

7-4.AUDIO SPECIFIKACIJA

Output   : 2W(×2) RMS

Controle  : Volume

Odgovor  : 30Hz~20KHz

KLASA B RADIO FREKVENCIJA

##### Izjava o smetnjama

NAPOMENA: Ova oprema je testiran i utvrđeno je da je usaglašena sa ograničenjima klase B digitalnih uređaja, u sladu sa članom 15 FCC pravilnika. Ova ograničenja su dizajnirana da omoguće razumnu zaštitu protiv štetnih smetnji prilikom instalacije u rezidencijalnim uslovima. Ova oprema generiše, i može da emituje radio frekvenciju, iukoliko nije instalirana i korišćena u skladu sa instrukcijama, može dovesti do štetnih smetnji u radio komunikaciji. Ipak, ne postoji garancija da smetnje neće nastupiti u pojedinačnoj instalaciji. Ukoliko ova oprema proizvede štetne smetnje radio ili TV prijemu, što se može utvrditi gašenjem ili paljenjem opreme, korisnicima se savetuje  da pokušaju da isprave smetnje primenom niže navedenih mera:

- Preusmeravanjem ili izmeštanjem prijemne antene

- Povećanjem udaljenosti između opreme i prijemnika.

- Povezivanjem opreme na utičnicu ili kolo drugačije od onog na koje je prijemnik povezan.

- Konsultujte dilera ili iskusnog električara za pomoć.

- Preusmeravanjem ili izmeštanjem prijemne antene

- Povećanjem udaljenosti između opreme i prijemnika.

- Povezivanjem opreme na utičnicu ili kolo drugačije od onog na koje je prijemnik povezan.

- Konsultujte dilera ili iskusnog električara za pomoć.

※ Napomena

Izmene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za usaglašenost mogu obezvrediti korisnikov autoritet da rukuje opremom.

DOC USAGLAŠENOST

Ovaj digitalni aparat ne prevazilazi ograničenja klase B za emisiju radio smetnji digitalne opreme postavljenih u okivru regulative kanadskog odeljenja za komunikacije.