Prestigio Nobile 1522E

Návod k obsluze

Upozornění

Informace, které jsou obsažené v tomto návodu, jsou předmětem změn bez dalšího upozornění.

VÝROBCE ANI PRODEJCE NEJSOU ODPOVĚDNI ZA CHYBY A OPOMENUTÍ, KTERÁ MOHOU BÝT OBSAŽENA V TOMTO NÁVODU K OBSLUZE, A NEJSOU ODPOVĚDNI ZA JAKÉKOLIV ŠKODY, KTERÉ MOHOU POUŽITÍM TOHOTO NÁVODU VZNIKNOUT.



Informace, obsažené v tomto návodu, jsou chráněny autorskými právy. Žádná část tohoto návodu nesmí být kopírována nebo reprodukována bez písemného souhlasu majitele autorských práv.

Copyright 6/2006

Všechna práva vyhrazena.

Microsoft a Windows jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation. DOS, Windows 95/98/ME/2000/NT/XP jsou ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation.

Názvy výrobků, které jsou v návodu zmíněny, mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami jejich výhradních majitelů či společností.

Software, který je popisován v tomto návodu, je dodáván pod licenčním ujednáním. Tyto programy mohou být používány nebo kopírovány pouze v souladu s licenčním ujednáním.

Tento výrobek v sobě zahrnuje technologii na ochranu autorských práv, která jsou chráněna U.S. patenty a dalšími právy na ochranu intelektuálního vlastnictví, vlastněnými společností Macrovision Corporation a dalšími vlastnickými právy. Užití této technologie na ochranu autorských práv musí být autorizováno společností Macrovision Corporation a je určeno pouze pro domácí a ostatní omezené použití, pokud jiný způsob použití nestanoví společnost Macrovision Corporation. Zpětná demontáž výrobku a využití technologických postupů, na kterých je založen, je zakázáno.

Rev 1.0

Úvodem

Použití návodu k obsluze

Tento návod k obsluze obsahuje všeobecné informace o hardwarovém a softwarovém nastavení, řešení případných problémů s provozem a technické specifikace tohoto notebooku.

Symboly a konvence

V tomto návodu k obsluze jsou použity následující symboly a konvence:

Pokud mají být klávesy stisknuty současně, je použit symbol "+". Výraz Fn+F7 například znamená současné stisknutí kláves Fn a F7 v jednom okamžiku.

Pokud je v OS Windows třeba několikanásobné akce kliknutí, jsou použity symboly [ ] a >, například [Start > Nastavení > Ovládací panely > Zobrazení], což znamená nejprve kliknutí na tlačítko "Start", poté na "Nastavení", dále na "Ovládací panely" a nakonec na ikonu "Zobrazení".

Pokud je třeba provést výběr položky pomocí polohovacího zařízení /touchpadu/ nebo myši, budete navigováni příkazy "vybrat", "kliknout", "dvojitě kliknout" nebo "kliknout pravým tlačítkem" na položku.

Poznámka: Text v tomto formátu a následující symboly upozorňují na specifické instrukce, komentáře, poznámky na okraji nebo jakékoliv dodatkové informace nebo poznámky, kterými byste se měli řídit.

Varování: Text v tomto formátu a následující symboly znamenají, že pokud se nebudete danými instrukcemi řídit, může dojít k poškození počítače, ke zranění nebo i ke smrtelnému úrazu.

Ochrana vašeho počítače - předcházení nesprávnému používání a provozu v nepříznivých podmínkách

Řiďte se následujícími radami, abyste si zajistili maximální užitek ze svého počítače.

Váš počítač vám bude dobře sloužit, pokud mu budete věnovat odpovídající péči.

Nevystavujte počítač přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti    zdrojů tepla.

Nevystavujte jej teplotám pod 0°C nebo nad 35°C.

Počítač nevystavujte magnetickým polím.

Nevystavujte počítač dešti nebo vlhkosti.

Dbejte na to, aby se na počítač nerozlila žádná tekutina.

Dbejte na to, aby počítač nebyl vystaven nárazům nebo vibracím.

Neprovozujte počítač v prašném nebo znečistěném prostředí.

Na počítač nikdy nestavte žádné předměty, které by jej mohly poškodit.

Nepokládejte počítač na kamenité plochy.

Zde je několik rad, jak pečovat o síťový AC adaptér.

Nepřipojujte adaptér k jinému zařízení než k tomuto počítači.

Zabraňte, aby se do adaptéru dostala voda.

Neblokujte ventilační otvory adaptéru.

Používejte adaptér na chladném a větraném místě.

Nepřecházejte po kabelu adaptéru a nestavte na něj těžké předměty.

Kabel umístěte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.

Když adaptér odpojujete, netahejte za jeho kabel, ale vždy za konektor adaptéru.

Udržujte adaptér z dosahu dětí.

Celkový příkon zařízení, připojených pomocí prodlužovacího kabelu, nesmí přesáhnout jmenovitý povolený příkon tohoto prodlužovacího kabelu.

Celkový příkon zařízení připojených do jedné zásuvky nesmí přesáhnout příkon jejího jističe.

K vašemu počítači nepřipojujte jiný AC adaptér, nežli je dodaný s výrobkem nebo jeho schválenou náhradu. Tento notebook využívá výhradně AC adaptér: Lishin 0335C2065 (65W), EPS F10652-A(65W)

Při čištění počítače postupujte podle těchto kroků:

1.  Počítač vypněte a vyjměte baterie (battery pack).

2.  Odpojte AC adaptér.

3.  Používejte pouze měkké utěrky mírně navlhčené vodou. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe.

Pokud dojde k následujícím případům, kontaktujte svého prodejce nebo odborný servis:

Počítač vám spadl nebo je jeho tělo poškozeno.

Na počítač se rozlila jakákoliv tekutina.

Počítač nepracuje obvyklým způsobem.

Čištění ventilační mřížky:

Aby byla zajištěna optimální teplota v počítači a cirkulace vzduchu, je doporučeno pravidelné čištění ventilační mřížky. K tomuto úkonu můžete použít měkký kartáč nebo vysavač s odpovídajícím nástavcem, kterým odstraníte nánosy prachu na ventilační mřížce.

ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ SE S POČÍTAČEM

Tato kapitola vás seznámí s vlastnostmi a součástmi počítače.

Výkonové vlastnosti počítače

Vysoce výkonný procesor Intel s rozšířeným integrovaným chipsetem

Tento počítač je vybaven vysoce výkonným procesorem Mobile Intel Merom dual-core (dvojité jádro) nebo Mobile Intel Yonah dual-core (případně single core). Spolu s nejnovějšími technologiemi, chipsetem Intel a integrovanými grafickými technologiemi tento systém nabízí opravdu široké možnosti použití a vysoký výkon.

Širokoúhlý LCD displej

Počítač je vybaven TFT 15,4" displejem o vysokém rozlišení pro dokonalé zobrazení a vynikající kinematografický zážitek.

Výkonná technologie provozu na baterie

Systém využívá unikátní technologii řízení spotřeby, která dovoluje uživateli využívat delšího času při provozu na baterie bez nepříjemné ztráty výkonu.

Technologie ExpressCard

Technologie ExpressCard (type II, 54mm) je další generací standardu PC Card. Rozhraní je založeno na 2 standardech: PCI Express pro rychlé porty I/O a USB 2.0 pro různá další přípojná zařízení.

Rozšiřitelnost systému počítače

Systém počítače nabízí možnosti použití pevného disku o větší kapacitě a 2 DDR II SDRAM sockety pro rozšíření paměti, které dovolují uživateli snadno zvětšit paměťovou kapacitu systému, pokud je požadována.

Vestavěná multi-čtečka

V tomto počítači je vestavěna multi-čtečka karet 4-in-1, dovolující použití 4 nejběžnějších typů těchto přenosných paměťových médií (SD Card, MS Card, MMC Card a MS-Pro Card).

Ethernetový port

Systém počítače zahrnuje vestavěný síťový Ethernet adaptér 10/100/Mbps pro vysokorychlostní připojení k počítačovým sítím.

Port Firewire (IEEE1394/1394a) a porty USB2.0

Kromě vestavěných I/O portů je počítač vybaven možností ultra vysokorychlostního připojení standardu IEEE1394 k digitálním video zařízením a porty USB 2.0 pro připojení k periferním  zařízením, která podporují USB standard.

Bezdrátová síť Wireless LAN

Vestavěný modul Wireless LAN umožňuje bezdrátově připojit váš počítač k ostatním systémům, zařízením nebo sítím, podporujícím standard 802.11.

Zběžný pohled na počítač

Pohled shora

1.  Západka LCD panelu

Tyto západky uzamykají/odemykají LCD panel.

2.  LCD displej

Umožňuje komunikaci s počítačem a zobrazuje obsah systému počítače.

3.  Vestavěné stereo reproduktory

Vestavěné reproduktory produkují zvuk ve stereofonní kvalitě.

4.   Klávesnice

Klávesnice slouží k zadávání dat do počítače. Více informací naleznete v oddíle s popisem klávesnice.

5.   Polohovací zařízení - touchpad

Touchpad je vestavěné dotykové polohovací zařízení a svojí funkcí nahrazuje počítačovou myš.

6.   LED indikátory stavu systému

LED indikátory stavu počítače vám dávají informace o zařazení následujících funkcí: numerická klávesnice, CapsLock, tichý režim, zapnutí či vypnutí WLAN modulu a také o aktivitě optické mechaniky a pevného disku. (Více informací naleznete v odstavci o stavových indikátorech).

LED indikátory stavu podávají také informace o režimu napájení a průběhu nabíjení baterie. (Více informací naleznete v odstavci o stavových indikátorech).

7.   Vestavěný mikrofon

Vestavěný mikrofon slouží k nahrávání zvuků.

8.   Tlačítko napájení/pohotovostní režim

Tímto tlačítkem zapnete a vypnete počítač a slouží také jako tlačítko pro vstup systému do pohotovostního režimu nebo do režimu spánku.  Krátkodobým stisknutím počítač zapnete, stisknutím a podržením ve stisknutém stavu na alespoň 4 sekundy počítač vypnete. Chování tohoto tlačítka může být definováno v menu: [Start > Nastavení > Ovládací panely > Možnosti napájení  > Upřesnit]. Návrat z pohotovostního režimu nebo z režimu spánku můžete provést také stisknutím tohoto tlačítka. (Více informací naleznete v kapitole 3).

Pokud se systém nachází v pohotovostním režimu, LED indikátor  bliká zeleně.

9.   Tlačítko tichého režimu

Stisknutím tlačítka přejde systém do tichého režimu, ve kterém je nižší spotřeba energie, otáčky ventilátoru jsou také sníženy pro zajištění co nejnižší provozní hlučnosti.

Pokud je funkce tichého režimu aktivní, LED indikátor   svítí zeleně.

10.  Tlačítko rychlého startu apl. Internet Explorer

Stisknutím tlačítka dojde k okamžitému otevření aplikace Internet Explorer v OS Windows.

Pohled zepředu

Varování: Nestavte nikdy na počítač těžké předměty, může tak dojít k poškození jeho displeje.

1. Tlačítko Wireless On/Off

Toto tlačítko můžete použít k zapnutí nebo k vypnutí funkce bezdrátového modulu.

Ve stavu, kdy je funkce Wireless LAN aktivní, LED indikátor  svítí zeleně.

2. Zdířka mikrofon/Audio Line-in

Zdířka mikrofon/Audio Line-in (3.5-mm průměr) je určena pro připojení mikrofonu nebo externího zdroje audio signálu, jakým je např. CD přehrávač.

3. Zdířka pro stereofonní sluchátka/SPDIF-out

Do stereofonního jacku o průměru 3,5 mm můžete připojit stereofonní sluchátka nebo externí reproduktory. Alternativně je možné do tohoto výstupního konektoru SPDIF připojit zařízení DTS, AC3 nebo PCM zvukový procesor/dekodér vašeho domácího stereo systému.

Pohled ze strany

Varování: Nestavte nikdy na počítač těžké předměty, může tak dojít k poškození jeho displeje.

1. Port USB2.0 (2x)

Tento port nazývaný USB (Universal Serial Bus) a odpovídající standardu USB 2.0 dovoluje připojit k počítači široké spektrum různých zařízení a periferií s přenosem do 480 MB za sekundu. Tento USB 2.0.port odpovídá nejnovějšímu standardu technologie Plug and Play (připoj a pracuj).

2. Optická mechanika, tlačítko vysunutí disku a otvor pro manuální vysunutí disku

Pokud je váš počítač vybaven mechanikou Combo drive, DVD-Dual nebo Super-Multi drive, můžete ukládat data na CD-R / CD-RW nebo DVD RW disky. Stisknutím tlačítka pro vysunutí disku se disk vysune. Pokud je disk poškozen a nejde tímto tlačítkem vysunout, použijte manuální způsob vysunutí disku, ke kterému slouží otvor na straně této mechaniky.

3. Port modemu

Tento port standardu RJ-11 slouží pro připojení telefonního kabelu pro využívání fax/modemových funkcí počítače.

4. Otvor pojistného zámku Kensington

Pojistný zámek Kensington, který je možno vložit do tohoto otvoru, slouží k ochraně před zcizením počítače.

5. Ventilační mřížka

Těmito otvory dochází pomocí ventilátoru k cirkulaci vzduchu uvnitř počítače a k jeho ochlazování. Nikdy tyto otvory neblokujte.

6. Zdířka pro připojení AC adaptéru (DC-in)

Do této zdířky se připojuje výstupní konektor DC-out síťového AC adaptéru a slouží k připojení počítače ke zdroji el. proudu.

7. Externí port VGA

Výstupní VGA video port slouží k připojení externího LCD monitoru nebo projektoru.

8. Port TV (S-Video)

Port S-Video vám dovoluje přesměrovat obrazovkový výstup na televizní přijímač nebo na jakékoliv analogové video přehrávací zařízení. Tento TV port je vybaven ochranou proti kopírování. Pokud je přehráván DVD disk, výstupní signál na portu je rušen, aby bylo zabráněno možnosti jej analogově nahrávat.

9. Port Ethernet / LAN

Pomocí tohoto portu je možno počítač připojit kabelem s konektorem RJ-45 do zásuvky hubu a připojit tak počítač k LAN síti. Port odpovídá přenosovému protokolu 10/100/ Base-TX.

10. Slot pro kartu ExpressCard

Do tohoto slotu je možno zasunout kartu ExpressCard (Type II 54 mm). Tyto karty integrují jak technologii PCI-Express Bus, tak i rozhraní USB 2.0. Zatlačením vsunete kartu do slotu a opětovným stisknutím ji vysunete.

11. Port Firewire / IEEE1394 /1394a

Do tohoto vysokorychlostního portu můžete připojit každé zařízení, které podporuje tento druh (Firewire) přenosu dat.

12. Čtečka paměťových karet 4-in-1

Multi-čtečka karet 4-in-1 dovoluje použití 4 nejběžnějších typů přenosných paměťových médií (SD Card, MS Card, MMC Card a MS-Pro Card).

Pohled zespodu

1. Baterie a západka pro uvolnění baterie

Baterie (sada článků - battery pack) je vestavěným zdrojem proudu pro váš počítač. Posunutím západky baterii uvolníte.

2. Ventilační mřížka

Těmito otvory dochází pomocí ventilátoru k cirkulaci vzduchu uvnitř počítače a k jeho ochlazování. Nikdy tyto otvory neblokujte.

Varování: Ventilační otvory nikdy neblokujte. Počítač provozujte pouze na pevném povrchu, aby nemohlo dojít k ucpání těchto otvorů. Spodní strana počítače může být při provozu velmi teplá.

3. Kryt systémových zařízení

Pod tímto krytem jsou instalována systémová zařízení počítače, jako je procesor s ventilátorem, modul pro bezdrátovou komunikaci Wireless LAN a DDR paměťové moduly. Systémová paměť může být rozšířena (více naleznete v kapitole 4).

AC adaptér

1. Konektor DC-out

Tento výstupní konektor připojte do odpovídající zdířky (DC-in) na vašem počítači.

2. Adaptér

Adaptér převádí střídavé napětí z el. zásuvky na konstantní stejnosměrný proud pro napájení počítače.

3. Síťová (AC) zástrčka

Zasunutím síťové zástrčky do zásuvky s el. proudem připojíte adaptér k el. síti.

Varování: Ujistěte se, že vaše síťová zásuvka, do které připojujete adaptér, je vybavena zemnícím středovým kolíkem. Pokud připojíte adaptér do neuzemněné zásuvky, můžete cítit lehké probíjení, pokud se dotknete kovových částí počítače, např. konektorů I/O portů. Toto probíjení je zapříčiněno prostupem proudu přes adaptér, který není správně uzemněn - připojen do zásuvky se středovým zemnícím kolíkem. Tento slabý prostupující proud však splňuje bezpečnostní předpisy a není člověku nebezpečný.

LED indikátory stavu systému počítače

LED indikátory (svítivé diody) zobrazují provozní stav počítače. Pokud je určitá funkce zapnuta, LED indikátor svítí. Následuje popis indikovaných stavů.

Indikátory stavu systému a indikátory napájení

| LED grafický symbol | Indikace |
| --- | --- |
|  | Zelená indikuje stav zapnutí notebooku. Blikající zelená indikuje pohotovostní režim. |
|  | Zelená indikuje aktivní stav WLAN modulu. |
|  | Zelená indikuje, že se notebook nachází v tichém režimu. |
|  | Blikající oranžová indikuje nabíjení baterie. Blikající červená při zapnutém počítači. indikuje, že baterie je téměř vybitá. Trvale svítící zelená indikuje plně nabitou baterii. A připojený AC adaptér. |
|  | Zelená indikuje přístup k pevnému disku nebo k optické mechanice. |
|  | Zelená indikuje, že je funkce numerické klávesnice aktivována. |
|  | Zelená indikuje, že je funkce CapsLock aktivní. |

Funkce klávesnice

Funkční klávesy (Klávesy rychlé volby)

| Grafický symbol | Akce | Ovládání systému |
| --- | --- | --- |
|  | Fn + F1 | Vstup do úsporného režimu |
|  | Fn + F3 | Vypnutí či zapnutí varovného zvuku při vybité baterii |
|  | Fn + F4 | Změna režimu zobrazení: pouze LCD, pouze CRT a LCD + CRT |
|  | Fn + F5 | Zvýšení hlasitosti reprodukce |
|  | Fn + F6 | Snížení hlasitosti reprodukce |
|  | Fn + F7 | Zvýšení jasu zobrazení na displeji |
|  | Fn + F8 | Snížení jasu zobrazení na displeji |
|  | Fn+Num Lock | Aktivuje vloženou klávesnici do numerického režimu, která pak má stejné funkce jako klávesnice na kapesní kalkulačce. Tento režim je užitečný při vkládání velikého objemu numerických dat. Alternativně může být připojena i externí numerická klávesnice. |
|  | Scroll Lock | Stiskněte klávesu ScrollLock a poté se můžete pomocí kláves ↑ nebo ↓ pohybovat o jeden řádek nahoru nebo dolů. |

Pro ovládání různých funkcí systému stiskněte nejprve funkční klávesu (Fn) a současně s ní klávesu Fx.

Funkční klávesy Windows

Vaše klávesnice také obsahuje 2 Windows klávesy:

1. Klávesa “Start”

Tato klávesa vám dovoluje rozvinout Windows menu “Start” z levého dolního rohu “Hlavního panelu”.

2. Klávesa menu aplikace

Tato klávesa otevírá vyskakovací okno aplikačního menu podobně jako kliknutí pravým tlačítkem myši.

Vložená numerická klávesnice

Stiskem kláves Fn+ Num Lock aktivujete vloženou numerickou klávesnici. Čísla numerické klávesnice jsou na klávesách vytištěna v pravém horním rohu, v barvě, která je odlišná od alfabetických znaků - písmen. Tato klávesnice obsahuje i aritmetické operátory (+,-,*,/).

Stisknutím kláves Fn+NumLk opět aktivujete obvyklou alfabetickou klávesnici.

Polohovací zařízení – touch pad

Touchpad je vestavěné dotykové polohovací zařízení, kompatibilní s PS/2, které snímá pohyby prstů na svém povrchu. Tyto pohyby převádí na pohyb kurzoru na obrazovce.

V následujících řádcích se dozvíte, jak používat touchpad:

1. Pohybem prstu po dotykové ploše touchpadu pohybujete kurzorem po obrazovce.

2. Stisknutím tlačítek provedete výběr nebo vyvoláte určitou funkci. Tato dvě tlačítka mají podobné funkce jako levé a pravé tlačítko myši. Rychlé dvojité klepnutí prstem na dotykovou plochu touchpadu má stejnou funkci jako kliknutí levým tlačítkem myši.

| Funkce | Levé tlačítko | Pravé tlačítko | Odpovídající akce při poklepání |
| --- | --- | --- | --- |
| Vykonání funkce | Dvojitě rychle klikněte |  | Dvojitě poklepejte (stejnou rychlostí jako při dvojitém kliknutí tlačítkem myši). |
| Výběr | Klikněte jednou |  | Klikněte dvakrát |
| Přetažení | Klikněte a držte kurzor k přetažení |  | Dvakrát rychle poklepejte na dotykovou plochu touchpadu a držte po druhém poklepání prst na povrchu touchpadu, kterým můžete pohybovat kurzorem. |
| Přístup ke kontextovému menu |  | Klikněte jednou |  |
| Posouvejte jednu stránku nahoru nebo dolů. |  |  |  |

Jak používat touchpad:

1. Rychlost dvojího kliknutí je časově měřena. Pokud kliknete dvakrát za sebou, ale příliš pomalu, počítač to bude považovat za jednoduché kliknutí dvakrát po sobě.

2. Při práci s touchpadem udržujte své prsty suché a čisté, stejně tak jako samotný touchpad. Prodloužíte tím jeho životnost.

3. Touchpad je na pohyby prstů velmi citlivý, čím lehčí je dotyk, tím lepší je odezva. Silným a hrubým klepáním na touchpad jeho odezvu nezrychlíte.

Grafický systém počítače

Tento počítač využívá vysoce výkonný 15.4" displej, který je založený na aktivní maticové technologii TFT s vysokým rozlišením a několika miliony barev pro opravdu komfortní zobrazení obrazu. Integrovaný grafický akcelerátor Intel 945GM (940GML), který je kompatibilní se systémem Microsoft DirectX 9, poskytuje pohotovost grafického ztvárnění obrazu rychlostí světla.

Nastavení jasu displeje

Tento počítač využívá k nastavení jasu displeje speciální kombinaci kláves, které jsou nazývány "horké klávesy".

Stisknutím Fn + F7 dojde ke zvýšení jasu.

Stisknutím Fn + F8 dojde ke snížení jasu.

Poznámka: Pro maximalizaci času, po který je možno s počítačem pracovat na baterie, nastavte jas na nejnižší možnou přijatelnou úroveň, neboť se tak sníží odběr proudu z baterie.

Rady pro zvýšení životnosti TFT displeje

Dodržováním následujících rad si zajistíte maximální životnost podsvícení displeje.

1. Pomocí kláves Fn + F8 nastavte vždy jas displeje na nejnižší možnou úroveň, která vám ještě při práci vyhovuje.

2. Pokud pracujete na vašem pracovním stole, připojte notebook k externímu monitoru a vypněte jeho interní displej pomocí kláves Fn + F4.

3. Nevypínejte funkci vstupu do úsporného režimu.

4. Pokud provozujete počítač přes síťový AC adaptér a nemáte připojen externí monitor, přepněte počítač do úsporného režimu vždy, když na něm momentálně nepracujete.

Otevření a zavření panelu displeje

Pro otevření panelu displeje nejprve přesuňte doprava západku, která panel zajišťuje a pak jej jednoduše zvedněte - odklopte. Poté jej nastavte do úhlu, který vám umožňuje pohodlné sledování displeje. Panel displeje je možno otevřít v úhlu maximálně 135°. S panelem manipulujte s citem.

Pro zavření panelu displeje jej opatrně a s citem sklopte dolů až západky, zajišťující displej, zapadnou.

Varování: Pro zamezení poškození displeje jej nikdy nezavírejte přibouchnutím k počítači! Na horní stranu počítače neumisťujte žádné předměty, když je panel displeje uzavřen.

Audio systém počítače

Váš počítač využívá audio systém, který je kompatibilní se systémem Sound Blaster Pro.

Manuální nastavení hlasitosti

Pro zvýšení hlasitosti stiskněte klávesy Fn + F5.

Pro snížení hlasitosti stiskněte klávesy Fn + F6.

Nastavení hlasitosti zvuku v systému Windows

1. Klikněte na symbol reproduktoru na hlavním panelu Windows.

2. Pro nastavení hlasitosti přesuňte posuvný ovladač hlasitosti nahoru nebo dolů.

3. Pro dočasné vypnutí zvuku bez nutnosti měnit nastavení hlasitosti klikněte na MUTE (ztlumit).

Nahrávání zvuku

Vestavěný mikrofon vám dovoluje nahrávat do počítače různé zvuky. Pro využití funkce vestavěného mikrofonu budete potřebovat aktivovat software pro zpracování zvuku, např. Microsoft Sound Recorder.

Modem

Váš počítač je vybaven interním fax/modemem 56 K V.92 s výstupem na telefonní konektor typu RJ-11, který je umístěn na levé straně vašeho počítače.

Pro připojení počítače do vaší telefonní zásuvky použijte běžný telefonní propojovací kabel.

Připojení modemu

1. Zasuňte jeden konec telefonního kabelu do tel. konektoru na vašem počítači. (Pro soulad s EMI standardem musíte umístit na tel. spojovací kabel přiložené EMI feritové jádro - odrušení kabelu.)

2. Druhý konec tel. kabelu zasuňte do telefonní analogové zásuvky na zdi.

V závislosti na místě použití počítače budete možná potřebovat změnit nastavení modemu. Pro navázání stabilního spojení je nutné správné nastavení pro konkrétní zemi, neboť telekomunikační systémy se v různých zemích mohou navzájem lišit.

Pro změnu nastavení modemu použijte následující postup:

1. Klikněte na [Start > Nastavení > Ovládací panely] a dvojitě klikněte na ikonu "Možnosti modemu nebo telefonu". Dále v “Pravidla vytáčení” upravte “Toto umístění”. V rozbalovacím menu “Země” vyberte místo, kde se nacházíte. Dialogové okno by mělo vypadat podobně jako na obrázku:

2. Klikněte na rozbalovací menu a vyberte zemi, ve které je počítač umístěn. Pro potvrzení a ukončení nastavování klikněte na OK.

Ethernet - připojení k LAN síti

Tento počítač je vybaven síťovým adaptérem 10/100Base - TX Fast Ethernet. Připojení k aktivní počítačové síti se provádí kabelem s konektorem RJ-45, jehož zásuvka je umístěna na pravé straně počítače. S připojeným počítačem můžete mít přístup k datům a přenášet je po místní síti.

Připojení k síti

Používejte pouze nestíněný ethernetový kabel UTP (Unshielded Twisted Pair).

1. Zasuňte jeden konec UTP kabelu do zdířky na počítači tak, aby konektor bezpečně do  zdířky zapadl.

2. Druhý konec kabelu s konektorem RJ-45 zapojte do zásuvky počítačové sítě na zdi nebo do volné zdířky síťového hubu.

Omezení pro síťový kabel

Pro síťový kabel platí v sítích 10/100BASE-TX následující omezení:

Maximální délka kabelu je 100 metrů.

Poznámka: Při instalaci softwaru, jeho konfiguraci a práci na síti postupujte podle manuálu k operačnímu systému Windows a nebo podle uživatelské příručky Novell Netware.

BIOS SETUP A BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE

V této kapitole se naučíte, jak vstupovat do BIOS Setup Menu a provádět různá hardwarová nastavení. Také se naučíte, jak využívat vestavěné bezpečnostní funkce.

Utilita BIOS SETUP je konfigurační utilita, vestavěná do systému BIOS (Basic Input/Output System) vašeho počítače. Tato softwarová utilita má mnoho funkcí pro snadnou konfiguraci a změny nastavení hardwaru systému vašeho počítače. BIOS obsahuje základní tovární nastavení pro standardní činnost počítače. Někdy ale mohou nastat situace, kdy může být vyžadována změna tohoto základního nastavení BIOSu.

BIOS umožňuje nastavením hesla omezit přístup jiných uživatelů k datům v počítači. Tato funkce je důležitá, neboť se dnes v počítačích zpracovávají a ukládají nejrůznější informace, které mohou být důvěrné či tajné, a je třeba zabránit neoprávněnému přístupu k těmto datům. Jak využívat tuto bezpečnostní funkci se dozvíte dále v této kapitole.

Poznámka: Zobrazení utility BIOS Setup na vašem počítači se může mírně lišit od vyobrazení v tomto návodu k obsluze, neboť váš počítač může mít nainstalovánu novější verzi systému BIOS.

Vstup na základní zobrazení BIOS Setup

Nejprve zapněte počítač tlačítkem napájení. V okamžiku, kdy BIOS provádí základní test počítače po zapnutí (POST - Power On Self Test), stiskněte rychle klávesu F2, kterou aktivujete utilitu Phoenix BIOS Setup.

Poznámka: Klávesu F2 je zapotřebí stisknout opravdu rychle, při POST testu. Jakmile systém začne načítat Windows, je již pozdě a v takovémto případě je nutno počítač vypnout a opět zapnout tlačítkem napájení a pak stisknout klávesu F2 rychleji.

Opuštění základního zobrazení BIOS Setup

Po dokončení modifikace nastavení BIOSu, BIOS opusťte. Zaznamenání provedených změn do paměti CMOS trvá několik sekund.

Funkční klávesy v BIOSu

| Funkční klávesa | Příkaz | Popis |
| --- | --- | --- |
| ESC | Opuštění | Opuštění sub-menu pro návrat k předchozímu menu nebo opuštění BIOSu s uložením provedených změn |
| Enter | Vstup do sub- okna | Zobrazení sub-menu |
| F1 | Všeobecná pomoc | Zobrazení okna s pomocí |
| F9 | Nastavení výchozích hodnot | Nastavení všech položek na výchozí hodnoty |
| F10 | Uložení a opuštění | Uložení hodnot a restart počítače |
| <Tab> | Výběr pole | Výběr dalšího pole |
| ↑ | Výběr položky | Výběr další horní položky |
| ↓ | Výběr položky | Výběr další spodní položky |
| - | Nižší hodnota | Výběr další hodnoty v poli |
| + | Vyšší hodnota | Výběr vyšší hodnoty v poli |

Modifikace nastavení BIOSu

Hlavní nastavovací menu (Setup Menu) Phoenix BIOS je rozděleno do několika sub-menu. Každá položka z menu je popsána v tomto oddíle.

Hlavní nastavovací menu (Main Setup)

Pomocí tohoto menu můžete změnit čas a datum systému a prohlédnout si základní informace o HDD a systémové paměti počítače.

| Položka | Výběr/ Sub-menu | Popis |
| --- | --- | --- |
| Čas | N/A | Vložte správný čas ve formátu HH:MM:SS |
| Datum | N/A | Vložte správné datum ve formátu MM/DD/RR |

Informace (Info Setup)

V tomto menu naleznete základní informace o procesoru a o verzi BIOSu.

Rozšířené nastavení (Advanced Setup )

V tomto menu je možno měnit vlastnosti testu POST (pípnutí), vzdálené bootování z LAN a velikost vyrovnávací obrazové paměti UMA Frame Buffer.

POST pípnutí: Pokud je funkce aktivní, notebook při POST testu pípne.

LAN vzdálené bootování: Pokud je funkce aktivní, systém podporuje funkci wake-up nebo bootování z LAN sítě.

UMA velikost obrazové vyrovnávací paměti: Viz níže.

| Položka | Výběr/ Sub-menu | Popis |
| --- | --- | --- |
| UMA velikost obrazové paměti | Auto 16MB 32MB 64MB 128MB 256MB | Při výběru [Auto] systém nastaví vhodnou velikost sdílené paměti pro grafický nástroj automaticky. Jinak je možno nastavit manuálně pevnou velikost. |

Bezpečnostní nastavení (Security Setup)

| Položka | Výběr/ Sub-menu | Popis |
| --- | --- | --- |
| Nastavení hesla supervizora | Opuštění | Zadání nebo změna hesla |
| Nastavení hesla uživatele | Přejít do pod-obrazovky | Zadání nebo změna hesla |
| Heslo při bootování | Všeobecná pomoc | Pokud je funkce aktivní, systém vyzve při bootování vždy k zadání uživatelského hesla. |

Využití ochrany heslem

K dispozici jsou dvě úrovně ochrany heslem. BIOS poskytuje jednak heslo pro supervizora a také heslo pro uživatele. Pokud aktivujete obě hesla, heslo pro supervizora musí být nastaveno jako první.

Hesla aktivují dvě odlišné úrovně ochrany:

1. Systém pokaždé po zapnutí vyžaduje heslo.

2. Systém vyžaduje heslo pouze tehdy, pokud chcete vstoupit do utility BIOS.

Hesla jsou zašifrována a jsou uložena v paměti NVRAM. Ujistěte se, že jste si hesla zapamatovali nebo poznamenali. Pokud hesla ztratíte, je zapotřebí poslat počítač zpět výrobci nebo jej svěřit autorizovanému servisu pro resetování hesel.

Nastavení napájení (Power Setup)

| Položka | Výběr/ Sub-menu | Popis |
| --- | --- | --- |
| Režim dlouhé výdrže baterie | Zapnuto/ Vypnuto | Pokud je funkce aktivní, může být dosaženo maximálního provozního času při napájení baterií, výkon procesoru je snížen. |
| Režim tlačítka napájení | ON/OFF / pohotovostní | [On/Off]: při stisknutí tlačítka se systém vypne [Suspend – pohotovostní režim]: při stisknutí tlačítka přejde systém do pohotovostního režimu – tato funkce je dostupná pouze v režimu DOS |

Poznámka: V OS Windows XP je pohotovostní režim a nastavení dáno nastavením v “Možnosti napájení”  (Start > Ovládací panely > Možnosti napájení).

Nastavení bootování (Boot Setup)

Poznámka: IDE CD znamená vestavěnou optickou mechaniku systému. IDE HDD znamená vestavěný pevný disk. PCI BEV je Realtek Boot Agent, který vám dovoluje bootovat ze sítě.

Poznámka: Když BIOS provádí POST test, můžete stisknutím klávesy ENTER rozbalit menu s výběrem bootovacího zařízení. Můžete vybrat CD/DVD, pevný disk nebo PCI BEV (Realtek Boot Agent) jako první zařízení, ze kterého systém bude zkoušet načíst operační systém. Pokud jste již předtím připojili USB Floppy Disk Drive (disketovou mechaniku), objeví se tato v menu s výběrem bootování jako USB FDC.

Opuštění nastavení (Exit Setup)

| Položka | Výběr / Sub-menu | Popis |
| --- | --- | --- |
| Uložení změn a opuštění | N/A | Po dokončení nastavování v BIOSu vyberte tuto položku, aby byla všechna vaše nová nastavení uložena, ukončete a odejděte z utility BIOS Setup a restartujte počítač. Nová nastavení budou použita po dalším zapnutí systému. Pro tuto operaci může být použita klávesa F10. |
| Neuložení změn a opuštění | N/A | Neuložení změn provedených v jakémkoliv nastavení a odchod. |
| Zavedení výchozích nastavení | N/A | Zavedení optimálních výchozích hodnot do všech možností nastavení. Pro tuto operaci je možno použít klávesu F9. |
| Zavedení předchozích hodnot | N/A | Zavedení hodnot nastavení, které jste zadali během předešlého nastavování v BIOSu. |

NAPÁJENÍ POČÍTAČE Z BATERIE A ŘÍZENÍ SPOTŘEBY

Tato kapitola obsahuje rady pro využití systému řízení spotřeby počítače a dále rady, jak dosáhnout maximální životnosti vestavěné baterie.

V této kapitole se naučíte zacházet s vaším počítačem při provozu na baterii, údržbě baterie a naleznete zde také informace o systému řízení spotřeby.

Displej TFT, centrální mikroprocesor, pevný disk a hlavní hardwarové subsystémy jsou hlavními konzumenty elektrické energie. Funkce řízení spotřeby rozhoduje a určuje, jak se tyto jednotlivé komponenty počítače mají chovat, aby spotřebovávaly el. energie co nejméně. Například displej se po 2 minutách neaktivity vypne a tím dochází k úspoře el. energie. Efektivní řízení spotřeby vám pomáhá déle pracovat na jedno nabití baterie, nežli ji bude opět nutno dobít.

Baterie (soubor el. článků - battery pack)

Baterie typu Lithium-Ion

Váš notebook používá čtyř-článkovou nebo šesti-článkovou baterii typu Lithium-Ion, která dodává počítači el. proud v případě, že není připojen pomocí AC síťového adaptéru do el. sítě.

Poznámka: Před prvním použitím baterie je nezbytné nabíjet ji alespoň 6 hodin.

Poznámka: V pohotovostním režimu se plně nabitá baterie vybije za přibližně 1/2 dne nebo méně. Pokud není baterie používána, vybije se sama během asi 1-2 měsíců.

Vybitá baterie - varování

1. Varování při nízké kapacitě baterie

Tento stav nastane, pokud v baterii zbývá již jen 6 % el. energie. Začne blikat červená indikační LED a počítač vás každých 16 sekund upozorní varovným pípnutím.

2. Varování při velice nízké kapacitě baterie

Tento stav nastane, pokud v baterii zbývá 3 % el. energie. Začne blikat červená indikační LED a počítač každé 4 sekundy pípne.

Pokud vás počítač začne varovat před nízkou kapacitou baterie, zbývá vám cca 3-5 minut na dokončení a uložení rozdělané práce.

Varování: Nevystavujte baterii teplotám pod 0°C a nad 60°C. Tyto teploty mohou baterii poškodit.

Poznámka: Stisknutím kombinace kláves Fn + F3 můžete varovné pípaní počítače při velmi nízké kapacitě baterie vypnout.

Instalace a vyjmutí baterie

Vyjmutí baterie z počítače:

1. Otočte počítač dolní stranou vzhůru. Tuto operaci provádějte na plochém a bezpečném místě.

2. Stiskněte zajišťovací západku baterie a baterii vyjměte z počítače.

Instalace baterie do počítače:

1. Otočte počítač dolní stranou vzhůru. Tuto operaci provádějte na plochém a bezpečném místě.

2. Opatrně vložte baterii do jejího prostoru v počítači a ujistěte, že je správně a plně zasunuta.

Nabíjení baterie a nabíjecí čas

Pokud je baterie umístěna v počítači, nabijete ji tím způsobem, že připojíte počítač přes AC adaptér do el. sítě.

Nabíjecí čas je přibližně 4 - 6 hodin, pokud je notebook vypnut, a 6 - 10 hodin v případě, že je zapnut.

Když je baterie plně nabita, indikátor nabíjení baterie začne svítit zelenou barvou.

Poznámka: Pokud je počítač provozován při plné zátěži nebo v prostředí s vysokou teplotou, baterie se nemusí plně nabít. V takovém případě musíte pak pokračovat v nabíjení baterie připojením AC síťového adaptéru až do té doby, nežli indikátor nabíjení trvale zeleně svítí.

Kontrola kapacity baterie

Zbývající kapacitu baterie můžete průběžně kontrolovat pomocí indikátoru stavu baterie, který nabízí systém Windows a který je umístěn v pravém spodním rohu hlavního panelu. Pokud ikonku baterie nebo AC adaptéru nemůžete nalézt, nastavte její zobrazování takto: "Start", "Ovládací panely", "Možnosti napájení", "Upřesnit" a zatrhněte volbu "Vždy zobrazit ikonu na hlavním panelu".

Alternativní přístup k indikátoru stavu nabití baterie je přes "Možnosti napájení" v "Ovládací panely".

Prodloužení životnosti baterie a nabíjecí cykly

Je několik způsobů, jak můžete prodloužit životnost baterie ve vašem počítači.

Používejte AC síťový adaptér všude tam a vždy, kdy je možnost připojení k el. síti.

Zakupte si náhradní baterii.

Skladujte baterii při pokojové teplotě. Při vyšších teplotách dochází ke zvýšenému samovybíjení baterie.

Využívejte funkce řízení spotřeby. Funkce "spánek" ušetří el. energii tím, že uloží aktuální stav a obsah systému na speciální místo na pevném disku, které je k tomuto účelu určené, pro možnost pozdějšího pokračování v práci na počítači.

Předpokládaná životnost baterie je přibližně 300 nabíjecích cyklů.

Seznamte se se zásadami péče o baterii, které jsou obsaženy na začátku tohoto návodu k obsluze.

Poznámka: Pročtěte si sekci Ochrana vašeho počítače na začátku tohoto návodu, kde jsou rady, jak zacházet s baterií.

Poznámka: Pro dosažení optimálního výkonu baterie je nutno provést každé 3 měsíce kalibraci baterie tímto způsobem:

1. Baterii plně nabijte.

2. Pak baterii vybijte tím způsobem, že necháte běžet utilitu BIOS Setup - ten vyvoláte ihned po zapnutí počítače stiskem klávesy F2. Tuto utilitu ponechte na displeji počítače zobrazenu tak dlouho, dokud se baterie úplně nevybije.

3. Pak baterii opět plně nabijte.

Využití možností řízení spotřeby systému Windows

Systém řízení spotřeby operačního systému Windows poskytuje základní možnosti nastavení řízení spotřeby vašeho počítače. V dialogovém okně "Možnosti napájení" [Start > Nastavení > Ovládací panely] můžete nastavit čas nečinnosti, po jehož uplynutí se například vypne displej počítače nebo pevné disky. K úspoře el. energie pak dochází např. tím způsobem, že systém automaticky vypne napájení pevného disku po 1 minutě jeho nečinnosti.

Schémata řízení spotřeby systému Windows

Ovládací panel řízení spotřeby systému Windows XP, nazývaný "Schémata nastavení napájení", je uzpůsoben pro snadnou komunikaci s uživatelem. Schémata nastavení napájení naleznete pod ikonou "Možnosti napájení", která se objeví po otevření Start > Ovládací panely.

Schémata jsou snadno srozumitelná, založená na nejběžnějších možnostech využití počítače a umožňují nejen kontrolu spotřeby el. energie procesorem, ale i ostatních periferií počítače.

Pro přístup k těmto možnostem řízení spotřeby klikejte postupně na: [Start > Nastavení > Ovládací panely] a dvojitě klikněte na ikonu "Možnosti napájení".

V režimu "Vždy zapnuto" je procesor v režimu maximálního výkonu, ve kterém nedochází k šetření energií. Ostatní schémata omezují výkon procesoru podle vybrané nabídky. Například režim "Max. baterie" snižuje rychlost procesoru a zmenšuje tak příkon procesoru tak, jak jen je to možné.

V tomto dialogovém okně můžete manuálně nastavovat časy vypnutí LCD displeje a pevného disku ve sloupci "Zapojeno do sítě" a ve sloupci "Provoz na baterie". Kratší časové hodnoty vypnutí těchto zařízení znamenají větší úsporu el. energie v baterii.

Poznámka: Pro více informací o systému řízení spotřeby si prostudujte uživatelskou příručku pro systém Windows.

Poznámka: Zobrazované dialogové okno se může systém od systému Windows mírně lišit.

Úsporný režim

Pohotovostní úsporný režim

Systém počítače vstoupí do tohoto režimu automaticky po určitém nastaveném čase nečinnosti, který je možno nastavovat ve schématech napájení. V pohotovostním režimu jsou pak hardwarové prostředky, jako je např. panel displeje a pevný disk, odpojeny, aby byla zajištěna úspora el. energie.

Režim "spánku"

V tomto režimu jsou všechna systémová data před odpojením napájení uložena na pevný disk. Pokud je tento režim aktivován, je po určité, uživatelem definovatelné době neaktivity, celý obsah systému uložen na pevný disk. V tomto režimu počítač nespotřebovává žádnou nebo téměř žádnou energii.

Doba, kterou systém po ukončení režimu spánku potřebuje k obnovení svého obsahu, závisí na velikosti RAM paměti, která byla do počítače instalována, a toto obnovení může trvat od 5 do 20 sekund.

Pro uživatele Windows 2000/XP platí, že režim spánku je prováděn přímo operačním systémem a není tedy potřeba žádného speciálního rozdělení disku ani vytvoření diskového souboru.

Pokud chcete funkci "spánek" aktivovat, je zapotřebí podporu "spánku" zapnout v nabídce "Režim spánku" v menu "Možnosti napájení".

Poznámka: Neinstalujte nebo nevyjímejte paměťové moduly, pokud je systém v pohotovostním režimu nebo v režimu "spánku".

Poznámka: Zobrazované dialogové okno se může systém od systému Windows mírně lišit.

Funkce tlačítka “napájení”

Funkce tohoto tlačítka může být nastavena tak, že stisknutím dojde buď k vypnutí počítače, nebo k jeho uvedení do úsporného režimu či do režimu "spánku".

Klikněte na [Start > Nastavení > Ovládací panely > Možnosti napájení] a vyberte kartu "Upřesnit". V rozbalovacím menu vyberte funkci tlačítka napájení podle vašeho přání.

Poznámka: Zobrazované dialogové okno se může systém od systému Windows mírně lišit.

Varování: V rozbalovacím menu karty "Upřesnit" v nabídce "Při uzavření krytu přenosného počítače" NIKDY nevybírejte položku "Neprovádět žádnou akci", neboť systém počítače bude po přiklopení LCD panelu stále v plném chodu, vstup vzduchu k ventilátoru však bude uzavřeným LCD panelem blokován, a ten se v této poloze může přehřát a tím poškodit.

Varování při nízké kapacitě baterie

Můžete definovat, jak se bude systém chovat a jak vás bude varovat, pokud bude zásoba el. energie v baterii nízká.

Klikněte na kartu "Nastavení varování" v "Možnosti napájení". Pokud chcete, aby vás systém upozornil slyšitelným pípnutím, klikněte na tlačítko "Akce při varování" a zatrhněte "Zvukovým alarmem".

Poznámka: Pro více informací o sytému řízení spotřeby si prostudujte uživatelskou příručku pro systém Windows.

Poznámka: Zobrazované dialogové okno se může systém od systému Windows mírně lišit.

Rychlý přístup do menu "Možnosti napájení"

Místo provádění specifického výběru funkcí v menu "Možnosti napájení" můžete snadno a rychle specifikovat, kterou přednastavenou funkci řízení spotřeby chcete vybrat pomocí kliknutí na ikonku baterie v pravém dolním rohu hlavního panelu. Pokud ikonku baterie nebo AC adaptéru nemůžete nalézt, nastavte její zobrazování takto: Start, Ovládací panely, Možnosti napájení, Upřesnit a zatrhněte volbu "Vždy zobrazit ikonu na hlavním panelu". Můžete vybrat "Max baterie" pokud chcete, aby systém využíval suspendovaný režim častěji, nebo "Vždy zapnuto", pokud počítač provozujete přes síťový AC adaptér.

Poznámka: Zobrazované dialogové okno se může systém od systému Windows mírně lišit.

MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ VAŠEHO POČÍTAČE

V této kapitole naleznete informace o tom, jak rozšířit DRAM paměť, pevný disk a jak instalovat volitelný bezdrátový modul LAN miniPCI-E Card.

Varování: Důrazně doporučujeme využít pro možnosti rozšíření vašeho počítače služby vašeho prodejce nebo obchodu, kde jste počítač zakoupili.

Před rozšířením hardwaru počítače jej pro vaší bezpečnost vypněte, odpojte AC síťový adaptér, vyjměte baterii a odpojte přípojné kabely k síti LAN a kabely modemu.

Po kompletním dokončení rozšíření hardwaru se před zapnutím počítače ujistěte, že jste zašroubovali zpět všechny šrouby vyjmuté při montáži.

Rozšíření kapacity pevného disku

Výměnou původního pevného disku za disk s větší kapacitou zvýšíte paměťovou kapacitu pevného disku vašeho počítače. Tento počítač používá pevný disk typu Serial ATA, výšky 9,5 mm, 2,5".

Před provedením této operace se ujistěte, že jste si zazálohovali všechna vaše data.

Varování: Rozšíření disku je choulostivý proces. Řiďte se velice pozorně následujícími instrukcemi nebo přenechte instalaci disku kvalifikovanému technikovi. Případné škody, ke kterým může při této proceduře dojít, NEJSOU kryty zárukou.

Varování: Při zacházení s pevným diskem buďte velice opatrní.

Vyhněte se všem případným nárazům, dbejte na to, aby vám disk nespadl na zem.

Netlačte na kryt disku.

Konektoru disku se nedotýkejte prsty.

Nedodržení těchto zásad může vést k trvalé ztrátě dat. Před vyjmutím pevného disku všechna data zazálohujte.

Poznámka: Určité modely, přicházející se značkou IBM, vydávají cvakavé zvuky. Toto není jejich závada.

Rozšíření pevného disku

Pro provedení výměny pevného disku se řiďte následujícími instrukcemi:

1. Vypněte počítač. Odpojte napájecí kabel a všechny ostatní kabely vedoucí k notebooku. Vyjměte baterii.

2. Umístěte na moment vaši ruku na velký kovový objekt, aby byl vybit případný náboj statické elektřiny.

3. Nalezněte a vyšroubujte 9 šroubů A.

4. Odstraňte kryt systémových zařízení.

5. Nalezněte a vyšroubujte 2 šrouby B.

6. Odsuňte modul pevného disku doprava a oddělte jej od jeho konektoru. Modul zvedněte z jeho uložení.

7. Nalezněte a vyjměte 4 šrouby C z modulu pevného disku. Odejměte kovový kryt.

8. Připevněte kovový kryt na nový pevný disk a upevněte jej 4 šrouby C.

9. Připojte modul pevného disku do odpovídajícího konektoru. Zašroubujte 2 šrouby B.

10. Vložte zpět kryt systémových zařízení a připevněte je 9 šrouby A.

Blahopřejeme Vám ! Nyní jste dokončili rozšíření pevného disku. Při bootování vašeho PC bude možná třeba vytvořit primární rozdělení pevného disku, nový disk přeformátovat a reinstalovat operační systém a všechny ovladače a také všechny potřebné aplikace.

Upgrading the System Memory

Všeobecně lze říci, že většina aplikací bude fungovat rychleji, pokud je rozšířena dynamická paměť počítače. Tento počítač je vybaven 2 paměťovými sockety typu DDR2, z nichž jeden je umístěn pod krytem systémových zařízení a druhý pod klávesnicí. Paměť můžete rozšířit nahrazením původních paměťových modulů novými moduly s větší kapacitou. Tyto moduly jsou známy pod označením SO-DIMM a mohou mít kapacitu 128 MB, 256 MB, 512 MB nebo 1024 MB. Moduly SO-DIMM jsou typu DDR2 SDRAM, mají 200 pinů a pracují s napětím 1,8 V.

Varování: Rozšíření paměti je choulostivý proces. Řiďte se velice pozorně následujícími instrukcemi nebo přenechte instalaci paměťových modulů kvalifikovanému technikovi. Případné škody, ke kterým může při této proceduře dojít, NEJSOU kryty zárukou.

Varování: Výměna paměťových modulů v situaci, kdy se počítač nachází v pohotovostním režimu, v režimu spánku nebo v úsporném režimu, může způsobit trvalé poškození jeho hardwarových součástí. Vždy před výměnou paměťových modulů se ujistěte, že je počítač vypnut a odpojte jej od napájecího AC adaptéru.

Varování: Měli byste použít paměťové DIMM moduly, které jsou schváleny a doporučeny prodejcem nebo výrobcem počítače, jinak může být systém počítače po výměně modulů nestabilní.

Instalace paměťových modulů (DIMM) do systému počítače

Pro provedení instalace DIMM paměťových modulů pod kryt systémových zařízení se řiďte následujícími instrukcemi:

1. Vypněte počítač. Odpojte napájecí kabel a všechny ostatní kabely vedoucí k notebooku. Vyjměte baterii.

2. Umístěte na moment vaši ruku na velký kovový objekt, aby byl vybit případný náboj statické elektřiny. Položte notebook na rovný pevný podklad a zcela uzavřete panel displeje.

3. Nalezněte a vyšroubujte 9 šroubů A na krytu systémových zařízení počítače.

4.  Odstraňte kryt systémových zařízení. Socket pro moduly DIMM je nyní viditelný tak, jak je ukázáno na níže uvedeném obrázku.

5. Pokud potřebujete vyjmout původní DIMM modul ze socketu, opatrně stiskem současně odtáhněte západky, které jsou umístěny na obou krajích socketu. Paměťový modul DIMM by se měl vysunout směrem vzhůru v úhlu cca 30° (viz obrázek). Vytáhněte modul DIMM ze socketu. Vyjmutý modul si uschovejte pro možnost jeho případného pozdějšího použití.

6. Instalujte do paměťového socketu nový DIMM modul. Modul lze vložit do socketu pouze v jedné poloze. Vložte modul do prázdného paměťového socketu v úhlu cca 30°. Pak na něj lehce zatlačte, aby okraj s kontakty byl zasunut do socketu.

7. Jemně sklopte modul kolem jeho osy, dokud zajišťovací západky na obou koncích nezaskočí na svá místa.

Poznámka: Věnujte pozornost zářezu na modulu DIMM. Tento zářez musí přesně sednout do nálitku v socketu.

8. Umístěte zpět kryt systémových zařízení a připevněte jej 9 šrouby A.

Pro instalaci DIMM modulu pod klávesnici se řiďte tímto postupem:

1. Vyšroubujte šroub D.

2. Na krajích klávesnice nalezněte západky. Tyto západky jsou opatřeny pružinkou. Při stlačení se pružinka stáhne a po uvolnění se opět dostane do své původní polohy. Pomocí malého šroubováku či jiného vhodného nástroje zatlačte západky směrem dovnitř. Lišta klávesnice by se měla lehce povysunout nad západky. Tento postup opakujte pro uvolnění všech západek.

3.  Opatrně nadzvedněte horní okraj klávesnice a umístěte ji do takové polohy, aby byla cesta k DDR DIMM socketu volná – viz obrázek.

4. Pokud potřebujete vyjmout původní DIMM modul ze socketu, opatrně stiskem současně odtáhněte západky, které jsou umístěny na obou krajích socketu. Paměťový modul DIMM by se měl vysunout směrem vzhůru v úhlu cca 30° (viz obrázek). Vytáhněte modul DIMM ze socketu. Vyjmutý moduly si uschovejte pro možnost jeho pozdějšího použití.

5. Instalujte nový DIMM modul do paměťového socketu. Modul lze vložit do socketu pouze v jedné poloze. Vložte modul do prázdného paměťového socketu v úhlu cca 30°. Pak na něj lehce zatlačte, aby okraj s kontakty byl zasunut do socketu.

6. Jemně sklopte modul kolem jeho osy, dokud západky na obou koncích nezaskočí na svá místa.

Poznámka: Věnujte pozornost zářezu na modulu DIMM. Tento zářez musí přesně sednout do nálitku v socketu.

7. Umístěte klávesnici zpět do její původní polohy. Ujistěte se, že pérkové západky zapadly zpět a klávesnici fixují.

9. Zašroubujte šroub D.

Blahopřejeme Vám ! Nyní jste dokončili rozšíření paměti počítače. Po načtení operačního systému by mělo být rozšíření kapacity DRAM paměti na funkci počítače patrné.

Poznámka: Váš počítač byl testován s mnoha různými paměťovými DIMM moduly. Není ale možno zaručit úplnou kompatibilitu všech modulů se systémem vašeho počítače. Seznam vhodných modulů by vám měl poskytnout prodejce vašeho počítače.

Přidání bezdrátové karty typu Mini-PCI-E Wireless LAN Card (volitelné zařízení)

Váš počítač je vybaven unikátním socketem Mini-PCI-E Card, který je umístěn vedle socketu pro DRAM paměti a pod krytem WLAN modulu. Tento socket umožňuje vybavit počítač dodatečnými funkcemi, jako je např. modul bezdrátové sítě Wireless LAN /IEEE802.11x/. Dostupnost karty konzultujte s prodejcem vašeho počítače.

Varování: Instalace Mini PCI-E karty je choulostivý proces. Řiďte se velice pozorně následujícími instrukcemi nebo přenechte instalaci kvalifikovanému technikovi. Případné škody, ke kterým může při této proceduře dojít, NEJSOU kryty zárukou.

Varování: Instalace Mini PCI-E karty v situaci, kdy se počítač nachází v pohotovostním režimu, v režimu spánku nebo v úsporném režimu může způsobit trvalé poškození jeho hardwarových součástí. Vždy se před instalací ujistěte, že je počítač vypnut a odpojte jej od napájecího AC adaptéru..

Instalace modulu Mini PCI-E Card do systému počítače

Pro instalaci modulu Mini PCI-E Card se řiďte následujícím postupem:

1. Pro přístup k socketu Mini PCI-E se řiďte stejným postupem jako v případě instalace DIMM modulů.

2. Mini PCI-E kartu je možno vložit pouze v jednom směru. Zarovnejte malý zářez na modulu s konektorem socketu a vložte kartu v úhlu cca 30°do prázdného socketu. Pak na modul lehce zatlačte, aby se okraj s kontakty dostal do socketu. Otočením kartu sklopte, až západky na obou stranách socketu zapadnou na svá místa.

Poznámka: Pokud chcete kartu ze socketu vyjmout, stiskněte současně západky na obou koncích socketu. Karta by se měla povysunout v úhlu cca 30°.

3. Nalezněte anténní kabel s konektorem. Zacvakněte kabel do zlaceného konektoru na bezdrátovém modulu mini-karty. (Poznámka: Konektory jsou velice malé! Je zapotřebí šikovnosti a zručnosti. Je také možné připojit kabel před vložením karty do socketu).

4. Navraťte zpět kryt systémových zařízení a upevněte jej 9 šrouby A.

Blahopřejeme Vám ! Právě jste dokončili instalaci bezdrátové mini PCI-E karty. Během příštího načítání operačního systému Windows bude systém vyžadovat uvedení cesty k ovladačům. Vložte do optické mechaniky počítače tovární CD a určete cestu k adresáři, ve kterém jsou ovladače pro Wireless LAN kartu uloženy. Spolu s instalací ovladače bude možná třeba spustit program Setup.exe a instalovat aplikační utilitu karty, než bude možno ji plně využívat.

ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

V této kapitole se naučíte, jak řešit nejobvyklejší hardwarové a softwarové problémy.

Váš počítač byl před dodáním plně testován a byl shledán plně odpovídajícím systémovým specifikacím, avšak nesprávné používání a nebo chybná obsluha může zapříčinit určité problémy.

Tato kapitola poskytuje odkazy pro identifikaci a nápravu nejobvyklejších hardwarových a softwarových problémů, které vás mohou při práci s počítačem potkat.

Pokud dojde k nějakému problému, měli byste jej nejprve zkusit odstranit s využitím rad, které jsou popsány v této kapitole. Mnoho problémů je možno snadno řešit s využitím následujících scénářů problémů a jejich možných řešení, namísto okamžitého svěření počítače autorizovanému servisu a čekání na jeho případnou opravu. Pokud však problém přetrvává, je nutno kontaktovat vašeho prodejce nebo odborný servis.

Před přijetím rozhodnutí o dalším postupu byste měli vzít v úvahu následující doporučení:

Zkontrolujte, zdali problém přetrvává i po odpojení všech externích zařízení.

Zkontrolujte, jestli na AC adaptéru svítí zelená kontrolka.

Zkontrolujte, jestli je síťový AC adaptér správně připojen do el. zásuvky ve zdi a k počítači.

Zkontrolujte, jestli svítí kontrolka napájení na počítači.

Zkontrolujte funkčnost klávesnice stisknutím a podržením nějaké klávesy.

Zkontrolujte správnost a pevnost kabelových připojení. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou správně zasunuty v odpovídajících zdířkách.

Ujistěte se, že jste neprovedli nějaké nesprávné nastavení pro hardwarové prostředky v utilitě BIOS Setup - nastavení BIOSu. Nesprávné nastavení může způsobovat, že se systém bude chovat nesprávným způsobem. Pokud si nejste nastavením jisti, zkuste obnovit všechna nastavení na původní hodnoty tím, že vyberete nastavení "factory default - původní nastavení z výroby".

Ujistěte se, že všechny ovladače jsou správně instalovány. Například bez správně instalovaného audio ovladače nebudou reproduktory ani mikrofon fungovat.

Pokud nějaké externí zařízení, např. USB kamera, fotoaparát, skener nebo tiskárna nefungují po připojení k systému správně, je to většinou způsobeno problémem na tomto zařízení. Proto problém nejprve konzultujte s prodejcem tohoto zařízení.

Některé programy, které neprošly přísným a důkladným testováním a kódováním, mohou při používání způsobovat problémy. Doporučujeme konzultaci s prodejcem tohoto softwaru.

Některá periferní zařízení nemusí odpovídat standardu "Plug and Play". Může pomoci restartování sytému s připojenou periferií, která má zapnuto napájení.

Při problémech s BIOSem vyvolejte utilitu BIOS Setup a vyberte možnost DEFAULT SETTING - původní základní tovární nastavení.

Ujistěte se, že přepínač uzamykání funkce "rychlých kláves" na spodní straně počítače není aktivován, jinak klávesy "rychlé volby" nebudou fungovat.

Problémy s audio systémem

Z reproduktorů se neozývá žádný zvuk -

Hlasitost je softwarově snížena na minimum v programu Microsoft Sound System nebo je zařazena funkce "Ztlumit" - vypnutí zvuku. Dvojitým kliknutím na ikonu reproduktoru v pravém dolním rohu hlavního panelu můžete zkontrolovat, zdali je funkce "Ztlumit" aktivní nebo zvýšit hlasitost reprodukce.

Většina problémů s audio systémem počítače je spojena s chybným nastavením ovládacího softwaru. Pokud audio systém počítače pracoval až do té doby bez chyby, je pravděpodobné, že problém je zaviněn nesprávným nastavením softwaru.

Klikněte na [Start > Nastavení > Ovládací panely] a dvojitě klikněte na "Zvuky a zvuková zařízení". Na kartě "Zvuk" se ujistěte, že výchozí zvukové zařízení pro přehrávání je Realtek HD Audio.

Nelze nahrávat zvuky -

Pro nahrávání zvuků je třeba nejprve připojit externí mikrofon.

Dvojitým kliknutím na ikonu reproduktoru v pravém dolním rohu hlavního panelu se přesvědčte, že u mikrofonu není aktivována funkce "Ztlumit - vypnutí zvuku".

1. Klikněte na "Volby" a vyberte "Vlastnosti".

2. Vyberte "Nahrávání" a klikněte na tlačítko OK.

3. Po kliknutí na tlačítko OK se objeví ovládací panel úrovně hlasitosti nahrávání.

Klikněte na [Start > Nastavení > Kontrolní panel]  a dvojitě klikněte na ikonu "Multimédia" nebo na ikonu "Zvuky a audio zařízení". Na kartě "Hlasitost" nebo "Audio" se ujistěte, že jako výchozí nahrávací zařízení je vybráno Realtek HD Audio.

Problémy s pevným diskem

Pevný disk nefunguje nebo není systémem rozpoznatelný -

Pokud jste prováděli aktualizaci nebo rozšíření pevného disku, ujistěte se, že konektor pevného disku je správně zapojen a není uvolněný. Počítač vypněte, disk vyjměte, znovu jej vložte do počítače a počítač restartujte (viz detaily v kapitole 4).

Nový pevný disk je možná třeba rozdělit na sektory a přeformátovat. Operační systém a ovladače musí být také znovu reinstalovány.

Zkontrolujte LED indikátor funkce pevného disku. Při přístupu k souborům na disku musí krátce problikávat.

Nový pevný disk je vadný nebo není kompatibilní se systémem počítače.

Pokud byl váš počítač vystaven výboji statické elektřiny nebo fyzickému nárazu, je možné, že pevný disk je poškozen.

Pevný disk vydává při své funkci abnormální zvuky -

Měli byste co nejdříve zazálohovat všechny soubory, které máte uloženy na pevném disku.

Ujistěte se, že tyto zvuky vycházejí opravdu z pevného disku a ne z vnitřního ventilátoru nebo z jiného zařízení.

Pevný disk dosáhl své maximální kapacity -

Spusťte utilitu Windows pro vyčištění pevného disku. [Start > Všechny programy > Příslušenství > Systémové nástroje > Čištění disku]. Dále vás systém sám navede.

Archivujte soubory nebo programy, které používáte zřídka, na alternativní paměťové médium (disketa, CD disk atd.) nebo nepoužívané programy odinstalujte.

Mnoho webových prohlížečů ukládá soubory a www stránky na disk pro jejich pozdější rychlejší zobrazení. Nahlédněte do návodu k prohlížeči a snižte velikost dočasné paměti pro odkládání těchto souborů nebo dočasné soubory internetu vymažte.

Vysypte koš (ikona na pracovní ploše). Při mazání jakéhokoliv souboru jej Windows nejprve umístí do odpadkového koše pro možnost jeho pozdějšího obnovení a pokud není koš dlouhou dobu vysypán, smazané soubory zůstávají dále na disku a zabírají tak místo.

Čtení souborů na pevném disku trvá dlouhou dobu -

Pokud je pevný disk používán již dlouhý čas, soubory na něm mohou být fragmentovány. Klikněte na  [Start > Programy > Příslušenství > Systémové nástroje > Defragmentace disku] pro spuštění defragmentace disku. Provedení této operace trvá delší dobu.

Požadavky na přerušení nebo konflikty přerušení mezi jednotlivými hardwarovými součástmi počítače zpomalují práci CPU - centrálního procesoru, což vede ke snížení výkonu celého systému.

Soubory jsou poškozeny -

Pro kontrolu pevného disku spusťte v systému Windows utilitu "Kontrola chyb". Klikněte dvojitě na "Tento počítač", pravým tlačítkem klikněte na C: a vyberte "Vlastnosti". Dále klikněte na "Zkontrolovat" v utilitě "Kontrola chyb" v "Nástroje".

Problémy s optickou mechanikou

Optická mechanika nepracuje -

Zkuste počítač restartovat.

Optický disk je poškozen nebo data na něm nejsou čitelná.

Po vložení CD-ROM disku je třeba chvíli počkat, než systém data načte a povolí k nim přístup.

Optická mechanika nečte žádné disky -

CD disk není správně usazen ve vodících lištách mechaniky. Ujistěte se, že disk je do mechaniky správně vložen.

Optický disk je poškozen nebo není čitelný.

Disk nelze vysunout -

Vysunutí disku trvá obvykle několik sekund.

Pokud nelze disk vysunout, je pravděpodobně mechanicky poškozen. Částečně narovnejte obyčejnou kancelářskou sponku, zasuňte tuto pomůcku do otvoru vedle vysunovacího tlačítka mechaniky a mírným zatlačením by mělo být možno manuálně otevřít mechaniku a disk vyjmout. Pokud tento zásah nepomůže, je chyba v mechanice a počítač je nutno nechat opravit v odborném servisu. Nikdy nezkoušejte vysunout vodicí podložku s diskem z mechaniky násilím.

Combo mechanika nebo DVD Dual nebo Supermulti mechanika (volitelné zařízení) nenahrává data na disk -

Je zapotřebí zakoupit a nainstalovat vypalovací program, který je schopen zaznamenávat data na prázdná média (disky).

Problémy se zobrazením

Na displeji se nic nezobrazuje, i když je systém zapnut -

Ujistěte se, že se počítač nenachází v pohotovostním režimu nebo režimu spánku. V těchto režimech je displej vypnut, aby se šetřila el. energie v baterii.

Zobrazení na displeji je obtížně čitelné -

Pro optimální zobrazení je zapotřebí, aby bylo rozlišení displeje nastaveno alespoň na 1024 x 768 bodů.

1. Klikněte na [Start > Nastavení > Ovládací panely] a dvojitě klikněte na ikonu "Zobrazení".

2. Na kartě "Nastavení" nastavte rozlišení na alespoň 1024 x 768 a vyberte alespoň 256 barev.

Displej poblikává -

Občasné problikávání displeje během vypnutí nebo zapnutí je normálním jevem.

Problémy s klávesnicí a s polohovacím zařízením

Vestavěné polohovací zařízení - touchpad se chová nevyzpytatelně -

Ujistěte se, že nemáte nadměrně zpocené nebo jinak vlhké prsty, když pracujete s touchpadem. Povrch touchpadu udržujte čistý a suchý.

Při používání touchpadu či při psaní na klávesnici na něm nezanechávejte dlaň nebo zápěstí.

Vestavěná klávesnice nefunguje -

Pokud máte k sytému připojenu externí klávesnici, vestavěná klávesnice nemusí fungovat.

Zkuste systém restartovat.

Znaky na obrazovce se při psaní opakují.

Možná tisknete při psaní na klávesy příliš dlouhou dobu.

Udržujte klávesnici v čistotě. Nečistota a prach pod klávesami mohou způsobovat různé prodlevy a problémy s funkcí klávesnice.

Nastavte klávesnici k delší odezvě. K nastavení této funkce klikněte na [Start > Nastavení > Ovládací panely] a dvakrát klikněte na ikonu "Klávesnice". Dialogový box vám nabídne různé možnosti nastavení klávesnice.

Problémy se záložní baterií systému CMOS

Při nabíhání systému se objevuje hlášení "CMOS Checksum Failure" nebo se při nabíhání systému resetují vnitřní hodiny reálného času počítače -

Zkuste sytém restartovat.

Pokud se hlášení "CMOS Checksum Failure" objevuje během nabíhání systému i po restartování, může to znamenat, že selhává záložní CMOS baterie a je potřeba jí nahradit novou. Životnost této baterie se pohybuje od dvou do pěti let. Tato baterie je typu CR2032 (3V) a můžete ji vyměnit vlastními silami. Baterie je umístěna pod krytem systémových zařízení na spodní straně počítače. Více detailů naleznete v kapitole 4.

Problémy s pamětí

Funkce POST (test počítače při nabíhání) neukazuje rozšířenou kapacitu paměti i přesto, že byla rozšířená paměť fyzicky do počítače instalována -

Určité značky paměťových modulů nemusí být kompatibilní se systémem tohoto počítače. Zeptejte se svého prodejce na značky kompatibilních paměťových modulů DIMM pro váš počítač.

Paměťové moduly nejsou správně instalovány. Více viz kapitola 4.

Paměťový modul je vadný.

Operační systém hlásí problémy s nedostatkem paměti -

Tento problém je často spojen se softwarem a OS Windows. Může se stát, že určitá aplikace zabere většinu paměťových prostředků, které se pak operačnímu systému nedostávají.

Uzavřete nepoužívané aplikace a systém restartujte.

Je zapotřebí instalovat přídavný paměťový modul a tím rozšířit paměť počítače. Více informací naleznete v kapitole 4 - Rozšíření počítače.

Problémy s modemem

Vestavěný modem neodpovídá -

Ujistěte se, že modem používá správný ovladač.

Klikněte na [Start > Nastavení > Ovládací panely> Možnosti telefonu a modemu] a klikněte na kartu "Modemy". Ujistěte se, že je vybrán modem Motorola SM56 Data Fax Modem. V případě, že není, klikněte na tlačítko "Přidat" a přidejte ovladač modemu, který je uložen na továrním CD-ROM nebo na disketě.

Klikněte na [Start > Nastavení > Ovládací panely > Systém] a klikněte na "Správce zařízení" na kartě "Hardware" pro kontrolu možných zdrojů konfliktů zařízení. Pro podrobnější informace nahlédněte do příručky k O.S. Windows.

Ujistěte se, že telefonní linka, ke které je počítač připojen, je funkční.

Problémy s připojením -

Ujistěte se, že volba " Zakázat čekání hovorů vytočením" není zatrhnuta.

Ujistěte se, že máte správně vybránu zemi, ve které se počítač nachází. Klikněte na [Start > Nastavení > Ovládací panel > Nastavení modemu > Pravidla vytáčení > Nastavit] a v rozbalovacím menu vyberte zemi, ve které se nacházíte.

Nadměrný hluk a šum na telefonní lince může způsobovat, že spojení nelze navázat nebo je nestabilní. K ověření, zdali přichází do úvahy tento problém, připojte k tel. lince obyčejný telefon a zkuste provést tel. hovor. Pokud slyšíte abnormální šum a hluk, zkuste použít pro připojení modemem jinou tel. linku nebo kontaktujte svého poskytovatele tel. služeb.

Ujistěte se, že tel. kabel je na obou koncích správně zapojen do odpovídajících konektorů na počítači a do tel. zásuvky na zdi.

Zkuste vytočit modemem jiné číslo a zjistěte, jestli problémy nadále přetrvávají.

Problémy se síťovým adaptérem - Ethernet

Ethernetový adaptér nepracuje -

Klikněte na [Start > Nastavení > Ovládací panely > Systém > Hardware > Správce zařízení]. Dvojitě klikněte na "Síťové adaptéry" a zkontrolujte, jestli se Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC objevuje jako jeden z uvedených adaptérů. Pokud neexistuje, systém Windows tento Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC adaptér nedetekoval nebo nebyl ovladač pro toto zařízení správně nainstalován. Pokud se u adaptéru objevuje žlutá značka nebo červený křížek, může zde být konflikt zařízení nebo zdroje. Nahraďte nebo aktualizujte tento ovladač zařízení z továrního CD-ROM nebo nahlédněte do příručky k systému Windows, jak řešit problém konfliktu zdrojů.

Ujistěte se, že fyzické propojení na obou koncích kabelu je v pořádku.

Síťový hub nebo sběrnice nemusí správně pracovat. Zkontrolujte, jestli ostatní počítače či pracovní stanice, které jsou připojeny do stejného rozbočovače nebo ke stejné sběrnici, pracují správně.

Zdá se, že ethernetový adaptér nepracuje v přenosovém režimu 100 Mbps -

Ujistěte se, že hub, který používáte, podporuje přenos rychlostí 100 Mbps.

Ujistěte se, že kabel RJ-45, který pro připojení k síti používáte, odpovídá požadavkům 100Base-TX.

Ujistěte se, že ethernetový kabel je zapojen do hubu, který podporuje režim 100Base-TX. Hub může mít 2 různé sockety, 10Base-TX a 100Base-T.

Problémy s výkonem systému

Počítač se při práci silně zahřívá -

V prostředí s teplotou nad 35°C může teplota na některých místech těla počítače přesáhnout 50°C.

Ujistěte se, že ventilační otvory počítače nejsou zakryty.

Pokud se vám zdá, že ventilátor počítače při teplotě nad 50°C nepracuje, kontaktujte odborný servis.

Některé programy využívají procesor počítače velice intenzivně, což může zvýšit teplotu procesoru. Vestavěná tepelná pojistka procesoru, která jej chrání proti přehřátí, pak zpomalí jeho rychlost, aby se zabránilo jeho poškození následkem jeho vysoké teploty.

Funkce programů se zdá velice pomalá nebo se programy zastavují -

Stiskněte CTRL+ALT+DEL, abyste zjistili, jestli daná aplikace vůbec odpovídá nebo se zastavila.

Restartujte počítač.

Zpomalení může být pro systém Windows normálním jevem, pokud je používán program, který klade veliké nároky na centrální procesor a běží na pozadí, nebo v případě, že systém přistupuje k zařízení s nízkou rychlostí toku dat, např. k disketové mechanice.

Možná máte spuštěno najednou příliš mnoho aplikací. Zkuste nepotřebné aplikace zavřít nebo, pokud se problém opakuje, rozšířit paměť počítače.

Procesor může být přehřátý v důsledku neschopnosti systému regulovat svoji vnitřní teplotu. Zkontrolujte, zdali ventilační otvory počítače nejsou zakryty.

Problémy s portem Firewire (IEEE1394) a s porty USB 2.0

USB zařízení nepracuje -

Systém Windows NT 4.0 nepodporuje USB protokol.

Zkontrolujte nastavení v OS Windows v "Ovládací panely".

Ujistěte se, že jste nainstalovali nezbytné ovladače pro toto USB zařízení.

Kontaktujte prodejce USB zařízení s žádostí o odbornou pomoc.

Port IEEE1394 nefunguje -

Klikněte na [Start > Nastavení > Ovládací panely > Systém > Hardware > Správce zařízení]. Měli byste zde nalézt položku "OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controllers". Pokud tato položka neexistuje, znamená to, že systém Windows nedetekoval host controller (sběrnici) nebo nebyl správně nainstalován ovladač pro toto zařízení. Pokud je u položky 1394 host controller žlutá značka nebo červený křížek, může zde být konflikt zařízení nebo zdroje. Nahraďte nebo aktualizujte tento ovladač zařízení z továrního CD-ROM nebo nahlédněte do příručky k systému Windows, jak řešit problém konfliktu zdrojů.

Ujistěte se, že spojovací kabel je správně připojen.

Ujistěte se, že jste nainstalovali nezbytné ovladače pro toto zařízení.

Kontaktujte prodejce zařízení s žádostí o odbornou pomoc.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Procesor a logické jádro

Procesor

(945GML)

Procesor Mobile Intel Merom (Dual-Core), 4MB L2 cache nebo

Mobile Intel Yonah Processor (Dual-Core), 2MB L2 cache nebo

Mobile Intel Yonah Processor (Single-Core), 2MB L2 cache

(940GML)

Procesor Mobile Intel Celeron

Logické jádro

Intel 945GM (940GML) + čipová sada ICH7 s integrovanou grafikou, audiem, modemem a porty USB2.0

667MHz Front Side Bus (945GM)

533MHz Front Side Bus (940GML)

Paměťový systém

Typ paměti

DDR2 SDRAM 533 / 667MHz (945GM)

Výchozí

DDR2 SDRAM 533MHz (940GML)

Rozšíření paměti

256 / 512 / 1024MB

2 x 200-pin DIMM socket, max 2 GB

Zobrazování

LCD panel

15.4” širokoúhlý WXGA TFT LCD

Grafický akcelerátor

Integrovaný grafický nástroj Intel 945GM (940GML)

Motion Playback

Hardwarová kompenzace pohybu a podpora IDCT pro přehrávání MPEG1/2

Další vlastnosti

Kompatibilní s DirectX

Audio

Čipová sada

Integrovaná audio sběrnice Intel ICH7

Audio kodek

Realtek ALC861

Zvukové možnosti

Kompatibilní s DirectSound 3D, EAX 1.0 & 2.0

Kompatibilní s A3D, I3DL2

Kompatibilní s AC97 V2.3

Kompatibilní s Azalia

2 stereo reproduktory

Modem (volitelné)

Čipová sada

Modem s integrovanou sběrnicí Intel ICH7 s  kartou MDC, podpora 56K MDC Modem Card se standardem  Azalia

Přenosová rychlost

V.92 / V.90 / K56flex pro download dat rychlostí do 56Kbps.

Podpora protokolu V.34, V.17, V.29

Wireless LAN

Modul

Mini-PCI-Express Wireless Card

Přenosový protokol

Rozhraní Mini-PCI IEEE802.11 A, B&G

LAN / Ethernet

Čipová sada

Realtek RTL8100CL Ethernet pro sítě standardu 10/100Base-TX

Funkce PnP

Kompatibilní s Windows XP Plug and Play

Kontrola toku dat

Automatic Jam a auto-negotiation pro kontrolu toku dat

Výběr rychlosti

Auto Negotiation a paralelní detekce pro automatický výběr rychlosti (IEEE 802.3u)

Další vlastnosti

Vysokovýkonná sběrnice 32-bit PCI s architekturou bus master s integrovaným řadičem pro nízkou zátěž CPU a využití sběrnice

Podpora schématu Wake-up

Podpora “Hot Insertion”

Firewire IEEE1394(a)

Čipová sada

O2 Micro OZ128 IEEE1394 OHCI Host Controller

Vlastnosti

Rychlost do 400 Mbps

Rozšiřitelnost až do 63 zařízení v řetězci

Ukládání dat

Pevný disk

Formátu S-ATA 2.5”

Combo Drive

Formátu 5.25”  (12.7mm výška) fixní modul (volitelná položka nákupu)

DVD-Dual nebo DVD-Multi Standard

Formátu 5.25”  (12.7mm výška) fixní modul (volitelná položka nákupu)

Klávesnice a touchpad

Klávesnice

86/87-klávesová QWERTY klávesnice s numerickou klávesnicí a klávesami Windows s roztečí 19.05mm

Touchpad

Vestavěný touchpad

NewCard (ExpressCard) & Multiple Card Reader

Čipová sada

O2 Micro OZ128 (čtečka karet)

Express Card / New Card

1 slot, 54mm podpora typu II

Podpora formátů čtečky karet 4-v-1

Multimedia Card (MMC), Secure Digital Card (SD), Memory Stick (MS), a MS Pro Card

Porty a konektory

Port Mic-In/Audio- in

1 x Mikrofon-in / Line-in jack

Audio-Out / SPDIF

1 x sluchátka / SPDIF-out jack

Firewire

1 x Firewire (IEEE1394) host konektor

Port USB2.0

3 x port standardu USB2.0

Ethernet

1 x standardní ethernetový síťový konektor (RJ-45)

Modem

1 x modem / phone konektor (RJ11)

S-Video

1 x S-video (TV-out) výstupní konektor

Napájení - vstup

1 x DC-in konektor

Port VGA

1 x 15-pin VGA konektor

Čtečka karet

1 x slot čtečky karet 4-v-1

Slot NewCard

1 x slot NewCard (typ II, 54mm)

Baterie / AC adaptér

Primární baterie

Li-ion 4-článková, 14.4V / 14.8 V x 2000 mAH nebo

Li-ion 6-článková, 10.8V / 11.1V x 4000 mAH

Funkce

Status vybité baterie s varovným tónem

Řízení spotřeby Uniwill SmartPower

Režim Long Battery Life a tichý režim

Varovný tón při vybité baterii

Adaptér AC-Input / DC-Output

Automatická volba napětí AC-in 100~240V, DC-out 20V, 65W

BIOS

Funkce PnP

Phoenix PnP BIOS

Self Test

Power On Self Test

Automatická detekce

DRAM auto-sizing

L2 Cache

Typ pevného disku

Řízení spotřeby

APM 1.2 (Advanced Power Management) &

ACPI 2.0 (Advanced Configuration Power Interface)

Zabezpečení

Ochrana heslem na 2 stupních

Další funkce

32bit přístup, Ultra DMA, podpora režimu PIO5

Možnost multi-bootování

Operační systém

Kompatibilní s Microsoft Windows XP Home Edition / Professional SP2

Fyzické specifikace

Rozměry

358 (Š) x 258 (H) x 28~36 (V) mm

Hmotnost

2.7 kg (s 15.4” LCD, DVD-ROM Drive a 4-článkovou baterií)

Nároky na prostředí

Pracovní teplota: 5 až 35oC

Pracovní vlhkost: 20 až 80 % RV (5 až 35oC)

Skladovací teplota: -15 až 50oC

ÚŘEDNÍ REGISTRAČNÍ OZNÁMENÍ

Upozornění FCC (Federal Communications Commission)

Toto zařízení bylo testováno a shledáno odpovídajícím limitům pro Třídu B digitálních zařízení na základě předpisu Článku 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby poskytovaly přijatelnou ochranu proti nežádoucím interferencím při instalaci v obytném prostředí. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii na radiové frekvenci a pokud není instalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může způsobovat rušení komunikace na radiových frekvencích. Není ale garantováno, že k takovému rušení při určité specifické instalaci tohoto zařízení nemůže docházet. Pokud se prokáže, že toto zařízení ruší televizní nebo radiový příjem, například tím, že rušení zmizí po vypnutí zařízení a znovu se objeví po jeho zapnutí, může uživatel zkusit omezit nebo odstranit nežádoucí rušení některým z následujících způsobů:

Změnit orientaci nebo umístění přijímací antény.

Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a rušeným přijímačem.

Připojit zařízení do jiné el. zásuvky, než je připojeno rušené zařízení.

Konzultovat problém s prodejcem zařízení nebo s kvalifikovaným elektrotechnikem.

Modifikace

FCC vyžaduje, aby byl uživatel obeznámen se skutečností, že jakékoliv změny nebo modifikace zařízení, které nejsou výslovně odsouhlaseny stranou, která je odpovědná za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele používat toto zařízení.

Připojení k periferním zařízením

Připojení k tomuto zařízení musí být provedeno stíněnými kabely s kovovým konektorem podle RFI/EMI, aby byla dodržena shoda s Pravidly a Regulačními opatřeními FCC.

Prohlášení o shodě

Toto zařízení vyhovuje Části 15 /CLASS B/68 Pravidel FCC. Činnost tohoto zařízení je předmětem těchto dvou následujících podmínek: /1/ Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a /2/ toto zařízení musí akceptovat jakékoliv přijaté interference, včetně interferencí, které mohou způsobit nežádoucí činnost.

Upozornění pro Evropu

Výrobky s označením CE odpovídají direktivě EMC /89/336/EEC/, direktivě pro slaboproudá zařízení /73/23/EEC/ a direktivě R&TTE /1999/5/EC/, vydané Komisí Evropského společenství.

Shoda s těmito direktivami v sobě zahrnuje i shodu s následujícími evropskými normami:

EN55022 : 1998+A1: 2000+A2: 2003, CLASS B

EN61000-3-2 : 2000

EN61000-3-3 : 1995+A1: 2001

EN55024 : 1998+A1 : 2001+A1: 2003

IEC61000-4-2: 2001

IEC61000-4-3:2002+A1:2002

IEC61000-4-4:1995+A1:2000+A2:2001

IEC61000-4-5:2001

IEC61000-4-6:2001

IEC61000-4-8:2001

IEC61000-4-11:2001

EN50082 (IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4)  Elektromagnetická odolnost

EN 300 328-2, EN 300 328-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17 (ETSI 300 328, ETSI 301 489) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra

TBR21 ( ETSI TBR21) Koncová zařízení

EN60950 (IEC60950) I.T.E. Bezpečnost výrobků

Upozornění pro Kanadu

Tento digitální přístroj nepřesahuje limity Třídy B pro rádiové šumové emise z digitálních zařízení ve smyslu předpisů pro rádiové rušení úřadu Canadian Department of Communications.

Le present appareil numerique nemet pas de bruits radioelectriques depassant les limites applicables aux appareils numeriques de Classe B prescrites dans le reglement sur le brouillage radioelectrique edicte par le Ministere des Communications du Canada.

Ustanovení REN (Ringer Equivalent Numbers)

POZNÁMKA: REN (Ringer Equivalent Numbers) je přiřazeno každému terminálovému zařízení, které poskytuje informaci o maximálním počtu terminálů, jež je povolen pro připojení k telefonnímu rozhraní. Ukončení rozhraní se může skládat z kombinací jakýchkoliv zařízení, ale je nutno vyhovět požadavku součtu REN všech zařízení, který nesmí překročit 5.'

IC ID: 3409A-M30EI0

Přiložené omezující ustanovení

POZNÁMKA: Toto zařízení vyhovuje požadavkům ochrany telekomunikační sítě a provozním a bezpečnostním požadavkům tak, jak jsou popsány v "Terminal Equipment Technical Requirements document ". Tato shoda je potvrzena označením zařízení číslem "Industry Canada certification number". "Department" negarantuje, že zařízení bude pracovat ke spokojenosti uživatele.

Před instalací tohoto zařízení by se měl uživatel ujistit, že místní telefonní společnost připojení takovéhoto zařízení povoluje. Zařízení musí být instalováno doporučenou metodou připojení. Zákazník by měl být varován, shoda  s výše uvedenými podmínkami nemusí znamenat, že v některých situacích nedojde k omezení služeb.

Veškeré opravy certifikovaného zařízení by měly být koordinovány se zástupcem ustanoveným dodavatelem zařízení. Jakékoliv opravy a modifikace zařízení provedené uživatelem nebo pokud zařízení nepracuje správným způsobem, mohou dát telekomunikační společnosti podnět k odpojení tohoto zařízení.

Uživatel by se měl vzhledem ke své vlastní bezpečnosti ujistit, že elektrické zemnící konektory napájecích proudových okruhů, telefonních linek a ukostření vodovodních rozvodů, pokud jsou přítomny, jsou správně a bezpečně propojeny. Toto upozornění může být důležité obzvláště na vesnicích.

Upozornění: Uživatel by neměl zkoušet vytvořit tato propojení svépomocí, ale měl by kontaktovat revizního technika nebo elektrikáře.

Požadavky na napájecí kabel

Napájecí kabel, který byl dodán spolu s AC adaptérem, by měl být vybaven vidlicí, odpovídající zásuvkám v místě jeho používání a také by měl splňovat napěťové nároky. Registrační schválení vychází z použití kabelu vhodného pro vaši oblast použití. Pokud hodláte cestovat do míst s jiným elektrickým systémem, ať již uspořádáním el. zásuvek či napětím, měli byste si obstarat odpovídající kabel podle níže uvedeného soupisu. Se zakoupením vhodného kabelu či AC adaptéru, ať již zde uvedeného či neuvedeného, se obraťte na svého prodejce počítače.

USA a Kanada

Kabel musí být na soupise UL a musí být certifikován CSA nebo musí být na soupise C-UL.

Minimální požadavky na pohyblivý přívodní napájecí kabel jsou (1) No. 18 AWG (2) Type SJ a (3) 3-vodičový.

Napájecí kabel musí mít proudové zatížení minimálně 10 A.

Vidlice kabelu musí být zemněného typu s konfigurací NEMA 5-15P (15A, 125V) nebo NEMA 6-15P (15 A, 250V).

Japonsko

Všechny součásti kabelu (vlastní kabel, vidlice, konektor) musí být v souladu s Japanese Dentori Law opatřeny značkou "PSE" a registračním číslem.

Minimální požadavky na pohyblivý přívodní kabel jsou : (1) průřez vodičů min 0,75 mm2, (2) typ kabelu VCT nebo VCTF a (3) 3-vodičový.

Napájecí kabel musí mít proudové zatížení minimálně 7 A.

Vidlice kabelu musí být zemněného typu, dvoupólová, s konfigurací podle Japanese Industrial Standard C8303 (15 A, 125 VAC).

Další země

Přípojná místa kabelu musí být opatřena certifikační značkou agentury, která je odpovědná za ohodnocení el. zařízení v této zemi. Akceptované agentury jsou:

BSI (UK)

OVE (Austrálie)

CEBEC (Belgie)

SEMKO (Švédsko)

FIMKO (Finsko)

DEMKO (Dánsko)

NEMKO (Norsko)

SETI (Finsko)

EANSW (Austrálie)

SEV (Švýcarsko)

IMQ (Itálie)

UTE (Francie)

CCC (Čína)

PSB (Singapur)

PSE (Japonsko)

BSMI (Taiwan)

B (Polsko)

VDE (Německo)

SASO (Saudská Arábie)

Pohyblivý přívodní kabel musí být typu HAR /harmonizovaný/ HO5VV-F, 3-vodičový, s minimálním průřezem vodičů 0,03 čtverečního palce.

Pohyblivý přívodní kabel musí mít pro výrobky třídy II alespoň tyto specifikace: /1/ vodiče 2 x 0,75 mm2, /2/ 2-vodičový.

Napájecí kabel musí mít proudovou zatížitelnost alespoň 10 A a nominální napěťový rozsah 125/250 VAC.

UPOZORNĚNÍ: MODEL L51IIx JE URČEN POUZE PRO POUŽITÍ S NÁSLEDUJÍCÍM TYPEM AC ADAPTÉRU:

Výrobce: LI SHIN INTERNATIONAL ENTERPRISE CORP.

Model: 0335C2065 (65W)

Výrobce: EPSF

Model: 10652-A (65W)

Požadavky na telefonní linku

Se zařízením je použitelný telefonní linkový kabel 26AWG.

UPOZORNĚNÍ: Před opravou či demontáží zařízení vždy odpojte telefonní linkový kabel ze zásuvky na zdi.

UPOZORNĚNÍ: Pro snížení rizika požáru používejte pouze telekomunikační kabel 26AWG nebo silnější.

Baterie a bezpečnost

Baterie (battery pack) je určen pouze pro použití s tímto počítačem.

Baterii nikdy nerozebírejte.

Baterii neodhazujte do ohně nebo do vody.

Pro zamezení rizika ohně, vznícení nebo poškození baterie dbejte na to, aby nemohlo dojít jakýmkoliv kovovým předmětem ke spojení kontaktů baterie.

S prosakující nebo poškozenou baterií zacházejte s maximální opatrností. Pokud se dostanete do kontaktu s elektrolytem baterie, omyjte potřísněná místa vodou a mýdlem. Pokud dojde k zasažení oka elektrolytem, vyplachujte jej vodou po dobu 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud teplota okolního prostředí přesahuje 45°C, baterii nenabíjejte.

Pokud vznikne potřeba výměny baterie, kontaktujte prodejce vašeho počítače.

Nevystavujte baterii vysokým skladovacím teplotám nad 60°C.

Při likvidaci nepotřebné baterie kontaktuje pro informace místní společnost, která se zabývá likvidací odpadu, nebo obecní úřad, neboť je nutno dodržovat předpisy o ochraně životního prostředí. Baterii neodhazujte do komunálního odpadu.

Pro nabíjení baterie používejte pouze dodávaný AC síťový adaptér.

UPOZORNĚNÍ: Při nesprávné náhradě baterie hrozí nebezpečí exploze. Baterii nahrazujte pouze stejným typem nebo typem, který je doporučený výrobcem. Nepotřebnou baterii likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.

VORSICHT! Explisionsgefahr bei unsachgernazen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ahnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien navh Angaben des Herstellers.

Bezpečnost laserového zařízení

Optická mechanika, která je použita v tomto počítači je certifikována podle U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard a International Standards IEC 825 / IEC 825-1 (EN60825 / EN60825-1) jako laserové zařízení Třídy 1 /Class 1/. Zařízení není považováno za nebezpečné, ale při jeho používání je doporučeno se řídit následujícími instrukcemi:

Zařízení neotevírejte.

Vyhněte se přímé expozici laserovému paprsku.

Pokud zařízení vyžaduje opravu, kontaktuje autorizovaný servis.

Řádným přečtením a postupováním podle instrukcí k použití zařízení se ujistěte, že jej používáte správným způsobem.

Nezkoušejte provádět žádné nastavení zařízení svépomocí.

LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1 / CLASS 1 LASER PRODUCT/

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1

LASERSCHUTZKLASSE 1 PRODUKT

Varování !

Nezkoušejte rozebírat zařízení, které obsahuje laserový paprsek. Laserový paprsek, použitý v tomto zařízení, je nebezpečný pro vaše oči. Používání optických pomůcek, jako jsou např. zvětšovací skla, může v kombinaci s tímto zařízením znamenat potenciální nebezpečí pro vaše oči. Pro vaší bezpečnost svěřte případné opravy tohoto zařízení pouze autorizovanému servisu.

Varování: lithiová – můstková baterie

Tento počítač obsahuje lithiovou baterii pro napájení obvodů hodin a kalendáře.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je baterie nahrazena nesprávně, hrozí nebezpečí exploze. Baterii nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem, který je doporučen výrobcem počítače. Nepoužitelné baterie likvidujte v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí.

ATTENTION: Il y a danger d’xplosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avcc unc batterie du meme type ou d’un type recommande par le constructer. Mettre au rebut les batteries usagees conformement aux instructions du fabricant.

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemBen Austausch der Batterie Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ahnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Der Arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 betragt 70dB (A) oder weniger.

Zum Netzanschlua dieses Gerates ist eine geprufte Leitung zu verwenden. Fur einen Nennstrom bis 6A und einem Gerategewicht groBer 3kg ist eine Leitung nicht leichter als (1)H05VV-F, 3G, 0.75mm2 (2)2X0.75 mm2 conductors einzusetzen.

Die Steckdose muB nahe dem Gerat angebracht und leicht zuganglich sein.

Pokud spatříte tento symbol, buďte opatrní, neboť toto místo může být velice horké.