Prestigio Nobile 1522E

Instrukcja obsługi

Uwaga

Informacje zawarte w instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

PRODUCENT ORAZ DYSTRYBUTOR NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA BŁĘDY LUB BRAKI ZAWARTE W INSTRUKCJI OBSŁUGI I NIE MOGĄ BYĆ POCIĄGNIĘCI DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKŁE Z UŻYTKOWANIA INSTRUKCJI.



Informacje zawarte w instrukcji podlegają ochronie prawem autorskim. Żadna część instrukcji nie może być w żaden sposób kopiowana bez uprzedniej pisemnej zgody od właścicieli praw autorskich.

Copyright 6/2006

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Microsoft i Windows są zarejestrowanymi nazwami Microsoft Corporation. DOS, Windows 95/98/ME/2000/NT/XP są markami Microsoft Corporation.

Nazwy produktów użyte w instrukcji mogą być nazwami zastrzeżonymi przez swoich producentów/właścicieli.

Program opisany w instrukcji chroniony jest prawem licencyjnym. Może on być używany lub kopiowany tylko zgodnie z warunkami zawartymi w umowie licencyjnej.

Produkt zawiera technologię strzeżoną patentem U.S. oraz innymi prawami własności intelektualnej. Użycie tej technologii musi być autoryzowane przez Macrovision i przeznaczone jest do użytku domowego oraz możliwości oglądania przez ograniczoną ilość osób, chyba że inaczej autoryzowane przez Macrovision. Inżynieria wsteczna lub demontaż są zabronione.

Rev 1.0

Wstęp

Użycie instrukcji

Instrukcja Obsługi zawiera informacje o sprzęcie oraz oprogramowaniu, wykrywaniu i usuwaniu usterek oraz specyfikacji technicznej komputera.

Symbole

Poniższe symbole są używane w Instrukcji Obsługi:

Kiedy klawisze mają być wciśnięte jednocześnie, użyty jest symbol plus (+). Np. Fn+F7 oznacza, że należy jednocześnie użyć klawiszy Fn oraz F7.

Jeżeli należy użyć serii kliknięć w Windows O/S, użyte będą symbole [ ] oraz >. Np. [Start > Ustawienia > Panel sterowania > Ekran] oznacza, że należy najpierw wybrać ikonę Start, następnie Ustawienia, po czym Panel sterowania, a na końcu Ekran.

Jeżeli potrzebujesz wybrać jakiś element za pomocą touch pad’a (lub myszki), poproszony zostaniesz o “wybranie” lub “kliknięcie” lub “podwójne kliknięcie”, albo jeszcze “kliknięcie prawym przyciskiem”.

Uwaga: Tekst oraz symbole oznaczone w ten sposób zawierają specyficzne instrukcje, komentarze, oraz wszelkie inne informacje lub adnotacje o których powinieneś wiedzieć.

Ostrzeżenie: Tekst oraz symbole oznaczone w ten sposób oznaczają, że niedostosowanie się do zaleceń lub informacji może spowodować uszkodzenie Twojego komputera lub uszkodzenie ciała, łącznie z utratą życia.

Ochrona Twojego komputera – Unikaj agresywnej manipulacji oraz Szkodliwego Otoczenia

Stosuj poniższe zasady, aby być pewnym, że w pełni wykorzystasz swoją inwestycję.

Komputer będzie Ci długo służył, jeżeli będziesz o niego dbał.

Nie wystawiaj komputera na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu źródeł ciepła.

Nie wystawiaj komputera  na temperatury poniżej 0°C (32°F) lub powyżej 35°C (95°F).

Nie wystawiaj komputera  na działanie pola magnetycznego.

Nie wystawiaj komputera na działanie wilgoci lub deszczu.

Nie dopuść do zalania wodą lub innym płynem.

Nie wystawiaj komputera na uderzenia lub wibracje.

Nie dopuszczaj do zabrudzenia kurzem lub innymi zanieczyszczeniami.

Nie kładź na komputerze żadnych przedmiotów, aby uniknąć uszkodzenia.

Nie kładź komputera na kamiennym podłożu.

Wskazówki dotyczące dbania o zasilacz.

Nie podłączaj zasilacza do żadnych innych urządzeń niż Twój computer.

Nie dopuść do zalania zasilacza.

Nie blokuj otworów wentylacyjnych zasilacza.

Trzymaj zasilacz w chłodnym i wentylowanym miejscu.

Nie stawaj na kablu zasilającym, albo nie stawiaj na nim żadnych przedmiotów.

Unikaj wystawiania kabla w miejscach przejściowych.

Podczas odłączania kabla nie ciągnij za niego tylko za wtyczkę.

Trzymaj zasilacz z dala od dzieci.

Łączna wartość natężenia podłączonych urządzeń nie powinna przekraczać dopuszczalnego natężenia kabla jeżeli stosujesz przedłużacz.

Wartość natężenia wszystkich urządzeń podłączonych do gniazdka nie powinna przekraczać wskazania natężenia bezpiecznika.

Nie podłączaj komputera do innych zasilaczy. Twój notebook współpracuje tylko z zasilaczem Lishin 0335C2065 (65W), EPS F10652-A(65W)

Podczas czyszczenia komputera pamiętaj o:

1. Wyłączeniu komputera i odłączeniu baterii.

2. Odłączeniu zasilacza.

3. Użyciu miękkiej szmatki zwilżonej wodą. Nie używaj środków ciekłych lub aerozoli.

Jeżeli zaistnieje którakolwiek z wymienionych poniżej sytuacji, skontaktuj się z serwisem:

Komputer został upuszczony lub uszkodzony mechanicznie.

Komputer został zalany jakąkolwiek cieczą.

Komputer nie funkcjonuje prawidłowo.

Czyszczenie otworów wentylacyjnych:

Wskazane jest regularne czyszczenie otworów wentylacyjnych, aby utrzymać optymalną regulację termiczną komputera. Możesz to robić miękkim pędzlem lub odkurzaczem (z dostosowaną końcówką), aby usunąć kurz z otworów wentylacyjnych.

PODSTAWY

Rozdział przedstawia charakterystykę i komponenty komputera.

Charakterystyka Pracy

Procesor Intel o wysokiej wydajności z zaawansowanym Intel Integrated Chipset

Komputer wyposażony jest w wydajny procesor Mobilny Intel Merom dual-core lub w Mobile Intel Yonah dual-core lub single-core. W połączeniu z ostatnią technologią zintegrowanej grafiki oraz Intel chipset, system oferuje bardzo wysoką wydajność pracy.

Panoramiczny ekran LCD

Komputer jest wyposażony w panoramiczny ekran TFT o wysokiej rozdzielczości 15,4 cala zwiększający doznania kinematograficzne.

Wydajność Baterii

System korzysta z technologii zarządzania zasilaniem umożliwiającej przedłużenie korzystania z baterii bez zmniejszania wydajności komputera.

Technologia ExpressCard

ExpressCard (typ II, 54mm) jest kolejną generacją standardu PC Card. Bus interface bazuje na 2 standardach: PCI Express dla wysokiej wydajności I/O oraz na USB2.0 dla mnogości urządzeń.

Rozbudowa

System umożliwia rozbudowę dysku twardego i 2 socket’ów DDRII SDRAM umożliwiając użytkownikowi zwiększenie pamięci oraz możliwości systemu.

Wbudowany czytnik kart

Komputer posiada wbudowany czytnik kart 4-w-1 umożliwiający łatwy dostęp do różnych formatów mediowych (SD Card, MS Card, MMC Card, and MS-Pro Card).

Port Ethernet

System zawiera wbudowany adapter Ethernet 10/100Mbps do połączeń sieciowych.

Firewire (IEEE1394 / 1394a) oraz porty USB2.0

Poza wbudowanymi portami I/O, komputer oferuje IEEE1394 do szybkiego połączenia z urządzeniami video oraz porty USB2.0 służące do połączenia urządzeń zewnętrznych.

Wireless LAN

Wewnętrzny moduł Wireless LAN umożliwia komputerowi bezprzewodowe połączenie z innymi systemami 802.11, urządzeniami oraz sieciami.

Opis

Widok z góry

1. Zatrzask LCD

Zamyka/otwiera panel LCD.

2. Ekran LCD

The panel is where the system content is displayed.

3. Wbudowane głośniki

Wbudowane głośniki z wyjściowym dźwiękiem stereo.

4. Klawiatura

Klawiatura jest używana do wprowadzania danych. (Szczegóły w rozdziale Klawiatura.)

5. Touch Pad

Touch pad jest wbudowanym urządzeniem posiadającym funkcje porównywalne do standardowej myszki.

6. Wskaźnik Statusu LED

Wskaźnik statusu LED pokazuje funkcje: klawiatury numerycznej, blokowania dużych liter, cichy tryb pracy, włączenie/wyłączenie modułu WLAN, aktywność ODD i HDD. (Szczegóły patrz rozdział Wskaźnik Statusu LED.)

Wskaźnik statusu LED pokazuje także status zasilania systemu i stan naładowania baterii. (Szczegóły patrz rozdział Wskaźnik Statusu LED.)

7. Wbudowany mikrofon

Wbudowany mikrofon nagrywa dźwięki.

8. Przycisk Zasilania / Zawieszenia

Przycisk Zasilania / Zawieszenia włącza i wyłącza komputer oraz działa jako przycisk zawieszający system. Wciśnij przycisk w celu włączenia komputera. Wciśnij i przytrzymaj przez ok. 4 sekundy, aby wyłączyć system. Sposób działania przycisku zdefiniowany w menu [Start > Ustawienia > Panel Sterowania > Opcje Zasilania > Zaawansowane]. Wciśnij ponownie przycisk Zasilania / Zawieszenia, aby wrócić z trybu zawieszenia. (Szczegóły o funkcji zawieszenia systemu w rozdziale 3.)

Kiedy system jest zawieszony, wskaźnik statusu LED  będzie mrugał zielonym światłem.

9. Przycisk cichego trybu

Wciśnięcie przycisku powoduje zmniejszenie zużycia energii; jednocześnie zmniejszona jest prędkość działania wentylatora w celu zmniejszenia głośności jego pracy

Kiedy aktywny jest Cichy Tryb,   wskaźnik statusu LED świeci się na zielono.

10. Szybki przycisk Internet Explorer

Wciśnięcie przycisku otwiera Internet Explorer’a Windows.

Widok z przodu

Ostrzeżenie: Nie kładź żadnych ciężkich przedmiotów na komputerze. Może to szkodzić ekran.

1. Włącznik Wireless

Użycie przycisku włącza lub wyłącza funkcję połączenia bezprzewodowego. Kiedy funkcja jest włączona,  wskaźnik statusu LED świeci się na zielono.

2. Wyjście Mikrofon/Audio

Jack na mikrofon/audio (3.5-mm średnicy) służy do podłączania mikrofonu lub zewnętrznego źródła audio, takiego jak odtwarzacz CD.

3. Wyjście Stereo Słuchawki / SPDIF

Jack  na słuchawki (3.5-mm średnicy) służy do podłączenia słuchawek lub zewnętrznych głośników. Możesz także podłączyć S/PDIF do zewnętrznego DTS, AC3 lub procesora/dekodera dźwięku PCM domowego systemu stereo.

Widok z boku

Ostrzeżenie: Nie kładź na komputerze żadnych ciężkich przedmiotów. Może to uszkodzić ekran.

1. Porty USB2.0 (x3)

Port Universal Serial Bus (USB2.0-compliant) umożliwia podłączenie do komputera wielu urządzeń zachowując prędkość transferu do 480 Mbps. Odpowiada to najnowszym standardom USB2.0 plug-and-play.

2. Przycisk Dysku Optycznego i otwierania czytnika dysków oraz otwieranie manualne.

Jeżeli Twój komputer wyposażony jest w Combo drive, DVD-Dual lub dysk Super-Multi, możesz nagrywać dane na dyski CD-R / CD-RW lub DVD RW. Wciśnij przycisk otwierający napęd. Masz także możliwość otwierania manualnego, używając specjalnego otworu, jeżeli dysk zablokuje się wewnątrz napędu.

3. Modem

Służy do podłączenia końcówki kabla telefonicznego (RJ-11) do funkcji fax/modem.

4. Zabezpieczenie Kensington

Otwór służący do podłączenia systemu Kensington zabezpieczającego przed kradzieżą.

5. Wentylacja

Wiatrak wentylacyjny służy do zabezpieczenia systemu przed przegrzaniem wewnętrznym. Nie blokuj otworu wentylacyjnego.

6. Wejście zasilania (DC-in)

Służy do podłączenia zasilacza.

7. Zewnętrzny port VGA

Wyjście video VGA służy do podłączenia zewnętrznego monitora LCD lub projektora.

8. Port TV (S-Video)

Port S-Video umożliwia przekierowanie obrazu na telewizor lub inne analogowe urządzenie video. Port TV jest chroniony prawem copywright; kiedy odtwarzana jest płyta DVD, wyjście jest zakłócane w celu uniemożliwienia nagrywania.

9. Port Ethernet / LAN

Port służy do podłączenia komputera do sieci przez kabel RJ-45 I jest zgodny z protokołem transmisji 10/100Base-TX.

10. Otwór ExpressCard

Otwór służy do wkładania ExpressCard (Typ II, 54mm). ExpressCard łączy technologię PCI-Express oraz interfejs USB2.0. Aby uruchomić, włóż kartę w otwór. Wciśnij ponownie, aby wyjąć.

11. Firewire / IEEE1394 / 1394a

Jest to szybki port serial data. Możesz do niego podłączyć każde urządzenie Fire-wire-ready.

12. Czytnik kart 4-w-1

Czytnik kart 4-w-1 odczytuje SD Card, MS Card, MMC Card, oraz MS-Pro Card.

Widok od spodu

1. Bateria oraz zatrzask baterii

Bateria jest wbudowanym źródłem zasilania komputera. Przesuń zatrzask baterii, aby ją odłączyć.

2. Otwór wentylacyjny

Wiatrak wentylacyjny służy do zabezpieczenia systemu przed przegrzaniem wewnętrznym. Nie blokuj otworu wentylacyjnego.

Ostrzeżenie: Nie blokuj wentylatora. Stawiaj komputer tylko na twardej powierzchni. Obudowa może się mocno nagrzać.

3. Pokrywa systemu

Procesor, moduł Wireless LAN, HDD oraz pamięć DDR znajdują się pod pokrywą. Pamięć systemu może być zwiększona. (Instrukcje zwiększenia pamięci i HDD w rozdziale 4).

Zasilacz

1. Konektor DC-out

Złączka DC-out łączy zasilacz z komputerem.

2. Zasilacz

Zasilacz zamienia napięcie zmienne pochodzące z gniazdka na napięcie stałe dostarczane do komputera.

3. Wtyczka AC

Wtyczka służy do podłączenia zasilacza do gniazdka.

Ostrzeżenie: Upewnij się, że używasz standardowego gniazdka 3-bolcowego z uziemieniem. Jeżeli nie posiadasz uziemienia, dotykając metalowych części komputera możesz odczuwać lekkie porażenia prądem. Spowodowane jest to faktem, iż zasilacz nie jest odpowiednio uziemiony. Siła tych porażeń mieści się w normach bezpieczeństwa i nie jest groźna dla zdrowia ludzkiego.

Kontrolka statusu LED

Kontrolka statusu LED pokazuje status działania komputera. Kiedy włączona jest odpowiednia funkcja, kontrolka zaświeci się. Poniższa tabelka opisuje oznaczenia kontrolki.

Kontrolki systemu & zasilania

| Symbol graficzny LED | Wskazanie |
| --- | --- |
|  | Zielone światełko oznacza, że system jest włączony. Zielone, migające światełko oznacza, że komputer jest w stanie uśpienia. |
|  | Zielone światełko oznacza, że aktywny jest moduł WLAN. |
|  | Ostre zielone światełko oznacza, że włączony jest Cichy Tryb. |
|  | Migające pomarańczowe światełko oznacza, że bateria jest w trakcie ładowania. Migające czerwone światełko oznacza, że bateria jest słaba podczas, gdy system jest włączony. Ostre zielone światełko oznacza, że bateria jest naładowana i podłączony jest zasilacz. |
|  | Zielone światełko oznacza, że działa twardy dysk i/lub napęd optyczny. |
|  | Zielone światełko oznacza, że włączona jest klawiatura numeryczna. |
|  | Zielone światełko oznacza, że włączone są duże litery. |

Charakterystyka klawiatury

Przyciski funkcyjne (Szybkie Przyciski)

| Symbol graficzny | Przyciski funkcyjne | Oznaczenie |
| --- | --- | --- |
|  | Fn + F1 | Wprowadza system w stan uśpienia. |
|  | Fn + F3 | Włącza i wyłącza dźwiękowe ostrzeżenie baterii. |
|  | Fn + F4 | Zmienia tryb ekranu: tylko LCD, tylko CRT oraz LCD&CRT. |
|  | Fn + F5 | Zwiększa głośność. |
|  | Fn + F6 | Zmniejsza głośność. |
|  | Fn + F7 | Zwiększa jasność ekranu. |
|  | Fn + F8 | Zmniejsza jasność ekranu. |
|  | Fn+Num Lock | Umożliwia włączenie klawiatury numerycznej. Przyciski działają, jak klawisze kalkulatora. Używaj tego trybu, kiedy potrzebujesz wprowadzać dużo danych numerycznych. Alternatywą jest podłączenie zewnętrznej klawiatury numerycznej. |
|  | Scroll Lock | Wciśnij przycisk Scroll Lock, a następnie wciśnij ↑ lub ↓ aby przemieścić się 1 linię w górę lub w dół. |

For various system controls, press the Fn (Function) key and the Fx key simultaneously.

Przyciski Windows

Twoja klawiatura ma także 2 przyciski Windows:

1. Przycisk Start

Przycisk umożliwia wyciągnięcie Menu Start Windows na wierzch paska narzędzi.

2. Przycisk Menu Aplikacji

Umożliwia pokazanie się menu pop up żądanej aplikacji. Działa podobnie, jak prawy przycisk myszki.

Klawiatura numeryczna

Wciśnij Fn+Num Lock aby uaktywnić klawiaturę numeryczną. Cyfry są nadrukowane w prawym górnym rogu przycisków w kolorze innym niż litery. Na klawiaturze znajdują się także znaki arytmetyczne (+, -, * , /).

Wciśnij Fn+Num Lock, aby wrócić do normalnego trybu klawiatury.

Touch Pad

Wbudowany touch pad, będący kompatybilnym wskaźnikiem PS/2, reaguje na dotyk. Kursor reaguje na ruchy twoich palców.

Poniższe punkty uczą cię, jak korzystać z touch pad’a:

- Przesuwaj palcem po touch pad, aby kierować kursorem.

- Wciskaj przyciski, aby uaktywniać funkcje. 2 przyciski odpowiadają prawemu i lewemu przyciskowi myszki. Dwukrotne lekkie uderzenie w touch pad działa tak samo, jak wciśnięcie lewego przycisku myszki.

| Funkcja | Lewy przycisk | Prawy przycisk | Odpowiednik |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie | Kliknij szybko 2 razy |  | Uderz dwukrotnie (z tą samą prędkością, jak przy myszce) |
| Wybór | Kliknij raz |  | Uderz raz |
| Przeciągnięcie | Kliknij i przytrzymaj, aby przeciągnąć kursor |  | Szybko uderz dwukrotnie i przy drugim uderzeniu przetrzymaj palec, żeby przeciągnąć kursor |
| Wejście do menu Context |  | Kliknij raz |  |
| Przejście stronę w górę lub w dół |  |  |  |

Wskazówki, jak używać touch pad’a:

1. Podwójne kliknięcie jest zależne od prędkości jego wykonania. Jeżeli zrobisz to zbyt wolno, komputer zachowa się tak, jakbyś wykonał 2 pojedyncze kliknięcia.

2. Upewnij się, że Twoje palce są czyste i suche podczas używania touch pad. W celu zwiększenia efektywności utrzymuj także jego powierzchnię czystą i suchą

3. Touch pad reaguje na ruchy palców. Im bardziej delikatny dotyk, tym bardziej wrażliwy touch pad. Mocne uderzenia nie zwiększą efektywności działania

Subsystem Graficzny

Komputer jest wyposażony w 15,4-calowy wyświetlacz z aktywną matrycą TFT o wysokiej rozdzielczości oraz multi-milionem kolorów. Zintegrowany akcelerator video grafiki, który jest kompatybilny z Microsoft DirectX 9.

Dostosowanie jasności ekranu

Komputer posiada specjalną kombinację przycisków, nazywanych hot keys, do kontroli jasności.

Wciśnij Fn+F7, aby zwiększyć jasność.

Wciśnij Fn+F8, aby zmniejszyć jasność.

Uwaga: Aby zwiększyć czas operacyjny baterii, ustaw jasność na najniższy komfortowy poziom, aby zużywać jak najmniej energii.

Wydłużanie życia monitora

Aby wydłużyć prawidłowe funkcjonowanie ekranu, postępuj według poniższych instrukcji:

1. Ustawiaj jasność na najniższy optymalny dla komfortu pracy poziom (Fn+F8)

2. W trakcie pracy przy biurku, podłączaj monitor zewnętrzny i odłącz wyświetlacz notebooka klawiszami Fn+F4

3. Nie wyłączaj zawieszenia.

4. W trakcie zasilania zewnętrznego, bez podłączania monitora zewnętrznego, uruchamiaj tryb uśpienia, podczas przerw w pracy z notebookiem.

Otwieranie i zamykanie pokrywy notebooka.

Aby otworzyć monitor, przesuń przycisk otwierający w prawo i podnieś pokrywę. Ustaw ekran w komfortowej pozycji. Panel LCD może być maksymalnie otwarty do 135 stopni. Nie próbuj dociskać go mocniej do tyłu.

Aby zamknąć pokrywę, delikatnie złóż ją z powrotem w dół.

Ostrzeżenie: Unikaj gwałtownego zatrzaskiwania pokrywy i stawiania na niej ciężkich przedmiotów

Podsystem dźwiękowy

Podsystem dźwiękowy jest kompatybilny z Sound Blaster Pro

Ręczne ustawianie poziomu głośności

Zwiększenie głośności Fn+F5.

Zmniejszenie głośności Fn+F6.

Ustawianie głośności w Windows

1. Kliknij na ikonę głośności na pasku zadań Windows.

2. Ustaw pożądany poziom głośności.

3. Aby wyłączyć dźwięk całkowicie, kliknij Mute.

Nagrywanie dźwięku

Wbudowany mikrofon umożliwia nagrywanie dźwięku, niezbędne jest oprogramowanie, np. Microsoft Sound Recorder.

Modem

Komputer jest wyposażony w modem 56K V.92 i gniazdo typu jack RJ-11, które znajduje się po lewej stronie notebooka. Do podłączenia modemu możesz użyć kabla telefonicznego.

Podłączanie modemu

1. Włącz jeden koniec kabla telefonicznego do portu modemowego na tylnej ścianie notebooka. (Dla standardu EMI, musisz podłączyć załączony EMI CORE do linii telefonicznej.)

2. Włącz drugi koniec kabla do gniazda telefonicznego w ścianie.

Ustawienia modemu są uzależnione od systemu telekomunikacyjnego kraju, w którym korzystasz ze swojego komputera. Właściwe ustawienia umożliwią Ci podtrzymanie stabilnego połączenia w kraju, w którym system telekomunikacyjny jest inny niż w innych.

Zmiana ustawień modemu:

1. Idź do [Start> Ustawienia> Panel sterowania > Opcje telefonu i modemu]. Wejdź do Reguł wybierania numeru i edytuj Moja lokalizacja. W menu Kraju/Regionu wybierz ustawienia danego kraju. Zobaczysz podobne okienko dialogowe.

2. Kliknij w rozwijane menu I wybierz kraj. Kliknij OK, aby wyjść.

Karta sieciowa

Komputer jest wyposażony w kartę sieciową 10/100Base-TX Fast Ethernet. Podłącz kabel sieciowy do portu RJ-45 znajdującego się z prawej strony notebooka. Umożliwi Ci to dostęp oraz transmisję danych w lokalnej sieci.

Łączenie z siecią

Używaj wyłącznie kabla sieciowego UTP

1. Podłącz kabel sieciowy do portu LAN notebooka

2. Drugi koniec kabla podłącz do gniazda sieciowego typu jack RJ-45 lub do hub’a sieciowego.

Wymagania dotyczące kabli

Wymagania dla sieci 10/100Base-TX

Maksymalna długość kabla: 100 m

Uwaga: sprawdź w instrukcji obsługi Microsoft lub w instrukcji obsługi Novell Netware informacje dotyczące instalacji, konfiguracji, obsługi sieci.

USTAWIENIA BIOS I BEZPIECZEŃSTWO

W tym rozdziale nauczysz się, jak wchodzić do menu BIOS oraz jak manipulować ustawieniami różnego sprzętu. Nauczysz się także używać wbudowanych funkcji zabezpieczeń.

Setup Utility jest wbudowanym programem BIOS ( Basic Input/Output System). Reguluje wiele sprzętowych funkcji. Jest to oprogramowanie wyposażone w interfejs, który pozwala na łatwą zmianę parametrów.

BIOS zawiera standardowe ustawienia. Jednakże pozwala on na modyfikowanie tych wartości.

BIOS umożliwia ustawienie haseł w celu limitowania dostępu użytkownikom. Jest to bardzo ważna funkcja ze względu na to, iż komputery zawierają bardzo dużo ważnych informacji. Nieupoważniony dostęp może być zablokowany. W dalszej części nauczysz się, jak używać tej funkcji.

Uwaga: Ustawienia BIOS na Twoim komputerze mogą różnić się od pokazanych w instrukcji, ponieważ Twój komputer ma zainstalowaną nowszą wersję.

Wchodzenie do okienka BIOS

Włącz komputer. Jak tylko BIOS zacznie wykonywać test POST, natychmiast wciśnij klawisz F2 w celu aktywacji ustawień AMI BIOS

Uwaga: Może się zdarzyć, że będziesz potrzebował użyć przycisku F2 bardzo szybko. Kiedy system zacznie ładować Windows, być może będziesz musiał spróbować ponownie.

Wyjście z ustawień BIOS

Kiedy zakończysz modyfikację ustawień BIOS, wyjdź z funkcji. Zapisanie zmian w CMOS zajmie kilka sekund.

Przyciski BIOS

| Przycisk | Komenda | OPis |
| --- | --- | --- |
| ESC | Wyjście | Powrót do poprzedniego menu LUB wyjście z BIOS I zapis zmian. |
| Enter | Idź do pod ekranu | Pokazuje Sub Menu |
| F1 | Ogólna Pomoc | Pokazuje Okno Pomocy |
| F9 | Ustawienia Domyślne | Powraca do ustawień domyślnych |
| F10 | Zapisz i wyjdź | Zapisuje zmiany i ponownie uruchamia komputer. |
| <Tab> | Wybierz pole | Wybiera następne pole |
| ↑ | Wybierz pozycję | Wybiera kolejną pozycję. |
| ↓ | Wybierz pozycję | Wybiera poprzednią pozycję. |
| - | Niższa wartość | Wybiera poprzednią wartość w tym samym polu. |
| + | Wyższa wartość | Wybiera następną wartość w tym samym polu. |

Modyfikacja ustawień BIOS

Menu Phoenix BIOS jest podzielone na sub-menu. Każde menu jest wyjaśnione w tej sekcji.

Ustawienia główne

W tym menu możesz zmienić czas/datę oraz przejrzeć podstawowe informacje o procesorze oraz dysku systemu.

| Funkcja | Wybór/sub-menu | Opis |
| --- | --- | --- |
| Czas | Brak | Wpisz aktualną datę w formacie MM/DD/RR. |
| Data | Brak | Wpisz aktualny czas w formacie GG:MM:SS. |

Info Setup

W tym menu zobaczysz informacje o procesorze i wersji BIOS.

Ustawienia Zaawansowane

W tym menu możesz zmienić dźwięk POST, LAN Remote Boot oraz rozmiar UMA Frame Buffer.

Dźwięk POST: jeżeli aktywny, notebook będzie wydawał dźwięk POST.

LAN Remote Boot: jeżeli aktywny, system może być uaktywniony zdalnym budzeniem lub boot on LAN.

Rozmiar buforu UMA: patrz poniżej.

| Funkcja | Wybór / Sub-menu | Opis |
| --- | --- | --- |
| Rozmiar bufora UMA Frame | Auto 16MB 32MB 64MB 128MB 256MB | Wybierz [Auto], system automatycznie ustawi rozmiar wydzielonej pamięci dla grafiki. Możesz także wybrać stałą wartość. |

Ustawienia bezpieczeństwa

| Funkcja | Wybór / Sub-menu | Opis |
| --- | --- | --- |
| Ustaw hasło administratora | Wyjście | Instaluje lub zmienia hasło |
| Ustaw hasło użytkownika | Idź do Sub Ekranu | Instaluje lub zmienia hasło |
| Hasło na uruchomienie | Pomoc Ogólna | Kiedy włączone, system zawsze przy włączeniu będzie pytał o hasło. |

Użycie zabezpieczenia hasłem

Dostępne są 2 poziomy zabezpieczenia. BIOS udostępnia zarówno hasło administratora, jak użytkownika. Jeżeli chcesz ustawić oba hasła, pamiętaj, aby najpierw aktywować hasło administratora.

Hasła udostępniają 2 różne poziomy dostępu:

- System pyta o hasło za każdym razem, kiedy jest uruchomiony.

- System pyta o hasło tylko przy próbie wejścia do BIOS.

Hasła są zakodowane i trzymane w NVRAM. Upewnij się, że je zapisałeś lub zapamiętałeś. Jeżeli zgubisz hasła, może się zdarzyć, że komputer będzie musiał być odesłany do fabryki lub autoryzowanego serwisu w celu zmiany haseł.

Ustawienia zasilania

| Funkcja | Wybór/ Sub-menu | Opis |
| --- | --- | --- |
| Tryb długiego życia baterii | Włączony / Wyłączony | Kiedy tryb jest włączony, bateria zachowuje dłuższą możliwość działania. Wydajność procesora jest zmniejszona. |
| Przycisk zasilania | ON (Włączony) / OFF (Wyłączony) / Zawieszony | [On/Off]: Kiedy przycisk zasilania zostaje wciśnięty, system zostaje wyłączony. [Zawieszenie]: Kiedy przycisk zasilania zostaje wciśnięty, system przechodzi w tryb zawieszenia. Ta funkcja dostępna jest tylko w trybie DOS. |

Uwaga: W Windows XP, tryb zawieszenia I ustawienia są wybierane w Opcjach Zasilania (Start > Panel sterowania > Opcje zasilania).

Ustawienia Inicjalizacji

Uwaga: IDE CD oznacza wbudowany napęd optyczny. IDE HDD oznacza wbudowany HDD. PCI BEV jest agentem Realtek Boot umożliwiającym inicjalizację z sieci.

Uwaga: Kiedy BIOS wykonuje POST, możesz także wcisnąć klawisz Enter, aby inicjalizować menu wyboru. Możesz wybrać CD/DVD, twardy dysk lub PCI BEV jako pierwsze urządzenie inicjalizacji. Jeżeli przed uruchomieniem podłączyłeś dysk USB, pojawi się on jako FDC w menu wyboru.

Wyjście z ustawień

| Funkcja | Wybór / Sub-menu | Opis |
| --- | --- | --- |
| Zapis zmian i wyjście | N/A | Po zakończeniu ustawień BIOS, wybierz tą funkcję, żeby zachować zmiany, wyjść z BIOSu I ponownie uruchomić computer. Nowe ustawienia będą funkcjonowały po ponownym uruchomieniu. Możesz użyc do tego klawisza F10. |
| Odrzucenie zmian i wyjście | N/A | Odrzucenie dotychczasowych zmian i wyjście. |
| Powrót do ustawień fabrycznych | N/A | Ładuje optymalne ustawienia. Możesz do tego użyć klawisza F9. |
| Załadowanie poprzednich wartości | N/A | Ładuje ustawienia, które były wybrane przy poprzedniej sesji BIOS. |

Bateria i system zarządzania energią

Ten rozdział opisuje system zarządzania energią i sposoby przedłużania życia baterii.

W tym rozdziale dowiesz się jak pracować na zasilaniu bateryjnym i obchodzić się z baterią.

Wyświetlacz, procesor, dysk twardy i główne podsystemy sprzętowe zużywają najwięcej mocy. System zarządzania energią pokazuje jak te urządzenia powinny pracować, aby oszczędzać energię. Na przykład, możesz tak ustawić system, aby po 2 min. od przerwania pracy, wyświetlacz został wyłączony w celu oszczędności mocy. Sprawnie działający system wydłuża pracę baterii pomiędzy kolejnymi doładowaniami.

Bateria

Bateria litowo-jonowa.

Notebook jest wyposażony w litowo-jonową baterię, która jest wewnętrznym źródłem zasilania.

Uwaga: Przed pierwszym użyciem ładuj baterię przynajmniej przez 6 godzin.

Uwaga: W trybie wstrzymania bateria rozładowuje się w ciągu 1/2 dnia lub wolniej. Podczas całkowitego braku aktywności, czas rozładowania baterii wynosi 1-2 miesięcy.

Ostrzeganie o stanie baterii

1. Niski poziom energii

Niski poziom baterii to stan, gdy ładowność baterii jest na poziomie 6%. Lampka LED miga czerwonym światłem i system emituje sygnał ostrzegawczy co 16 sekund.

2. Bardzo niski poziom energii

Bardzo niski poziom baterii to stan, gdy ładowność wynosi 3%. Lampka LED miga czerwonym światłem i system emituje sygnał ostrzegawczy z przerwami co 4 sekundy.

Od momentu alarmu masz 3-5 minut na zrobienie kopii zapasowej aktualnie otwartych dokumentów.

Ostrzeżenie: nie narażaj baterii na działanie temperatury niższej niż 0C i wyższej niż 60C, gdyż może to uszkodzić urządzenie.

Uwaga: Wciśnij Fn+F3 aby wyłączyć sygnał ostrzegawczy.

Instalowanie baterii

Aby wyjąć baterię:

1. Odwróć notebook do góry dnem i połóż na płaskiej i zabezpieczonej przed upadkiem powierzchni.

2. Odciągnij zatrzask i wyjmij baterię

Aby zainstalować baterię:

1. Odwróć notebook do góry dnem i połóż na płaskiej i zabezpieczonej przed upadkiem powierzchni.

2. Włóż ostrożnie baterię do komory notebooka.

Ładowanie baterii i czas ładowania

Aby naładować baterię w trakcie pracy notebooka, podłącz zasilacz.

Czas ładowania wynosi ok. 4-6 godzin przy wyłączonym komputerze i 6-10 godzin przy włączonym komputerze.

Po całkowitym naładowaniu baterii, sygnalizator zaświeci się na zielono.

Uwaga: Jeśli notebook pracuje w otoczeniu o wysokiej temperaturze, lub system jest przeładowany, bateria może się nie naładować całkowicie. Kontynuuj ładowanie do momentu zaświecenia się zielonego sygnalizatora.

Sprawdzanie poziomu energii w baterii

Wskaźnik stanu baterii zlokalizowany w prawym dolnym rogu paska zadań pokazuje aktualny poziom energii w baterii. (Jeśli nie widzisz ikony baterii na pasku zadań, idź do Opcji Zasilania i kliknij na zakładkę Zaawansowane. Odznacz „Zawsze pokazuj ikonę na pasku zadań”).

Możesz to sprawdzić również przez kliknięcie na ikonę Opcji zasilania w Panelu sterowania Windows.

Przedłużanie życia baterii

Sposoby przedłużania życia baterii.

Jeśli tylko masz możliwość, korzystaj z zasilania zewnętrznego.

Zakup dodatkową baterię.

Przechowuj baterię w temperaturze pokojowej. Wyższa temperatura powoduje szybsze zużywanie się baterii.

Korzystaj z funkcji zarządzania energią. Tryb hibernacji zaoszczędza najwięcej energii poprzez zapisywanie stanu aktualnego na dysku twardym.

Statystyczna długość życia baterii wynosi ok. 300 doładowań.

Patrz uwagi na początku instrukcji obsługi dotyczące tego, jak dbać o baterię.

Uwaga: przeczytaj uważnie część o Ochronie komputera znajdującą się na początku instrukcji, aby dowiedzieć się, jak dbać o baterię.

Uwaga: Aby uzyskać najbardziej efektywną pracę baterii, należy wykonywać kalibrację w odstępach 3 miesięcznych. W tym celu:

1. Naładuj całkowicie baterię.

2. Następnie rozładuj baterię poprzez włączenie ustawień BIOS na ekranie. (Wciśnij F2 natychmiast po włączeniu komputera. Pozostań w trybie BIOS do momentu całkowitego rozładowania).

3. Naładuj ponownie baterię.

Korzystanie z opcji zasilania w systemie Windows

System zarządzania mocą Windows zapewnia dostęp do podstawowych funkcji zasilania notebooka. W oknie opcji zasilania [Start > Ustawienia > Panel sterowania > Opcje zasilania] znajdują się ustawienia przerw w pracy wyświetlacza i systemu. Na przykład system zarządzania mocą oszczędza energię poprzez wyłączenie systemu po 1 min. od przerwania pracy.

Schematy zasilania Windows

Panel sterowania zarządzania zasilaniem w Windows XP, znany jako Schematy zasilania, został stworzony, aby dostarczyć użytkownikowi gotowy do użycia interfejs. Schematy Zasilania znajdują się w panelu Ustawienia Opcji Zasilania i można do niego wejść przez Panel sterowania.

Schematy zasilania są łatwe do zrozumienia, bazują na użyciu scenariuszy, oraz kontrolują nie tylko zużywanie energii przez procesor, ale także inne peryferia.

Wejdź do [Start > Ustawienia > Panel sterowania] i kliknij dwukrotnie na ikonę Opcji zasilania.

Tryb Zawsze włączony ustawia procesor na maksymalną wydajność, co uniemożliwia oszczędność energii. Inne rodzaje kontroli wydajności procesora są ustawiane na życzenie. Np. tryb Maksimum Baterii zmniejsza prędkość i pobór mocy procesora, aby maksymalnie oszczędzać energię.

W tym okienku dialogowym możesz manualnie ustawić czasy wyłączania ekranu oraz dysku twardego w trybie pracy przy zasilaniu oraz na baterii. Niższe wartości zwiekszą wydajność.

Uwaga: przeczytaj także instrukcję Windows, aby uzyskać więcej informacji na temat  funkcji zarządzania zasilaniem.

Uwaga: aktualne okno dialogowe może wyglądać nieco inaczej.

Tryb wstrzymania

Czuwanie

System automatycznie przechodzi w stan czuwania, gdy nie są wykonywane żadne działania przez okres czasu ustawiony w opcjach zasilania Windows. Wyświetlacz i dysk twardy zostają wyłączone, aby nie zużywać energii.

Hibernacja

W tym trybie wszystkie dane zostają zapisane na dysku przed wyłączeniem systemu. Gdy ta funkcja jest aktywna, dane zostają zapisane na dysku twardym po czasie określonym przez użytkownika w ustawieniach systemu. W trakcie hibernacji energia nie jest pobierana lub pobierana w bardzo małych ilościach.

W zależności od wielkości pamięci operacyjnej twojego notebooka, czas zapisu danych wynosi od 5 do 20 sekund.

Dla użytkowników Windows 2000/XP, hibernacja jest sterowana przez system operacyjny. W związku z tym nie jest potrzebny dodatkowy dysk lub partycja.

Jeżeli chcesz ustawić tryb hibernacji, musisz go włączyć w menu Opcji zasilania.

Uwaga: Nie instaluj lub nie wyciągaj pamięci podczas gdy system jest w trybie zawieszenia.

Uwaga: aktualne okno dialogowe może wyglądać troszeczkę inaczej.

Przycisk POWER

Przycisk POWER wyłącza i włącza system oraz aktywuje tryb wstrzymania.

Aby zmienić ustawienia funkcji przycisku POWER wejdź do [Start > Ustawienia > Panel sterowania > Opcje zasilania]

Uwaga: aktualne okno dialogowe może wyglądać troszeczkę inaczej.

Ostrzeżenie: nie wybieraj Nic nie rób w menu Kiedy zamykam klapę komputera ponieważ system wciąż będzie działał, a wiatrak procesora będzie zablokowany przez ekran LCD. Wydzielające się ciepło zniszczy ekran.

Ostrzeżenie o niskim poziomie energii

Możesz zdefiniować kiedy i jak system będzie cię ostrzegał o niskim poziomie energii.

Przejdź do okna Właściwości w Opcjach zasilania. Kliknij na Akcja Alarmu i zaznacz Sygnał alarmu, aby system powiadamiał cię dźwiękiem o niskim poziomie energii w baterii.

Uwaga: przeczytaj instrukcję Windows w celu zapoznania się z detalami funkcji zarządzania energią.

Uwaga: aktualne okno dialogowe może wyglądać troszeczkę inaczej.

Szybki dostęp do menu ZASILANIE

Szybki i łatwy dostęp do ustawień oszczędzania energii możesz uzyskać poprzez kliknięcie na ikonę baterii w dolnym prawym rogu paska zadań. (Jeśli nie widzisz ikony baterii lub zasilacza, przejdź do okna Właściwości w Opcjach zasilania i kliknij na Zaawansowane. Odznacz "Zawsze pokazuj na pasku zadań"). Wybierz Maksimum Baterii jeśli chcesz, aby system przechodził w tryb wstrzymania częściej. Lub wybierz "Zawsze włączony" jeśli twój notebook pracuje na zasilaczu.

Uwaga: aktualne okno dialogowe może wyglądać troszeczkę inaczej.

ROZBUDOWA KOMPUTERA

W tym rozdziale znajdziesz opis procesu rozbudowy (upgrade) pamięci DRAM, dysku twardego i instalacji opcjonalnej mini karty sieci bezprzewodowej LAN miniPCI-E.

Ostrzeżenie: Ostrzeżenie: Zaleca się, aby upgrade sprzętu wykonywał autoryzowany serwis. Zanim rozpoczniesz rozbudowę sprzętu, wyłącz system, odłącz zasilacz, wyjmij baterię i odłącz kable sieciowe i modemowe. Po zakończeniu operacji upgradowania, upewnij się, ze dokręciłeś wszystkie śruby w obudowie, zanim włączysz system.

Rozbudowa dysku twardego

Wymiana na dysk o większej pojemności zwiększa wydajność notebooka. Komputer używa 2,5 calowego dysku ATA o wysokości 9,5 mm.

Przed wymianą dysku zrób kopie zapasowe wszystkich danych.

Ostrzeżenie: Ostrzeżenie: Rozbudowa dysku twardego jest bardzo delikatną operacją. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami lub skorzystaj z profesjonalnej pomocy. Wszelkie uszkodzenia wynikłe podczas operacji nie są objęte warunkami gwarancji.

Ostrzeżenie: dysk twardy wymaga dużej ostrożności i uwagi.

Zabezpiecz przed upuszczeniem lub wstrząsem.

Nie naciskaj na pokrywę.

Nie dotykaj złączy palcami.

Nieprawidłowe obchodzenie się z dyskiem może spowodować nieodwracalną utratę danych. Wykonaj kopie zapasowe plików.

Uwaga: niektóre modele z dyskiem twardym IBM mogą wydawać brzęczący dźwięk. Jest to normalne.

Rozbudowa dysku twardego

Aby wymienić dysk twardy:

1. Wyłącz komputer. Odłącz wszystkie kable i wyjmij baterię.

2. Połóż ręce na chwilę na dużym metalowym przedmiocie, aby pozbyć się ładunków elektrostatycznych.

3. Znajdź i odkręć 9 wkrętów A

4. Zdejmij pokrywę dysku twardego

5. Znajdź i odkręć 2 wkręty B

6. Popchnij HDD moduł w prawo i odłącz, następnie wyciągnij z kieszeni.

7. Odkręć 4 wkręty C z modułu HDD. Wyjmij metalową komorę.

8. Przykręć metalową komorę do nowego dysku twardego i dokręć 4 śruby C.

9. Przytwierdź dysk do złącza 2 wkrętami B.

10. Przykręć pokrywę komory dysku 9 wkrętami A.

Gratulacje! Zakończyłeś operację rozbudowy dysku twardego. Po włączeniu komputera należy wykonać partycję i formatowanie dysku oraz re-instalację oprogramowania, sterowników i wszystkich niezbędnych aplikacji.

Rozbudowa pamięci systemu

Wiele aplikacji będzie działało szybciej po dodaniu większej pamięci. Komputer jest wyposażony w dwa moduły pamięci. Jeden znajduje się pod pokrywą systemu, a drugi pod klawiaturą. Zwiększenie pojemności pamięci odbywa się poprzez wymianę na moduł o większej pojemności (znany jako SO-DIMM). SO-DIMM może mieć pojemność 256MB, 512 MB lub 1024MB. SO-DIMM jest rodzajem pamięci DDR2 SDRAM, ma 200 igieł i pracuje na napięciu 1.8V.

Ostrzeżenie: zwiększanie pamięci jest delikatną procedurą. Uważnie przeczytaj poniższe instrukcje lub poproś o instalację wykwalifikowanego technika. Szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji nie są objęte gwarancją.

Ostrzeżenie: Wymiana pamięci w trakcie pracy komputera może spowodować trwałe uszkodzenie sprzętu. Wyłącz system i odłącz zasilacz zanim rozpoczniesz rozbudowę.

Ostrzeżenie: Powinieneś używać tylko autoryzowanego modułu DIMM. W przeciwnym razie system może nie być stabilny.

Instalacja pamięci DIMM

Aby zainstalować pamięć DIMM pod pokrywą należy:

1. Wyłączyć komputer. Odłączyć zasilacz oraz wszystkie kable i urządzenia. Wyjąć baterię.

2. Położyć ręce na chwilę na dużym metalowym przedmiocie, aby pozbyć się ładunków elektrostatycznych. Umieścić notebook na płaskiej powierzchni i zamknąć wyświetlacz.

3. Odkręć 9 śrub znajdujących się w pokrywie urządzenia

4. Zdjąć pokrywę. Kieszeń z pamięcią jest widoczna.

5. Aby wyjąć pamięć naciśnij jednocześnie na oba zatrzaski znajdujące się na brzegach kieszeni. Pamięć wysunie się pod kątem 30 stopni (patrz poniższy diagram). Wyjmij pamięć i zachowaj w celu ewentualnego powtórnego użytku.

6. Zainstaluj nową pamięć w kieszeni. Pamięć będzie pasowała tylko jedną stroną. W tym celu wsuń ją pod kątem 30 stopni, lekko naciskając. Następnie dociśnij mocniej, aby pamięć dokładnie weszła w otwór.

7. Zatrzaski pamięci automatycznie zaskoczą na miejsce

Uwaga: na urządzeniu znajdują się małe wgłębienia, które pasują do kieszeni.

8. Nałóż pokrywę i przykręć 9 śrub A.

Aby zainstalować pamięć znajdującą się pod pokrywą:

1. Odkręć śrubę D.

2. Znajdź zatrzaski klawiatury znajdujące się na jej krańcach. Zatrzask jest dociśnięty sprężyną. Zareaguje po naciśnięciu i powróci do oryginalnej pozycji po zwolnieniu. Użyj małego ostrza, aby wcisnąć zatrzask do środka. Klawiatura powinna wyskoczyć lekko ponad zatrzask. Jeżeli tak się nie stanie, spróbuj lekko ją podważyć. Powtórz tą procedurę dla pozostałych zatrzasków.

3.  Ostrożnie podnieś górny róg i wyjmij klawiaturę. Zobaczysz pod nią miejsce na DDR DIMM.

4. Jeżeli potrzebujesz wyjąć stary DIMM, naciśnij jednocześnie na zatrzaski znajdujące się po jego obu stronach. DIMM powinien wyskoczyć pod kątem 30 stopni (patrz obrazek). Wyciągnij DIMM i odłóż do późniejszego użytku.

5. Zainstaluj nowy moduł DIMM. Będzie on pasował tylko jedną stroną. Włóż go w puste miejsce pod kątem ok. 30 stopni. Następnie dociśnij, aby moduł prawidłowo wszedł na miejsce.

6. Delikatnie poruszaj modułem, aby obie jego strony zaskoczyły na miejsce.

Uwaga: Zwróć uwage na nacięcie na DIMM. Nacięcia powinny pasować do gniazdka.

7. Włóż klawiaturę na miejsce. Upewnij się, że krańce klawiatury znajdują się pod zatrzaskami ze sprężynkami.

9. Dokręć śruby D.

Gratulacje! Właśnie zakończyłeś rozbudowę pojemności pamięci twojego notebooka. Po włączeniu systemu, zobaczysz zmianę w pojemności DRAM.

Uwaga: Twój notebook został przetestowany pod kątem możliwości współpracy z pamięciami różnych producentów, jednak nie wszystkie są kompatybilne z tym modelem komputera. Sprawdź w wykazie producenta twojego systemu, które pamięci będą współpracować z twoim komputerem.

Dodanie Karty Mini-PCI-E (Opcjonalnie)

Twój komputer jest wyposażony w unikalną kieszeń na mini kartę, która umożliwia podłączenie sieci bezprzewodowej WLAN (IEEE802.11x). Zapytaj sprzedawcę o zakres działania karty.

Ostrzeżenie: Instalowanie mini karty jest bardzo delikatną czynnością. Postępuj zgodnie z instrukcją lub poproś o pomoc serwis. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwą instalacją nie są objęte gwarancją.

Ostrzeżenie: Instalowanie mini karty podczas trybu wstrzymania może uszkodzić sprzęt. Wyłącz komputer i odłącz zasilanie zanim rozpoczniesz instalację karty.

Instalowanie Mini Karty do systemu

Aby zainstalować mini kartę:

1. Postępuj zgodnie z poprzednim opisem, Dodanie modułu pamięci (DIMM) do systemu, aby dostać się do Mini karty PCI-E.

2. Mini kartę można umieścić w kieszeni tylko jedną stroną. Znajdź małą szparę w module z gniazdem i wsuń kartę pod kątem 30 stopni. Popchnij lekko, aby brzeg karty zaskoczył do gniazda. Następnie dociśnij. Poruszaj mini kartą do momentu, kiedy obie jej strony zaskoczą na miejsce.

Uwaga: Jeżeli chcesz wyjąć kartę, naciśnij jednocześnie na przyciski znajdujące się po obu stronach. Karta powinna wyskoczyć pod kątem 30 stopni.

3. Podłącz kabel antenowy do złotego złącza karty. (Wskazówka: Złącza są bardzo małe, co może utrudnić podłączenie kabelka. Możesz to zrobić, zanim umieścisz kartę w kieszeni.)

4. Zamknij przykrywę i dokręć 9 śrub A.

Gratulacje! Właśnie zakończyłeś instalację mini karty. W trakcie uruchamiania systemu Windows program przeprowadzi cię przez instalację sterownika. Włóż fabryczny CD-ROM do napędu optycznego i znajdź katalog, w którym znajduje się sterownik WLAN. Poza zainstalowaniem sterownika możesz także potrzebować uruchomić program Setup.exe, aby zainstalować aplikacje.

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale dowiesz się jak rozwiązywać problemy ze sprzętem i oprogramowaniem.

Twój komputer został przetestowany pod kątem działania sprzętu i oprogramowania, jednak niewłaściwe użytkowanie może spowodować jego nieprawidłowe funkcjonowanie.

Ten rozdział opisuje rozwiązanie podstawowych problemów ze sprzętem i oprogramowaniem.

Jeśli pojawi się problem, przede wszystkim zapoznaj się z treścią tego rozdziału, gdyż może się okazać, że zawiera przykładowy opis podobnej awarii oraz jej naprawy. Jeśli jednak nie poradzisz sobie w ten sposób z problemem, skontaktuj się z serwisem lub sprzedawcą.

Przed podjęciem dalszych kroków, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami:

Odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne.

Sprawdź czy zielony sygnalizator zasilacza jest aktywny

Sprawdź czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazda i komputera.

Sprawdź czy sygnalizator Power jest aktywny.

Sprawdź przez naciśnięcie dowolnego klawisza czy działa klawiatura.

Sprawdź wszystkie połączenia kabli. Upewnij się, że zabezpieczenia są prawidłowo dokręcone.

Upewnij się, że nie dokonałeś nieprawidłowych ustawień sprzętowych w konfiguracji BIOS. Wadliwe ustawienie może powodować złe działanie. Jeżeli nie jesteś pewien dokonanych zmian, postaraj się wrócić do ustawień fabrycznych.

Upewnij się, że wszystkie sterowniki zostały zainstalowane prawidłowo. Na przykład głośniki i mikrofon nie będą działały, jeśli sterowniki audio nie zostały poprawnie zainstalowane.

Jeśli urządzenia peryferyjne takie jak kamera USB, skaner, drukarka nie zostały podłączone prawidłowo do systemu, jest to problem z urządzeniem zewnętrznym. Skontaktuj się z producentem urządzenia.

Niektóre aplikacje mogą powodować problemy w trakcie korzystania z nich. W celu rozwiązania problemu skontaktuj się ze sprzedawcą.

Legacy peripherals nie mają funkcji plug-and-play. Musisz ponownie uruchomić system zawierający te urządzenia podłączając je przed ponownym uruchomieniem.

Upewnij się, żeby wejść do ustawień BIOS i załadować DEFAULT SETTINGS (ustawienia fabryczne) po załączeniu BIOSa.

Upewnij się, że przycisk Quick Key Lokout znajdujący się na górze komputera nie jest wciśnięty; w takim przypadku, skróty klawiatury nie będą działały.

Problemy z dźwiękiem

Brak dźwięku -

Głośność jest obniżona lub wyłączona całkowicie w aplikacji Microsoft Sound System. Kliknij dwukrotnie na ikonę z głośnikiem w dolnym prawym rogu paska zadań, aby sprawdzić ustawienie poziomu dźwięku.

Większość problemów z dźwiękiem jest związana z oprogramowaniem, Jeśli komputer działał prawidłowo wcześniej, ustawienia aplikacji mogą być nieprawidłowe.

Przejdź do [Start > Ustawienia > Panel sterowania] i kliknij dwukrotnie na ikonę Dźwięki  i urządzenia audio. W zakładce Audio sprawdź czy Realtek HD Audio jest ustawione jako urządzenie domyślne.

System nie rejestruje dźwięku -

Aby nagrywać dźwięk, podłącz mikrofon zewnętrzny do portu audio.

Kliknij dwukrotnie na ikonę z głośnikiem w dolnym prawym rogu paska zadań, aby sprawdzić czy mikrofon nie został wyłączony

1. Kliknij Opcje i wybierz Właściwości

2. Wybierz Nagrywanie i kliknij OK

3. Następnie pojawi się panel poziomu głośności nagrywania dźwięku

Przejdź do [Start > Ustawienia > Panel sterowania]  i kliknij dwukrotnie na ikonę Multimedia (lub Dźwięk i urządzenia audio). W zakładce Dźwięk lub Audio, upewnij się że Realtek HD Audio jest ustawione jako domyślne urządzenie nagrywające.

Problemy z dyskiem twardym

Dysk twardy nie działa  lub nie jest wykryty -

Jeśli wykonywałeś operację rozbudowy, sprawdź czy dysk twardy został osadzony w kieszeni prawidłowo. Wyjmij i włóż urządzenie ponownie, następnie zrestartuj komputer. (Szczegóły patrz rozdział 4).

Nowy dysk twardy wymaga wykonania partycji i sformatowania. Oprogramowanie i sterowniki należy zainstalować ponownie.

Sprawdź lampkę LED. W trakcie otwierania dowolnego pliku, światełko powinno się zapalić na chwilę.

Nowy dysk twardy jest uszkodzony lub niekompatybilny

Jeżeli Twój komputer był narażony na elektryczność statyczną lub uszkodzenie mechaniczne, dysk twardy mógł ulec uszkodzeniu.

Dysk twardy emituje nietypowe dźwięki -

Wykonaj szybko kopie zapasowe plików.

Sprawdź czy dźwięk rzeczywiście jest emitowany przez dysk twardy, a nie przez wentylator lub inne urządzenie.

Brak miejsca na dysku -

Uruchom Oczyszczanie dysku w Windows. [Star > Programy > Akcesoria > Narzędzia systemowe > Oczyszczanie dysku]. System poprowadzi cię krok po kroku przez całą operację.

Zarchiwizuj programy lub pliki których nie używasz przenosząc je do zapasowego nośnika pamięci (dyskietka, dysk optyczny, itp.) lub wykasuj z dysku twardego.

Wiele przeglądarek przechowuje pliki na dysku twardym jako pamięć podręczną, aby przyśpieszyć ich odtwarzanie. Sprawdź w pomocy Online jak zmniejszyć rozmiar pamięci buforowej lub usunąć tymczasowe pliki internetowe.

Opróżnij Kosz, aby zwiększyć ilość miejsca na dysku. W trakcie usuwania plików, system Windows przenosi je do Kosza.

Operacje na dysku twardym przebiegają bardzo powoli -

Jeżeli używałeś dysku przez jakiś czas, dane na nim mogą być pofragmentowane. Użyj defragmentacji, aby usunąć problem [Start > Programy > Akcesoria > Narzędzia systemowe > Defragmentator dysków]. Operacja ta może zająć jakiś czas.

Przerywanie zapytań lub problemów z innymi urządzeniami może dodatkowo obciążać procesor, zmniejszając wydajność systemu.

Pliki są uszkodzone -

Uruchom wykrywanie błędów w Windows w celu sprawdzenia dysku. Prawym przyciskiem myszy kliknij i wybierz dysk C, następnie Właściwości. Kliknij na Sprawdzanie błędów w zakładce Narzędzia.

Problemy z napędem optycznym.

Napęd nie działa -

Zrestartuj system

Płyta jest uszkodzona lub napęd nie obsługuje tego formatu zapisu płyt.

Odczekaj chwilę po włożeniu płyty do napędu. System potrzebuje czasu na odczytanie zawartości płyty.

Napęd nie czyta płyt -

Płyta została nieprawidłowo włożona do napędu. Wsuń delikatnie dysk do kieszeni.

Płyta jest uszkodzona.

Nie można otworzyć napędu -

Normalnie napęd wysuwa dysk po kilku sekundach.

Jeśli płyta nie zostaje uwolniona automatycznie, nastąpiło jej zatrzaśnięcie. Umieść cienki drut w otworze do ręcznego otwierania napędu. Gdy tacka wysunie się, wyciągnij ją do końca i wyjmij płytę.

Jeżeli to się nie uda, zanieś komputer do naprawy. Nie próbuj otwierać napędu na siłę.

Napęd Combo lub DVD Dual lub Supermulti drive (opcja) nie nagrywa plików -

Musisz dokupić i zainstalować program do zapisu plików na płytach DVD i CD

Problemy z wyświetlaczem

Wyświetlacz nie działa po włączeniu systemu -

Sprawdź czy komputer nie jest w trybie czuwania lub hibernacji, gdyż wówczas wyświetlacz zostaje wyłączony w celu oszczędności energii.

Obraz na wyświetlaczu jest nieczytelny -

Rozdzielczość powinna być ustawiona na 1024x768

1. Przejdź do [Start > Ustawienia > Panel sterowania] i kliknij dwukrotnie na ikonę Ekranu.

2. W zakładce Ustawienia, ustaw rozdzielczość na 1024x768 i przynajmniej 256 kolorów.

Obraz na wyświetlaczu drga -

Migotanie jest normalną reakcją podczas wyłączania lub włączania systemu.

Problemy z klawiaturą i myszą

Touch pad nie działa lub sterowanie kursorem wykazuje brak koordynacji.

Sprawdź czy powierzchnia podkładki jest czysta, a twoje palce są suche.

Nie opieraj dłoni i nadgarstka na powierzchni podkładki w trakcie używania.

Klawiatura nie działa -

Klawiatura nie działa w trakcie podłączenia klawiatury zewnętrznej.

Zrestartuj system.

Znaki na ekranie się powtarzają podczas pisania.

Przyciskasz klawisze zbyt długo.

Utrzymuj klawiaturę w czystości. Kurz i zanieczyszczenia pod klawiszami powodują ich blokowanie.

Zmień ustawienia klawiatury dotyczące automatycznego powtarzania znaków. Przejdź do [Start > Ustawienia > Panel sterowania] i kliknij dwukrotnie na ikonę klawiatury. Pojawi się okienko umożliwiające dostosowanie ustawień do klawiatury.

Problem z układem CMOS baterii

Komunikat "CMOS Checksum Failure" pojawia się podczas uruchamiania się systemu lub występuje zerowania zegara.

Uruchom ponownie system.

Jeśli komunikat nadal się pojawia, może to oznaczać uszkodzenie baterii CMOS. Należy wymienić baterię na nową. Czas zużycia baterii wynosi od 2 do 5 lat. Typ baterii to CR2032 (3V). Wymiany możesz dokonać samodzielnie. Bateria znajduje się pod pokrywą na spodzie notebooka. Szczegóły patrz rozdział 4.

Problemy z pamięcią

Test POST nie pokazuje wzrostu pojemności pamięci po zainstalowaniu dodatkowej pamięci

Pamięci niektórych producentów są niekompatybilne z komputerem. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby dostać listę kompatybilnych DIMM.

Pamięć została zainstalowana nieprawidłowo. Przejdź do rozdziału 4, aby przejrzeć szczegóły tej operacji.

Pamięć jest uszkodzona.

Informacja o niewystarczającej ilości pamięci -

Może to być problem związany z oprogramowaniem lub systemem Windows. Program może zajmować zbyt dużo pamięci.

Zamknij aplikację, której nie używasz i zrestartuj system.

Należy zainstalować dodatkową pamięć. Zobacz instrukcje w rozdziale 4 Rozbudowa komputera.

Problemy z modemem

Modem nie działa

Upewnij się, że sterowniki są zainstalowane poprawnie

Przejdź [Start > Ustawienia > Panel sterowania > Opcje telefonu i modemu] i przejdź do zakładki Modemy. Upewnij się, że na liście jest modem Motorola SM56 Data Fax.  Jeżeli nie, kliknij Dodaj, aby zainstalować sterownik modemu z listy umieszczonej na płycie CD.

Przejdź do [Start > Ustawienia > Panel sterowania > System] i kliknij w zakładce Sprzęt przycisk Menadżer urządzeń, aby sprawdzić ewentualny problem ze sterownikami. W pomocy Windows znajdziesz wskazówki jak rozwiązywać takie problemy.

Upewnij się, że linia telefoniczna działa prawidłowo

Problemy z połączeniem -

Upewnij się, że linia jest wolna.

Upewnij się, że masz prawidłowe ustawienia dla kraju, w którym używany jest komputer. [Start > Ustawienia > Panel sterowania > Ustawienia modemu > Konfiguracja]. Wybierz prawidłowe ustawienia w menu Kraj/Region.

Zakłócenia na linii mogą być przyczyną zerwania połączenia. Aby to sprawdzić, użyj telefonu do normalnej rozmowy. Jeżeli usłyszysz nienaturalne dźwięki, spróbuj połączyć modem z inną linią lub skontaktuj się z lokalnym dostawcą.

Upewnij się, że kabel jest właściwie podłączony.

Spróbuj innego numeru i sprawdź, czy problem się powtarza.

Problemy z Adapterem sieciowym / Ethernetem

Ethernet nie działa -

Przejdź do [Start > Ustawienia > Panel sterowania > Sprzęt > Menedżer urządzenia]. Kliknij dwukrotnie na Network Adapters i znajdź Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC. Jeśli nie ma, to oznacza, że system Windows nie wykrył karty sieciowej lub sterownik został niewłaściwie zainstalowany. Żółty znak lub czerwony krzyżyk obok karty sieciowej oznacza konflikt sprzętowy. Zainstaluj zaktualizowany sterownik lub sprawdź w pomocy Windows jak rozwiązać ten problem.

Sprawdź czy kabel sieciowy jest właściwie podłączony.

Hub lub koncentrator może być wadliwy. Sprawdź inne urządzenia podłączone do huba.

Adapter sieciowy Ethernet nie działa w trybie 1000Mbps –

Upewnij się, że Twój hub obsługuje taki tryb

Upewnij się, że przewód RJ-45 zgodny jest ze standardem 1000Base-TX.

Upewnij się, że podłączyłeś sie do portu w Hub-ie, który obsługuje 1000Base-TX. Czasami Hub-y maja porty 100 i 1000M.

Problemy z działaniem notebooka

Notebook się nagrzał -

W temperaturze 35C pewne części komputera mogą nagrzewać się do temperatury 50C

Sprawdź czy otwory wentylacyjne nie są zablokowane

Jeśli wentylator nie działa w temperaturze powyżej 50C, skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.

Niektóre aplikacje powodują wzmożoną pracę procesora i podwyższają temperaturę do poziomu, na którym komputer zwalnia pracę, aby nie doprowadzić do przegrzania się obwodów wewnętrznych.

Program się zatrzymał lub znacznie zwolnił pracę -

Wciśnij CTRL+ALT+DEL, aby sprawdzić czy aplikacja jest aktywna.

Zrestartuj komputer.

Jest to normalna reakcja systemu Windows podczas pracy z aplikacjami, które obciążają procesor lub gdy podłączono urządzenie pracujące z mniejszą prędkością, np. dyskietkę.

Masz otwarte zbyt wiele aplikacji. Zamknij pliki lub wykonaj upgrade pamięci, aby uzyskać większą wydajność komputera.

Procesor jest przegrzany. Sprawdź czy otwory wentylacyjne nie są zablokowane.

Problemy Firewire (IEEE1394) oraz USB2.0

USB nie działa

Windows NT 4.0 nie współdziała z protokołami USB

Sprawdź ustawienia w Panelu starowania

Upewnij się, że zainstalowałeś właściwe sterowniki

Skontakuj się z dystrybutorem w celu uzyskania dodatkowej pomocy

Nie działa port IEEE1394 -

Idź do [Start > Ustawienia > Panel Sterowania > System > Sprzęt > Menedżer Urządzeń] Powinieneś widzieć wpis “OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controllers”. Jeśli go nie widzisz, system operacyjny nie wykrył urządzenia lub sterowniki od urządzenie zostały zainstalowane niepoprawnie. Jeśli przy urządzeniu wyświetlają się żółty lub czerwony znak, to może być konflikt urządzeń. Odinstaluj urządzenie i zainstaluj je ponownie. W przypadku gdy problem nadal występuje sprawdź w instrukcji systemu operacyjnego jak rozwiązać problem.

Upewnij się, że kabel jest prawidłowo podłączony.

Upewnij się, że zainstalowałeś właściwe sterowniki.

Skontaktuj się z dystrybutorem w celu uzyskania dodatkowej pomocy

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Procesor i logika płyty głównej

Procesor

(945GML)

Mobile Intel Merom Procesor (Dual-Core), 4MB L2 cache lub

Mobile Intel Yonah Procesor (Dual-Core), 2MB L2 cache lub

Mobile Intel Yonah Procesor (Single-Core), 2MB L2 cache

(940GML)

Mobile Intel Celeron Procesor

Płyta główna

Intel 945GM (940GML) +ICH7 chipset ze zintegrowanymi grafiką, audio, modemem, oraz USB2.0

667MHz Front Side Bus (945GM)

533MHz Front Side Bus (940GML)

System Pamięci

Rodzaj pamięci

DDR2 SDRAM 533 / 667MHz (945GM)

Domyślna

DDR2 SDRAM 533MHz (940GML)

Rozbudowa pamięci

256 / 512 / 1024MB

Dwa sockety 200-igłowe DIMM, Max 2 GB

Monitor

Panel LCD

15,4-cali szeroki WXGA TFT LCD

Akcelerator graficzny

Intel 945GM (940GML) Zintegrowana grafika

Motion Playback

Hardware Motion Compensation and IDCT Supported for MPEG1/2 Playback

Inne

Kompatybilny z DirectX

Audio

Chipset

Zintegrowany Intel ICH7

Audio Codec

Realtek ALC861

Możliwości dźwiękowe

Kompatybilne DirectSound 3D, EAX 1.0 & 2.0

Kompatybilne A3D, I3DL2

Kompatybilne AC97 V2.3

Kompatybilne Azalia

2 głośniki Stereo

Modem (Opcja)

Chipset

Intel ICH7 zintegrowany kontroler modemu z kartą MDC card, obsługuje kartę modemu 56K MDC ze standardem Azalia

Wskaźnik transmisji

V.92 / V.90 / K56flex dla ładowania danych z prędkością do 56Kbps.

V.34, V.17, V.29 protocol supported

Bezprzewodowy LAN

Moduł

Mini-PCI-Express Wireless Card

Protokół transmisji

Interfejs Mini-PCI IEEE802.11 A, B&G

LAN / Ethernet

Chipset

Karta sieciowa oparta na układzie Realtek RTL8100CL w standardzie 10/100Base-TX

Funkcja PnP

Kompatybilne z Windows XP Plug and Play

Kontrola przepływu

Automatyczna kontrola przepływu.

Wybór prędkości

Wykrywanie automatycznej szybkości (IEEE 802.3u)

Inne cechy

Architektura 32-bitowa PCI o wysokiej wydajności ze zintegrowanym kontrolerem DMA dla niskiego CPU.

Firewire IEEE1394(a)

Chipset

O2 Micro OZ128 IEEE1394 OHCI Host Controller

Możliwości

Do 400 Mbps

Rozbudowywalne do 63 urządzeń w łańcuchu

Storage

Twardy dysk

S-ATA 2.5-cale

Combo Drive

5.25-cale (12.7mm wysokość) - opcjonalnie

DVD-Dual lub DVD-Multi Standard

5.25-cale (12.7mm wysokość) - opcjonalnie

Klawiatura & Touch pad

Klawiatura

86/87-przyciskowa klawiatura QWERTY z klawiaturą numeryczną i przyciskami Windows, 19.05mm Pitch

Touch pad

Wbudowany Touch Pad

NewCard (ExpressCard) & Czytnik kart

Chipset

O2 Micro OZ128 (czytnik kart)

Express Card / New Card

Single Slot, 54mm type II supported

Czytnik kart 4-w-1

Multimedia Card (MMC), Secure Digital Card (SD), Memory Stick (MS), and MS Pro Card

Porty I Połączenia

Port Mic-In/Audio

Jedno wejście Mikrofon

Audio-Out / SPDIF

Jedno wejście słuchawki / SPDIF

Firewire

Jedno złącze Firewire (IEEE1394)

Port USB2.0

3 x USB2.0

Ethernet

Złącze LAN (RJ-45)

Modem

Złącze (RJ11) modem

S-Video

Złącze S-video (TV-out)

Zasilanie

Złącze zasilania

Port VGA

Konektor VGA 15-iglowy VGA

Czytnik kart

4-w-1

NewCard

Jedno wejście NewCard (typ II, 54mm)

Bateria i zasilacz

Bateria podstawowa

Li-ion 4-Cell pack, 14.4V / 14.8 V x 2000 mAH or

Li-ion 6-Cell pack, 10.8V / 11.1V x 4000 mAH

Charakterystyka

Wskaźnik niskiego poziomu baterii z sygnałem ostrzegawczym.

System zarządzania energią (Uniwill SmartPower)

Tryb długiej żywotności baterii i Tryb Cichy.

Ostrzeżenie o niskim poziomie energii w baterii.

Zasilacz AC-Input / DC-Output

Wykrywanie AC-in 100~240V, DC-out 20V, 65W

BIOS

Funkcja PnP

Phoenix PnP BIOS

Self Test

Power On Self Test

Automatyczne wykrywanie

Auto detekcja pamięci operacyjnej, auto-sizing, auto detekcja pamięci podręcznej drugiego poziomu, dysku twardego

Zarządzanie zasilaniem

APM 1.2 (Advanced Power Management) &

ACPI 2.0 (Advanced Configuration Power Interface)

Bezpieczeństwo

2-poziomowy system zabezpieczenia

Inne

32bit access, Ultra DMA, PIO5 Mode support

Multi-boot capability

System Operacyjny

Kompatybilny z Microsoft Windows XP Home Edition / Professional SP2

Opis fizyczny

Rozmiary

358 (szer.) x 258 (dług.) x 28~36 (wys.) mm

Waga

2.7KG / 6lbs (z 15.4” LCD, napędem DVD-ROM oraz baterią 4-cell)

Ograniczenia zewnętrzne

Temperatura funkcjonowania: 5 do 35oC (41 do 95oF)

Wilgotność funkcjonowania: 20 do 80 procent RH (5 do 35oC)

Temperatura skłądowania: -15 do 50oC (-5 do 122oF)

REGULACJE I ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI

Uwaga Federal Communications Commission

Urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono jego zgodność z zakresem wymagań dla urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Wymagania te zapewniają umiarkowany poziom zabezpieczenia przed szkodliwymi interferencjami podczas eksploatacji w pomieszczeniach mieszkalnych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować fale radiowe, a w przypadku instalacji i użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi nie ma gwarancji, że interferencja nie wystąpi. Jeśli urządzenie to spowoduje szkodliwą interferencję z urządzeniami komunikacji radiowej lub telewizyjnej, użytkownik powinien spróbować zaradzić temu z pomocą podanych poniżej sposobów. Należy więc:

Zmień położenie anteny.

Zwiększ odległość pomiędzy urządzeniami a odbiornikiem.

Podłącz urządzenia do innego gniazdka lub obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

Skonsultuj się z przedstawicielem lub doświadczonym technikiem radiowym lub telewizyjnym.

Modyfikacje

FCC wymaga, aby ostrzec użytkownika, iż wszelkie zmiany lub modyfikacje dokonane na urządzeniu i nie zaaprobowane przez producenta, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Łączność z urządzeniami peryferyjnymi

Łączność z tego typu urządzeniami musi się odbywać za pośrednictwem osłoniętych kabli z metalowymi, zabezpieczonymi końcówkami RFI/EMI (zgodność z zasadami i regulacjami FCC).

Deklaracja zgodności

Urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono jego zgodność z zakresem wymagań dla urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC (CLASS B)/68. Wymagania te zapewniają umiarkowany poziom zabezpieczenia przed szkodliwymi interferencjami podczas eksploatacji w pomieszczeniach mieszkalnych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować fale radiowe, a w przypadku instalacji i użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi nie ma gwarancji, że interferencja nie wystąpi.

Regulacje europejskie

Produkty z oznaczeniami CE są zgodne z wymogami dyrektyw EMC (89/336/EEC), LV (73/23/EEC) oraz R&TTE (1999/5/EC), wydanymi przez Komisję Europejską.

Zgodność z wymogami jest równoznaczna ze spełnieniem poniższych norm europejskich:

EN55022 : 1998+A1: 2000+A2: 2003, CLASS B

EN61000-3-2 : 2000

EN61000-3-3 : 1995+A1: 2001

EN55024 : 1998+A1 : 2001+A1: 2003

IEC61000-4-2: 2001

IEC61000-4-3:2002+A1:2002

IEC61000-4-4:1995+A1:2000+A2:2001

IEC61000-4-5:2001

IEC61000-4-6:2001

IEC61000-4-8:2001

IEC61000-4-11:2001

EN50082 (IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4)  Electro-magnetic Immunity

EN 300 328-2, EN 300 328-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17 (ETSI 300 328, ETSI 301 489) Electro-magnetic Compatibility and Radio Spectrum Matter.

TBR21 ( ETSI TBR21) Terminal Equipment.

EN60950 (IEC60950) I.T.E. Product Safety

Regulacja kanadyjska

Urządzenie nie wydziela hałasu radio-elektrycznego przekraczającego limity przyznane dla urządzeń Clasy B przewidzianych w regulacji dotyczącej zakłóceń radio-elektrycznych wydanej przez kanadyjskie  Ministerstwo Komunikacji.

Le present appareil numerique nemet pas de bruits radioelectriques depassant les limites applicables aux appareils numeriques de Classe B prescrites dans le reglement sur le brouillage radioelectrique edicte par le Ministere des Communications du Canada.

Deklaracja REN (Ringer Equivalent Numbers)

"UWAGA: Ringer Equivalence Number (REN) przyznawany każdemu terminalowi dostarcza informację o maksymalnej ilości terminali mogących być podłączonych do interfejsu telefonicznego. Końcówka na interfejsie może składać się z każdego połączenia urządzeń pod warunkiem, że suma Ringer Equivalence Numbers wszystkich urządzeń nie przekracza 5."

Załącznik do oświadczenia o ograniczeniach

"Uwaga: urządzenie spełnia wymagania operacyjne oraz bezpieczeństwa chronionych sieci telekomunikacyjnych, tak jak opisano w dokumentach Terminal Equipment Technical Requirements. Jest to potwierdzone przez nadanie urządzeniu certyfikowanego numeru Industry Canada. Departament nie gwarantuje, że urządzenie będzie działało w sposób satysfakcjonujący użytkownika.

Przed zainstalowaniem urządzenia, użytkownicy powinni się upewnić, że może być ono połączone z lokalną siecią telekomunikacyjną. Urządzeni musi być także zainstalowane przy użyciu akceptowalnych metod połączeń. Użytkownik powinien także pamiętać, że spełnienie powyższych warunków nie chroni przed pogorszeniem jakości usługi w niektórych sytuacjach.

Naprawy certyfikowanych urządzeń powinny być przeprowadzane tylko przez przedstawicieli wskazanych przez dostawcę. Wszelkie naprawy lub zmiany urządzenia dokonane przez użytkownika mogą dać prawo dostawcy telekomunikacyjnemu do odłączenia urządzenia.

Użytkownik powinien się upewnić, dla własnego dobra, że uziemienie, linie telefoniczne oraz wewnętrzny metalowy system wodociągowy (jeżeli istnieje) są połączone ze sobą. Może to być ważne poza miastami.

Uwaga: Użytkownicy nie powinni wykonywać takich połączeń sami, ale skontaktować się z własciwą inspekcją elektryczną lub elektrykiem.

Wymagania kabla zasilającego

Kabel dołączony do zasilacza powinien spełniać lokalne wymogi elektryczne. Uzyskana została zgoda lokalna do używania kabla zasilacza. Jeżeli jednak podróżujesz do stref o innym napięciu lub gniazdkach, powinieneś użyć jeden z kabli wymienionych poniżej. Aby kupić kabel zastępczy (wliczając kraje nie wymienione poniżej), skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem.

U.S. i Kanada

Kabel musi być UL-Listed oraz CSA-Certified lub C-UL Listed.

Minimalne wymagania kabla miękkiego to (1) No. 18 AWG, (2) Type SJ, and (3) 3-conductor.

Kabel musi mieć natężenie przynajmniej 10 A.

Wtyczka musi być uziemiona z konfiguracją NEMA 5-15P (15A, 125V) lub NEMA 6-15P (15 A, 250V).

Japonia

Wszystkie komponenty kabla (kabel, złączka, wtyczka)muszą posiadać znak `PSE` I numer rejestracji zgodne z Japońskim Prawem Dentori.

Minimalne wymagania kabla to: (1) 0.75 mm2 conductors, (2) Type VCT or VCTF, and (3) 3-conductor.

Kabel musi mieć minimalne natężenie 7 A.

Wtyczka musi mieć 2 bolce z uziemieniem zgodnie z japońskimi wymaganiami Japanese Industrial Standard C8303 (15 A, 125 VAC).

Inne kraje

Kable muszą nosić znak potwierdzający organu odpowiedzialnego za ewaluację w danym kraju. Akceptowalnymi organami są:

BSI (Wielka Brytania)

OVE (Australia)

CEBEC (Belgia)

SEMKO (Szwecja)

FIMKO (Finlandia)

DEMKO (Dania)

NEMKO (Norwegia)

SETI (Finlandia)

EANSW (Australia)

SEV (Szwajcaria)

IMQ (Włochy)

UTE (Francja)

CCC (Chiny)

PSB (Singapur)

PSE (Japonia)

BSMI (Tajwan)

B (Polska)

VDE (Niemcy)

SASO (Arabia Saudyjska)

Przewód musi być typu HO5W-F 3 żyłowy z przekrojem minimalnie 0,03 cale²

Minimalne wymagania dla elastycznego przewodu ( Clasy II ) są : (1) 2x0,75mm², (2) 2-żyłowy przewód

Minimalne parametry napięciowe to : 10A i 125.250 VAC.

UWAGA: MODEL L51IIx JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU TYLKO I WYŁĄCZNIE Z PONIŻSZYM MODELEM ZASILACZA

Manufacture: LI SHIN INTERNATIONAL ENTERPRISE CORP.

Model: 0335C2065 (65W)

Manufacture: EPSF

Model: 10652-A (65W)

Wymagania linii telefonicznej

Właściwe użytkowanie linii telefonicznej 26AWG.

OSTRZEŻENIE: Zawsze odłączaj od gniazdka kable telefoniczne przed serwisowaniem lub rozkręcaniem urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, używaj tylko kabla telefonicznego Nr 26AWG lub szerszego.

Bezpieczeństwo baterii

Ten model baterii jest przeznaczony wyłącznie do twojego notebooka

Nie otwieraj obudowy baterii

Chroń baterię przed ogniem i wodą.

Nie dotykaj metalowymi przedmiotami złączy baterii, gdyż grozi to pożarem lub uszkodzeniem baterii

Zachowuj wyjatkową ostrożność w razie uszkodzenia baterii. Wyciekający elektrolit można zmyć wodą z mydłem. W razie kontaktu z oczami, przemywaj je wodą ok. 15 min. i skontaktuj się z lekarzem

Nie ładuj baterii w temperaturze powyżej 45C

Aby wymienić baterię, skontaktuj się ze sprzedawcą

Nie narażaj baterii na działanie temperatur powyżej 60 stopni C

Nie wyrzucaj zużytej baterii. Przekaż ją odpowiednim organom zajmującym się recyclingiem

Bateria współpracuje wyłącznie z zasilaczem dostarczonym przez producenta.

UWAGA: Jeśli bateria jest nieprawidłowo zainstalowana, może to grozić eksplozją. Używaj wyłącznie modelu wskazanego przez producenta. Zużyte baterię utylizuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VORSICHT! Explisionsgefahr bei unsachgernazen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ahnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien navh Angaben des Herstellers.

Bezpieczeństwo napędu

Napęd optyczny w komputerze został sklasyfikowany jako laser klasy 1 wg norm amerykańskiego urzędu DHHS. Oznacza to, ze urządzenie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, ale zaleca się następujące środki ostrożności:

Nie otwieraj samodzielnie urządzenia.

Unikaj bezpośredniego kontaktu z promieniem lasera

Naprawy urządzenia dokonuj wyłącznie w autoryzowanym serwisie.

Zapoznaj się dokładnie z instrukcją w celu prawidłowego użytkowania urządzenia

Nie podejmuj żadnych prób samodzielnej regulacji urządzenia.

LASER KLASY I

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1

LASERSCHUTZKLASSE 1 PRODUKT

Warning!

Nie podejmuj się samodzielnego demontażu urządzenia laserowego. Wiązka promieni laserowych jest szkodliwa dla wzroku. Naprawy urządzenia zlecaj wyłącznie autoryzowanemu serwisowi.

Ostrzeżenie o baterii litowej

Komputer posiada baterię litową zasilającą zegar i kalendarz.

OSTRZEŻENIE: groźba wybuchu jeśli bateria nie będzie wymieniona prawidłowo. Wymieniaj tylko na taką samą lub ekwiwalentny rodzaj rekomendowany przez producenta. Traktuj zużyte baterie zgodnie z instrukcjami producenta.

ATTENTION: Il y a danger d’xplosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avcc unc batterie du meme type ou d’un type recommande par le constructer. Mettre au rebut les batteries usagees conformement aux instructions du fabricant.

Kiedy zobaczysz to oznaczenie, uważaj, gdyż to miejsce jest bardzo gorące