Prestigio Nobile 1522E

Manual de utilizare

Avertisment

Informaţiile din acest manual de utilizare pot fi modificate fără notificare în prealabil.

PRODUCĂTORUL SAU DISTRIBUITORUL NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU ERORILE SAU OMISIUNILE DIN ACEST MANUAL ŞI NICI PENTRU POSIBILELE DAUNE CARE POT REZULTA DIN APLICAREA SAU UTILIZAREA ACESTUI MANUAL.

Informaţiile din acest manual de utilizare sunt protejate prin drepturi de autor. Nici o parte a acestui manual nu poate fi fotocopiată sau reprodusă în nici un fel fără autorizarea scrisă în prealabil a proprietarilor drepturilor de autor.

Drepturi de autor 6/2006

Toate drepturile sunt rezervate.

Microsoft şi Windows sunt mărci înregistrate ale corporaţiei Microsoft. DOS, Windows 95/98/ME/2000/NT/XP sunt mărci înregistrate ale corporaţiei Microsoft.

Denumirile produselor menţionate în acest manual pot fi mărci comerciale şi/sau înregistrate ale deţinătorilor/companiilor lor.

Software-ul descris în acest manual este livrat în baza unui contract de licenţă. Software-ul poate fi folosit sau copiat numai în conformitate cu termenii acestui contract.

Acest produs integrează tehnologii brevetate, care sunt protejate prin legea americană a brevetelor şi a altor drepturi de proprietate intelectuală. Folosirea acestei tehnologii protejate prin drepturi de autor trebuie să fie autorizată de Macrovision şi are scopul de a fi folosită în particular sau în alte astfel de condiţii limitate, dacă nu se primeşte o altfel de autorizare de la Macrovision. Copierea tehnologiei sau dezasamblarea produsului sunt interzise.

Rev 1.0

PREFAŢĂ

Folosirea acestui manual

Acest manual de utilizare conţine informaţii generale referitoare la instalarea hardware-ului şi software-ului, precum şi specificaţiile tehnice ale notebook-ului.

Simboluri şi convenţii

În acest manual se folosesc următoarele convenţii şi simboluri:

Dacă se recomandă folosirea combinaţiilor de taste, se foloseşte simbolul plus (+). Spre exemplu, Fn+F7 înseamnă că trebuie să apăsaţi tastele Fn şi F7 în acelaşi timp.

Când trebuie să dea clic de mai multe ori în sistemul de operare Windows, se folosesc simbolurile [ ] şi >. Spre exemplu, [Start > Settings > Control Panel>Display] înseamnă că trebuie să daţi clic mai întâi pe pictograma Start, apoi în această ordine, pe pictogramele Settings, Control Panel şi Display.

Când doriţi să faceţi o selecţie cu ajutorul touch pad-ului (sau cu mouse-ul), vi se va cere să "selectaţi", sau să daţi "clic" sau "dublu clic" sau "clic de dreapta" pe respectivul element.

Notă: Textul în acest format şi marcat cu acest simbol înseamnă că este vorba despre instrucţiuni speciale, comentarii, informaţii suplimentare sau observaţii pe care trebuie să le cunoaşteţi.

Avertisment: Textul în acest format şi precedat de acest simbol înseamnă că în cazul în care nu respectaţi instrucţiunile sau informaţiile, se poate deteriora computerul, sau se pot cauza vătămări corporale grave sau deces.

Protejarea computerului – Evitaţi manevrarea abuzivă şi mediile necorespunzătoare

Respectaţi instrucţiunile de mai jos pentru a vă asigura că beneficiaţi în totalitate de investiţia făcută.

Computerul va funcţiona excelent dacă aveţi grijă de el.

Nu îl expuneţi direct la lumina soarelui şi nu îl amplasaţi lângă surse de căldură.

Nu îl supuneţi unor temperaturi sub 0°C (32°F) sau peste 35°C (95°F).

Nu expuneţi notebook-ul unor câmpuri magnetice.

Nu expuneţi notebook-ul în condiţii de umiditate sau ploaie.

Nu vărsaţi apă sau lichide pe notebook.

Nu expuneţi notebook-ul la şocuri sau vibraţii.

Nu expuneţi notebook-ul în condiţii de praf sau murdărie.

Nu puneţi diverse obiecte pe notebook pentru a evita să   îl deterioraţi.

Nu amplasaţi notebook-ul pe suprafeţe care nu sunt netede.

Iată câteva metode de a îngriji adaptorul c.a.

Nu conectaţi adaptorul la alte dispozitive în afara notebook-ului.

Nu vărsaţi apă pe adaptor.

Nu blocaţi orificiul de ventilaţie al adaptorului.

Păstraţi adaptorul într-un loc răcoros şi bine aerisit.

Nu călcaţi pe cablul de alimentare şi nu puneţi obiecte grele peste acesta.

Îndepărtaţi cablul de alimentare sau orice alte cabluri din spaţiul în care se circulă.

Când deconectaţi cablul de alimentare, nu trageţi de el ci de priză.

Nu lăsaţi adaptorul la îndemâna copiilor.

Intensitatea în amperi a echipamentului conectat nu trebuie să depăşească intensitatea în amperi a cablului, în cazul în care folosiţi un prelungitor.

Consumul de curent total al echipamentului, conectat la o singură priză, nu trebuie să depăşească intensitatea suportată de siguranţă.

Nu conectaţi alte adaptoare c.a. la notebook. Acest notebook foloseşte exclusiv adaptoare c.a. de următoarele tipuri: Lishin 0335C2065 (65W), EPS F10652-A (65W)

Când curăţaţi notebook-ul, respectaţi etapele de mai jos:

1. Deconectaţi notebook-ul şi îndepărtaţi bateria.

2. Deconectaţi adaptorul c.a.

3. Folosiţi o cârpă moale, umezită cu apă. Nu folosiţi lichide sau detergenţi pe bază de aerosoli.

Contactaţi dealerul sau tehnicianul de service dacă survine una dintre următoarele probleme:

Notebook-ul a fost scăpat pe jos sau corpul acestuia a fost deteriorat.

S-au vărsat lichide în notebook.

Notebook-ul nu funcţionează normal.

Curăţarea fantelor de ventilare:

Vă sugerăm să curăţaţi fantele de ventilare în mod regulat, pentru a menţine temperatura optimă a notebook-ului. Pentru aceasta, puteţi folosi o perie moale sau un aspirator (cu un adaptor corespunzător) pentru a îndepărta praful acumulat în fantele de ventilare.

INFORMAŢII DE BAZĂ

Acest capitol prezintă caracteristicile şi componentele de bază ale computerului.

Caracteristici de performanţă

Procesor Intel de înaltă performanţă cu chipset integrat Intel

Notebook-ul este dotat cu un procesor puternic dual-core Mobile Intel Merom sau un procesor dual-core sau single-core Mobile Intel Yonah. Datorită chipsetului Intel şi tehnologiilor grafice integrate de ultimă oră, sistemul asigură performanţe foarte bune.

Display LCD lat

Computerul este dotat cu un display TFT lat de 15,4 inci, de mare rezoluţie, care vă oferă cele mai clare imagini.

Tehnologia pentru performanţa bateriei.

Sistemul foloseşte o tehnologie unică de gestionare a resurselor care permite utilizatorului să beneficieze de durată mai mare de viaţă a bateriei în detrimentul performanţei.

Tehnologia ExpressCard

ExpressCard (tip II, 54 mm) reprezintă următoarea generaţie de carduri PC. Interfaţa se bazează pe două standarde: PCI Express, pentru I/O de mare performanţă, şi USB2.0 pentru diverse dispozitive.

Posibilitatea de modernizare

Sistemul are un hard disk care se poate moderniza şi două socketuri DDRII SDRAM pentru extensie, permiţând utilizatorului să mărească cu uşurinţă spaţiul de stocare şi capacităţile sistemului după caz.

Cititor de cartele multiplu integrat

Există un cititor de cartele integrat 4-în-1, pentru a putea accesa multiple formate media (SD Card, MS Card, MMC Card, şi MS-Pro Card).

Port Ethernet

Sistemul oferă un adaptor de reţea Ethernet integrat de 10/100Mbps pentru conexiuni de bandă lată.

Firewire (IEEE1394 / 1394a) şi porturi USB 2.0

În afară de gama completă de porturi integrate de intrare/ieşire, computerul beneficiază de IEEE1394 pentru conectare rapidă la dispozitive video digitale cu bandă lată şi porturi USB 2.0 pentru a se putea conecta la orice dispozitive periferice pe bază de USB.

LAN wireless

Modulul intern LAN wireless permite notebook-ului să se conecteze wireless la alte sisteme, dispozitive sau reţele care suportă 802.11.

PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI

Vedere de sus

1. Blocare LCD

LCD-ul blochează/deblochează panoul LCD.

2. Displayul LCD

Acesta este panoul unde se afişează conţinutul sistemului.

3. Boxe stereo integrate

Boxele integrate redau sunetul stereo.

4. Tastatura

Tastatura se foloseşte pentru a introduce date. (vezi Secţiunea dedicată tastaturii pentru detalii).

5. Touch Pad

Touch pad-ul este un dispozitiv integrat de indicare, care are funcţii similare cu funcţiile mouse-ului.

6. Indicator de stare cu LED

Indicatoarele cu LED prezintă starea următoarelor funcţii: Tastatura numerică, tasta cap lock, modul silenţios, activarea şi dezactivarea modulului WLAN, activitatea unităţilor ODD şi HDD. (Vezi Secţiunea dedicată indicatoarelor de stare cu LED pentru detalii).

Indicatoarele cu LED prezintă starea sistemului de alimentare şi nivelul de încărcare al bateriei. Vezi Secţiunea dedicată indicatoarelor de stare cu LED pentru detalii.

7. Microfon integrat

Microfonul integrat înregistrează sunete.

8. Butonul de alimentare/ pauză

Butonul de alimentare/pauză porneşte şi opreşte notebook-ul şi are funcţia de a suspenda funcţionarea sistemului. Apăsaţi scurt pentru a porni sistemul. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru cel puţin 4 secunde pentru a opri sistemul. Modul în care se comportă această tastă poate fi definit în meniul [Start > Settings > Control Panel > Power Options > Advanced]. Apăsaţi încă odată butonul de alimentare/pauză pentru a reactiva funcţionarea sistemului. (vezi Capitolul 3 pentru mai multe detalii privitoare la funcţia de suspendare a sistemului).

Când sistemul se află în Modulul Suspended, indicatorul de stare cu LED emite în mod intermitent semnale luminoase de culoare verde.

9. Tasta Silent Mode

Apăsarea acestei taste permite sistemului să reducă consumul de curent; aşadar, viteza ventilatorului este redusă, pentru a obţine cel mai redus zgomot de funcţionare posibil.

ând este activat modul Silent,  indicatorul de stare cu LED (Silent) se aprinde verde în mod constant.

10. Tasta rapidă pentru Internet Explorer

Prin apăsarea tastei se lansează Internet Explorer în Windows.

Vedere frontală

Avertisment: Nu puneţi obiecte grele pe notebook. Puteţi deteriora displayul.

1. Buton de pornire/oprire pentru opţiunea wireless

Folosiţi acest buton pentru a activa sau dezactiva funcţia wireless.

Când este activată funcţia LAN wireless,  indicatorul de stare cu LED (Wireless) se aprinde albastru în mod constant

2. Microfon/Mufă pentru sursă audio externă

Microfonul sau o sursă externă audio, cum ar fi un player de CD-uri, se conectează la mufa pentru microfon/audio line-in (diametru de 3,5 mm).

3. Mufa pentru căşti stereo/SPIDF-out

Căştile sau boxele externe se conectează la mufa pentru căşti stereo (diametru de 3,5 mm). Alternativ, puteţi conecta ieşirea S/PIDF la un procesor de sunet/decodor extern DTS, AC3, sau PCM în cadrul sistemului stereo pe care îl folosiţi.

Vedere laterală

Avertisment: Nu puneţi obiecte grele pe notebook. Puteţi deteriora displayul.

1. Portul USB 2.0 (x3)

Portul USB (USB 2.0) vă permite să conectaţi la o gamă variată de dispozitive la computerul dumneavoastră, la o viteză de până la 480 mbps. Acest port este conform cu cele mai noi standarde USB 2.0 plug-and-play.

2. Unitate optică, buton de ejectare a discului, orificiu pentru ejectare manuală

Dacă computerul are unitate combo, unitate DVD-Dual sau unitate Super-Multi, este posibil să doriţi să salvaţi datele pe un disc CD-R / CD-RW sau DVD RW. Apăsaţi butonul de ejectare pentru a ejecta locaşul discului. Orificiul de ejectare manuală vă permite să ejectaţi manual un disc blocat.

3. Portul de modem

La acest port se conectează mufa de telefon (RJ-11) pentru funcţionarea faxului/modemului.

4. Orificiul de blocare Kensington

Un dispozitiv de siguranţă de tip Kensington se blochează la acest orificiu acţionând ca dispozitiv antifurt.

5. Fanta de ventilaţie

Fanta de ventilaţie este locul prin care se face schimbul de aer pentru a elimina căldura internă a computerului. Nu blocaţi complet acest orificiu de ventilaţie.

6. Mufa de alimentare (c.c –in)

Mufa DC-aut a adaptorului de c.a. se conectează în acest loc şi alimentează computerul.

7. Port extern VGA

Portul de ieşire video VGA are scopul de a conecta un monitor extern LCD sau un proiector.

8. Portul TV (S-Video)

Portul S-Video vă permite să redirecţionaţi semnalul de ieşire al ecranului către un televizor sau către un dispozitiv video analogic de redare. Acest port TV este protejat prin drepturi de autor; când rulează un film DVD, semnalul de ieşire este demodulat pentru a împiedica înregistrarea analogică.

9. Port Ethernet / LAN

Portul se conectează la un hub de reţea prin cablul RJ-45 şi suportă portocolul de transmisie 10/100Base-TX.

10. Slot pentru ExpressCard

Slotul reprezintă fanta unde se introduce ExpressCard-ul (tip II, 54mm). ExpressCard integrează atât tehnologia PCI-Express cât şi interfaţa USB 2.0.

Introduceţi cardul în fantă. Apăsaţi cardul din nou pentru a-l ejecta.

11. Port Firewire / IEEE1394 / 1394a

Acesta este un port serial de date de mare viteză. Puteţi conecta orice dispozitiv Firewire la acest port.

12. Cititor de carduri 4-in-1

Cititorul de carduri 4-in-1 suportă carduri SD, MMC, şi MS-Pro.

Vedere de jos

1. Bateria şi dispozitivul de blocare a bateriei

Bateria este o sursă de alimentare integrată a notebook-ului. Glisaţi dispozitivul de blocare al bateriei pentru a putea scoate bateria.

2. Fanta de ventilaţie

Fanta de ventilaţie este locul prin care se face schimbul de aer pentru a elimina căldura internă a computerului. Nu blocaţi complet acest orificiu de ventilaţie.

Avertisment: Nu blocaţi acest orificiul fantei de ventilaţie. Amplasaţi notebook-ul pe suprafeţe solide. Partea inferioară a carcasei poate deveni foarte fierbinte în timpul funcţionării.

3. Carcasa

Procesorul sistemului, cu cooler, modul wireless LAN, HDD şi modul de memorie DDR sunt situate sub carcasă. Memoria de sistem poate fi îmbunătăţită şi adusă la o capacitate mai mare. (vezi capitolul 4 pentru instrucţiuni privitoare la îmbunătăţirea memoriei şi a HDD-ului)

Adaptor c.a.

1. Conector DC-out

Conectorul DC-out se conectează la mufa de alimentare (DC-in) a computerului.

2. Adaptor

Adaptorul converteşte curentul alternativ în curent continuu constant pentru a alimenta computerul.

3. Fişa c.a.

Fişa c.a. se conectează la priza c.a. de perete.

Avertisment: Asiguraţi-vă că folosiţi o priză standard c.a. de perete cu 3 pini şi cu împământare. În caz contrar, este posibil să simţiţi o uşoară senzaţie de furnicătură atunci când atingeţi părţile metalice ale computerului, cum ar fi porturile de intrare/ieşire. Acest lucru este cauzat de o pierdere de curent atunci când adaptorul de c.a. nu este corect împământat (prin ştiftul de împământare). Totuşi, scurgerea de curent se află între limitele impuse de reglementările de siguranţă şi nu este dăunătoare corpului uman.

Indicator de stare cu LED

Indicatoarele cu LED prezintă starea de funcţionare a notebook-ului. Atunci când o anumită funcţie este activată, se va aprinde un LED. Secţiunea de mai jos descrie indicaţiile acestuia.

Indicator de stare pentru sistem şi pentru alimentare

| Simboluri grafice ale LED-ului | Indicaţii |
| --- | --- |
|  | Lumina verde indică faptul că sistemul este pornit. Lumina verde intermitentă indică faptul că funcţionarea notebook-ului este suspendată. |
|  | Lumina verde indică faptul că modulul WLAN este activ. |
|  | Lumina verde constantă indică faptul că este activat modul de funcţionare silenţios. |
|  | Lumina portocalie intermitentă indică faptul că bateria este în curs de încărcare. Lumina roşie intermitentă indică faptul că nivelul de încărcare al bateriei este redus în timp ce sistemul este pornit. Lumina verde constantă indică faptul că bateria este plină şi este conectată la sursa de c.a. |
|  | Lumina verde indică faptul că se accesează hard disk-ul şi/sau unitatea optică. |
|  | Lumina verde indică faptul că tastatura numerică este activată. |
|  | Lumina verde indică faptul că este activată funcţia de caps-lock. |

Caracteristici ale tastaturii

Taste funcţionale (taste rapide)

| Simboluri grafice | Acţiune | Controlul sistemului |
| --- | --- | --- |
|  | Fn + F1 | Accesează modul Suspend |
|  | Fn + F3 | Opreşte sau porneşte semnul sonor de avertisment al bateriei. |
|  | Fn + F4 | Schimbă modul displayului: doar LCD, doar CRT şi LCD&CRT. |
|  | Fn + F5 | Creşte volumul boxelor. |
|  | Fn + F6 | Reduce volumul boxelor. |
|  | Fn + F7 | Măreşte luminozitatea displayului |
|  | Fn + F8 | Reduce luminozitatea displayului |
|  | Fn+Num Lock | Permite ca tastatura să funcţioneze în modul numeric. Tastele funcţionează ca tastele numerice ale unui calculator. Folosiţi acest mod când trebuie să introduceţi multe date numerice. O alternativă ar fi conectarea la o tastatură numerică externă. |
|  | Scroll Lock: | Apăsaţi tasta Scroll Lock şi apoi apăsaţi /\ sau \/ pentru a vă deplasa în sus sau în jos cu un rând. |

Pentru a accesa diverse funcţii de control ale sistemului, apăsaţi simultan tasta Fn (funcţii) şi tasta Fx.

Taste Windows

Tastatura dumneavoastră are două taste Windows:

1. Tasta de pornire

Această tastă vă permite să accesaţi meniul Windows Start din partea de jos a barei de operaţii.

2. Tasta meniului de aplicaţii

Această tastă deschide meniul pop-up al aplicaţiei, similar cu efectuarea unui clic de dreapta al mouse-ului.

Tastatura numerică integrată

Apăsaţi Fn+NumLk pentru a activa tastatura numerică. Cifrele sunt tipărite în colţul de dreapta sus al tastei, într-o culoare diferită faţă de tastele cu litere. Această tastatură conţine şi operatori aritmetici (+, -, * , /).

Apăsaţi Fn+NumLk pentru reveni la tastatura obişnuită.

Touch Pad

Touch pad-ul integrat, care este un dispozitiv de indicare compatibil cu PS/2, percepe mişcările efectuate pe suprafaţa sa. Pe măsură ce mişcaţi degetul pe suprafaţa pad-ului, cursorul reacţionează în consecinţă.

Următoarele instrucţiuni vă arată cum să folosiţi touch pad-ul:

1. Mutaţi degetul pe touch pad pentru a muta cursorul.

2. Apăsaţi butoanele pentru a selecta sau executa funcţiile. Aceste două butoane sunt similare cu butoanele unui mouse. Dacă apăsaţi de două ori pe touch pad, obţineţi acelaşi rezultat ca şi cum aţi da clic de stânga cu mouse-ul.

| Funcţie | Butonul stâng | Butonul drept | Acţiunea echivalentă de apăsare a pad-ului |
| --- | --- | --- | --- |
| Executare | Dublu clic rapid |  | Apăsaţi de două ori (aceeaşi viteză de ca şi cum aţi da dublu clic pe butonul mouse-ului) |
| Selectare | Un clic |  | O apăsare |
| Drag | Daţi clic şi ţineţi apăsat pentru a „trage” cursorul |  | Apăsaţi de două ori rapid, iar la a doua apăsare, ţineţi degetul pe touch pad pentru a trage cursorul |
| Acces la meniu |  | Un clic |  |
| Deplasare cu o pagină în sus sau în jos |  |  |  |

Indicaţii pentru folosirea touch-pad-ului:

1. Viteza de dublu clic este cronometrată. Dacă daţi dublu clic prea repede, notebook-ul reacţionează de ca şi cum aţi fi dat un singur clic de două ori.

2. Degetele trebuie să fie curate şi uscate când folosiţi touch pad-ul. Păstraţi suprafaţa touch pad-ului curată şi uscată pentru a-i prelungi durata de viaţă.

3. Touch pad-ul reacţionează la mişcarea degetelor. Aşadar, cu cât este mai uşoară atingerea, cu atât este mai bun răspunsul. O apăsare mai puternică nu generează un răspuns mai bun.

Subsistemul grafic

Computerul dumneavoastră este dotat cu un display TFT de 15,4, cu matrice activă, de mare rezoluţie, cu multe culori, pentru o mai bună vizionare. Acceleratorul grafic video integrat Intel GMA945 (GML940), compatibil cu Microsoft DirectX 9, redă grafice la o viteză uimitoare.

Reglarea luminozităţii displayului

Notebook-ul foloseşte combinaţii speciale de taste, denumite taste rapide, pentru a controla luminozitatea.

Apăsaţi Fn+F7 pentru a mări intensitatea.

Apăsaţi Fn+F6 pentru a reduce luminozitatea.

Notă: Pentru a maximiza durata de funcţionare a bateriei, setaţi intensitatea la cea mai mică valoare confortabila pentru dumneavoastră, astfel încât lumina de fundal să consume mai puţin curent.

Prelungirea duratei de viaţă a displayului TFT

Respectaţi indicaţiile de mai jos pentru a maximiza durata de viaţă a displayului.

1. Setaţi intensitatea la cea mai mică setare confortabilă (Fn+F6).

2. Când lucraţi la birou, conectaţi notebook-ul la un monitor extern şi dezactivaţi monitorul intern cu ajutorul Fn+ F4.

3. Nu dezactivaţi timpii de suspendare.

4. Dacă folosiţi curent alternativ şi nu aveţi un monitor extern ataşat, treceţi la modul Suspend când nu folosiţi notebook-ul.

Deschiderea şi închiderea displayului

Pentru a deschide ecranul, apăsaţi butonul de blocare al LCD-ului spre dreapta şi ridicaţi capacul. Apoi trebuie să îl înclinaţi la o poziţie confortabilă. Panoul LCD are o deschidere maximă de 135 grade. Nu îl apăsaţi forţat pentru a-l închide.

Pentru a închide displayul, închideţi uşor capacul.

Avertisment: Pentru a evita deteriorarea displayului, nu trântiţi capacul când îl închideţi. Nu puneţi diverse obiecte pe notebook când displayul este închis.

Subsistemul audio

Subsistemul audio al notebook-ului este compatibil cu Sound Blaster Pro.

Reglarea manuală a volumului

Apăsaţi Fn+F5 pentru a mări volumul.

Pentru a reduce volumul, apăsaţi Fn+F6.

Reglarea volumului audio în Windows

1. Daţi clic pe simbolul boxelor în bara de operaţii în Windows.

2. Trageţi bara de volum în jos sau în sus pentru a regla volumul.

3. Pentru a dezactiva temporar boxele fără a modifica setarea volumului, daţi clic pe Mute.

Înregistrări

Microfonul integrat vă permite să înregistraţi sunete. Trebuie să folosiţi un software de procesare audio pentru a activa microfonul integrat. Spre exemplu, puteţi folosi Microsoft Sound Recorder.

Modem

Computerul este dotat cu un fax/modem intern 56K V.92 şi cu o mufă de telefon (RJ-11), situată pe partea stângă a computerului.

Folosiţi un cablu telefonic pentru a conecta computerul la priza de telefon de pe perete.

Conectarea modemului

1. Conectaţi un capăt al liniei telefonice la portul modemului situat pe partea din spate a computerului. (pentru a respecta indicaţiile privitoare la interferenţele electromagnetice, trebuie să prindeţi dispozitivul EMI furnizat de linia telefonică).

2. Conectaţi celălalt capăt al liniei la priza corespunzătoare de perete.

În funcţie de locaţia unde folosiţi computerul, este posibil să fiţi nevoit să schimbaţi setările modemului. Setările corecte vă permit să menţineţi o conexiune corectă în ţări în care sistemul de telecomunicaţii poate fi diferit faţă de state.

Pentru a schimba setările modemului, procedaţi astfel:

1. Mergeţi la [Start > Settings > Control Panel> Phone and Modem Options] Mergeţi la Dialing Rules şi Edit My Location. În meniul derulant pentru alegerea Ţării/Regiunii, selectaţi opţiunea corespunzătoare. Veţi vedea o casetă similară de dialog.

2. Daţi clic pe meniul derulant şi selectaţi ţara în care este aplicabil. Daţi clic pe OK pentru a ieşi din meniu.

Ethernet

Computerul dumneavoastră este dotat cu un adaptor de reţea 10/100Base-TX Fast Ethernet. Conectaţi cablul LAN activ la portul RJ-45 situat pe latura dreaptă a computerului. Aceasta vă permite să accesaţi şi să transmiteţi date în cadrul reţelei locale.

Conectarea la reţea

Folosiţi doar cabluri UTP de Ethernet.

1. Introduceţi un capăt al cablului UTP în conectorul de reţea până când conectorul se fixează în receptacul.

2. Conectaţi celălalt capăt al cablului la o mufă RJ-45 sau la un port RJ-45 de pe concentratorul UTP sau la un hub din reţea.

Restricţii de cablaj pentru reţele

Următoarele restricţii trebuie să fie respectate pentru reţelele 10/100BASE-TX:

Lungimea maximă a cablului este de 100 m.

Notă: Consultaţi manualul Windows şi/sau ghidul de utilizare Novell Netware referitoare la instalarea software-ului, la configurarea şi funcţionarea reţelei.

BIOS ŞI OPŢIUNILE DE SECURITATE

În acest capitol veţi afla cum puteţi accesa meniul de setare BIOS şi cum puteţi folosi diversele setări hardware. Veţi afla de asemenea cum să folosiţi opţiunile integrate de securitate.

Opţiunea Setup Utility este un program de configurare hardware integrat în BIOS-ul computerului (sistem de bază de intrare/ieşire). Acesta rulează şi menţine numeroase funcţii hardware. Este un software pe bază de meniuri, care vă permite să configuraţi şi să schimbaţi cu uşurinţă setările.

BIOS-ul conţine setările implicite pentru operaţiile standard ale computerului. Totuşi, pot exista situaţii când veţi fi nevoiţi să modificaţi setările implicite ale BIOS-ului.

BIOS-ul vă permite să setaţi parole pentru a limita accesul utilizatorilor. Este o caracteristică importantă, deoarece computerele stochează numeroase informaţii de importanţă critică. Astfel puteţi evita accesul nedorit. În cadrul acestui capitol veţi afla de asemenea cum să folosiţi această opţiune de securitate.

Notă: Utilitatea BIOS Setup pe care o aveţi pe notebook poate fi uşor diferită de cea exemplificată în acest manual, deoarece este posibil ca notebook-ul dvs. să aibă instalată o versiune mai nouă de BIOS.

Accesarea ecranului de setare BIOS

Porniţi computerul. În timp ce BIOS-ul rulează testul POST (autotestare la pornire), apăsaţi rapid F2 pentru a activa utilitarul Phoenix BIOS Setup.

Notă: S-ar putea să fie necesar să apăsaţi rapid F2. După ce sistemul începe să încarce Windows, trebuie să reluaţi operaţiunea, pornind din nou computerul.

Ieşirea din ecranul de setare BIOS

După ce aţi terminat de modificat setările BIOS, ieşiţi din BIOS. Durează câteva secunde pentru a înregistra schimbările în CMOS.

Tastele funcţionale BIOS

| Tasta funcţională | Funcţie | Descriere |
| --- | --- | --- |
| ESC | Ieşire | Pentru a ieşi din submeniu şi pentru a reveni la meniul precedent SAU pentru a ieşi din BIOS în timp ce se salvează modificările. |
| Enter | Mergeţi în fereastra secundară | Se afişează submeniul |
| F1 | Indicaţii generale de ajutor | Se afişează fereastra Help |
| F9 | Setări implicite | Se încarcă valorile implicite |
| F10 | Salvare şi ieşire | Se salvează schimbările şi se reporneşte computerul. |
| <Tab> | Selectarea unui domeniu | Se selectează următorul domeniu. |
| ↑ | Selectarea unui element | Se selectează următorul element. |
| ↓ | Selectarea unui element | Se selectează elementul anterior. |
| - | Valoare mai mică | Se selectează următoarea valoare din domeniu. |
| + | Valoare mai mare | Se selectează următoarea valoare din domeniu. |

Modificarea setărilor BIOS

Meniul principal Phoenix BIOS este împărţit în mai multe sub-meniuri. Fiecare articol din meniu este descris în această secţiune.

Meniul Main Setup

În acest meniu, puteţi schimba ora/data şi puteţi vizualiza informaţii referitoare la memoria de system şi la hard.

| Element | Selectare / Submeniu | Descriere |
| --- | --- | --- |
| Timp | N/A | Introduceţi ora, în format OO:MM:SS. |
| Data | N/A | Introduceţi data, în format LL/ZZ/AA. |

Informaţii referitoare la Setup

În acest meniu puteţi vizualiza informaţii de bază referitoare la procesor şi la memoria de sistem.

Setări avansate

În acest meniu, puteţi schimba semnalul sonor POST, LAN Remote Boot and dimensiunea buferului de cadre UMA).

Semnalul sonor POST: În momentul activării, notebook-ul va emite un semnal sonor la POST.

LAN Remote Boot: În momentul activării, sistemul poate suporta pornirea funcţiei remote LAN.

Dimensiunea buferului de cadre UMA; Vezi mai jos:

| Element | Selectare / Submeniu |  | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| UMA Cadrul Tampon Dimensiunea | Auto 16MB 32MB 64MB 128MB 256MB | Selectaţi funcţia [Auto], sistemul va stabili dimensiunea adecvată a memoriei share pentru motorul grafic. Altfel, poţi alege o dimensiune fixă. |  |

Setări de securitate

| Element | Selectare / Submeniu | Descriere |
| --- | --- | --- |
| Setează parola de administrator | Ieşire | Instalarea sau schimbarea parolei |
| Setează parola de utilizator | Mergeţi în fereastra secundară | Instalarea sau schimbarea parolei |
| Parolă la pornire | Indicaţii generale de ajutor | În momentul activării, sistemul va solicita întotdeauna parola utilizatorului la pornire. |

Folosirea protecţiei pe bază de parolă

Sunt disponibile două niveluri de protecţie cu parolă. BIOS-ul atribuie administratorului şi utilizatorului câte o parolă. Dacă încercaţi să activaţi ambele parole, trebuie să setaţi mai întâi parola de administrator.

Parolele activează două niveluri diferite de protecţie:

1. Sistemul va solicita parola la fiecare pornire.

2. Sistemul va solicita parola numai în momentul în care veţi încerca să folosiţi utilitatea BIOS.

Parolele sunt codificate şi sunt stocate în NVRAM. Asiguraţi-vă că le-aţi notat sau memoraţi-le. Dacă pierdeţi parolele, trebuie să trimiteţi computerul înapoi la producător sau la un service autorizat pentru a reseta parolele.

Modul de alimentare

| Element | Selectare / Submeniu | Descriere |
| --- | --- | --- |
| Modul de prelungire a duratei de viaţă a bateriei | Activat/Dezactivat | Când este activat acest mod, se va asigura durata de viaţă maximă a bateriei. Performanţele procesorului sunt mai mici. |
| Butonul de alimentare | Suspendare pornire/oprire | [Pornit/Oprit]: Când apăsaţi butonul de alimentare, sistemul se opreşte. Când apăsaţi butonul de alimentare, sistemul intră în modul de suspendare. Această funcţie este disponibilă numai în modulul DOS. |

Notă: În Windows XP, modul de Suspend şi setările sunt determinate în Power Options Properties (Start > Control Panel > Power Options).

Boot Setup

Notă: IDE CD reprezintă unitatea optică integrată a sisetmului. IDE HDD reprezintă hardul integrat al sistemului. PCI BEV reprezintă agentul de bootare Realtek, care permite bootarea de pe Reţea.

Notă: În timp ce BIOS-ul rulează testul POST, apăsaţi tasta Enter pentru a activa meniul de selectare Boot Device. Puteţi selecta CD/DVD, hard disk sau agent de iniţializare Realtek or PCI BEV ca prima unitate de iniţializare. Dacă aţi conectat deja un floppy disk USB înainte de a-l porni, acesta va figura ca USB FDC în meniul de selectare Boot Device.

Ieşire din meniul de setare

| Element | Selectare / Submeniu | Descriere |
| --- | --- | --- |
| Se salvează modificările şi se iese din meniu | N/A | După ce aţi terminat de efectuat setările BIOS, selectaţi acest articol pentru a salva toate setările, pentru a ieşi din utilitarul BIOS Setup, şi pentru a reporni computerul. Noile setări ale sistemului vor intra în vigoare când porniţi din nou computerul. Puteţi folosi tasta F10 pentru această operaţie. |
| Se anulează modificările şi se iese din meniu | N/A | Se anulează modificările efectuate şi se iese din meniu. |
| Stabiliţi valori implicite | N/A | Se încarcă valorile implicite optime pentru toate setările. Puteţi folosi tasta F9 pentru această operaţie. |
| Se încarcă valori anterioare | N/A | Se încarcă setările făcute în tipul sesiunii anterioare de BIOS Setup. |

BATERIA ŞI CONSUMUL DE CURENT

În acest capitol veţi afla care sunt elementele fundamentale de administrare a consumului de curent şi cum le puteţi folosi pentru a beneficia de o mai lungă durată de viaţă a bateriei.

În acest capitol veţi afla cum să folosiţi notebook-ul alimentat numai de baterie, cum să manevraţi şi să întreţineţi bateria, şi veţi afla care sunt opţiunile de reducere a consumului de curent al sistemului.

Displayul TFT, procesorul central, unitatea de hard disk sunt principalele subsisteme care consumă cantitatea cea mai mare de curent. Capitolul referitor la administrarea consumului de curent indică modul în care trebuie să se comporte aceste componente cheie pentru a consuma mai puţin curent. Spre exemplu, puteţi seta sistemul să oprească displayul după 2 minute de inactivitate, pentru a reduce consumul de curent. O administrare eficientă a consumului vă ajută să aveţi sesiuni mai îndelungate de lucru înainte de a fi nevoit să reîncărcaţi bateria.

Bateria

Baterie litiu-ion

Notebook-ul foloseşte o baterie litiu-ion cu patru celule (sau cu şase celule), care asigură alimentarea atunci când nu aveţi acces la o priză de c.a.

Notă: Este necesar să încărcaţi bateria cel puţin 6 ore înainte de a o folosi prima dată.

Notă: În modul Standby Suspend, o baterie complet încărcată se consumă în aproximativ o jumătate de zi sau mai puţin. Atunci când nu este folosită, bateria se va epuiza în 1-2 luni.

Avertismentul privitor la consumarea resurselor de curent

1. Avertismentul privitor la resurse reduse ale bateriei

Resursele bateriei sunt reduse atunci când ajung la 6%. Indicatorul cu LED roşu se aprinde intermitent iar sistemul emite un semnal sonor la fiecare 16 secunde.

2. Avertismentul privitor resurse foarte reduse ale bateriei

Resursele bateriei sunt foarte reduse atunci când ajung la valoarea de 3 %. Indicatorul cu LED roşu se aprinde intermitent iar sistemul emite un semnal sonor la fiecare 4 secunde.

Când notebook-ul vă anunţă că resursele bateriei sunt reduse, aveţi la dispoziţie 3-5 minute pentru a salva materialul la care lucraţi.

Avertisment: Nu expuneţi bateria la temperaturi sub 0 grade Celsius (32 grade F) sau peste 60 de grade C (140 grade F). Aceasta poate afecta negativ bateria.

Notă: Apăsaţi Fn+F3 pentru a opri semnalul sonor de avertisment al bateriei.

Instalarea şi îndepărtarea bateriei

Îndepărtarea bateriei

1. Puneţi notebook-ul cu partea inferioară în sus pe o suprafaţă netedă şi sigură.

2. Împingeţi dispozitivul de fixare şi trageţi carcasa bateriei din notebook.

Instalarea bateriei

1. Puneţi notebook-ul cu partea inferioară în sus pe o suprafaţă netedă şi sigură.

2. Introduceţi cu atenţie bateria în compartimentul destinat acesteia.

Încărcarea bateriei şi timpul de încărcare

Pentru a încărca bateria cât timp aceasta se află în notebook, conectaţi adaptorul c.a. la notebook şi la o priză electrică.

Timpul de încărcare este de aproximativ 4-6 ore atunci când notebook-ul este oprit şi de 6-10 ore când notebook-ul este pornit.

Când bateria este complet încărcată, indicatorul de încărcare este verde.

Notă: Dacă sistemul este solicitat de o sarcină mare sau într-un mediu cu temperaturi mari, este posibil ca bateria să nu fie complet încărcată. Trebuie să continuaţi încărcarea cu adaptorul c.a. conectat până când LED-ul de încărcare este verde.

Verificarea nivelului bateriei

Puteţi verifica durata de viaţă rămasă a bateriei cu ajutorul indicatorului Windows, care este situat în colţul de dreapta jos al barei de operaţii. (dacă nu vedeţi o pictogramă a bateriei sau o pictogramă AC-in în panoul de operaţiuni, accesaţi caseta Power Options Properties şi daţi clic pe tabul Advanced. Bifaţi „Prezintă mereu pictograma pe bara de operaţiuni").

Ca alternativă, puteţi accesa dispozitivul de contorizare a energiei rămase dând clic pe pictograma Power Options în Windows Control Panel.

Prelungirea duratei de viaţă a bateriei şi ciclurile de utilizare

Există posibilităţi pentru a prelungi durata de utilizare a bateriei.

Folosiţi adaptorul c.a. ori de câte ori priza de perete c.a. este disponibilă. Acest lucru vă asigură că puteţi folosi computerul fără întreruperi.

Achiziţionaţi încă o baterie.

Depozitaţi bateria la temperatura camerei. Temperaturile mai mari epuizează mai rapid resursele bateriei.

Utilizaţi corect funcţia de administrare a consumului de energie. Opţiunea Save to Disk (Hibernate) economiseşte mai multă energie, depozitând conţinutul curent pe un hard disk rezervat special pentru această funcţie.

Durata de viaţă a bateriei este de aproximativ 300 de reîncărcări.

Vezi secţiunea de notificări de la începutul manualului de utilizare privitor la îngrijirea bateriei.

Notă: Vezi secţiunea Protejarea Notebook-ului de la începutul manualului de utilizare pentru a afla informaţii despre întreţinerea bateriei.

Notă: Pentru a realiza performanţele optime ale bateriei, trebuie să calibraţi bateria la interval de 3 luni. Pentru aceasta:

1. Încărcaţi complet bateria.

2. Descărcaţi bateria accesând ecranul de setare BIOS. (apăsaţi tasta F2 imediat ce porniţi computerul. Lăsaţi computerul să funcţioneze în ecranul de setup până când bateria se consumă.

3. Încărcaţi complet bateria din nou.

Folosirea opţiunilor de administrare a consumului de energie în Windows

Opţiunea de administrare a consumului de energie în Windows oferă posibilitatea de a reduce consumul de curent. În Windows, mergeţi în meniul Power Options, apoi Properties [Start > Settings > Control Panel>Power Options] unde puteţi introduce timpi de suspendare a funcţionării pentru display şi pentru hard disk. În sistemul Windows de administrare a consumului se poate seta oprirea hard disk-ului după 1 minute de inactivitate, pentru a reduce consumul de curent.

Power Schemes în Windows

Panoul de control pentru administrarea consumului de curent în Windows XP, cunoscut sub numele de Power Schemes, oferă utilizatorului o interfaţă uşor de utilizat. Tabul Power Schemes se regăseşte în Power Options, Properties, care se poate accesa din fereastra Control Panel.

Schemele sunt uşor de înţeles, în funcţie de scenariile de utilizare a notebook-ului, şi nu controlează doar consumul de curent al procesorului, ci şi al celorlalte sisteme periferice.

Mergeţi la [Start > Settings > Control Panel]şi daţi dublu clic pe pictograma Power Options.

Opţiunea "Always on" face ca procesorul să funcţioneze în permanenţă la capacitatea maximă; astfel, nu se face economie de energie. Celelalte scheme controlează performanţele procesorului la cerere. De exemplu, modul Max. Battery reduce viteza şi intensitatea procesorului pentru a conserva cât mai multă energie.

În această fereastră, puteţi seta manual valorile de suspendare a funcţionării LCD-ului şi a hard disk-ului în coloana Plugged (conectat la sursă) şi în coloana Running on batteries (funcţionare doar cu baterie). Valorile mai mici de suspendare a funcţionării asigură o mai mare economie de energie.

Notă: Consultaţi ghidul de utilizare Windows pentru mai multe informaţii referitoare la funcţiile de consum redus de energie.

Notă: Casetele de dialog afişate pe ecran pot avea un aspect puţin diferit.

Modul Suspend

Funcţia Standby Suspend

Sistemul intră automat în acest mod de funcţionare după o perioadă de inactivitate care este setată în caseta de dialog Power Schemes. În modul Standby, dispozitivele hardware, cum ar fi displayul şi hard disk-ul sunt oprite pentru a conserva energia.

Funcţia Hibernate Suspend

În acest mod, toate datele de sistem sunt salvate pe hard disk înainte de oprire. Când este activat acest mod, toate datele de sistem sunt salvate pe hard disk după o perioadă de inactivitate definită de utilizator. În acest mod, bateria nu furnizează deloc energie sau furnizează doar o cantitate redusă de energie.

Totuşi, în funcţie de câţi RAM aţi instalat în computer, timpul de care are nevoie sistemul pentru a salva tot conţinutul variază între 5 şi 20 de secunde.

Pentru utilizatorii 2000/XP, hibernarea este administrată de sistemul de operare; aşadar, nu este necesară nicio partiţie specială şi niciun fişier separat.

Dacă doriţi să activaţi Hibernate, trebuie să activaţi Hibernate Support în tabul Hibernate din meniul Power Options.

Notă: Nu instalaţi şi nu îndepărtaţi module de memorie când sistemul este în modul de suspendare.

Notă: Casetele de dialog afişate pe ecran pot avea un aspect puţin diferit.

Funcţionarea butonului de alimentare

Butonul de alimentare al notebook-ului poate fi setat pentru a opri sistemul sau pentru a activa modul de suspendare.

Mergeţi la [Start > Settings > Control Panel> Power Options şi daţi dublu clic pe tabul Advanced. În meniul derulant, selectaţi funcţia pe care doriţi să o atribuiţi butonului de alimentare.

Notă: Casetele de dialog afişate pe ecran pot avea un aspect puţin diferit.

Avertisment: În meniul derulant "Când închid capacul notebook-ului" NU selectaţi opţiunea "nicio reacţie" - întrucât sistemul va continua să funcţioneze la viteză mare în timp ce ventilatorul procesorului este complet blocat de LCD-ul închis. Căldura va deteriora panoul LCD.

Avertismentul privitor la resurse reduse ale bateriei

Puteşi defini când şi cum vă anunţă sistemul referitor la resursele reduse ale bateriei.

Mergeţi la tabul Alarms în caseta Power Options Properties. Dacă doriţi să auziţi semnale sonore, daţi clic pe butonul Alarm Action şi bifaţi Sound Alarm.

Notă: Consultaţi ghidul de utilizare Windows pentru mai multe informaţii referitoare la funcţiile de consum redus de energie.

Notă: Casetele de dialog afişate pe ecran pot avea un aspect puţin diferit.

Accesarea rapidă a meniului Power

În loc să faceţi selecţiile specifice în fereastra Power Options, Properties, puteţi specifica rapid şi uşor ce funcţie presetată de economie a energiei doriţi, dând clic pe pictograma bateriei din colţul de dreapta jos al barei de operaţii. (dacă nu vedeţi o pictogramă a bateriei sau o pictogramă AC-in, accesaţi caseta Power Options Properties şi daţi clic pe tabul Advanced. Bifaţi „Prezintă mereu pictograma pe bara de operaţiuni"). Selectaţi Max. Battery dacă doriţi ca sistemul să intre în modul de suspendare mai des. Selectaţi Always On dacă notebook-ul este conectat la o sursă c.a.

Notă: Casetele de dialog afişate pe ecran pot avea un aspect puţin diferit.

Îmbunătăţirea fiabilităţii computerului

În acest capitol, veţi afla cum puteţi îmbunătăţi memoria sistemului, hard disk-ul, şi cum puteţi instala placa mini wireless opţională şi modulul opţional DVB-T.

Avertisment: Vă recomandăm să duceţi notebook-ul la distribuitorul de la care l-aţi achiziţionat pentru o actualizare a hardware-ului.

Înainte de un upgrade al hardware-ului, vă rugăm să opriţi sistemul, să deconectaţi adaptorul c.a., să îndepărtaţi bateria şi să deconectaţi cablul LAN şi cablul modemului pentru siguranţa dumneavoastră.

Când actualizarea hardware-ului este finalizată, aveţi grijă să fixaţi toate şuruburile înainte de a porni notebook-ul.

Îmbunătăţirea proprietăţilor hard disk-ului

Înlocuirea unităţii originale cu o unitate de capacitate mai mare poate mări capacitatea hard disk-ului dumneavoastră. Computerul are un hard disk serial ATA de 2,5 inci, cu o înălţime de 9,5 mm.

Asiguraţi-vă că aţi făcut un backup al tuturor datelor înainte de a efectua această operaţie.

Avertisment: Îmbunătăţirea hard disk-ului este un proces dificil. Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile cu multă grijă, sau să vă adresaţi unui tehnician calificat pentru această operaţiune. Defectele cauzate de erorile efectuate în cadrul acestei operaţiuni nu sunt acoperite de garanţie.

Avertisment: Manevraţi hard disk-ul cu grijă.

Nu îl scăpaţi şi nu îl supuneţi la şocuri.

Nu apăsaţi carcasa.

Nu atingeţi conectorul cu degetele.

Dacă nu efectuaţi această procedură în mod corect, este posibil să pierdeţi datele, fără posibilitatea de a le recupera. Faceţi o copie de rezervă a tuturor datelor de pe hard disk înainte de a-l îndepărta.

Notă: Unele modele care au hard disk IBM emit un sunet specific atunci când scoateţi hard disk-ul. Acesta este un fenomen normal.

Îmbunătăţirea proprietăţilor hard disk-ului

Pentru a schimba hard disk-ul, trebuie să procedaţi după cum urmează:

1. Opriţi notebook-ul. Deconectaţi cablul de alimentare c.a. şi toate cablurile/dispozitivele conectate la notebook. Scoateţi bateria.

2. 2. Puneţi mâna pe un obiect metalic pentru a descărca electricitatea statică.

3. Depistaţi şi îndepărtaţi 7 şuruburi A.

Baterie scoasă

9 şuruburi A

Carcasă

4. Îndepărtaţi carcasa sistemului.

Baterie scoasă

5. Depistaţi şi îndepărtaţi 1 şurub B.

HDD

6. Împingeţi HDD-ul spre dreapta şi desprindeţi-l de conector. Ridicaţi modulul.

7. Depistaţi şi îndepărtaţi 4 şuruburi C din HDD. Îndepărtaţi carcasa metalică.

2 şuruburi C

HDD

2 şuruburi C

Carcasă metalică

2 şuruburi C

8. 8. Fixaţi din nou carcasa metalică pe noul HDD şi strângeţi cele 4 şuruburi C.

9. Fixaţi din nou HDD-ul la conectorul HDD. Puneţi la loc şurubul B.

10. Puneţi la loc carcasa sistemului şi fixaţi din nou cele 7 şuruburi A.

Baterie scoasă

Felicitări! Aţi finalizat îmbunătăţirea hard disk-ului. Când iniţializaţi computerul, va fi nevoie să creaţi o partiţie primară a HDD-ului, să reformataţi noua unitate, şi să reinstalaţi sistemul de operare şi toate aplicaţiile necesare.

Actualizarea memoriei de sistem

Multe aplicaţii vor rula mai rapid atunci când memoria dinamică a computerului este mărită. Computerul are două socket-uri de memorie DDR2. Unul se află situat sub carcasa sistemului, iar altul se află sub tastatură. Puteţi mări memoria înlocuind memoria existentă cu un modul de memorie dual inline (cunoscut sub numele de SO-DIMM), de capacitate mai mare. Modulul SO-DIMM poate avea o capacitate de 256MB, 512MB, sau 1024MB. Modulul SO-DIMM este de tip DDR2 SDRAM, are 200 de pini şi funcţionează la 1.8V.

Avertisment: Îmbunătăţirea memoriei este un proces dificil. Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile cu multă grijă, sau să vă adresaţi unui tehnician calificat pentru această operaţiune. Defectele cauzate de erorile efectuate în cadrul acestei operaţiuni nu sunt acoperite de garanţie.

Avertisment: Schimbarea modulului de memorie cât timp computerul este în modul de suspendare sau în modul de funcţionare cu consum redus poate cauza defectarea permanentă a hardware-ului. Aveţi grijă să opriţi sursa de alimentare şi să deconectaţi cablul de c.a. înainte de a efectua operaţiunea de îmbunătăţire a memoriei.

Avertisment: Trebuie să folosiţi numai module DIMM aprobate de distribuitor sau de producător; în caz contrar, sistemul poate deveni instabil.

Instalarea unui modul de memorie (DIMM) în sistem

Pentru a instala DIMM sub carcasa sistemului, procedaţi după cum urmează:

1. Opriţi notebook-ul. Deconectaţi cablul de alimentare c.a. şi toate cablurile/dispozitivele conectate la notebook. Scoateţi bateria.

2. 2. Puneţi mâna pe un obiect metalic pentru a descărca electricitatea statică. Puneţi notebook-ul pe o suprafaţă netedă şi închideţi complet capacul LCD.

3. Depistaţi şi îndepărtaţi cele 7 şuruburi A de pe carcasa sistemului.

Baterie scoasă

9 şuruburi A

4. Îndepărtaţi carcasa sistemului. Socketul DIMM nu se vede aşa cum este prezentat mai jos.

5. Dacă doriţi să îndepărtaţi un DIMM vechi din socket, apăsaţi dispozitivele de blocare de pe ambele laturi ale socket-ului în acelaşi timp. DIMM-ul va fi proiectat în afară în unghi de 30 de grade (vezi diagrama de mai jos). Scoateţi modulul DIMM din socketul de memorie. Depozitaţi DIMM-ul, pentru a-l putea folosi ulterior.

6. Instalaţi noul modul DIMM în socketul de memorie. DIMM va intra într-o singură direcţie. Introduceţi modulul DIMM la un unghi de aproximativ 30 de grade în socketul gol de memorie. Apoi apăsaţi cu putere astfel încât muchia sa să intre în socket.

Fantă

7. Mişcaţi uşor DIMM-ul până când dispozitivele de fixare de pe ambele laturi ale socketului se blochează.

Notă: Observaţi că există nişte perforaţii pe DIMM. Aceste perforaţii se potrivesc exact cu socketul.

8. Puneţi la loc carcasa sistemului şi fixaţi din nou cele 7 şuruburi A.

Baterie scoasă

Pentru a instala DIMM sub tastatură, procedaţi după cum urmează:

1. Îndepărtaţi şurubul D.

Baterie scoasă

1 şurub D

2. Căutaţi sistemele de fixare a tastaturii care se află la marginile acesteia. Clemele de fixare au un regulator cu arc. Acesta se retrage când este apăsat şi revine în poziţia originală când este eliberat. Folosiţi un obiect mic şi ascuţit pentru a împinge dispozitivul de fixare în interior. Tastatura trebuie să fie proiectată uşor în sus, peste dispozitivul de fixare. Tastatura trebuie să fie proiectată uşor în sus, peste dispozitivul de fixare. Repetaţi aceleaşi operaţiuni pentru celelalte dispozitive de fixare a tastaturii.

5 şuruburi de blocare

3. Ridicaţi cu atenţie marginea superioară şi daţi tastatura la o parte, pentru a vedea următoarele.

4. Dacă doriţi să îndepărtaţi un DIMM vechi din socket, apăsaţi dispozitivele de blocare de pe ambele laturi ale socket-ului în acelaşi timp. DIMM-ul va fi proiectat în afară în unghi de 30 de grade (vezi diagrama de mai jos). Scoateţi modulul DIMM din socketul de memorie. Depozitaţi DIMM-ul, pentru a-l putea folosi ulterior.

5. Instalaţi noul modul DIMM în socketul de memorie. DIMM va intra într-o singură direcţie. Introduceţi modulul DIMM la un unghi de aproximativ 30 de grade în socketul gol de memorie. Apoi apăsaţi cu putere astfel încât muchia sa să intre în socket.

Fantă

6. 7. Mişcaţi uşor DIMM-ul până când dispozitivele de fixare de pe ambele laturi ale socketului se blochează.

Notă: Observaţi că există nişte perforaţii pe DIMM. Aceste perforaţii se potrivesc exact cu socketul.

7. Puneţi la loc carcasa metalică şi fixaţi din nou cele 2 şuruburi E. Puneţi tastatura în poziţia iniţială. Asiguraţi-vă că marginea tastaturii se află sub dispozitivele de fixare cu arc.

9. Puneţi la loc şurubul D.

Felicitări! Aţi finalizat îmbunătăţirea memoriei. Când iniţializaţi computerul, se va afişa creşterea capacităţii DRAM.

Notă: Computerul a fost testat cu o gamă largă de DIMM-uri disponibile pe piaţă. Totuşi, nu toate modulele de memorie sunt compatibile. Adresaţi-vă distribuitorului de la care aţi achiziţionat computerul pentru a primi o listă cu DIMM-urile compatibile.

Adăugarea cardului mini-PCI-E de LAN wireless (dispozitiv opţional)

Computerul este dotat cu un socket unic mini-card-PCI-E, care se află lângă priza DRAM şi sub carcasa sistemului. Socketul permite computerului să adauge caracteristici unice, cum ar fi un LAN wireless (IEEE802.11x). Adresaţi-vă distribuitorului pentru a afla dacă este disponibil cardul respectiv.

Avertisment: Instalarea cardului este un proces dificil. Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile cu multă grijă, sau să vă adresaţi unui tehnician calificat pentru această operaţiune. Defectele cauzate de erorile efectuate în cadrul acestei operaţiuni nu sunt acoperite de garanţie.

Avertisment: Instalarea cardului mini-PCI-E cât timp computerul este în modul de suspendare sau în modul de funcţionare cu consum redus poate cauza defectarea permanentă a hardware-ului. Aveţi grijă să opriţi sursa de alimentare şi să deconectaţi cablul de c.a. înainte de a efectua operaţiunea de îmbunătăţire a memoriei.

Instalarea unui mini card-PCI-E în sistem

Pentru a instala un card mini-PCI-E, procedaţi după cum urmează:

1. Respectaţi etapele din secţiunea precedentă, "Instalarea modulului de memorie (DIMM) în sistem", pentru a accesa socketul pentru mini card-PCI-E aflat sub carcasă.

Socket mini

Cablu de antenă cu conectori

2. Mini cardul PCI-E va intra într-o singură direcţie. Aliniaţi canelura de pe modul cu socketul de pe conector şi introduceţi cardul la un unghi de aproximativ 30 de grade în socketul gol de memorie. Apoi apăsaţi cu putere astfel încât muchia sa să intre în socket. Mişcaţi uşor DIMM-ul până când dispozitivele de fixare de pe ambele laturi ale socketului se blochează.

Notă: Dacă doriţi să îndepărtaţi un mini card-PCI-E din socket, apăsaţi dispozitivele de blocare de pe ambele laturi ale socket-ului în acelaşi timp. Cardul va fi proiectat în afară în unghi de 30 de grade.

3. Localizaţi cablul de antenă cu conectori. Fixaţi cablul de conectorul auriu pe cardul mini-PCI-E wireless LAN. (Notă: Conectorii sunt foarte mici! Poate fi dificil să îi manevraţi. Puteţi conecta cablurile antenei înainte de a introduce cardul wireless în socket. )

Mini card wireless

2 şuruburi F

Socket pentru mini card

Conectori

4. Puneţi la loc carcasa sistemului şi fixaţi din nou cele 7 şuruburi A.

Felicitări! Aţi instalat mini cardul-PCI-E. Data viitoare când sistemul se iniţializează în Windows, se va afişa o casetă care va localiza driverul. Introduceţi CD-ROM-ul furnizat şi selectaţi directorul unde se regăseşte driverul LAN wireless. În afară de instalarea driverului, trebuie să rulaţi un program Setup.exe pentru a instala aplicaţiile utilitare ale cardului înainte ca acesta să fie pe deplin funcţional.

DEPANARE

În acest capitol, veţi afla cum puteţi rezolva problemele de bază ale hardware-ului şi software-ului.

Computerul dumneavoastră a fost pe deplin testat înainte de expediere şi respectă specificaţiile de sistem. Totuşi, operaţiile incorecte şi/sau utilizarea defectuoasă pot cauza probleme.

Acest capitol vă oferă referinţe despre modul în care puteţi identifica şi corecta problemele comune de hardware şi de software pe care le puteţi întâlni.

În momentul în care întâmpinaţi probleme, ar trebui mai întâi să urmaţi recomandările din acest capitol. În loc să duceţi computerul la service şi să aşteptaţi să fie reparat, puteţi rezolva cu uşurinţă problemele luând în calcul următoarele scenarii şi soluţii. Dacă eroarea se repetă, vă rugăm să contactaţi distribuitorul pentru a solicita informaţii despre service.

Înainte de a lua măsuri, luaţi în considerare sugestiile de mai jos:

Verificaţi dacă problema persistă atunci când toate sistemele sunt îndepărtate.

Verificaţi dacă indicatorul verde de pe adaptorul c.a. este aprins.

Verificaţi dacă este conectat corect cablul de alimentare la priza de perete şi la computer.

Verificaţi dacă indicatorul de alimentare al computerului este pornit.

Verificaţi dacă tastatura este funcţională apăsând şi ţinând apăsată tasta.

Verificaţi conexiunea cablului, care trebuie să fie efectuată corect şi să nu fie slăbită. Asiguraţi-vă că clemele de pe conectori se fixează pe capătul receptorului.

Asiguraţi-vă că nu aţi efectuat o setare incorectă a hardware-ului în BIOS. O setare greşită poate cauza funcţionarea defectuoasă a sistemului. Dacă nu sunteţi sigur de schimbările pe care le-aţi efectuat, încercaţi să restabiliţi setările implicite.

Asiguraţi-vă că toate driverele sunt instalate corect. Spre exemplu, dacă driverul audio nu este corect instalat, boxele şi microfonul nu vor funcţiona.

Dacă un dispozitiv extern, cum ar fi camera USB, scanerul sau imprimanta nu funcţionează corect când sunt conectate la sistem, problema este dispozitivul respectiv. Adresaţi-vă producătorului dispozitivului.

Unele programe de software, care nu au trecut printr-o procedură riguroasă de codificare şi testare, pot cauza probleme în timpul utilizării de rutină. Consultaţi furnizorul software-ului pentru a rezolva problema.

Echipamentele periferice mai vechi nu suportă plug-and-play. Trebuie să reporniţi sistemul cu aceste dispozitive pornite şi conectate.

Mergeţi în BIOS SETUP şi încărcaţi SETĂRILE IMPLICITE după ce reporneşte BIOS-ul.

Asiguraţi-vă că nu este activat comutatorul de blocare din partea inferioară a computerului; în caz contrar, aceste taste rapide nu vor funcţiona.

Probleme audio

Boxele nu au sonor

Volumul este redus sau suprimat complet în Sistemul Sonor Microsoft. Daţi dublu clic pe pictograma boxelor din colţul din dreapta jos a barei de operaţii pentru a verifica dacă volumul boxelor a fost redus sau suprimat complet.

Majoritatea problemelor audio au legătură cu software-ul. În cazul în care computerul a funcţionat până acum, este posibil ca software-ul să fie setat incorect.

Mergeţi la [Start > Settings > Control Panel]şi daţi dublu clic pe pictograma Sounds and Audio Devices. În fereastra Audio, verificaţi dacă dispozitivul Realtek HD Audio este setat implicit.

Nu se înregistrează sunetele.

Trebuie să conectaţi un microfon extern la conectorul aferent pentru a înregistra sunete.

Daţi dublu clic pe pictograma boxelor din colţul din dreapta jos a barei de operaţii pentru a verifica dacă microfonul este închis.

1. Daţi clic pe opţiuni şi selectaţi Properties (Proprietăţi).

2. Selectaţi Recording (Înregistrare) şi daţi clic pe butonul OK.

3. După ce aţi dat clic pe butonul OK, va apărea Control Panel (panoul de control) al volumului înregistrării..

Mergeţi la [Start > Settings > Control Panel]şi daţi dublu clic pe pictograma Multimedia (sau pe pictograma Sounds şi Audio Devices). În pagina de Volum sau Audio, verificaţi dacă dispozitivul Realtek HD Audio este setat implicit.

Probleme ale hard disk-ului

Hard disk-ul nu funcţionează sau nu este recunoscut.

Dacă aţi efectuat o actualizare a hard disk-ului, asiguraţi-vă că nu s-a slăbit conectorul hard disk-ului şi că HDD-ul este corect poziţionat. Îndepărtaţi HDD-ul şi introduceţi-l bine, apoi reporniţi computerul. (Consultaţi Capitolul 4 pentru detalii).

Noul HDD trebuie să fie partiţionat şi reformatat. Sistemul de operare şi driverele trebuie să fie reinstalate.

Verificaţi indicatorul LED al HDD-ului. Atunci când accesaţi un fişier, se va aprinde un LED pentru scurt timp.

Este posibil ca noul HDD să fie defect sau incompatibil.

În cazul în care computerul a fost supus electricităţii statice sau unor impacturi puternice, este posibil ca HDD-ul să fie defect.

Unitatea HDD emite nişte zgomote neobişnuite.

Trebuie să faceţi o copie de rezervă a acestor fişiere cât de curând posibil.

Asiguraţi-vă că sursa zgomotului provine de la HDD şi nu de la ventilator sau de la alte dispozitive.

HDD-ul s-a umplut la capacitatea maximă

Rulaţi opţiunea Disk Cleanup din Windows. [Start > All Programs > Accessories > System Tools > Disk Cleanup] Sistemul vă va indica ce trebuie să faceţi.

Arhivaţi fişierele sau programele pe care nu le-aţi mai folosit mutându-le pe un mijloc alternativ de stocare (floppy, CD, etc.) sau dezinstalaţi programe care nu vă mai sunt utile.

Multe browsere stochează fişiere pe HDD ca şi cache-uri, pentru a avea performanţe mai rapide. Verificaţi opţiunea de Online Help a programului pentru instrucţiuni referitoare la creşterea sau descreşterea dimensiunii cache-urilor sau la îndepărtarea fişierelor temporare de Internet.

Goliţi Recycle Bin şi creaţi mai mult spaţiu de stocare. Când ştergeţi fişiere, Windows le stochează în Recycle Bin.

HDD-ul citeşte greu fişierele.

Dacă folosiţi unitatea de mai mult timp, este posibil ca fişierele să fie fragmentate. Mergeţi la [Start > Programs > Accessories > System Tools > Disk Defragmenter] pentru a efectua o defragmentare. Operaţiunea aceasta poate dura mai mult.

Întreruperile sau problemele cu alte dispozitive hardware au solicitat procesorul, reducând performanţele sistemului.

Fişierele sunt corupte -

Rulaţi opţiunea de detectare a erorilor din Windows pentru a verifica HDD-ul. Daţi dublu clic pe My Computer. Daţi clic de dreapta pe C şi selectaţi Properties. Daţi clic pe opţiunea "Now in Error-checking" (verificarea erorilor) în Tools.

Probleme ale unităţii optice

Unitatea optică nu funcţionează.

Încercaţi să reiniţializaţi sistemul.

Discul este deteriorat sau fişierele nu pot fi citite.

După ce aţi introdus un CD, mai durează puţin până când este accesat conţinutul acestuia.

Unitatea nu citeşte niciun disc -

Este posibil ca CD-ul să nu fie bine amplasat în locaşul său. Asiguraţi-vă că discul este bine amplasat pe ax.

Discul este deteriorat sau nu poate fi citit.

Discul nu poate fi ejectat

În mod normal, durează câteva secunde pentru a ejecta discul.

Dacă discul nu poate fi ejectat, este posibil ca acesta să fie blocat mecanic. Îndreptaţi o agrafă de hârtie şi introduceţi-o în orificiul mic de lângă butonul de ejectare. Acesta va ejecta tava. În caz contrar, duceţi unitatea la service. Nu trageţi tava unităţii în mod forţat.

Unitatea combo, DVD dual sau supermulti (dispozitiv opţional) nu poate înregistra.

Trebuie să achiziţionaţi şi să instalaţi un program utilitar de scriere pentru a putea copia fişiere pe blancuri.

Probleme ale displayului

Displayul este blanc atunci când sistemul este pornit.

Asiguraţi-vă că notebook-ul nu este în modul de suspendare Standby sau Hibernate. În aceste moduri de funcţionare, displayul este oprit pentru a economisi energia.

Ecranul este greu de citit.

Rezoluţia displayului trebuie să fie de cel puţin 1024x768 pentru a beneficia de condiţii optime de vizualizare.

1. 1. Mergeţi la [Start > Settings > Control Panel]şi daţi dublu clic pe pictograma Display.

2. În pagina de Setări, setaţi rezoluţia ecranului la cel puţin 1024x768 şi alegeţi cel puţin 256 de culori.

Imaginea prezintă un tremur

Este normal ca ecranul să prezinte un tremur la pornire sau la oprire.

Probleme cu tastatura şi cu mouse-ul

Touch pad-ul integrat funcţionează haotic.

Asiguraţi-vă că nu aveţi mâinile umede atunci când atingeţi touch pad-ul. Touch pad-ul trebuie să fie curat şi uscat.

Nu vă sprijiniţi palma sau încheietura pe suprafaţa touch pad-ului când tastaţi sau când folosiţi touch pad-ul.

Tastatura integrată nu primeşte semnalele de intrare -

În cazul în care conectaţi o tastatură externă, este posibil ca tastatura integrată să nu mai funcţioneze.

Încercaţi să reiniţializaţi sistemul.

Caracterele de pe ecran se repetă în timp ce scrieţi.

Este posibil să ţineţi tastele apăsate prea mult timp în timp ce tehnoredactaţi.

Tastatura trebuie să fie curată. Dacă există praf sau murdărie sub taste, acestea pot deveni lipicioase.

Configuraţi tastatura la o perioadă mai lungă de aşteptare înainte de repetarea automată. Pentru a regla această caracteristică, mergeţi la [Start > Settings > Control Panel]şi daţi dublu clic pe pictograma tastaturii. Se deschide o casetă de dialog care conţine setările reglabile ale tastaturii.

Probleme ale bateriei CMOS

Se afişează un mesaj "CMOS Checksum Failure" (Eroare CMOS) în timpul procesului de iniţializare sau se resetează timpul (ceasul) în timpul iniţializării.

Încercaţi să reiniţializaţi sistemul.

Dacă se afişează un mesaj "CMOS Checksum Failure" (Eroare CMOS) în timpul procesului de iniţializare chiar şi după reiniţializare, este posibil ca bateria CMOS să fie defectă. Dacă aşa este, trebuie să schimbaţi bateria. Această baterie durează în mod normal între doi şi cinci ani. Bateria este de tip CR2032 (3V). O puteţi schimba chiar dumneavoastră. Bateria se află sub carcasa sistemului de pe partea inferioară a notebook-ului. Consultaţi Capitolul 4 pentru detalii.

Probleme ale memoriei

Testul POST nu indică o capacitate mărită după ce aţi instalat deja un modul suplimentar de memorie.

Este posibil ca unele tipuri de module de memorie să nu fie compatibile cu sistemul. Cereţi distribuitorului o listă cu DIMM-urile compatibile.

Este posibil ca modulul de memorie să nu fie instalat în mod corespunzător. Reveniţi la Capitolul 4 pentru a revizui detaliile de funcţionare.

Este posibil ca modulul de memorie să fie defect.

Sistemul de operare emite un mesaj de eroare "memorie insuficientă" în timpul funcţionării.

De obicei, aceasta este o problemă legată de software sau de Windows. Un program epuizează toate resursele de memorie.

Închideţi programele pe care nu le folosiţi şi restartaţi sistemul.

Trebuie să instalaţi un modul suplimentar de memorie. Pentru instrucţiuni, mergeţi la Capitolul 4, "Îmbunătăţirea fiabilităţii computerului".

Probleme ale modemului

Modemul integrat nu răspunde -

Asiguraţi-vă că driverul pentru modem este corect instalat.

Mergeţi la [Start > Settings > Control Panel> Phone and Modem Options] şi de acolo la tabul Modems Asiguraţi-vă că acolo se află şi Modemul pentru Fax Motorola SM56. În caz contrar, daţi click pe butonul Add pentru a adăuga modem drive-ul, case se află în unitatea CD-ROM (sau în unitatea floppy).

Mergeţi la [Start > Settings > Control Panel> System] şi daţi click pe butonul Device Manager de pe pagina Hardware pentru a verifica eventuale resurse sau conflicte cauzate de drive. Pentru soluţii ale unor astfel de probleme consultaţi secţiunea de ajutor online a Windows sau manualul.

Asiguraţi-vă că linia telefonică, la care este conectat computerul, funcţionează.

Probleme de conectare -

Asiguraţi-vă că aţi dezactivat opţiunea Call Waiting a liniei telefonice.

Asiguraţi-vă că aveţi setările corecte pentru ţara în care este utilizat computerul. Mergeţi la [Start > Settings > Control Panel> Phone and Modem Options] Mergeţi la Dialing Rules şi Edit My Location. În meniul derulant pentru alegerea Ţării/Regiunii, selectaţi opţiunea corespunzătoare.

Zgomotul excesiv pe linie ar putea dezafecta conexiunea. Pentru a verifica acest lucru, puneţi microtelefonul pe linie şi încercaţi să telefonaţi. În cazul în care auziţi un zgomot anormal, încercaţi să stabiliţi conexiunea pe o altă linie sau să vă contactaţi compania furnizoare de servicii telefonice pentru asistenţă.

Verificaţi soliditatea cablului de conectare.

Încercaţi un nou număr pentru a vedea dacă problema persistă.

Probleme ale adaptorului de reţea/Ethernet

Adaptorul de Ethernet nu funcţionează.

Mergeţi la [Start > Settings > Control Panel> System > Hardware > Device Manager]. Daţi dublu click pe Network Adapters şi verificaţi dacă Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC apare printre ei. Dacă nu există, Windows nu a detectat Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC sau dispozitivul nu a fost instalat corect. Dacă există un marcaj galben sau roşu pe adaptorul de reţea, atunci poate exista un conflict între dispozitive sau resurse. Schimbaţi sau actualizaţi driverul dispozitivului cu ajutorul CD-ului frunizat sau consultaţi manualul Windows pentru a afla cum să rezolvaţi un astfel de conflict.

Conexiunile fizice la ambele capete ale cablului trebuie să fie bine făcute.

Este posibil ca hub-ul sau concentratorul să nu funcţioneze corect. Verificaţi dacă funcţionează staţiile de lucru conectate la acelaşi hub sau concentrator.

Adaptorul Ethernet nu funcţionează în modul de transmisie la 100Mbps -

Verificaţi dacă hub-ul pe care îl folosiţi suportă funcţionarea la 100Mbps.

Verificaţi dacă cablul RJ-45 întruneşte cerinţele 100Base-TX.

Verificaţi dacă cablul Ethernet este conectat la un hub care suportă modul 100Base-TX. Hub-ul poate avea prize de alimentare 10Base-TX şi 100Base-T.

Probleme de performanţă

Calculatorul s-a încălzit.

La o temperatură de 35oC, unele zone ale părţii din spate a notebook-ului vor ajunge la 50 de grade.

Verificaţi dacă orificiile de ventilare sunt blocate.

Dacă ventilatorul nu funcţionează la temperaturi ridicate (50o de grade Celsius sau mai mult), contactaţi centrul de service.

Unele programe care solicită intens procesorul pot creşte temperatura computerului, până când acesta se reduce automat viteza procesorului pentru a se proteja.

Programul pare să se fi oprit sau se procesează foarte greu.

Apăsaţi CTRL+ALT+DEL pentru a vedea dacă aplicaţia reacţionează.

Reporniţi notebook-ul.

Acest lucru poate fi normal în Windows, atunci când se procsează programe care solicită intens procesorul, sau când sistemul accesează dispozitive cu viteză redusă, cum ar fi unitatea floppy.

Este posibil să rulaţi prea multe aplicaţii. Încercaţi să închideţi unele aplicaţii sau să măriţi memoria sistemului pentru a obţine performanţe mai bune.

Procesorul s-a supraîncălzit din cauza imposibilităţii sistemului de a regla temperatura internă. Asiguraţi-vă că nu sunt blocate orificiile de ventilare ale computerului.

Probleme ale porturilor Firewire (IEEE1394 / 1394a) şi USB 2.0

Dispozitivul USB nu funcţionează.

Windows NT 4.0 nu suportă protocoalele USB

Verificaţi setările din Windows Control Panel.

Asiguraţi-vă că aţi instalat driverele necesare.

Contactaţi furnizorul dispozitivului pentru asistenţă.

Portul IEEE1394 nu funcţionează -

Mergeţi la [Start > Settings > Control Panel> System > Hardware > Device Manager]. Trebuie să vizualizaţi un mesaj "OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controllers" (controler gazdă IEEE 1394 conform cu OHCI). Dacă nu există acest mesaj, Windows nu a detectat controlerul gazdei sau driverul dispozitivului nu a fost instalat corect. Dacă există un marcaj galben sau roşu pe controlerul gazdă 1394, atunci poate exista un conflict între dispozitive sau resurse. Schimbaţi sau actualizaţi driverul dispozitivului cu ajutorul CD-ului frunizat sau consultaţi manualul Windows pentru a afla cum să rezolvaţi un astfel de conflict.

Cablul trebuie să fie bine conectat.

Asiguraţi-vă că aţi instalat driverele necesare.

Contactaţi furnizorul dispozitivului pentru asistenţă.

SPECIFICAŢIILE PRODUSULUI

Procesor sistem de bază

Procesor

(GML945)

Procesor Mobile Intel Merom (Dual-Core), 4MB L2 cache sau

Procesor Mobile Intel Yonah (Dual-Core), 4MB L2 cache sau

Procesor Mobile Intel Yonah (Dual-Core), 2MB L2 cache

(GML 940)

Procesor Mobile Intel Celeron

Sistem de bază

Intel GM945 (GML940) + chipset chipset ICH7 cu modem grafic, audio şi controlere USB2.0 integrate

Magistrală principală 667MHz (GM945)

Magistrală principală 533MHz (GML940)

Memoria sistemului

Tip de memorie

DDR2 SDRAM 533 / 667MHz (945GM)

Setare implicită

DDR2 SDRAM 533MHz (GML940)

Upgradarea memoriei

256 / 512 / 1024MB

Două socketuri DIMM cu 200 de pini, maxim 2 GB

Display

Panoul LCD

Display TFT LCD de 15,4 inci, cu unghi vizual mare, WXGA

Accelerator grafic

Motor grafic integrat Intel GM945 (GML940)

Opţiune Motion Playback

Opţiune "Hardware Motion Compensation" şi suport IDCT pentru redare MPEG1/2

Alte caracteristici

Compatibil cu DirectX

Audio

Chipset

Controler audio integrat Intel ICH7

Codec audio

Realtek ALC861

Capacitate de sunet

Compatibil cu DirectSound 3D, EAX 1.0 & 2.0

Compatibil cu A3D, I3DL2

Compatibil cu AC97 V2.3

Compatibil cu Azalia

2 boxe stereo

Modem (Opţional)

Chipset

Controler pentru modem integrat Intel (ICH7) cu card MDC, suportă card pentru modem MDC 56K cu standard Azalia

Rata de transmisie

V.92 / V.90 / K56flex pentru viteză de download de până la 56Kb pe secundă.

suportă protocoale V.34, V.17, V.29

LAN wireless

Modul

Mini card-PCI-Express wireless

Protocol de transmisie

Interfaţă pentru mini-PCI IEEE802.11 A, B&G

LAN / Ethernet

Chipset

Funcţie Ethernet Realtak RTL8100CL pentru standarde de reţea 10/100Base-TX

Funcţie PnP

Compatibil Plug & Play cu Windows XP

Controlul fluxului

Blocare automată şi reglare automată a fluxului

Selectare de viteză

Reglare automată şi detectare paralelă pentru selectarea automată a vitezei (IEEE 802.3u)

Alte caracteristici

Arhitectură bus master de înaltă performanţă, cu PCI de 32 biţi, cu controler integrat DMA pentru utilizare redusă a procesorului şi porturilor

Suportă Remote Wake-Up

Suportă Hot Insertion

Firewire IEEE1394 (a)

Chipset

Host Controller O2 Micro OZ128 IEEE1394 OHCI

Capacitate

Până la 400 Mbps

se poate extinde până la 63 de dispozitive în lanţ

Depozitare

Hard disk

HDD S-ATA de 2.5 inci

Unitate combo

format cu înălţime de 12.7 mm, modul fix (opţional)

DVD-Dual sau DVD-Multi Standard

format cu înălţime de 12.7 mm, modul fix (opţional)

Tastatură şi touch pad

Tastatura

Conţine QWERTY cu 86/87 de taste, cu taste numerice şi tatse Windows, 19.05mm

Touch Pad

Touch pad integrat

Cititor NewCard (ExpressCard) şi multiple card

Chipset

O2 Micro OZ128 (Cititor de carduri)

Express Card / New Card

Suportă un singur slot, 54mm, tip II

Cititor de carduri 4-in-1

Card multimedia (MMC), card Secure Digital (SD), stick de memorie (MS), şi card MS Pro

Porturi şi conectori

Mufă Mic-In/Audio-in

Mufă de microfon/line-in

Audio-Out / SPDIF

Mufa pentru căşti/SPDIF -out

Firewire

Un conector gazdă Firewire (IEEE1394)

Portul USB 2.0

Trei conectori care suportă USB 2.0

Ethernet

UUn conector standard de reţea Ethernet (RJ-45 )

Modem

Un modem/conector telefonic (RJ11)

S-Video

Un conector de ieşire S-video (TV-out)

Alimentare

Un conector DC-in

Port VGA

Un conector VGA cu 15 pini

Cititor de carduri

Un cititor de carduri 4-in-1

Slot NewCard

Un slot NewCard (tip II, 54mm)

Baterie/ Adaptor c.a.

Bateria primară

Baterie Li-ion 6-Cell, 14.4V / 14.8V x 4000 mAH

Baterie Li-ion 6-Cell, 10,8V / 11,1V x 4000 mAH

Caracteristici

Anunţarea reducerii resurselor bateriei, cu semnal sonor de avertisment

Consum redus Uniwill SmartPower

Modul de funcţionare cu prelungirea duratei de viaţă a bateriei şi funcţionare silenţioasă

Semnal sonor de avertisment pentru reducerea resurselor bateriei

Adaptor intrare a.c. – ieşire c.c.

Detectare automată AC-in 100~240V, DC-out 20V, 65W

BIOS

Funcţie PnP

BIOS Phoenix PnP

Testare automată

Autotestare la pornire (POST)

Detectare automată

Detectare automată DRAM, scalare automată

Detectare automată chache L2

Detectare automată a hard disk-ului

Administrarea consumului de curent

APM 1.2 (Administrarea consumului de energie) &

ACPI 2.0 (Interfaţă avansată de configurare a consumului de energie)

Securitate

Două niveluri de protecţie cu parolă

Alte caracteristici

Acces 32bit, Ultra DMA, Mod PIO5

Capacitate de iniţializare multiplă

Sistem de operare

Compatibil cu Microsoft Windows XP Home Edition / Professional SP2

Specificaţii fizice

Dimensiuni

358 (W) x 258 (D) x 28~36 (H) mm

Greutate

2.7KG / 6lbs (cu display LCD 15.4”, unitate DVD-ROM şi baterie cu 4 celule)

Limite ecologice

Temperatura de funcţionare: 5 până la 35oC (41 până la 95oF)

Umiditatea de funcţionare: 20 - 80 % RH (5 până la 35oC)

Temperatura de depozitare: -15 până la 50oC (-5 până la 122oF)

Informaţii privitoare la reglementări

Avizul Comisiei Federale de Comunicaţii

Acest echipament a fost testat şi întruneşte limitele stabilite pentru un aparat digital de Clasa B, conform Părţii 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor dăunătoare în cadrul unei instalaţii la domiciliu. Aceste echipamente generează, utilizează, şi poate radia frecvenţe radio şi dacă nu este instalat corespunzător şi folosit în conformitate cu instrucţiunile, poate cauza interferenţe dăunătoare cu sistemele de comunicaţie radio. Totuşi, nu există nici o garanţie că nu vor apărea interferenţe în cadrul unei instalaţii particulare. Dacă acest echipament cauzează interferenţe dăunătoare cu recepţia radio sau televizată, care pot fi determinate prin pornirea şi oprirea echipamentelor, utilizatorul este încurajat să corecteze interferenţele printr-un sau mai multe din măsurile de mai jos:

Reorientaţi sau mutaţi antena receptoare.

Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor.

Conectaţi echipamentul la o priză aflată pe un alt circuit decât cea la care este conectat receptorul.

Consultaţi dealerul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru a primi asistenţă.

Modificări

FCC impune înştiinţarea utilizatorului cu privire la faptul că modificările care nu sunt aprobate expres de producător pot anula autorizarea utilizatorului de a folosi echipamentul.

Conectarea de echipamente periferice

Echipamentele trebuie să fie conectate la acest dispozitiv cu ajutorul unor cabluri ecranate cu manşon pentru conectorii metalici RFI/EMI, pentru a păstra conformitatea cu Regulile şi Reglementările FCC.

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 (clasa B)/68 din Regulile FCC. Funcţionarea sa depinde de următoarele două condiţii: (1) acest dispozitiv poate cauza interferenţe periculoase, şi (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţe, inclusiv interferenţele care pot cauza o funcţionare nedorită.

Avizul european

Produsele cu marcajul CE sunt în conformitate cu Directivele EMC (89/336/CEE) şi cu Directiva privitoare la tensiunea joasă (73/23/CEE), cu Directiva R&TTE (1999/5/CE) emisă de Comisia Comunităţii Europene.

Conformitatea cu aceste directive implică respectarea următoarelor Norme Europene:

EN55022 : 1998+A1 : 2000+A2: 2003, CLASA B

EN61000-3-2 : 2000

EN61000-3-3 : 1998+A1: 2001

EN55024 : 1998+A1 : 2001+A1: 2003

IEC61000-4-2: 2001

IEC61000-4-3:2002+A1:2002

IEC61000-4-4:1995+A1:2000+A2:2001

IEC61000-4-5:2001

IEC61000-4-6:2001

IEC61000-4-8:2001

IEC61000-4-11:2001

EN50082 (IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4) - Imunitate electro-magnetică

EN 300 328-2, EN 300 328-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17 (ETSI 300 328, ETSI 301 489) - Compatibilitate electromagnetică şi probleme de spctru radio

TBR21 ( ETSI TBR21) Echipamente terminale

EN60950 (IEC60950) Siguranţa Produsului I.T.E.

Avizul canadian

Acest aparat digital nu depăşeşte limitele de Clasa B pentru emisia de zgomote radio de către aparatele digitale, conform reglementărilor privitoare la interferenţele radio ale Ministerului Canadian de Comunicaţii.

Le present appareil numerique nemet pas de bruits radioelectriques depassant les limites applicables aux appareils numeriques de Classe B prescrites dans le reglement sur le brouillage radioelectrique edicte par le Ministere des Communications du Canada.

Declaraţie REN (numărul de echivalenţă al soneriei)

AVIZ: Numărul de echivalenţă al soneriei (REN) atribuit acestui echipament terminal reprezintă o indicaţie a numărului maxim de echipamente terminale care se pot conecta la o interfaţă telefonică. Terminalele unei interfeţe pot consta din orice combinaţie de dispozitive, care se supun singurei cerinţe ca suma numerelor de echivalenţă a soneriei pentru toate dispozitivele să nu depăşească 5.

IC ID: 3409A-M30EI0

Declaraţia de limitări

"AVIZ: Acest echipament respectă cerinţele de protecţie pentru reţelele de telecomunicaţii, cerinţele operaţionale şi de siguranţă, stabilite în cerinţele tehnice corespunzătoare pentru Echipamentele Terminale. Acest lucru este confirmat prin marcarea echipamentului cu numărul de certificare pentru industrie în Canada. Ministerul respectiv nu garantează că acest echipament va funcţiona conform cerinţelor clientului.

Înainte de a instala acest echipament, utilizatorii trebuie să se asigure că poate fi conectat la facilităţile companiei locale de telecomunicaţii. Acest echipament trebuie să fie conectat printr-o metodă acceptabilă. Clientul trebuie să fie conştient că respectarea condiţiilor de mai sus nu poate evita deteriorarea în unele situaţii.

Reparaţiile aduse echipamentelor certificate trebuie să fie coordonate de un reprezentant desemnat de furnizor. Orice reparaţii sau modificări aduse de utilizator acestui echipament, sau orice defecte ale echipamentului, pot genera situaţia în care compania de telecomunicaţii va solicita utilizatorului deconectarea acestui dispozitiv.

Utilizatorii trebuie să se asigure pentru propria lor protecţie că toate conexiunile electrice împământate ale reţelei de energie, ale liniilor telefonice şi sistemul de conducte de apă, dacă există, sunt conectate împreună. Această precauţie este importantă mai ales în zonele rurale.

Atenţie: Utilizatorii nu trebuie să facă aceste conexiuni chiar ei, ci trebuie să contacteze autorităţile competente în domeniu, sau un electrician, după caz.

Cerinţe privitoare la cablul de alimentare

Cablul de alimentare furnizat cu adaptorul c.a. trebuie să corespundă cerinţelor de tensiune din zona dumneavoastră. Aprobarea pentru cu adaptorul c.a. a fost obţinută pentru folosirea cu un cablu de alimentare adecvat pentru zona locală. Totuşi, dacă vă deplasaţi în altă zonă şi trebuie să vă conectaţi la altă priză sau la o sursă cu altă tensiune, trebuie să folosiţi unul din cablurile de mai jos. Pentru a achiziţiona un cablu de alimentare (inclusiv unul pentru o ţară care nu este enumerată mai jos) sau un adaptor c.a. de schimb, contactaţi reprezentanţa locală.

SUA şi Canada

Cablul trebuie să fie înregistrat la UL şi să deţină certificare CSA, sau să fie înregistrat C-UL.

Specificaţiile minime pentru cablul flexibil sunt: (1) nr. 18 AWG, (2) tip SJ, şi (3) 3 conductori.

Cablul trebuie să aibă o capacitate nominală de curent de cel puţin 10 A.

Fişa trebuie să fie cu împământare, cu configuraţie tip NEMA 5-15P (15A, 125V) sau NEMA 6-15P (15 A, 250V).

Japonia

Toate elementele componente ale setului de cablare (cablul în sine, conectorul şi fişa) trebuie să poarte marcajul PSE şi un cod de înregistrare, conform cu legea Dentori valabilă în Japonia.

Specificaţiile minime pentru cablul flexibil sunt următoarele: (1) 2 conductori 0.75 mm, (2) tip VCT sau VCTF, and (3) 3 conductori.

Cablul trebuie să aibă o capacitate nominală de curent de 7 A.

Fişa trebuie să fie cu doi poli şi cu împământare, cu configuraţie conform cu standardul industrial japonez C8303 (15 A, 125 VAC).

Alte ţări

Accesoriile setului de cablare trebuie să poarte marcajul de certificare al agenţiei responsabile cu evaluarea într-o anumită ţară. Agenţiile acceptabile sunt următoarele:

BSI (Marea Britanie)

OVE (Australia)

CEBEC (Belgia)

SEMKO (Suedia)

FIMKO (Finlanda)

DEMKO (Danemarca)

NEMKO (Norvegia)

SETI (Finlanda)

EANSW (Australia)

SEV (Elveţia)

IMQ (Italia)

UTE (Franţa)

CCC (China)

PSB (Singapore)

PSE (Japonia)

BSMI (Taiwan)

B (Polonia)

VDE (Germania)

SASO (Arabia Saudită)

Cablul flexibil trebuie să fie de tip HAR (armonizat), HO5VV-F, cu 3 conductori, cu o dimensiune minimă a conductorului de 0.03 inci pătraţi.

Specificaţiile minime pentru cablul flexibil la produsele de Clasa II sunt următoarele: (1) 2 conductori 2X0.75 mm, (2) cablu cu 2 conductori

Cablul trebuie să aibă o capacitate nominală de curent de cel puţin 10 A şi o tensiune nominală de 125 / 250 VAC.

ATENŢIE: MODELUL L51IIx ESTE CONCEPUT PENTRU A SE UTILIZA DOAR CU URMĂTOARELE MODELE DE ADAPTOARE CA

FABRICANT: LI SHIN INTERNATIONAL ENTERPRISE CORP.

Model: 0335C2065 (65W)

FABRICANT: EPSF

Model: 10652-A (65W)

Cerinţe privitoare la linia telefonică

Utilizarea adecvată a cablului 26AWG pentru linia telefonică.

ATENŢIE: Deconectaţi liniile telefonice de la priza de perete înainte de a efectua operaţiuni de service sau înainte de a dezasambla echipamentul.

ATENŢIE: Pentru a reduce riscul de incendiu, folosiţi doar cabluri de comunicaţii 26AWG sau mai mari.

Siguranţa bateriei

Bateria trebuie să fie folosită doar pentru acest notebook.

Nu dezasamblaţi bateria.

Nu aruncaţi bateria în foc sau în apă.

Pentru a evita riscul de incendiu, arsură, sau deteriorare a bateriei, nu lăsaţi ca aceasta să atingă contactele bateriei.

Manevraţi cu mare atenţie orice baterie deteriorată sau cu scurgeri. Dacă intraţi în contact cu electrolitul, curăţaţi zona expusă cu apă şi săpun. Dacă electrolitul intră în contact cu ochii, clătiţi ochii cu apă timp de 15 minute, apoi mergeţi la medic.

Nu încărcaţi bateria dacă temperatura atmosferică depăşeşte 45℃ (113 ℉)

Pentru a obţine o baterie de schimb, contactaţi reprezentantul local.

Nu expuneţi bateria la temperaturi ridicate de stocare (peste 60℃, 140℉). Când aruncaţi o baterie, contactaţi furnizorul local în domeniul eliminării reziduurilor pentru a afla care sunt restricţiile locale de eliminare şi reciclare a bateriilor.

Folosiţi doar adaptorul CA pentru încărcare.

ATENŢIE: Există pericolul de explozie dacă bateria este schimbată incorect. Schimbaţi bateria cu o altă baterie similară sau echivalentă, recomandată de producător. Aruncaţi bateriile conform instrucţiunilor producătorului sau conform legilor locale.

VORSICHT! Explisionsgefahr bei unsachgernazen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ahnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien navh Angaben des Herstellers.

Siguranţa laser

Unitatea optică folosită cu acest computer este un dispozitiv laser Clasa 1, conform Standardului de Performanţă în domeniul Radiaţiilor al MinisteruluI American de Sănătate şi Servicii Umane (DDHS) şi standardelor internaţionale IEC 825 / IEC 825-1 (EN60825 / EN60825-1). Disozitivul nu este considerat a fi periculos, dar se recomandă respectarea următoarelor precauţii:

Nu deschideţi unitatea.

Evitaţi expunerea directă la raze laser.

Dacă unitatea necesită operaţiuni de service, contactaţi un service autorizat.

Asiguraţi-vă că folosiţi corect notebook-ul citind cu atenţie manualul de instrucţiuni.

Nu încercaţi să reglaţi unitatea.

PRODUS LASER CLASA 1

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1

LASERSCHUTZKLASSE 1 PRODUKT

AVERTISMENT

Nu încercaţi să demontaţi compartimentul care conţine laserul. Raza laser din acest produs este dăunătoare pentru ochi. Utilizarea unui instrument optic, cum ar fi o lupă, creşte pericolul asupra ochilor. Pentru siguranţa dumneavoastră, acest echipament trebuie să fie deservit de un service autorizat.

Avertisment pentru bateria litiu / avertisment pentru bateria tip bridge

Acest computer conţine o baterie pe litiu care asigură funcţiile de ceas şi calendar.

ATENŢIE: Există pericolul de explozie dacă bateria este schimbată incorect. Schimbaţi bateria cu o altă baterie similară sau echivalentă, recomandată de producător. Aruncaţi bateriile conform instrucţiunilor producătorului sau conform legilor locale.

ATENŢIE: Il y a danger d’xplosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du meme type ou d’un type recommande par le constructer. Mettre au rebut les batteries usagees conformement aux instructions du fabricant.

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemBen Austausch der Batterie Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ahnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Der Arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 betragt 70dB (A) oder weniger.

Zum Netzanschlua dieses Gerates ist eine geprufte Leitung zu verwenden. Fur einen Nennstrom bis 6A und einem Gerategewicht groBer 3kg ist eine Leitung nicht leichter als (1)H05VV-F, 3G, 0.75mm2 (2)2X0.75 mm2 conductors einzusetzen.

Die Steckdose muB nahe dem Gerat angebracht und leicht zuganglich sein.

Când vedeţi acest simbol, trebuie să aveţi grijă, întrucât locul respectiv poate fi fierbinte. Căldura este generată de către procesor.