Felhasználói kézikönyv

USB2.0 HDD

Hi-Storage

Personal Backup

TARTALOM

I RÉSZ  HASZNÁLAT

- Beveztés

- Bemutatás

- A csomag tartalma

- Rendszerkövetelmények

- Nézetek, leírás

- Meghajtóprogramok, Microsoft Windows 98 környezethez

II. RÉSZ Hi-Storage – ADATVÉDELEM, TITKOSÍTÁS

- Plug and Play

- Írás / olvasás

- Leválasztás

- Biztonságos terület

- USB meghajtóprogram telepítése

- Első használat

- Partíció létrehozása

- Belépés a biztonságos területre

- Kilépés a biztonságos területről

- Jelszómenedzsment

III. RÉSZ Mentés, egy gombnyomásra -  One-Touch Backup (OTB)

- Telepítés

- Kilépés

- Adatmentés

- Mentési beállítások

- [Hozzáadás] új szinkronizálandó elemek

- Másolás

- Szerkesztés

- Törlés

- Naplózás

- Teszt

- Beállítások mentése és alkalmazása

- Speciális beállítások

- Időzített szinkronizáció

- Szinkronizáció futtatása

FÜGGELÉK

I. RÉSZ  HASZNÁLAT

- Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Ez a termék lehetőséget nyújt a személyes adatainak egy újsterű tárolására, mentésére, biztonságos körülmények mellett. Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot.

Biztonsági figyelmeztetések

Figyelmeztetés: Ez a jelzés fontos biztonsági szabályokra hívja fel a figyelmet.

___________________________________________________________________

Figyelem!

_____________________________________________________________      _

- Soha nem próbálja szétszerelni ezt az eszközt, vagy egyes részeit!

- Soha ne használja a készüléket nedves környezetben, kerülje a folyadékokkal való érintkezését. Amennyiben mégis folyadék kerül a készülékbe, azonnal válassza le a számítógépről, forduljon szakszervízhez!.

- Az áramütések megelőzése érdekében, soha ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.

- Ne használja, ne tárolja a készüléket hőforrás közelében. Ne tegye ki sugárzó hő hatásának.

- Na használja, ne tárolja a készüléket erős elektromágneses környezetben. Ez adatvesztéshez vezethet!

- Bemutatás

  - Adatvédelem (Hi-Storage)

A Hi-Storage alkalmazás segítségével az eszköz egyes partíciói jelszóval titkosíthatóak.

- Public Area – Nyílt terület:	Nincs jelszavas védelem.

Security Area – Biztonságos terület: 	Az ezen a területen tárolt adatok írásához/olvasásához jelszóval való belépés szükséges.

- A csomag tartalma

- Központi egység					1db

- USB kábel						2db

- Bőr hordtok						1db

- Készikönyv 						1db

- CD lemez 						1db

- Csavarok

4.	Rendszerkövetelmények

- Számítógép -- IBM PC/AT kompatibilis, Power Macintosh, PowerBook, iMAC vagy iBook

- Operációs rendszer – Microsoft Windows98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition (Windows ME), Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2003 Server, Linux 2.4 vagy újabb, Mac OS 9.0 vagy újabb

- Memória： Minimum 32MB RAM

- Jogosultsági szint az operációs rendszerben: Administrator / Rendszergazda

- USB Port

- Legalább 16MB szabad merevlemez terület.

5.	Nézetek, leírás

Felülnézet                                   Elölnézet

Bekapcsolást jelző LED

Írás/Olvasás LED

USB   DC   Be/Kikapcs Másolás

port

6.	Meghajtóprogramok – Microsoft Windows 98

- Kapcsolja be a számítógépet

- Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez

- Helyezze a mellékelt CD a számítógép meghajtójába

- Az operációs rendszer automatikusan felismeri a készüléket. Kövesse az operációs rendszer utasításait.

II. RÉSZ Hi-Storage – ADATVÉDELEM, TITKOSÍTÁS

Alapvető funkciók

- Plug and Play

A készülék csatlakoztatása után, az operációs rendszerben azonnal elérhetővé válik, hordozható lemezként.

Linux operációs rendszer esetén, mountolható a kötet az alábbiak szerint

■ futtassa a  cd/etc/sysconfig/ (cat/etc/sysconfig/hwconf | more)
■ A hwconf-ban jegyezze fel a mount point-ot.
■ Készítsen egy könyvtárat: in/mnt (ex: mkdir/mnt/usbHD)
■ Mountolja a kötetet: mount/dev/sda1 /mnt/usbHD (ha a mount point a .dev/sda)

- Írás / olvasás

A készüléket a megszokott módon használhatja lemezmeghajtóként.

- Leválasztás

Az adatvesztés elkerülése érdekében, mielőtt fizikailag eltávolítja a készüléket a gépről, használja az operációs rendszere “Hardver Biztonságos Eltávolítása” lehetőségét.

Figyelmeztetés:   Mindig használja az operációs rendszere hardver eltávolítása funkcióját, egyéb esetben a működés közben kihúzott USB kábel adatvesztést okozhat!

Macintosh operációs rendszerek esetében húzza a cserélhető lemez ikont a lomtárba, ezzel eltávolítja a rendszerből.

Linux operációs rendszerek esetén használja az unmount/demount parancsokat!

Biztonságos partíciók

- Csak biztonságos terület

Ehhez a területhez csak jelszó használatával férhet hozzá. A biztonsági partíció használatakor a titkosítás nélküli terület cask olvasható.

A Hi-Storage szoftver használata

- USB driver telepítése

- Microsoft Windows 98 SE esetén a program telepítése után le kell választani, majd újra kell csatlakoztatni az eszközt.

A program telepítéséhez adminisztrátori jogokkal kell rendelkezni az adott számítógépen.

- Első használat

Figyelem:  A H-Storage.exe egyszerre cask egy csatlakoztatott eszköz esetén működik helyesen!!

Alapértelmezetten az eszköz titkosítatlanul tárolja az adatokat. A titkosított használathoz először használja a “Create Partition” funkciót.

- Hi-Storage - Create Partition (Partíció létrehozása)

Figyelem: A [Create Partition] parancs minden adatot töröl az eszközről!

  - Kattintson a [Create Partition] gombra, a következő ablak jelenik meg:

  - A “Password Hint” mezőbe adjon meg egy jelszóemlékeztető leírást, ez a védett területre történő belépéskor látszódni fog. Adjon meg egy jelszót, melyet a védet területre történő belépshez használhat a későbbiekben. Adja meg a védett terület méretét.

  - A művelet végeztével az alábbi ablak jelenik meg:

- Belépés a védett területre:

A “Login” gomb használatával léphet be:

Figyelem:  A védett területre történő be/kilépskor ügyeljen arra, hogy ne legyen megnyitott dokumentum/program az eszközön, mert ez adatvesztést okozhat.

8-1	Jelszó megadása

- A [Create Partition] vagy [Manage Password] menüpontoknál van lehetősége jelszót megadni a védett területre történő belépéshez.

- Három próbálkozási lehetősége van a helyes jelszó beírásához. A harmadik lehetőség után az alábbi üzenet jelenik meg. A további használathoz az eszközt le kell választani, majd újra kell csatlakoztatni.

- Kilépés a védett területről.

9-1	A H-Storage programban nyomja meg a [logout] gombot.

9-2	Kattintson a jobb egérgombbal a H-Storgae ikonra, majd válassza a [Logout] vagy az [Exit] lehetőséget.

9-3	Kattintson duplán az értesítési területen a H-Storage ikonjára.

- Jelszómenedzsment:

A “Manage Password” lehetőség választásával változtathat jelszót a programban, illetve itt adhat meg új emlékeztető szöveget is.

  - Szükség van a jelenlegi jelszóra az új leszó megadására. Ügyeljen arra, hogy az eszköz ne írásvédett módban legyen.

  - A “Confirm New Password” mezőbe ismételje meg a használni kívánt új jelszót. A jelszó maximális hossza nyolc karakter lehet.

III. RÉSZ Mentés egy gombnyomásra -  One-Touch Backup (OTB)

    - A “Personal Backup” telepítése:

- Kattintson “PersonalBK.exe”-re a telepítő könyvtárban.

- A “Personal Backup” ikonja az értesítési területre kerül.

- Az ikon mindaddig látszik, amíg a szoftver fut. Jobb egérgomb kattintással a program almenüje jelenik meg.

Figyelem: A program cask ezzel az eszközzel használható!

    - Kilépés:

2-1.	A kilépshez szükséges lesz a “Hardver biztonságos eltávolítása” lehetőség használatára.

- Először a program almenüjében válassza az “Exit and Uninstall” lehetőséget, majd kattintson a “Yes” gombra.

- Távolítsa el a hardvert:.

    - Adatmentés:

Előre meghatározhatja a szinkronizációs beálíításokat.

    - Mentési beállítások:

      - A program ikonjánál válassza a “Setup” lehetőséget.

Az alábbi ablak jelenik meg:

    - [Add] gomb – elemek hozzáadása:

Kattintson az  <Add> gombra a <Synchronization Folder> ablakba történő belépéshez.

- Adja meg az elem nevét és leírását, majd a “source folder” és”target folder” mezőkben adja meg a menteni kívánt könyvtár elérési útját, illetve a mentés helyét. A “file types” mezőben megadhatja a menteni kívánt fájlok tipusát is.

- Időzítés: Kattintson a <Schedule> gombra, a megjelenő ablakban beállíthatja, a mentési időt, illetve a rendszerességet.  Once (egyszeri), Daily (napi), Weekly (heti), Monthly (havi).

- Másolás:
A <Copy> gomb használatável lehetősége van egy már meglévő mentési feladatot másolni.

- Szerkesztés:

Az <Edit> gomb használatával lehetősége van egy már meglévő mentési feladatot szerkeszteni.

- Törlés:

A <Delete> gomb használatával lehetősége van egy már meglévő mentési feladatot törölni. A megerősítő ablak megjelenésekor válassza a “Yes” gombot.

- Naplózás

A “log options” mezőbe lehetősége van megadni, hogy az adatmentés eredményét tartalmazó naplófájl hová kerüljön mentésre. Az “Append” lehetőség használatakor a korábbi naplófájlok nem törlődnek, hanem az újabbak hozzáfűződnek a régebbiekhez.

- Teszt

Lehetősége van a már elkészített mentési feladatok tesztelésére.

- Beállítások mentése és alkalmazása (Save and Apply) – Amennyiben minden beállítással végzett, használja a <Save and Apply> gombot!

- Speciális beállítási lehetőségek

  - Amennyiben a célkönyvtár nem tartalmazza ugyan azokat az alkönyvtárakat, mint a forráskönyvtár, a program ezeket automatikusan létrehozhatja.

- Kijelölve: A program automatikusan létrehozza a nem létező könyvtárakat.

- Mellőzve: A program végrehajtja a mentést, az új könyvtárak létrehozása nélkül.

12-2	“Ignore the sync direction” –a régebbi fájlok automatikusan felülíródnak az újabb fájlokkal.

12-3	Mi történjen azokkal a fájlokkal, amik meg vannak adva a célkönyvtárban, azonban nem léteznek a forrásmappában?

- “Ignore”: Alapértelmezett beállítás. Csak a létező fájlok használata.

- “Ignore, only perform checkup and record”:  Csak a létező fájlok használata. A naplóban a nem létező fájlok "###"-al kerülnek jelölésre.

- “Copy the files or folders from the destination path to source path”: A célkönyvtárban létező fájlokat a forrásmappába visszamásolja.

- “Delete the files and folders in destination path”: Törli a célmappában létező, de a forrásmappában nem létező fájlokat.

12-4	Mi történjen a “duplikált” fájlnevekkel a szinkronizáció során?

- “File modified, and then overwritten”: Alapértelmezett beállítás. Ha a fájl módosítva lett, mentésre kerül.

- “File modified, then before being overwritten, generates different versions of backup files”: A már létező fájl felülírása helyett az új fájl új nevet kap, az alábbi konvenció szerint: "eredeti_név_V#" (# a verziószám).

- “File modified, will not be overwritten, but recorded in log file”: Az új fájl nem kerül mentésre, csak naplóbejegyzés készül.

- Időzített szinkronizáció:

Jobb egérkattintással válassza a “Start Schedule Sync” parancsot. A szinkronizálás a megadott időpontban (konfigurációs ablakban megadott) elindul.

- Szinkronizáció futtatása

  - Jobb egérkattintással válassza a “Run Sync Now” lehetőséget.

Függelék：

| Jellemzők | USB HDD, adatmentési és biztonsági funciókkal. |
| --- | --- |
| Interfész | USB 2.0 |
| Merevlemez | 2.5” HDD |
| Maximális kapacitás | 120GB |
| Tápellátás | Direkt az USB portról, külső tápegység segítségével. |
| Driver | WINDOWS98 |

Rendszerkövetelmények

| Számítógép | IBM vagy kompatibilis PC, notebook |
| --- | --- |
|  | Apple / Macintosh |
| Operációs rendszer | Microsoft WINDOWS98SE/2000/ME/2003/XP |
|  | MAC OS9.0 vagy újabb |
|  | LINUX9.0 KERNEL 2.4.20-8 vagy újabb |

Megjegyzés

A termékjellemzők külön figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. A leírásban szereplő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.

Védjegyek

- Az “IBM” az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegye.

- Az iBook, iMac az Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegye.

- A Macintosh, PowerBook, Power Macintosh az Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegye.

- A Microsoft, Windows, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP,  Windows 2003 Server a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.